Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Dodávka hadoop clusteru pro MetaCentrum v lokalitě Brno (Projekt VI CESNET)

Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této technické dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně respektovat při zpracování nabídky.

Plněním veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění výpočetního clusteru a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě next-business day, on site  v lokalitě ÚVT MU, Botanická 68a, Brno.

Předmětem zadávacího řízení je výběr nabídky s nejnižší nabídkovou cenou na dodávku clusteru složeného z uzlů dále specifikovaných typů. Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent.  Pokud bude dodavatel preferovat prověření výkonových požadavků na vlastní instalaci linuxových strojů, musí být součástí instalace a zprovoznění také instalace příslušného počtu klientských stanic.

- Požadavky zadavatele na cluster jako celek

Zadavatel požaduje nabídky na výpočetní cluster s celkovým počtem 27 uzlů rozdělených podle konfigurace na dvě kategorie:

- 3 identické uzly (celkem alespoň 4 procesory), dále označovány jako management uzly, každý se dvěma systémovými a osmi databázovými disky

- 24 identických uzlů (celkem alespoň 40 procesorů), dále jsou označovány jak výpočetní uzly, každý se dvěma systémovými a dvanácti datovými disky

Identickým uzlem se rozumí osazení zcela shodných komponent do každého uzlu, vč. použitých pamětí. Zadavatel definoval minimální výkon serveru a další konfiguraci tak, aby jeho výkon odpovídal potřebám a nákladům na plánované využití pro Hadoop výpočty a optimální využití všech komponent.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5 000 000,- Kč bez DPH.

- Požadavky zadavatele na jednotlivé části výpočetního clusteru

- Každý uzel musí splňovat tyto podmínky:

  - Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 2U.

  - V případě sdílení některých komponent více počítači redundance komponent společných pro všechny počítače (zdroje apod.). Redundance komponent v jednotlivých počítačích není nutná, v případě HW chyby může dojít k výpadku jednoho počítače, ale nesmí dojít k výpadku více než 2 počítačů vlivem selhání jedné komponenty.

  - Každý počítač (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít minimálně dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

  - Minimální výkon celého uzlu měřený nástrojem SPECfp2006 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 530 bodů. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu, dosahuje alespoň 32. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading.

  - Operační paměť minimálně 128GB, rychlost pamětí musí být alespoň 1866MHz.

  - Každý počítač musí mít přístup k lokálním diskům, na kterých bude nainstalován operační systém, odkládací prostor a prostor pro dočasné soubory, vše realizováno alespoň 2x900 GB disky s alespoň 10.000 RPM (SAS, FC, SCSI nebo SATA s NCQ).

  - Každý management uzel musí být navíc vybaven osmi disky (SAS, FC, SCSI nebo SATA s NCQ), každý s kapacitou alespoň 1TB a s  alespoň 10.000 RPM a raidovým řadičem podporujícím nad těmito disky minimálně RAID 0,1,5,10.

  - Každý výpočetní uzel musí být navíc vybaven dvanácti disky (SAS, FC, SCSI nebo SATA s NCQ), každý s kapacitou alespoň 4TB.

  - Rozhraní 1Gb Ethernet a QDR Infiniband v každém uzlu. Rozhraní 1Gb Ethernet musí podporovat bootování přes PXE.

  - Každý počítač umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) a zároveň podporuje bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média).

  - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

  - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

  - Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN. LAN rozhraní BMC musí být buď možné sdílet s 1Gb rozhraním uzlu, tj. pro připojení uzlu přes 1Gb rozhraní a pro připojení BMC přes LAN musí stačit celkově jeden ethernetový kabel, nebo musí být samostatně připojitelné, tj. pro připojení uzlu přes 1GB rozhraní a pro připojení BMC přes LAN jsou použity 2 ethernetové kabely.

  - Management uzly musí mít duální napájení.

- Síťová infrastruktura

Součástí dodávky musí být kompletní řešení pro propojení všech uzlů clusteru pomocí 1Gb ethernetu a pro připojení clusteru pomocí 4x 10Gb ethernetu do vnější sítě a k souborovým serverům. Dodání Infiniband switche není součástí zakázky. Požadavky na ethernet switch jsou následující:

  - Ethernetový switch (případně dva switche propojené 10Gb ethernetem) s celkovým  počtem 48 1000base-T portů pro připojení všech uzlů clusteru na rychlosti 1Gb.  Další porty jsou určeny jako rezerva pro rozšíření.

  - Switch musí podporovat tuto základní funkcionalitu: STP, 802.1q VLANy (minimálně 1000), management SNMP včetně správy přiřazení portu do VLAN (např. Q-BRIDGE-MIB nebo CISCO-VTP-MIB), zabezpečený přístup k management konzoli (například přes SSL), podpora ethernet jumbo rámců (alespoň 9000 bytů), možnost agregovat více fyzických portů do jedné logické linky (port channel) minimálně pomocí protokolu. Switch musí být neblokující na všech portech.

  - Switch musí mít osazené alespoň čtyři 10Gbit/s porty (s optickým rozhraním 10GBASE-LR nebo rozhraní SFP+ s 10GBASE-LR transceiverem). Porty jsou určené pro připojení do externí sítě a pro připojení diskových serverů, nesmějí být využity pro případné propojení switchů.

  - Součástí nabídky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení serverů do sítových switchů pro 1Gb ethernet a QDR Infiniband, všechny o délce 6 m, po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru.

- Další společné požadavky

  - Minimální záruční doba musí být 36 měsíců s dobou opravy závad či výměny vadných komponent nejpozději následující pracovní den (NBD). Výměny vadných komponent je třeba provádět výhradně v místě instalace clusteru.

  - Uzly clusteru by mělo být možno koupit bez jakéhokoliv software. Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabídky (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do ceny dodávky (na dobu neurčitou; pokud autor / výrobce / dodavatel SW neposkytuje licenci na dobu neurčitou, je uchazeč povinen tuto skutečnost zadavateli prokázat a zajistit licenci nejméně do konce roku 2018).

  - Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Debian), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

  - Uzly musí být instalovatelné do standardního 19'' racku. Dodávka racku není součástí zakázky.

  - Součástí dodávky je připojení nezbytných silnoproudých rozvodů pro napájení clusteru, a to do rozvodů připravených v serverovně v korytech nad racky. V serverovně je k dispozici zdroj zálohovaného třífázového napětí 400V, pro každý rack jsou připraveny 32A přívody napojené na motorgenerátor a centrální UPS (zásuvka je typu IEC60309 32A 3P+N+PE).

  - Cluster bude dodán do dvou sousedních rackových skříní, včetně všech potřebných PDU (s typem zásuvky C19, s přepěťovou ochranou 3. stupně na každé fázi) do obou racků tak, aby bylo možno zapojit i další servery (max. 32 zásuvek), které nejsou součástí zakázky, o příkonu až 15kW.

- Výkonnostní požadavky

Součástí nabídky budou výkonnostní testy dle následujícího popisu.

  - Dodavatel demonstruje dosažení požadovaných parametrů procesorů dle části B., bodu 1.4 (Spec2006 ve variantě FP, rate, baseline). Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory) nebo spuštěním benchmarku na některém z dodaných uzlů nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace. Zadavatel je schopen poskytnout Intel Composer verze 12.1 a CPU2006 SPEC v1.2. Případné licence pro komerční distribuce Linuxu si dodavatel musí zajistit sám.

  - Testy dodané pro účely hodnocení nemusejí být pořízeny na stejném hardware, který bude dodán, případně v dodávané konfiguraci. Dodavatel nicméně odpovídá za to, že případné skutečně naměřené hodnoty během akceptačních testů na skutečně dodané konfiguraci nebudou horší, než jaké přikládá k nabídce. Nevadí, budou-li skutečně naměřené hodnoty lepší.

- Hodnocení

  - Hodnotícím kritériem je nabídková cena. V rámci tohoto hodnotícího kritéria tedy bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny za kompletní dodávku a související plnění v Kč bez DPH.

  - Nejvýhodnější nabídkou v rámci tohoto hodnotícího kritéria bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (s nejnižšími celkovými náklady na pořízení sestavy a souvisejícího plnění).

  - V případě, že by více uchazečů nabídlo stejnou nabídkovou cenu, bude jako úspěšnější nabídka vybrána ta s větší celkovou diskovou kapacitou. Pokud i v tomto případě bude celková využitelná kapacita shodná ve dvou či více nabídkách, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch uchazečů, jejichž nabídky mají shodné hodnoty ve všech předchozích parametrech.

  - Pro účely hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny je uchazeč povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH za celé plnění. Zadavatel požaduje, pro případ shodnosti nabídkových cen, aby uchazeči uvedli celkovou využitelnou diskovou kapacitu.

  - Pro účely posouzení splnění technických parametrů je uchazeč povinen v nabídce jednoznačně popsat technické parametry nabízené sestavy a navrženou konfiguraci. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby popis (způsob splnění zejm. technických požadavků zadavatele) uvedli přímo k jednotlivým bodům uvedeným výše, zejm. v části B. (např. formou komentářů, revize, odlišného fontu či barvy písma). Nepostačují odpovědi typu ANO/NE, je nutné konkrétně popsat konfiguraci navrženého řešení. Nabídky bez technického popisu nejsou přípustné a mohou být zadavatelem vyloučeny z dalšího posuzování a hodnocení.

Celý bod splňuje např. procesor E5-2650 v2