Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace poptávky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení NG-IPS s minimální agregovanou inspekční kapacitou 10 000 Mbit/s při plném zatížení se všemi zapnutými filtry v reálném provozu se síťovými moduly, včetně dohledové konzole pro správu a monitoring zařízení. Zařízení bude umožňovat rychlou ochranu proti bezpečnostním rizikům a zranitelnostem systémů a aplikací, ochranu před DoS (Denial of Service) a DDoS (Diartibuted Denial of Service) útoky. Inspekce bude možná jak na provozu protokolu IPv4, tak i IPv6 a bude možné volitelně provádět inspekci SSL (Secure Sockets Layer) provozu. Zabezpečení zařízením bude široké a přesné s limitním počtem tzv. false-positive zásahů do síťového provozu. Systém bude založen na filtrech, ne na signaturách. Inspekci bude možné provádět v heterogenním prostředí, bez ohledu na výrobce síťové infrastruktury a bude ji možné provádět ve virtualizovaném prostředí. Zařízení i jeho síťové moduly budou mít vysokou dostupnost pro zamezení výpadku síťové konektivity zabezpečovaných sítí. Systém bude zároveň řešit vysokou dostupnost při výpadku napájení. Je požadován škálovatelný výkon s minimální latencí. Ovládání celého systému musí být intuitivní. Zařízení bude dodáno s rozšířenou zárukou včetně servisu v místě plnění po dobu alespoň 36 měsíců ode dne předání s odbornou technickou podporou 24x7x365 (non-stop).

Na systém NG-IPS jsou kladeny tyto požadavky:

- Standardní set funkcí IPS první generace – poskytování transparentní ochrany proti zranitelnostem a exploitům se začleněním inspekce na cestě komunikace (in-line).

- Znalost a viditelnost do aplikace – schopnost identifikovat nepřátelské aplikace a prosazovat bezpečnostní politiky na aplikační vrstvě nezávisle na použitém portu či protokolu.

- Kontextové povědomí – schopnost zahrnout do rozhodování o blokování informace z vnějších zdrojů a aplikovat rozhodnutí s přihlédnutím ke geografické lokaci partnera síťové transakce, jeho reputaci a možným informacím z adresářových služeb.

- Povědomí o obsahu – schopnost kontrolovat a třídit příchozí a odchozí soubory, příkazy a celkově rozumět obsahu s hyperlinkovou strukturou.

- Připravenost na vývoj v bezpečnostní oblasti – podporovat možnosti upgrade na nové technologie, které se budou zabývat příštími hrozbami.

- Schopnost výkonového škálování – podpora možnosti rozšíření výkonu stohováním nebo agregací více NG-IPS do logického celku.

- Rychlá ochrana proti bezpečnostním rizikům a zranitelnostem systémů a aplikací.

- Ochrana před DoS a DDoS.

- Rovnocenná podpora IPv4 a IPv6 a volitelná možnost inspektovat i SSL provoz.

- Ochrana reputační službou s geografickým systémem rozpoznání zdroje.

- Široká a přesná bezpečnost s limitováním falešných poplachů - systém by neměl používat signatury, ale filtry.

- Integrace funkcí Next-Gen Firewallů – rozpoznávání a viditelnost do aplikací.

- Podpora inspekce v heterogenním prostředí bez ohledu na výrobce síťové infrastruktury.

- Podpora inspekce ve virtualizovaném prostředí.

- Možnost řešení s vysokou dostupností pro zamezení výpadku sítě.

- Podpora vysoké dostupnosti při výpadku napájení.

- Škálovatelný výkon a minimální přidané zpoždění.

- Intuitivní ovládání - snadné k naučení a spolehlivé k využívání.

- Dohledová konzole pro řízení a monitoring činnosti NG-IPS.

- Technická podpora 24*7*365 v základu.