Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Tabulka binárních posuzovaných kritérií

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení NG-IPS s minimální agregovanou inspekční kapacitou 10 000 Mbit/s při plném zatížení se všemi zapnutými filtry v reálném provozu se síťovými moduly, včetně dohledové konzole pro správu a monitoring zařízení. Zařízení bude dodáno s rozšířenou zárukou včetně servisu po dobu alespoň 36 měsíců s odbornou technickou podporou 24*7*365.

| Požadavek | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| Možnost práce v režimu active/active loadbalance. |  |
| Agregovaná inspekční kapacita na jedno NG-IPS při plném zatížení se všemi zapnutými filtry, na reálném provozu je min. 10 000 Mbit/s. |  |
| Síťová propustnost NG-IPS pro ostatní neinspektovaný provoz při použití bypass filtrů je min. 100 000 Mbit/s |  |
| Minimální celkový počet segmentů pro in-line inspekci na jedno NG-IPS (Segment je dvojice portů, která se vkládá do datové cesty): 2segmenty 10GbE s LR porty a 4 segmenty 10/100/1000Base-T, obojí s podporou ochrany proti výpadku napájení |  |
| Rozšiřitelnost NG-IPS o porty 1000Base-X SFP, 10GBased-X SFP+ a 40GBase-QSFP+ |  |
| Maximální průměrné zpoždění NG-IPS při plném zatížení se zapnutými filtry, na reálném síťovém provozu je menší než 40 μs. |  |
| Počet inspektovaných spojení v reálném čase je min. 60 000 000. |  |
| Množství nově otvíraných spojení za sekundu, inspektovaných na NG-IPS je min. 450 000. |  |
| Minimální počet řízených spojení (security context) je min. 2 600 000. |  |
| Ochrana proti podvrženým zdrojovým IP adresám na min. 300 000 spojení/s. |  |
| Požadovaná inspekce transportních systémů: VLAN 802.1Q, VLAN QinQ 802.1ad, GRE, MPLS, VPLS, IPv4 a IPv6. |  |
| Zařízení disponuje redundantními hot-swap napajecími zdroji |  |
| Zařízení má vysokou dostupnost v režimu Active-Active při nasazení druhého systému NG-IPS do clusteru. |  |
| Zařízení má podporu L2 Fallback v případě interní chyby software, nebo zahlcení systému. |  |
| Zařízení má integrovanou podporu ochrany proti výpadku napájení pro dodané optické i metalické segmenty. |  |
| Zařízení má podporu asymetrického provozu (zařízení nemusí v rámci inspekčního segmentu vidět do obou směrů TCP spojení - typicky u Link Agregace) a podpora asymetrické inspekce (rozdílná konfigurace NG-IPS bezpečnostního profilu pro rozdílný směr v rámci inspekčního segmentu). |  |
| Zařízení má podporu funkce adaptivní konfigurace filtrů, která upozorní, případně vypne neefektivní filtr, který může způsobit zahlcení systému. |  |
| Zařízení má podporu tzv. „hitless upgrade“ operačního systému NG-IPS bez nutnosti plánování odstávky systému, má podporu hitless reboot. |  |
| Zařízení obsahuje filtry/signatury popisující exploity, zranitelnosti, krádeže identity, malware, spyware, viry, průzkumné aktivity, ochranu síťové infrastruktury, filtry na rozpoznávání aplikací, P2P sítě a nástroje na kontrolu toku multimédií. |  |
| Zařízení má podporu automatické aktualizace filtrů a databáze IPv4, IPv6 a DNS jmen systémů na internetu s poškozenou reputací; automatická aktualizace musí být prováděna minimálně 1x týdně pro filtry a minimálně 5x denně pro reputační databáze. |  |
| Databáze IPv4, IPv6 a DNS jmen s poškozenou reputací musí umožňovat třídění podle země původu IP adresy, potencionální nebezpečnosti a typu zjištěné nebezpečnosti. |  |
| Pomocí aplikace lze vytvořit zákaznické filtry; aplikace má grafické rozhraní. |  |
| Zařízení má podporu importu komunitních filtrů/signatur Snort. |  |
| Minimální set požadovaných akcí zařízení po zásahu filtru: block (drop packet), block (TCP reset), permit, trust, notify, trace (packet capture), rate limit and quarantine. |  |
| Zařízení má podporu translace 802.1Q VLAN ID (VLAN Bridge) v rámci bezpečnostního segmentu, pro inspekci na vnitřních VLAN bez potřeby zapojovat zařízení do všech fyzických cest kde je požadována inspekce provozu. |  |
| Zařízení dokáže detekovat a blokovat útoky průzkumných aktivit. |  |
| Zařízení podporuje automatickou ochranu filtrů proti přetížení či DoS útoku na NG-IPS. |  |
| Zařízení dokáže rozpoznávat provoz na základě geo-lokace a umět blokovat nebo aplikovat rozdílné bezpečnostní sety na provoz dle geografického původu zdrojové nebo cílové IP adresy. |  |
| Zařízení dokáže detekovat, blokovat nebo omezovat šířku pásma pro aplikace a zákaznické filtry. |  |
| Zařízení dokáže detekovat a blokovat útoky proti síťové infrastruktuře firmy, jako jsou přepínače, routery, firewall, bezdrátové přepínače a podobně. Dále musí poskytovat i ochranu pro protokoly využívané v IP telefonii. |  |
| Zařízení je plně transparentní k existujícímu síťovému prostředí a jeho nasazení nesmí být podmíněno rekonfigurací stávajících aktivních prvků. |  |
| Zařízení dokáže poskytovat informace o True IP (XFF). |  |
| Zařízení musí umět emitovat sFlow nebo NetFlow. |  |
| NG-IPS je spravovatelné z nabízeného centrálního monitorovacího a konfiguračního sytému (centrální dohledové konzole), ale v případě jeho výpadku musí umožnit konfigurační změny i bez dohledového nástroje prostřednictvím webového/SSL rozhraní NG-IPS. |  |
| Centrální dohledová konzole je schopna spravovat více NG-IPS zařízení, min. Však deseti, bez nutnosti budoucího přidání licence. |  |
| Centrální dohledovou konzoli lze obsluhovat z operačních systémů Linux, Microsoft a Mac-OS. |  |
| Centrální dohledová konzole umožňuje provoz v redundantním provedení s plnou odolností proti výpadku libovolné komponenty. |  |
| Centrální dohledová konzole poskytuje aktualizaci a distribuci filtrů automaticky, manuálně a podle časového harmonogramu. |  |
| Centrální dohledová konzole je schopna udržovat a spravovat Operační systémy NG-IPS. |  |
| Centrální dohledová konzole podporuje min. 100 milionů záznamů v protokolu událostí. |  |
| Centrální dohledová konzole je schopna vytvářet přehledy manuálně a podle časového harmonogramu alespoň pro tyto kategorie: veškeré události, vybrané typy událostí & N nejčastějších událostí, cíl, zdroj, přehled anomálií a zneužití sítě, přehled zásahů omezení přenosu, přehled mezních hodnot provozu, statistika provozu zařízení a detailní přehled o DDoS útocích. |  |
| Centrální dohledová konzole je schopna exportovat reporty minimálně do formátů PDF, HTML, CSV a XML. |  |
| Centrální dohledová konzole je schopna integrace s RADIUS servery pro vytváření rolí operátorů NG-IPS systémů. |  |
| Volitelně lze centrální dohledovou konzoli provozovat jako virtuální appliance v prostředí VMWARE vSphere. |  |
| Centrální dohledová konzole podporuje Syslog NG (syslog na TCP, včetně podpory šifrování). |  |
| Centrální dohledová konzole umožňuje definovat uživatelské formáty pro logování. |  |
| Centrální dohledová konzole musí podporovat webové API a databázový konektor pro externí přístup k databázi bezpečnostních událostí. |  |
| Centrální dohledová konzole musí mít integrovaný sFlow/NetFlow analyzátor minimálně pro potřeby zpracování výstupů ze zařízení. |  |

Uchazeč tímto prohlašuje a svým podpisem níže stvrzuje následující:

- údaje v levém sloupci tabulky jsou původní nezměněné požadavky zadavatele

- údaje v pravém sloupci tabulky jsou vyplněny přesně a pravdivě

...............................................................................

datum a podpis odpovědného zástupce uchazeče