Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Dodávka výpočetního clusteru pro MetaCentrum

Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění

- Požadavky zadavatele na dodávku (cluster) jako celek

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění uzlů clusteru a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce next-business day, on site  v lokalitách  ÚVT MU, Botanická 68a, Brno, ZČU, Univerzitní 8, Plzeň a JČU, Branišovská 1760, České Budějovice.

  - Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent.  Pokud bude dodavatel preferovat prověření výkonových požadavků na vlastní instalaci linuxových strojů, musí být součástí instalace a zprovoznění také instalace příslušného počtu klientských stanic.

  - Zadavatel požaduje nabídky na výpočetní cluster, ceph cluster a diskový subsystém podle následující specifikace:

Cluster musí obsahovat alespoň 48 výpočetních uzlů clusteru následující specifikace:

- alespoň 10 identických uzlů v konfiguraci HDcloud, se 256 GB RAM

- alespoň 28 identických uzlů v konfiguraci HD, se 128 GB RAM

- alespoň 10 identických uzlů v konfiguraci SMP, s 512 GB RAM

  - Ceph cluster musí obsahovat alespoň 5 identických datových uzlů, s alespoň 72 TB diskového prostoru v každém uzlu. Zadavatel definoval konfiguraci clusteru tak, aby kapacita odpovídala potřebám na plánované využití v cloudovém prostředí při využití nástroje Ceph. Uzly clusteru mohou být využity i jinými implementacemi distribuované storage, instalace software Ceph není požadována.

  - Identickým uzlem se rozumí osazení zcela shodných komponent do každého uzlu, včetně použitých pamětí.

  - Diskový subsystém se musí skládat z následujících komponent:

  - diskové pole s čistou kapacitou alespoň 384 TB, připojené ke všem souborovým serverům

  - dva identické souborové servery pro zpřístupnění diskového pole

  - Každý souborový server musí být schopen současně zpřístupnit celé diskové pole. Ve standardní instalaci slouží server jako aktivní server pro část (svazek) pole a jako záložní server pro jiné části pole. V případě výpadku jednoho souborového serveru musí zbylý server obsloužit celé pole bez změny HW konfigurace serverů, polí nebo propojovací kabeláže. Analogicky v případě výpadku řadiče pole musí zbylý řadič zajistit připojení všech serverů bez změny HW konfigurace serverů, diskového pole nebo propojovací kabeláže. Požadované diskové pole se může skládat z více nezávislých fyzických polí, v takovém případě musí být každé pole připojeno ke každému souborovému serveru.

  - Zadavatel definoval konfiguraci diskového úložiště tak, aby jeho výkon odpovídal potřebám a nákladům na plánované využití v prostředí MetaCentra. Konfigurace je zvolena tak, aby servery mohly být použity jako samostatné NFS servery i jako případné další servery do GPFS konfigurace (licence nejsou součástí zakázky).

  - Předpokládaná a zároveň pevná (fixní) cena celé zakázky je 11.000.000 Kč bez DPH.

- Požadavky zadavatele na jednotlivé části dodávky

- Každý výpočetní uzel clusteru musí splňovat tyto podmínky:

  - Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 1U pro varianty HD a HDcloud, a maximálně 4U pro SMP variantu.

  - V případě sdílení některých komponent mezi více uzly clusteru musí být všechny sdílené aktivní komponenty redundantní.

  - Každý uzel clusteru (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít ve variantě HD a HDcloud minimálně dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64, v SMP variantě minimálně čtyři procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

  - Minimální výkon celého uzlu měřený nástrojem SPECfp2006 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 780 bodů ve variantě HD a HDcloud a 1450 bodů ve variantě SMP. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu, dosahuje ve variantách HD a HDcloud alespoň 32. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading.

  - Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi).

  - Operační paměť alespoň 256 GB ECC v každém uzlu typu HDcloud, alespoň 128 GB ECC ve variantě HD, alespoň 512 GB ECC ve variantě SMP uzlu. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu 1.4. Propustnost paměti na jeden procesor musí být alespoň 50GB/s. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejný počet DIMMů. Všechny osazené DIMMy ve všech uzlech jednoho typu musí být identické.

  - Každý uzel clusteru musí mít přístup k lokálním diskům, na kterých bude nainstalován operační systém, odkládací prostor a prostor pro dočasné soubory, vše realizováno alespoň dvěma disky s alespoň 7.200 RPM (SAS, FC, SCSI nebo SATA s NCQ), s celkovou kapacitou alespoň 8TB. Všechny disky musí být totožného typu a kapacity, musí být určeny pro použití v serverech nebo raidových polích.

  - Každý uzel clusteru ve variantě SMP musí mít přístup k lokálnímu SSD prostoru, na kterém bude nainstalována cache pro souborový systém, vše realizováno alespoň jedním SSD diskem s celkovou kapacitou alespoň 480 GB. Rychlost lineárního čtení/zápisu každého SSD disku musí být alespoň 500/400 MB/s, každý SSD disk musí nabízet alespoň 50000/25000 IOPS pro náhodné čtení/zápis, každý disk musí mít TBW (TeraBytes Written) alespoň 2 PB.

  - Každý uzel clusteru musí mít síťové rozhraní 1Gb Ethernet a FDR Infiniband , rozhraní 1Gb Ethernet musí podporovat bootování přes PXE.

  - Alespoň ve variantách SMP a HDcloud musí nabízená Infiniband karta podporovat funkcionalitu SR-IOV pod operačním systémem Linux. BIOS serveru musí SR-IOV podporovat.

  - Každý uzel clusteru umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

  - Každý uzel clusteru podporuje bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC).

  - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

  - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

- Každý uzel Ceph clusteru musí splňovat tyto podmínky:

  - Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 4U.

  - Není dovolené sdílení libovolných komponent mezi jednotlivými uzly clusteru, každý uzel musí mít duální napájení.

  - Každý uzel clusteru musí mít jeden procesor v architektuře x86_64. Výkon celého uzlu clusteru ve SpecINT2006 rate, baseline musí být alespoň 400 bodů. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu, dosahuje alespoň 40. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading.

  - Operační paměť alespoň 128 GB ECC. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu 2.3. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejný počet DIMMů. Všechny osazené DIMMy ve všech uzlech jednoho typu musí být identické.

  - Každý uzel clusteru musí mít přístup k lokálním diskům, na kterých bude nainstalován operační systém a lokální cache, vše realizováno alespoň dvěma SSD disky s celkovou kapacitou alespoň 800 GB. Rychlost lineárního čtení/zápisu každého SSD disku musí být alespoň 500/400 MB/s, každý SSD disk musí nabízet alespoň 50000/25000 IOPS pro náhodné čtení/zápis, každý disk musí mít TBW (TeraBytes Written) alespoň 2 PB.

  - Každý uzel clusteru musí mít přístup k lokálním diskům, na kterých budou uložena data, vše realizováno alespoň dvanácti disky s alespoň 7.200 RPM (SAS, FC, SCSI nebo SATA s NCQ), s celkovou kapacitou alespoň 72 TB. Všechny disky musí být totožného typu a kapacity, musí být určeny pro použití v serverech nebo raidových polích.

  - Každý uzel clusteru musí mít síťové rozhraní 1Gb Ethernet (s podporou bootování přes PXE) a FDR Infiniband.

  - Každý uzel clusteru musí mít volný PCI slot pro případné doplnění 10Gb ethernet karty (PCI Express v8).

  - Každý uzel clusteru umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

  - Každý uzel clusteru podporuje bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC).

  - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

  - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

- Každý ze dvou souborových serverů musí splňovat tyto parametry:

  - Každý server umožňuje současný blokový přístup na celé diskové pole.

  - Každý server musí mít jeden procesor v architektuře x86_64. Výkon celého serveru ve SpecINT2006 rate, baseline musí být alespoň 400 bodů. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu, dosahuje alespoň 40. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading.

  - Každý server musí mít alespoň 128 GB RAM ECC.

  - Každý server musí být osazen alespoň dvěma SSD disky s celkovou kapacitou alespoň 400 GB. Rychlost lineárního čtení/zápisu každého SSD disku musí být alespoň 500/200 MB/s, každý SSD disk musí nabízet alespoň 50000/10000 IOPS pro náhodné čtení/zápis, každý disk musí mít TBW (TeraBytes Written) alespoň 1 PB.

  - Každý server musí mít 10Gb ethernet rozhraní (s optickým rozhraním 10GBASE-SR nebo DAC), InfiniBand FDR rozhraní a 1Gb rozhraní s možností PXE bootu. Rozhraní Infiniband a 10Gb ethernet mohou být na společné dvouportové kartě, musí však být použitelná zároveň bez degradace výkonu. Součástí nabídky musí být příslušné propojovací kabely pro připojení všech serverů, všechny o délce 6m, po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru.

  - Každý server musí mít duální napájení. Zdroje i disky musí být vyměnitelné za chodu.

  - Každý server musí mít redundantní řadiče připojující disková pole. Výpadek jednoho řadiče nezpůsobí úplnou nepřístupnost kteréhokoli z připojených diskových polí.

  - Každý server umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

  - Každý server podporuje bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC).

  - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

  - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

  - Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN.

- Diskové pole

  - Podmínky jsou definovány pro jedno pole, řešení se může skládat z více nezávislých polí. V takovém případě musí být každé pole připojeno ke každému souborovému serveru.

  - Celková kapacita (součet velikostí blokových zařízení exportovaných z diskových polí na server) musí být minimálně 384 TB.  Zabezpečení disků musí být pomocí RAID 6 v konfiguraci 16+2 (nebo lepší, tj. 15+2) nebo pomocí ekvivalentní technologie se stejnou úrovní zabezpečení (počet paritních disků). RAID skupin může být v poli více, na front-endu mohou být softwarově spojeny do jediného blokového zařízení pomocí softwarového RAID 0 nebo spojením za sebe. Všechny RAID 6 skupiny musí být nakonfigurovány stejně a musí být realizovány pomocí externího kontroleru, SW RAID nebo RAID realizován na HBA kartě na front-endu není přípustný. RAID musí být nakonfigurován tak, aby rebuild neběžel více jak 48 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu).

  - Do požadované kapacity nejsou počítány paritní ani hot-spare disky. Dále musí být dodány nejméně 4 hot spare disky, přidělitelné k libovolnému RAIDu.

  - Všechny dodané disky musí být stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo raid polích.

  - Pole a servery musí být samostatné jednotky. Součástí nabídky musí být veškeré propojovací prvky jako např. FC/IB/SAS kabely a switche použité pro propojení pole a serverů.

  - Plná redundance komponent diskových polí, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů.

  - Alespoň 4GB write-back cache hardwarových RAID řadičů, zabezpečená při výpadku proudu nebo poruše jednoho z řadičů. V případě zabezpečení cache zrcadlením musí mít 4GB cache paměti každý řadič.

  - Disky a zdroje typu hot-plug.

  - Vzdálený management a monitoring serverů i diskových polí, varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu.

- Další společné požadavky

  - Minimální záruční doba musí být 3 roky s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD). Výměny vadných komponent je třeba provádět výhradně v místě instalace clusteru.

  - Veškeré zařízení by mělo být možno koupit bez jakéhokoliv software. Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabídky (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do ceny dodávky (na dobu neurčitou; pokud autor / výrobce / dodavatel SW neposkytuje licenci na dobu neurčitou, je uchazeč povinen tuto skutečnost zadavateli prokázat a zajistit licenci nejméně do konce roku 2022).

  - Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Debian), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

  - Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy serverů).

  - Zařízení musí být instalovatelné do standardního 19'' racku, vzhledem k rozdělení uzlů clusteru do více lokalit musí být podporovány racky 800x800 i 800x1200mm. Přesné rozdělení uzlů mezi lokality bude dohodnuto se zadavatelem v době instalace. Rack není součástí zakázky.

  - Součástí nabídky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení serverů do sítových switchů pro 1Gb a  10Gb ethernet a FDR Infiniband (kompatibilní s Mellanox switchem řady SX6000 a Infiniscale IV IS5025Q), všechny o délce 6m, po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru. Switche nejsou součástí zakázky.

  - Pro účely hodnocení nabídek dle kritéria hodnocení je uchazeč povinen uvést SPEC výkon pro jednotlivé typy uzlů clusteru, celkový výkon clusteru a celkovou využitelnou diskovou kapacitu Ceph clusteru a dodaného diskového pole.

  - Pro účely posouzení splnění technických parametrů je uchazeč povinen popsat technické parametry nabízené sestavy a navrženou konfiguraci. Popis lze realizovat formou komentářů k jednotlivým bodům technické dokumentace části B, zpravidla však nepostačují odpovědi typu ANO/NE, je nutné konkrétně popsat konfiguraci navrženého řešení. Nabídky bez technického popisu nejsou přípustné

- Měření výkonu diskového subsystému

Součástí nabídky budou výkonnostní testy diskového subsystému dle následujícího popisu.

  - Sestava musí poskytovat celkovou průchodnost alespoň 2.000.000 kB/s při sekvenčním čtení 12 velkých souborů a 2.000.000 kB/s při sekvenčním zápisu 12 velkých souborů. Pro dosažení požadovaného výkonu mohou být použity rovnoměrně všechny front-endy.

  - Uchazečem dodané výsledky výkonnostního měření musí být provedeny na uchazečem navržené konfiguraci vyhovující tomuto zadání (není tedy možné dodat výkonnostní charakteristiky pouze pro RAID 0 nebo pro jinou RAID konfiguraci nesplňující uvedené požadavky).

  - Rychlost úložiště bude měřena na frontendech dodaných v konfiguraci dle části B. sekce 3. (požadavky na souborové servery). Rychlost bude měřena nad lokálním souborovým systémem na svazcích obsahujících celou dodanou kapacitu.

  - Ověření výkonu bude prováděno pomocí iozone -t 12 -Mce -s1000g -r256k -i0 -i1 -F file1 file2 file3 file4 file5 file6 file7 file8 file9 file10 file11 file12. Kde fileX jsou plné cesty k souborům ležícím na připojeném poli. Podstatné pro průchodnost jsou údaje „Children see throughput for 12 initial writers” (pro zápis) a “Children see throughput for 12 readers” (pro čtení). Program iozone může využít všechny dodávané front-endy pomocí náhrady přepínače -F přepínačem -+m filename.

  - Požadavek na průchodnost musí být dosažitelný na identické dodané konfiguraci. Zadavatel v akceptačních testech ověří deklarované výsledky měření na dodané sestavě nakonfigurované dle výše uvedené technické specifikace.

  - Testy dodané pro účely hodnocení nemusejí být pořízeny na stejném hardware, který bude dodán, případně v dodávané konfiguraci. Dodavatel nicméně odpovídá za to, že skutečně naměřené hodnoty během akceptačních testů na skutečně dodané konfiguraci nebudou horší, než jaké přikládá k nabídce. Nevadí, budou-li skutečně naměřené hodnoty lepší.

  - Pro rychlost úložiště je pro zadavatele podstatná rychlost naměřená programem iozone (http://www.iozone.org). Výstup programu iozone je nutné přiložit k nabídce.

- Měření výkonu uzlů clusteru

  - Součástí nabídky budou výkonnostní testy uzlů clusteru, kterými dodavatel demonstruje dosažení požadovaných parametrů procesorů dle části B. bodu 1.4. (Spec2006 ve variantě FP, rate, baseline). Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů  a organizace paměti totožné s dodanou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace. Zadavatel je schopen poskytnout Intel Composer verze 12.1 a CPU2006 SPEC v1.2. Případné licence pro komerční distribuce Linuxu si dodavatel musí zajistit sám.

  - Testy dodané pro účely hodnocení nemusejí být pořízeny na stejném hardware, který bude dodán, případně v dodávané konfiguraci. Dodavatel nicméně odpovídá za to, že případné skutečně naměřené hodnoty během akceptačních testů na skutečně dodané konfiguraci nebudou horší, než jaké přikládá k nabídce. Nevadí, budou-li skutečně naměřené hodnoty lepší.