Příloha č. 1 zadávací dokumentace

„Tester pro 10G, 25G, 40G, 50G a 100G Ethernet“

Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění

- Požadavky zadavatele na dodávku

Zadavatel požaduje nabídku na tester pro 10G, 25G, 40G, 50G a 100G Ethernet s následujícími technickými vlastnostmi.

  - Tester musí mít alespoň 8 síťových portů pro generování a analýzu síťového provozu do rychlosti rozhraní 100G Ethernet, z nichž alespoň 2 porty musí být v rámci dodávky osazeny optickými transceivery typu QSFP28 single-mode.

  - Všechny síťové porty a optické transceivery musí umožnit generování a analýzu síťového provozu na rozhraních 100G Ethernet, 50G Ethernet, 40G Ethernet, 25G Ethernet a 10G Ethernet. Přepínání mezi jednotlivými typy rozhraní může vyžadovat externí redukce, které musí být součástí dodávky.

  - Generování a analýza paketů musí pracovat do 100% rychlosti všech typů rozhraní na všech podporovaných délkách síťových paketů

  - Tester musí umožnit generovat a analyzovat síťové pakety na úrovni vrstev L2, L3 a L4 s hlavičkami protokolů IEEE802.3 (Ethernet), ARP, ICMP, IPv4, IPv6, UDP a TCP.

  - Tester musí umožnit generování alespoň 16 paketových toků na každém síťovém portu, přičemž pro každý paketový tok musí být možné samostatně nastavit délku paketů v celém rozsahu povoleném pro podporované protokoly, obsah hlaviček podporovaných protokolů a počet paketů za sekundu.

  - Tester musí umožnit zachytit omezený počet síťových paketů do vnitřní vyrovnávací paměti a následně uložit tyto síťové pakety do souboru

  - Tester musí umožnit sledovat v reálném čase statistiky počtu platných a chybných paketů a počtu bajtů odeslaných a přijatých na jednotlivých síťových rozhraních

  - Tester musí umožnit vzdálený přístup přes počítačovou síť ke konfiguraci testeru, ke sledovaným statistikám a zachyceným paketům.

- Další požadavky

  - Minimální záruční doba musí být 1 rok s reakční dobou do jednoho týdne od nahlášení závady. Výměnu vadných komponent je třeba provádět v místě instalace testeru nebo zajistit dopravu testeru do místa opravy a zpět do místa instalace.

  - Pro účely posouzení splnění technických parametrů je uchazeč povinen v nabídce jednoznačně popsat technické parametry nabízeného testeru a navrženou konfiguraci. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby popis (způsob splnění zejm. technických požadavků zadavatele) uvedli přímo k jednotlivým bodům uvedeným výše, zejm. v části A. (např. formou komentářů, revize, odlišného fontu či barvy písma). Nabídky bez technického popisu nejsou přípustné a mohou být zadavatelem vyloučeny z dalšího posuzování a hodnocení.