Příloha č. 1 zadávací dokumentace

CESNET - Dodávka diskových polí pro provoz virtualizační infrastruktury

Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění

- Požadavky zadavatele na dodávku jako celek

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění, zaškolení správců a poskytnutí rozšířené záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce next-business day, on site v lokalitách CESNET z.s.p.o., Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6 a Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno.

  - Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech nezbytných rozhraní, spuštění hardware, ověření bezchybného chodu všech komponent a počáteční konfigurace management rozhraní.

  - Zaškolení správců na administraci dodaných zařízení bude probíhat v sídle zadavatele (Zikova 1903/4, Praha 6) a bude rozděleno na dvě části, každé s minimální délkou 8 hodin. Jedno školení proběhne po instalaci zařízení a druhé před nasazením do ostrého provozu (po otestování správci).

  - Zadavatel požaduje nabídku dvou identických diskových polí osazených výhradně Flash (SSD) disky. Každé diskové pole musí mít hrubou kapacitu minimálně 48TB.

  - Identickým diskovým polem se rozumí pole stejného typového označení, osazeného zcela shodnými komponenty.

  - Nabízené diskové pole musí splňovat technické parametry specifikované v odstavci B. a požadavky na kompatibilitu specifikované v odstavci C.

  - Nabídka musí splňovat rozšířené záruční podmínky specifikované v odstavci D. Součástí nabídky musí být výkonnostní parametry specifikovaných v odstavci E.

  - Zadavatel definoval konfiguraci diskového úložiště tak, aby jeho výkon odpovídal potřebám a nákladům na plánované využití. Konfigurace je zvolena tak, aby diskové pole plně spolupracovalo s existující virtualizační platformou VMware vSphere 6.5.

  - Po instalaci diskových polí proběhnou na straně zadavatele akceptační testy, skládající se ze dvou částí. Ověření odolnosti proti výpadkům (viz odstavec C) a ověření splnění minimálních požadavků na výkon (viz odstavec E). Akceptační testy mohou proběhnout během školení za účasti technika dodavatelské firmy.

  - Předpokládaná a zároveň maximální cena celé zakázky je 4.000.000 Kč bez DPH

- Technické parametry dodávky

  - Parametry se vztahují vždy k jednomu kusu diskového pole. Uchazeč dále, pro účely posouzení technických parametrů, v nabídce formou komentářů k jednotlivým položkám potvrdí, že nabízené diskové pole splňuje požadované vlastnosti. V některých případech není dostačující odpověď ANO/NE a je třeba ji doplnit konkrétním popisem nabízeného řešení.

  - Provedení pro montáž do 19” racku. Maximální velikost 4U. Uveďte typ a velikost v počtu zabraných U v racku.

  - Další požadavky na technické parametry plnění jsou uvedeny v následující tabulce:

| Požadované vlastnosti zařízení | Splnění požadavku (Ano/Ne) | Poznámka k technickému popisu |  | Technické parametry nabízeného řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konektivita pole |  |  |  |  |  |
| Konektivita každého řadiče minimálně 1x1Gbps (RJ45) pro management. |  |  |  |  |  |
| Konektivita každého řadiče minimálně 4x10Gbps (SFP+) pro iSCSI. |  | Uveďte počet dostupných SFP+ rozhraní. |  |  |  |
| Zařízení podporuje protokol iSCSI s plnou propustností na všech 10GE SFP+ rozhraních. |  |  |  |  |  |
| Zařízení přímo podporuje nebo jej lze rozšířit o podporu protokolu NFS 4.1. (Případné HW či SW rozšíření nemusí být součástí nabídky.) |  | Je-li potřebné rozšíření, specifikujte jaké. |  |  |  |
| Odolnost proti výpadku |  |  |  |  |  |
| Všechny aktivní komponenty jako jsou ventilátory, zdroje, řadiče musí být redundantní a vyměnitelné za chodu (hot-swap). Porucha jedné komponenty nesmí způsobit ztrátu dostupnosti diskových oddílů. |  |  |  |  |  |
| Pole disponuje alespoň dvěma diskovými řadiči v režimu Active-Active. |  |  |  |  |  |
| Cache každého řadiče minimálně 32GB, chráněna proti výpadku napájení, typu RAM (nikoliv SSD cache). |  |  | Uveďte typ a velikost cache jednoho řadiče. |  |  |
| Firmware všech komponent diskového pole lze aktualizovat za běhu, bez dopadu na provoz. |  |  |  |  |  |
| Vzdálený management |  |  |  |  |  |
| Management diskového pole plně podporuje protokol IPv4 i IPv6. |  |  |  |  |  |
| Vzdálený management diskového pole s grafickým rozhraním (GUI) dostupným přes HTTPS z prohlížečů FF, IE, Chrome na běžných platformách Windows, Linux, MacOS. |  |  |  |  |  |
| Vzdálený management diskového pole přes příkazovou řádku CLI nebo RestAPI. |  |  |  |  |  |
| Odesílání chybových hlášení emailem včetně možnosti přímého reportování chyb dodavateli. |  |  |  |  |  |
| Podpora protokolu SNMP. |  |  |  |  |  |
| SSD disky |  |  |  |  |  |
| Zařízení obsahuje minimálně 13ks identických SSD disků určených pro provoz v diskových polích s minimální celkovou hrubou kapacitou 48TB. |  | Specifikujte počet a typ použitých médií. |  |  |  |
| Zařízení musí navíc poskytnout minimálně 8 volných plně funkčních pozic pro další SSD disky. |  | Uveďte počet volných slotů. |  |  |  |
| Všechny disky jsou typu hot-swap a jsou vyměnitelné za plného provozu. |  |  |  |  |  |
| Vlastnosti |  |  |  |  |  |
| Podpora QoS (lze definovat limity per volume/LUN). |  |  |  |  |  |
| Zařízení podporuje RAID 5, 6, 10 nebo ekvivalentní technologie se stejnou nebo lepší úrovní zabezpečení. |  | Uveďte podporované typy RAID. |  |  |  |
| Zařízení umožňuje deduplikaci dat na blokové vrstvě. Deduplikace je efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury (nikoliv jen pro řetězce stejných znaků). |  |  |  |  |  |
| Zařízení podporuje kompresi dat na blokové vrstvě. Komprese je efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury (nikoliv jen pro řetězce stejných znaků). |  |  |  |  |  |
| Zařízení podporuje Thin Provisioning na úrovni diskových oddílů LUN. |  |  |  |  |  |
| Zařízení podporuje asynchronní replikaci dat a snapshotů mezi diskovými poli stejného typu s využitím IP protokolu ve směrované síti. Replikace je řešena na úrovni hardware pole bez závislosti na operačním systému připojených serverů. |  |  |  |  |  |
| Zařízení podporuje tvorbu konzistentních snapshotů na úrovní jednotlivých volume/LUN, snapshoty jsou přístupné pro čtení a klonování. Současně lze vytvořit a udržovat min. 250 snapshotů pro každý volume/LUN. Současně lze vytvořit a využívat min. 500 snapshotů. |  |  |  |  |  |
| Veškeré požadované funkce (komprese, deduplikace snapshoty, klony, replikace) musí být možné provozovat současně na libovolném volumu/LUNu. Použití jednotlivých funkcí a vlastností se nesmí navzájem vylučovat nebo omezovat. Vyžadují-li některé funkce SW licence, musí být součástí nabídky. |  |  |  |  |  |
| Propojovací kabeláž |  |  |  |  |  |
| Součástí dodávky je 8x Twinax SFP+ to SFP+ 3m (Cisco Nexus compatible) pro každé pole. |  |  |  |  |  |
| Součástí dodávky jsou napájecí kabely pro všechny napájecí zdroje s konektory do PDU lišty (zásuvka C14) s délkou 2m. |  |  |  |  |  |

- Požadavky na kompatibilitu a odolnost proti výpadkům

  - Zařízení je kompatibilní s VMware vSphere 6.5 dle VMware compatibility listu (nabízené zařízení je zde uvedeno) https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=san

  - Zařízení poskytuje VVols VASA provider dle VMware compatibility listu (VASA provider je zde uveden). https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vvols

  - Nabízené zařízení musí být plně kompatibilní se stávajícími datacentrovými přepínači Cisco Nexus 9300.

  - Nabízené zařízení musí být plně kompatibilní se stávajícím serverovým řešením Cisco UCS 5108.

  - Po konfiguraci diskového pole a připojení do stávající infrastruktury budou otestovány možné scénáře výpadků jednotlivých komponent. V žádném případě nesmí dojít ke ztrátě konektivity připojených diskových volume/LUN.

  - Otestováno bude chování diskového pole při:

- vypnutí jednoho z řadičů,

- postupném odpojování jednotlivých síťových rozhraní.

- Záruční podmínky (rozšířená záruka)

  - Záruční doba musí být minimálně 60 měsíců s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD). Výměny vadných komponent je třeba provádět výhradně v místě instalace pole. Doba pro vyřešení záruční reklamace nesmí překročit jeden týden.

  - Součástí rozšířené záruky bude i programová podpora výrobce (ve stejné délce – 60 měsíců) s přístupem k posledním verzím programového vybavení.

  - Veškerá funkčnost dodaného plnění musí být bez omezení dostupná a plně funkční i po vypršení rozšířené záruky, minimálně do konce roku 2025.

  - Případné SW licence musí být trvalé (permanentní).

  - Záruka se vztahuje také na opotřebení SSD disků nadměrným užíváním.

  - Zadavatel požaduje originální a nová zařízení určená pro český trh, licencovaná na zadavatele tak, aby mohl také zadavatel eskalovat případné závady přímo na technickou podporu výrobce.

  - Uchazeč je povinen doložit oficiální potvrzení (postačuje prostá kopie) od výrobce či jeho zastoupení v ČR nebo od autorizovaného distributora, pokud výrobce nemá v ČR zastoupení s právní subjektivitou, o určení dodávaných dílů (seznamu výrobních čísel) pro český trh a koncového zákazníka, pokud o to Zadavatel požádá.

- Měření výkonu diskového pole

K nabídce budou přiloženy hodnoty výkonu dosažitelné na nabízeném diskovém poli.

  - Měřením bude ověřen maximální počet operací za sekundu (IOPs) při latenci do 2 ms.

  - Ověření výkonu na straně zadavatele bude probíhat v prostředí virtuálního serveru běžícího na dedikovaném fyzickém serveru s VMware vSphere 6.5., pomocí SW nástroje IOmeter verze 1.1.0 64bit, OS Windows 64bit.

  - Konfigurace testovacího prostředí zadavatele:

- Konfigurace fyzického serveru (hostitele) je 2xCPU E5-2683 v3 @ 2.00GHz, 256GB RAM, 2x 10GE

- Konfigurace testovacího virtuálního serveru je 8 vCPU, 128GB RAM, NIC vnxnet3

  - Každý jednotlivý test poběží 30 minut. Požadované výkony musí zařízení plnit s aktivní kompresí i deduplikací, při zabezpečení dat RAID6 (nebo pomocí ekvivalentní technologie).

  - Test náhodného zápisu 8kB bloků (nastavení IOmeter 100% write, 100% random) musí poskytnout minimálně 30.000 IOPs při průměrné latenci do 2 ms.

  - Test náhodného čtení 8kB bloků (nastavení IOmeter 100% read, 100% random) musí poskytnout minimálně 80.000 IOPs při průměrné latenci do 2 ms.

  - Požadavek na výkon musí být dosažitelný na identické dodané konfiguraci. Zadavatel v akceptačních testech ověří deklarované hodnoty na dodané sestavě nakonfigurované dle výše uvedené technické specifikace.

  - Dodavatel odpovídá za to, že skutečně naměřené hodnoty během akceptačních testů na skutečně dodané konfiguraci nebudou horší, než jaké přikládá k nabídce. Nevadí, budou-li skutečně naměřené hodnoty lepší.