Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Dodávka výpočetního clusteru s GPU akcelerátory pro MetaCentrum (2019)

Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění

- Požadavky zadavatele na dodávku (cluster) jako celek

- Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění uzlů clusteru a poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále jen „záruka“) ve formě reakce next-business day, on site v lokalitě BIOCEV (Průmyslová 595, 252 50 Vestec). Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit umístění části nebo všech dodaných uzlů do jiné lokality (z důvodů kapacitních či jiných); v takovém případě budou konkrétní podmínky dohodnuty s vybraným dodavatelem před započetím instalace.

- Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent.

- Zadavatel požaduje nabídky na výpočetní cluster, který obsahuje alespoň 35 identických výpočetních uzlů s GPU akcelerátory následující specifikace.

- Identickým uzlem se rozumí osazení zcela shodných komponent do každého uzlu, včetně použitých pamětí.

- Předpokládaná a zároveň pevná (fixní) cena celé zakázky je 11.000.000 Kč bez DPH.

- Požadavky zadavatele na jednotlivé části dodávky

- Každý výpočetní uzel clusteru musí splňovat tyto podmínky:

  - Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 1U.

  - V případě sdílení některých komponent mezi více uzly clusteru musí být všechny sdílené aktivní komponenty redundantní.

  - Každý uzel clusteru (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít minimálně dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

  - Minimální výkon celého uzlu měřený nástrojem SPECfp2006 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 1200 bodů. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu, dosahuje alespoň 37. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading.

  - Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi).

  - Operační paměť alespoň 192 GB ECC v každém uzlu. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu 1.4. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejná skladba  DIMMů.

  - Každý uzel clusteru musí mít přístup k lokálním diskům, na kterých bude nainstalován operační systém, odkládací prostor a prostor pro dočasné soubory, vše realizováno alespoň jedním SSD diskem s celkovou kapacitou alespoň 960 GB. Rychlost lineárního čtení/zápisu SSD disků musí být alespoň 2000/500 MB/s, SSD disky musí v součtu nabízet alespoň 200000/30000 IOPS pro náhodné čtení/zápis, každý disk musí mít DWPD (Drive writes per day) alespoň 0.9. Všechny disky musí být totožného typu a kapacity.

  - Každý uzel clusteru musí obsahovat jeden nebo dva GPU akcelerátory s podporou CUDA API a tenzorových jader. V součtu musí splňovat následující parametry: teoretický výkon minimálně 14 TFLOPS v FP32, teoretický výkon v násobení matic ve smíšené přesnosti FP16/FP32 alespoň 110 TFLOPS, paměť alespoň 32 GB.

  - Každý uzel clusteru musí mít síťové rozhraní 1Gb Ethernet. Rozhraní 1Gb Ethernet musí podporovat bootování přes PXE.

  - Každý uzel clusteru musí mít vysokorychlostní síťové rozhraní FDR Infiniband nebo OmniPath.

  - Každý uzel clusteru umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

  - Každý uzel clusteru podporuje bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC).

  - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

  - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

- Síťové komponenty

  - Součástí nabídky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení všech serverů a uzlů clusteru do síťových switchů pro ethernet a FDR Infiniband/OmniPath, všechny o délce 6m, po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru.

  - Síťový switch pro ethernet není součástní nabídky.

  - Součástí nabídky musí být odpovídající FDR Infiniband nebo OmniPath switch s počtem portů pokrývajícím všechny uzly clusteru a umožňující připojit alespoň tři další síťová zařízení (souborové servery, které nejsou součástí nabídky). V případě, že řešení bude vyžadovat využití více switchů, musí být minimálně třetina jejich portů využita pro propojení switchů.

- Další společné požadavky

  - Záruční doba musí být minimálně 36 měsíců s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD). Výměny vadných komponent je třeba provádět výhradně v místě instalace clusteru.

  - Veškeré zařízení by mělo být možno koupit bez jakéhokoliv software. Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabídky (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do ceny dodávky (na dobu neurčitou; pokud autor / výrobce / dodavatel SW neposkytuje licenci na dobu neurčitou, je uchazeč povinen tuto skutečnost zadavateli prokázat a zajistit licenci nejméně do konce roku 2022).

  - Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Debian), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

  - Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy serverů).

  - Zařízení musí být instalovatelné do standardního 19'' racku a musí být podporovány racky 800x800 i 800x1200mm. Rack není součástí zakázky.

  - Pro účely posouzení splnění technických parametrů je uchazeč povinen popsat technické parametry nabízené sestavy a navrženou konfiguraci. Popis lze realizovat formou komentářů k jednotlivým bodům technické dokumentace části B, zpravidla však nepostačují odpovědi typu ANO/NE, je nutné konkrétně popsat konfiguraci navrženého řešení. Nabídky bez technického popisu nejsou přípustné.

- Měření výkonu uzlů clusteru

  - Součástí nabídky musí být výkonnostní testy uzlů clusteru, kterými dodavatel demonstruje dosažení požadovaných parametrů procesorů dle části B. bodu 1.4. (Spec2006 ve variantě FP, rate, baseline). Výsledky tohoto benchmarku, ve formě standardního SPEC protokolu budou použity pro hodnocení nabídek.

  - Zadavatel požaduje, aby benchmark test byl proveden účastníkem na serveru nakonfigurovaném identicky s nabídkou. Protokoly publikované výrobci serverů na www.spec.org nelze akceptovat, tyto výsledky jsou zpravidla dosaženy v laboratorních podmínkách a i vzhledem k opravě chyb Meltdown a Spectre v procesorech je velmi komplikované je reprodukovat.

  - Primárním hodnotícím kritériem je počet dodaných uzlů clusteru. V případě shody v primárním kritériu proběhne hodnocení na základě hodnoty benchmarku uvedené účastníkem v textu nabídky, hodnota benchmarku v protokolu může být vyšší. Pro účely hodnocení je výkon clusteru definován jako součet výkonu jednotlivých uzlů clusteru.

  - Účastník, jehož nabídka bude na základě předběžného vyhodnocení stanovena jako průběžně nejvýhodnější, bude zadavatelem (hodnotící komisí) vyzván k předložení funkčního vzorku – jednoho nabízeného serveru (uzlu) k ověření nabízených hodnot. Účastník bude povinen ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení výzvy vzorek dodat, nainstalovat v zadavatelem určeném místě a prokazatelným způsobem demonstrovat dosažení v nabídce uvedeného výkonu. Je striktně vyžadováno dosažení stejné nebo vyšší výsledné hodnoty benchmarku, než jaká byla uvedena v textu nabídky; není nezbytné dosáhnout hodnoty uvedené v protokolu benchmarku přiloženém k nabídce.

  - V případě, že vyzvaný účastník vzorek nepředloží nebo nebude schopen v dané lhůtě výkon uvedený v jeho nabídce demonstrovat, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

  - Postup podle odst. 4. a 5. může být zadavatelem opakován. Postup v souladu s § 46 odst. 1 zákona tímto není vyloučen.