Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění

CESNET - Dodávka HD výpočetního clusteru pro MetaCentrum (2020)

S ohledem na rozdělení veřejné zakázky na dvě části se rovněž tento dokument skládá z následujících dvou částí:

- Základní informace a požadavky na výpočetní uzly

- Základní informace a požadavky na diskové úložiště

- Základní informace a požadavky na  výpočetní uzly – část 1 veřejné zakázky

  - Předpokládaná a zároveň pevná (fixní) cena této části veřejné zakázky je 18 200 000,- Kč bez DPH.

  - Místy plnění jsou následující lokality:

  - Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno (dále jen „MU“)

  - Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 (dále jen „FZÚ“)

  - Západočeská univerzita, Univerzitní 8, Plzeň (dále jen „ZČU“)

  - Obecné požadavky

    - Předmětem plnění této části veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění uzlů (serverů) výpočetního clusteru podle specifikace uvedené dále v této části 1.

    - Sestava musí obsahovat alespoň 60 výpočetních uzlů clusteru následující specifikace:

      - 8 identických uzlů v konfiguraci HD v lokalitě FZÚ

      - alespoň 32 identických uzlů v konfiguraci HD v lokalitě ZČU

      - 10 identických uzlů v konfiguraci GPU v lokalitě MU

      - 10 identických uzlů v konfiguraci Cloud v lokalitě MU

Identickým uzlem se rozumí osazení zcela shodných komponent do každého uzlu, včetně použitých pamětí.

    - Součástí plnění je rovněž dodávka a instalace potřebné síťové infrastruktury zahrnující switche a kabeláž.

    - Součástí předmětu plnění je rovněž poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále také jen „záruka“) na dobu 36 měsíců. Reakční doba musí být nejpozději následující pracovní den (next business day - NBD), doba opravy (fix-time) musí být maximálně 14 kalendářních dní. Opravy či výměny vadných komponent je třeba provádět výhradně v místě instalace zařízení (on site).

    - Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, nastavení BIOSu a BMC dle pokynů zadavatele a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent. Pokud bude dodavatel preferovat prověření výkonových požadavků na vlastní instalaci linuxových strojů, musí být součástí instalace a zprovoznění také instalace příslušného počtu klientských stanic.

  - Detailní technické požadavky na uzly clusteru - každý výpočetní uzel clusteru musí splňovat tyto podmínky:

    - Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 1U všechny varianty. Servery budou umístěny do stávajících racků v lokalitách FZU a Brno, v lokalitě Plzeň jsou součástí zakázky i potřebné racky.

    - Sdílení komponent mezi více uzly clusteru v jedné lokalitě je povoleno, i mezi uzly různého typu. Výpadek žádné sdílené komponenty nesmí ovlivnit více jak 4 uzly.

    - V případě sdílení aktivních komponent, tj. komponent obsahujících ventilátory nebo pracující s napětím elektrické sítě (např. zdroje a jejich přívody), musí být všechny tyto komponenty redundantní. Redundance komponent v jednotlivých uzlech není požadována.

    - Každý uzel clusteru (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít ve všech variantách maximálně dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64 a minimálně 32 fyzických jader.

    - Minimální požadovaný výkon celého uzlu měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline je uveden v následující tabulce. Zároveň výkon v tomto benchmarku, přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu (počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading), musí být alespoň 5.

| Typ uzlu | SPEC |
| --- | --- |
| HD | 270 |
| GPU | 270 |
| Cloud | 200 |

    - Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů  a organizace paměti totožné s dodanou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace. Zadavatel je schopen poskytnout Intel Composer verze 17.1 a CPU2017 SPEC.

    - Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (např. VT-d v terminologii firmy Intel, AMD-Vi v terminologii firmy AMD).

    - Operační paměť alespoň 8GiB na každé fyzické jádro procesoru. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu 1.3.5. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejná skladba DIMMů.

    - Každý uzel clusteru musí mít přístup k lokálním diskům, na kterých bude nainstalován operační systém, odkládací prostor a prostor pro dočasné soubory, vše realizováno alespoň dvěma SSD disky s celkovou kapacitou alespoň 3800GB  Každý disk musí mít DWPD (Drive writes per day) alespoň 2. Všechny disky v uzlu musí být totožného typu a kapacity, musí být určeny pro provoz v serverech a musí být vyměnitelné za chodu.

    - Každý uzel clusteru musí mít alespoň jedno síťové rozhraní 1Gb Ethernet. Rozhraní 1Gb Ethernet musí podporovat bootování přes PXE.

    - Každý uzel ve variantách Cloud a GPU musí mít alespoň dvě 10 Gb ethernet rozhraní typu BaseT s RJ45 konektorem. Každý uzel ve variantě HD v lokalitě FZU musí mít alespoň jedno SFP+ rozhraní  pro 10 Gb ethernet.. Ethernetová rozhraní musí podporovat UDP TNL offload v linuxovém ovladači.

    - Každý uzel clusteru typu HD v lokalitě Plzeň musí mít alespoň jedno vysokorychlostní síťové rozhraní HDR100 Infiniband. Rozhraní musí podporovat funkcionalitu SR-IOV pod operačním systémem Linux. BIOS serveru musí SR-IOV podporovat. Infiniband je požadovaný z důvodu možnosti připojení do stávající IB infrastruktury.

    - Každý uzel clusteru ve variantě GPU musí obsahovat jeden nebo dva GPU akcelerátory s podporou CUDA API a tenzorových jader. V součtu musí splňovat následující parametry: teoretický výkon minimálně 14 TFLOPS v FP32, teoretický výkon v násobení matic ve smíšené přesnosti FP16/FP32 alespoň 110 TFLOPS, paměť alespoň 32 GiB.

    - Každý uzel clusteru musí umožňovat centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

    - Každý uzel clusteru musí podporovat bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

    - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

    - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

    - Grafické IPMI rozhraní musí podporovat protokol HTML5.

    - Vzdálený přístup k BMC musí být realizovatelný po sdíleném síťovém kabelu (tj. každý uzel je připojený do sítě pouze jedním ethernetovým kabelem).

  - Požadavky na síťové komponenty

    - Součástí nabídky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení všech výpočetních uzlů clusteru do sítových switchů pro 1Gb, 10Gb ethernet a HDR100 Infiniband, všechny o délce 5m, po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru. Alternativně je pro lokalitu Plzeň dovolena nabídka, kde bude konkrétně rozvrženo umístění nabízených komponent (výpočetní uzly, switch Infiniband) do racků a kabeláž bude navržena přesně pro tuto konfiguraci.

    - Součástí nabídky musí být odpovídající HDR100 Infiniband switch, s počtem portů pokrývajícím všechny uzly clusteru v lokalitě Plzeň a umožňující připojit alespoň devět dalších síťových zařízení (současné souborové servery a switche, které nejsou součástí nabídky) v lokalitě Plzeň. V případě, že řešení bude vyžadovat využití více switchů, faktor blokování nesmí být horší než 2:1.

    - Pro lokalitu Plzeň požadujeme ethernetové síťové propojení uzlů o rychlosti 1 Gbps, switche musí být součástí nabídky.  Celkově musí být k dispozici porty pro všechny uzly clusteru + 3 volné porty na každý rack pro připojení dalšího monitorování. Při použití více switchů musí být každý s každým propojený rychlostí alespoň 40Gb/s. Každý použitý switch musí mít QSFP 40/100 Gbps šachtu pro uplink, osazenou 40Gb/s transceivery standardu QSFP-LR4 40GBASE-LR4 singlemode s LC konektory, celkově musí být k dispozici minimálně 2 uplinky. Všechny QSFP moduly musejí být kompatibilní s dodanými síťovými prvky, včetně všech diagnostických funkcionalit (DDMI – digital diagnostics monitoring interface), připouštíme OEM řešení.

    - U ethernet switchů je požadována následující  L2 funkcionalita: podpora virtuálních L2 sítí (VLAN) a tagování rámců dle standardu IEEE 802.1Q, podpora protokolů RSTP a MSTP, podpora jumbo rámců (minimální MTU 9200 B).

    - U ethernet switchů je požadována následující management funkcionalita: podpora SSH, SNMPv2c, SNMPv3, NTP a syslogu přes IPv4 i IPv6.

    - Switche do lokalit Brno a FZU nejsou součástí zakázky.

    - Racky do lokalit Brno a FZU nejsou součástí zakázky.

    - Všechny síťové technologie musí mít duální napájení.

    - Součástí nabídky musí být schematický nákres návrhu rozložení strojů a switchů v rackách v Plzni.

- Základní informace a požadavky na  diskové úložiště – část 2 veřejné zakázky

  - Předpokládaná a zároveň pevná (fixní) cena této části veřejné zakázky je 2 500 000,- Kč bez DPH.

  - Místem plnění je ZČU.

  - Obecné požadavky

    - Předmětem plnění této části veřejné zakázky bude kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění diskového úložiště podle specifikace uvedené dále v této části 2.

    - Diskové úložiště se musí skládat z následujících komponent:

      - diskové pole s čistou kapacitou rotačních disků alespoň 512 TB /a čistou kapacitou SSD disků alespoň 50 TB, připojené ke všem souborovým serverům

      - tři identické souborové servery pro zpřístupnění diskového pole.

    - Součástí předmětu plnění je rovněž poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále také jen „záruka“) na dobu 36 měsíců. Reakční doba musí být nejpozději následující pracovní den (next business day - NBD), doba opravy (fix-time) musí být maximálně 14 kalendářních dní. Opravy či výměny vadných komponent je třeba provádět výhradně v místě instalace zařízení (on site).

    - Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, nastavení BIOSu a BMC dle pokynů zadavatele a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent. Pokud bude dodavatel preferovat prověření výkonových požadavků na vlastní instalaci linuxových strojů, musí být součástí instalace a zprovoznění také instalace příslušného počtu klientských stanic.

  - Detailní technické požadavky na souborové servery - každý ze tří souborových serverů musí splňovat tyto parametry:

    - Konfigurace diskového úložiště je stanovena tak, aby jeho výkon odpovídal potřebám a nákladům na plánované využití. Konfigurace je zvolena tak, aby servery mohly být použity jako samostatné NFS servery i jako případné další servery do GPFS konfigurace (licence nejsou součástí zakázky).

    - Každý souborový server musí být schopen současně zpřístupnit celé diskové pole. Ve standardní instalaci slouží server jako aktivní server pro část (svazek) pole a jako záložní server pro jiné části pole. V případě výpadku jednoho souborového serveru musí zbylý server obsloužit celé pole bez změny HW konfigurace serverů, polí nebo propojovací kabeláže. Analogicky v případě výpadku řadiče pole musí zbylý řadič zajistit připojení všech serverů bez změny HW konfigurace serverů, diskového pole nebo propojovací kabeláže. Požadované diskové pole se může skládat z více nezávislých fyzických polí, v takovém případě musí být každé pole připojeno ke každému souborovému serveru.

    - Každý server umožňuje současný blokový přístup na celé diskové pole.

    - Každý server musí mít jeden procesor v architektuře x86_64. Výkon celého serveru ve SpecINT2017 rate, baseline musí být alespoň 75 bodů. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu, dosahuje alespoň 4.6. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading.

    - Každý server musí mít alespoň 192 GiB RAM ECC.

    - Každý server musí být osazen alespoň dvěma SSD disky, s celkovou kapacitou všech disků alespoň 480 GB. Rychlost lineárního čtení/zápisu každého SSD disku musí být alespoň 500/200 MB/s, každý SSD disk musí nabízet alespoň 50000/10000 IOPS pro náhodné čtení/zápis, každý disk musí mít TBW (TeraBytes Written) alespoň 1 PB. Disky budou použity jako mirror a musí být vyměnitelné za chodu.

    - Každý server musí mít alespoň dvě 10Gb ethernet rozhraní s optickým rozhraním 10GBASE-SR a 1Gb rozhraní s možností PXE bootu. Součástí nabídky musí být i všechny odpovídající ethernetové kabely o délce 5 metrů.

    - Každý server musí mít alespoň jedno vysokorychlostní síťové rozhraní HDR100 Infiniband.

    - Součástí nabídky budou tři 15m dlouhé HDR100 propojovací kabely. Po dohodě se zadavatelem mohou být následně dodány kabely na míru.

    - Každý server musí mít duální napájení. Zdroje i disky musí být vyměnitelné za chodu.

    - Každý server musí mít redundantní řadiče připojující disková pole. Výpadek jednoho řadiče nezpůsobí úplnou nepřístupnost kteréhokoli z připojených diskových polí.

    - Každý server umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

    - Grafické IPMI rozhraní musí podporovat protokol HTML5.

    - Každý server podporuje bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC).

    - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

    - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

  - Detailní technické požadavky na diskové pole:

    - Podmínky jsou definovány pro jedno pole, řešení se může skládat z více nezávislých polí. V takovém případě musí být každé pole připojeno ke každému souborovému serveru.

    - Celková kapacita (součet velikostí blokových zařízení exportovaných z diskových polí na server) musí být minimálně 512 TB pro rotační disky a 50 TB pro SSD disky. Poměr 10:1 nebo lepší (tj. např. 9:1) mezi rotačními a SSD disky musí být zachován při případné nabídce s vyšší kapacitou. Zabezpečení disků musí být pomocí RAID 6 v konfiguraci 8+2 (nebo lepší, tj. 7+2) nebo pomocí ekvivalentní technologie se stejnou úrovní zabezpečení (počet paritních disků). RAID skupin může být v poli více, na front-endu mohou být softwarově spojeny do jediného blokového zařízení pomocí softwarového RAID 0 nebo spojením za sebe. Všechny RAID 6 skupiny musí být nakonfigurovány stejně a musí být realizovány pomocí externího kontroleru umožnujícího současný přístup ze všech serverů, SW RAID nebo RAID realizován na HBA kartě na front-endu není přípustný. RAID musí být nakonfigurován tak, aby rebuild neběžel více jak 48 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu).

    - Do požadované kapacity nejsou počítány paritní ani hot-spare disky. Dále musí být dodány nejméně 2 hot spare rotační disky a jeden hot spare SSD disk, přidělitelné k libovolnému RAIDu.

    - Všechny dodané disky musí být stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo raid polích.

    - Pro nabízené SSD disky požadujeme DWPD alespoň 1 po dobu pěti let.

    - Diskové pole musí při konfiguraci umožňovat obě následující konfigurace (ne nutně současně):

      - vytvoření virtuálního disku z SSD i rotačních disků, s automatickou migrací dat mezi SSD a rotačními disky podle frekvence přístupu k datům. Realizace je přípustná také využitím SSD disků jako cache místo tieringu, v tomto případě musí být nicméně k dispozici strategie přidělování prostoru v cache zohledňující dlouhodobou frekvenci přístupů k různým oblastem, nestačí algoritmus LRU.

      - zpřístupnění SSD vrstvy samostatně, ve formě virtuálního disku vytvořeného jen z SSD disků

    - Pole a servery musí být samostatné jednotky. Součástí nabídky musí být veškeré propojovací prvky jako např. FC/IB/SAS kabely a případné switche použité pro propojení pole a serverů.

    - Plná redundance komponent diskových polí, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů.

    - Pole musí poskytovat alespoň 64GiB write-back cache využitelné při přístupech k rotačním diskům, cache musí být zabezpečená proti ztrátě dat při výpadku proudu nebo poruše jednoho z řadičů. Minimální požadovaná kapacita cache musí být splněna i v případě degradovaného stavu po poruše jednoho řadiče pole

    - Disky a zdroje typu hot-plug.

    - Vzdálený management a monitoring serverů i diskových polí, varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu.

    - Diskové pole musí poskytovat možnost sledování výkonnostních charakteristik na úrovni jednotlivých fyzických disků nebo na úrovni vytvořených raid skupin.

    - Sestava vytvořená jen z SSD disků, v požadované konfiguraci RAID skupin, musí poskytovat celkovou trvalou (sustained) průchodnost z kteréhokoli serveru a v součtu přes všechny servery alespoň 3.000.000 kB/s při sekvenčním čtení 12 velkých souborů a 3.000.000 kB/s při sekvenčním zápisu 12 velkých souborů (bloky 256kiB) a musí poskytovat alespoň 70.000 IOPS pří náhodném přístupu ke 4kiB blokům s frontou požadavků délky 32. Splnění tohoto požadavku bude ověřováno v rámci akceptace dodávky pomocí programu fio nad blokovými zařízeními bez cachování v OS.

- Další požadavky společné pro obě části zakázky

  - Veškeré zařízení by mělo být možno koupit bez jakéhokoliv software. Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabízeného plnění (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do ceny dodávky (na dobu neurčitou; pokud autor / výrobce / dodavatel SW neposkytuje licenci na dobu neurčitou, je uchazeč povinen tuto skutečnost zadavateli prokázat a zajistit licenci nejméně do konce roku 2024).

  - Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Debian), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

  - V nabídce musí být uvedena celková maximální spotřeba každé sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy serverů).

  - V nabídce musí být uvedena velikost jednotlivých sestav v počtu U ve standardním 19'' racku.

  - Zařízení dodávané mimo lokalitu Plzeň musí být instalovatelné do standardního 19'' racku, vzhledem k rozdělení uzlů clusteru do více lokalit musí být podporovány racky 800x800 i 800x1200mm. Racky nejsou součástí zakázky.

V lokalitě Plzeň požadujeme dodávku i s racky. Racky clusteru budou instalovány na serverovně  bezprostředně vedle sebe. Maximální šířka jednoho racku je 750mm, maximální počet racků 4. Do každého racku musí být instalovány zařízení s celkovým příkonem maximálně 12kW. V prostoru pro nové racky jsou pod podlahou k dispozici dva typy zásuvek: 5x 16A a 5x 32A ve dvou větvích (celkem tedy 20 zásuvek). Jedná se o typy IEC 60309, tedy modré kulaté jednofázové zásuvky dvojí velikosti, 32A typ je větší než 16A typ. Propoje mezi racky mohou být realizovány buď průchodkami v bočnících sousedících racků nebo využitím podstropních kovových kabelových lávek, které jsou na serverovně instalovány cca 220cm nad podlahou. Rack s diskovým polem bude umístěn na stejné serverovně v samostatné uličce a bude mít k dispozici pod podlahou stejné zásuvky jako clustrové racky.

  - Všechna zařízení instalovaná v racku musí mít výstup teplého vzduchu směřovaný dozadu racku.

  - Dodavatel musí nakonfigurovat EFI/BIOS všech serverů jednotně dle požadavku zadavatele tak, aby stroj bylo možné nabootovat z PXE a následně z pevného disku.

  - U zařízení umožňujících vzdálenou správu předá dodavatel zadavateli seznam s umístěním těchto zařízení v racku (pozice v racku, MAC adresa) a provede nastavení BMC dle pokynů zadavatele (jednotné heslo, IP adresa z dodaného rozsahu, VLAN…) tak, aby bylo možné stroje ovládat na dálku.

  - Vybraný dodavatel bude povinen předložit zadavateli potvrzení výrobce o určení předmětu plnění (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka CESNET. Dodané zboží musí být nové.

  - Veškeré vyvázání kabeláže bude provedeno způsobem umožňujícím opakované beznástrojové  rozebrání a znovupoužití.