Příloha č. 1A zadávací dokumentace

Kontrolní list technických požadavků zadavatele

„CESNET - Dodávka výpočetního clusteru pro ELIXIR (2020), část 2 – diskové úložiště“

(Účastníci vyplní sloupec 4)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odkaz na odstavec technické dokumentace (příloha č. 1 zadávací dokumentace) | Text požadavku | Specifikace požadovaných údajů | Vyplní účastník |
| Část A. - Požadavky zadavatele na dodávku diskového úložiště jako celku |  |  |  |
| 3. | Zadavatel definoval konfiguraci diskového subsystému tak, aby jeho výkon odpovídal potřebám a nákladům na plánované využití. Konfigurace je zvolena tak, aby servery mohly být použity jako samostatné NFS servery i jako případné další servery do GPFS konfigurace (licence nejsou součástí zakázky). | Popište zvolenou konfiguraci diskového úložiště |  |
| 4. | Každý souborový server musí být schopen současně zpřístupnit celé diskové pole. Ve standardní instalaci slouží server jako aktivní server pro část (svazek) pole a jako záložní server pro jiné části pole. V případě výpadku jednoho souborového serveru musí zbylý server obsloužit celé pole bez změny HW konfigurace serverů, polí nebo propojovací kabeláže. Analogicky v případě výpadku řadiče pole musí zbylý řadič zajistit připojení všech serverů bez změny HW konfigurace serverů, diskového pole nebo propojovací kabeláže. Požadované diskové pole se může skládat z více nezávislých fyzických polí, v takovém případě musí být každé pole připojeno ke každému souborovému serveru. | Popište jak splňují souborové servery požadované vlastnosti |  |
| Část B. - Požadavky zadavatele na jednotlivé součásti dodávky |  |  |  |
| Oddíl 1. - Diskové pole |  |  |  |
| 1.1. | Podmínky jsou definovány pro jedno pole, řešení se může skládat z více nezávislých polí. V takovém případě musí být každé pole připojeno ke každému souborovému serveru. | Popište způsob připojení diskového pole/polí k souborovým serverům |  |
| 1.2. | Celková kapacita (součet velikostí blokových zařízení exportovaných z diskových polí na server) musí být minimálně 192 TB pro rotační disky a 20 TB pro SSD disky. Poměr 10:1 nebo lepší (tj. např. 9:1) mezi rotačními a SSD disky musí být zachován při případné nabídce s vyšší kapacitou. Zabezpečení disků musí být pomocí RAID 6 v konfiguraci 8+2 (nebo lepší, tj. 7+2) nebo pomocí ekvivalentní technologie se stejnou úrovní zabezpečení (počet paritních disků). RAID skupin může být v poli více, na front-endu mohou být softwarově spojeny do jediného blokového zařízení pomocí softwarového RAID 0 nebo spojením za sebe. Všechny RAID 6 skupiny musí být nakonfigurovány stejně a musí být realizovány pomocí externího kontroleru umožnujícího současný přístup ze všech serverů, SW RAID nebo RAID realizován na HBA kartě na front-endu není přípustný. RAID musí být nakonfigurován tak, aby rebuild neběžel více jak 48 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu). | Popište přesné osazení pole a jeho konfiguraci, aby bylo zřejmé, že splňuje požadované parametry |  |
| 1.3. | Do požadované kapacity nejsou počítány paritní ani hot-spare disky. Dále musí být dodány nejméně 2 hot spare rotační disky a jeden hot spare SSD disk, přidělitelné k libovolnému RAIDu. | Uveďte počty hot spare / paritních disků, jejich typy a zda splňují požadované parametry |  |
| 1.4. | Všechny dodané disky musí být stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo raid polích. | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |
| 1.5. | Pro nabízené SSD disky požadujeme DWPD alespoň 1 po dobu pěti let. | Uveďte hodnotu DWPD na pět let |  |
| 1.6. (1.6.1. + 1.6.2.) | - Diskové pole musí při konfiguraci umožňovat obě následující konfigurace (ne nutně současně): - vytvoření virtuálního disku z SSD i rotačních disků, s automatickou migrací dat mezi SSD a rotačními disky podle frekvence přístupu k datům. Realizace je přípustná také využitím SSD disků jako cache místo tieringu, v tomto případě musí být nicméně k dispozici strategie přidělování prostoru v cache zohledňující dlouhodobou frekvenci přístupů k různým oblastem, nestačí algoritmus LRU. - zpřístupnění SSD vrstvy samostatně, ve formě virtuálního disku vytvořeného jen z SSD disků | Uveďte zda pole splňuje obě podmínky a zda je případně splňuje současně |  |
| 1.7. | Pole a servery musí být samostatné jednotky. Součástí nabídky musí být veškeré propojovací prvky jako např. FC/IB/SAS kabely a případné switche použité pro propojení pole a serverů. | Uveďte seznam propojovacích prvků |  |
| 1.8. | Plná redundance komponent diskových polí, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů. | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |
| 1.9. | Pole musí poskytovat alespoň 64GiB write-back cache využitelné při přístupech k rotačním diskům, cache musí být zabezpečená proti ztrátě dat při výpadku proudu nebo poruše jednoho z řadičů. Minimální požadovaná kapacita cache musí být splněna i v případě degradovaného stavu po poruše jednoho řadiče pole | Uveďte velikost write-back cache a její chování při poruše jednoho z řadičů pole |  |
| 1.10. - 1.12. | - Disky a zdroje typu hot-plug. - Vzdálený management a monitoring serverů i diskových polí, varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu. - Diskové pole musí poskytovat možnost sledování výkonnostních charakteristik na úrovni jednotlivých fyzických disků nebo na úrovni vytvořených raid skupin. | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |
| 1.13. | Sestava vytvořená jen z SSD disků, v požadované konfiguraci RAID skupin, musí poskytovat celkovou trvalou (sustained) průchodnost z kteréhokoli serveru a v součtu přes všechny servery alespoň 2.500.000 kB/s při sekvenčním čtení 12 velkých souborů a 2.500.000 kB/s při sekvenčním zápisu 12 velkých souborů (bloky 256kiB) a musí poskytovat alespoň 30.000 IOPS pří náhodném přístupu ke 4kiB blokům s frontou požadavků délky 32. Splnění tohoto požadavku bude ověřováno v rámci akceptace dodávky pomocí programu fio nad blokovými zařízeními bez cachování v OS. | Uveďte výkonnostní charakteristiky pole tak, aby bylo zřejmé, že splňuje požadované parametry |  |
| Oddíl 2. - Každý ze dvou souborových serverů musí splňovat tyto parametry: |  |  |  |
| 2.1. | Každý server umožňuje současný blokový přístup na celé diskové pole. | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |
| 2.2. | Každý server musí mít jeden procesor v architektuře x86_64. Výkon celého serveru ve SpecINT2017 rate, baseline musí být alespoň 75 bodů. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu, dosahuje alespoň 4.6. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading. | Uveďte typ procesoru, výsledek benchmarku |  |
| 2.3. | Každý server musí mít alespoň 192 GiB RAM ECC. | Uveďte velikost paměti a její rychlost a skladbu |  |
| 2.4. | Každý server musí být osazen alespoň dvěma SSD disky s celkovou kapacitou alespoň 480 GB. Rychlost lineárního čtení/zápisu každého SSD disku musí být alespoň 500/200 MB/s, každý SSD disk musí nabízet alespoň 50000/10000 IOPS pro náhodné čtení/zápis, každý disk musí mít TBW (TeraBytes Written) alespoň 1 PB. Disky budou použity jako mirror a musí být vyměnitelné za chodu. | Uveďte typ, parametry a počet disků tak, aby bylo zřejmé, že splňují požadované parametry |  |
| 2.5. – 2.6. | - Každý server musí mít alespoň dvě 10Gb ethernet rozhraní s optickým rozhraním 10GBASE-SR a 1Gb rozhraní s možností PXE bootu. - Každý server musí mít duální napájení. Zdroje i disky musí být vyměnitelné za chodu. | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |
| 2.7. | Každý server musí mít redundantní řadiče připojující disková pole. Výpadek jednoho řadiče nezpůsobí úplnou nepřístupnost kteréhokoli z připojených diskových polí. | Popište chování řadičů při částečném výpadku |  |
| 2.8. – 2.13. | - Každý server umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC) - Každý server podporuje bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC). - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení. - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. - Grafické IPMI rozhraní musí podporovat protokol HTML5. - Vzdálený přístup k BMC musí být realizovatelný po sdíleném 10Gb/s síťovém kabelu (tj. přístup k IPMI nevyžaduje dedikovaný ethernetový kabel). | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |