Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Dodávka komponent výpočetního clusteru národní gridové infrastruktury pro projekt Velká infrastruktura CESNET

Binární hodnotící kritéria

| Vlastnost pro výpočetní uzly | ANO | NE |
| --- | --- | --- |
| Cluster má alespoň 600 jader (bez hyperthreadingu) a zároveň má celkový výkon ve SPECfp2006 rate baseline nejméně 9000 bodů |  |  |
| Provedení do racku |  |  |
| V případě sdílení některých komponent více počítači existuje redundance komponent společných pro všechny počítače, tak aby nevypadly vice jak 2 počítače při výpadku komponenty. |  |  |
| V případě provedení blade je možnost vyměnit za chodu jednotlivé komponenty blade chassis |  |  |
| Každý uzel je vybaven minimálně čtyřmi procesory se sdílenou pamětí |  |  |
| Procesory jsou v architektuře x86_64 |  |  |
| Minimální výkon pomocí SPEC2006fp ve variantě rate base (bez auto paralel) 579 bodů. |  |  |
| Minimálně 64GB ECC paměti na jeden fyzický procesor |  |  |
| Lokální disk v každém počítači o velikosti alespoň 30 GB + odkládací prostor velikosti RAM *2. |  |  |
| Každý uzel má 1 Gb ethernet a QDR IB rozhraní, to vše na každou započatou čtveřici CPU, není provedeno pomocí víceportových IB karet. |  |  |
| Každý počítač má přístup k síťovému paralelnímu souborovému systému pro dočasné soubory (scratch) včetně potřebných licencí. |  |  |
| Každý počítač umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) a zároveň podporuje bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média). |  |  |
| Základní deska umožňuje změnu pořadí bootovacích zařízení |  |  |
| Základní deska obsahuje management controller (BMC) kompatibilni s IPMI 2.0 nebo vyšší |  |  |
| BMC umí monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky |  |  |
| BMC poskytuje základní vzdálený power management (vypnout, zapnout uzel, reset), je možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. |  |  |
| Funkcionalita IPMI je přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN |  |  |
| Síťová infrastruktura | ANO | NE |
| Nabízené řešení obsahuje odpovídající gigaethernetové a infinibandové switche včetně kabeláže apod. pro zapojení všech uzlů a diskových prostor |  |  |
| Nabízené řešení obsahuje Infiniband neblokující propustnosti pro skupiny alespoň 24 portů, blocking faktor je nejméně 1/3 |  |  |
| Nabízené řešení umožňuje celkově 1 uplink ethernet switchů 1x10Gbps |  |  |
| Připojení diskových prostor (front-endů) rychlostí 10Gbps |  |  |
| Diskové pole pro home | ANO | NE |
| Provedení do racku |  |  |
| Nabízené řešení obsahuje diskové pole a dva front-endy vč. nezbytného SW a licencí a veškeré kabeláže, případně FC switchů a řadičů; oba front-endy exportují shodný jmenný prostor a tatáž data |  |  |
| Podpora NFS4 s autentizací přes Kerberos |  |  |
| Užitná kapacita je minimálne 100TB (bez paritních disků RAID 5 nebo 6 a hot spare disků) |  |  |
| Nabízené řešení zahrnuje nejméně 2 hot spare disky přidělitelné k libovolnému RAIDu |  |  |
| Rebuild RAIDu netrvá více jak 24 hodin |  |  |
| Plná redundance diskových polí, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů, switchů, HBA |  |  |
| Rychlost připojení front-endů k síťové infrastruktuře je 10 Gbps a front-endy jsou touto rychlostí integrovatelné do nabízené IB infrastruktury |  |  |
| Každý front-end má alespoň 32 GB RAM, alespoň 8 fyzických jader, 2 systémové disky, každý s kapacitou aspoň 100 GB |  |  |
| Zabezpečení cache HW RAID řadičů při výpadku proudu (např. baterií) |  |  |
| Disky a zdroje v serverech i polích typu hot-plug |  |  |
| Vzdálený management a monitoring serverů a diskových polí |  |  |
| Active-passive řešení nebo active-active |  |  |
| Vzdálený management použitelný z Linuxu |  |  |
| Průchodnost alespoň 150 MB/s při sekvenčním čtení a 150 MB/s při sekvenčním zápisu, to vše z jednoho uzlu na dodané konfiguraci |  |  |
| Průchodnost alespoň 800 MB/s při sekvenčním čtení a 500 MB/s při sekvenčním zápisu, to vše z osmi uzlů na dodané konfiguraci |  |  |
| Síťový scratch | ANO | NE |
| Rackmount systém |  |  |
| Diskové úložiště je včetně front-endů |  |  |
| Velikost scratche je alespoň 450 GB * počet fyzických procesorů ve výpočetních uzlech clusteru. Disky mají rychlost otáčení alespoň 10000 RPM. |  |  |
| Průměrná dostupnost scratche uzlům odpovídá nebo je lepší než RAID 0 přes dva lokální disky v každém uzlu |  |  |
| 2 hot spare disky přidělitelné k libovolnému RAIDu |  |  |
| Rebuild RAIDu netrvá více jak 24 hodin |  |  |
| Plná redundance diskových polí, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů, switchů, HBA |  |  |
| Rychlost připojení front-endů k síťové infrastruktuře je 10 Gbps a front-endy jsou touto rychlostí integrovatelné do nabízené IB infrastruktury |  |  |
| Každý front-end má alespoň 32 GB RAM, alespoň 8 fyzických jader, 2 systémové disky, každý s kapacitou aspoň 100 GB |  |  |
| Zabezpečení cache HW RAID řadičů při výpadku proudu (např. baterií) |  |  |
| Disky a zdroje v serverech i polích typu hot-plug |  |  |
| Vzdálený management a monitoring serverů a diskových polí |  |  |
| Průchodnost alespoň 300 MB/s při sekvenčním čtení a 300 MB/s při sekvenčním zápisu, to vše z jednoho uzlu na dodané konfiguraci |  |  |
| Průchodnost alespoň 1400 MB/s při sekvenčním čtení a 800 MB/s při sekvenčním zápisu, to vše z osmi uzlů na dodané konfiguraci |  |  |
| V případě sdílení scratch a home je dosaženo průchodností home i scratche zároveň (tj. Testy jsou puštěny paralelně) |  |  |
| Ostatní | ANO | NE |
| Výpočetní uzly jsou použitelné v prostředí systému Linux (debian a opensuse) s podporou distribučního nebo originálního jádra nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu |  |  |
| Nabízené řešení umožňuje plný administrátorský přístup na front-endy diskových prostor |  |  |
| Všechny HW komponenty jsou umístěny v dodaných rackcích |  |  |
| Tepelný výkon všech komponent žádného racku nepřesahuje 15 kW |  |  |
| Pro všechny uzly clusteru a front-endy diskových polí je nabízen aktivní KVM switch s emulací periférií, LCD, klávesnice |  |  |
| Součástí nabídky je celková maximální spotřeba sestavy |  |  |
| Záruka na celou sestavu 36 měsíců, on site, NBD |  |  |