Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění

CESNET - Dodávka SMP a GPU výpočetních clusterů pro MetaCentrum (2021)

- Základní informace a požadavky na výpočetní uzly

  - Předpokládaná a zároveň pevná (fixní) cena této veřejné zakázky je 20 700 000,- Kč bez DPH.

  - Místem plnění je:

  - Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno (dále jen „MU“)

  - Obecné požadavky

    - Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění uzlů (serverů) výpočetních clusterů podle specifikace uvedené dále.

    - Sestava musí obsahovat alespoň 38 výpočetních uzlů clusteru následující specifikace:

      - 22 identických uzlů v konfiguraci GPU

      - alespoň 16 identických uzlů v konfiguraci SMP

Identickým uzlem se rozumí osazení zcela shodných komponent do každého uzlu, včetně použitých pamětí.

    - Součástí plnění je rovněž dodávka a instalace potřebné síťové infrastruktury zahrnující switche a kabeláž.

    - Součástí předmětu plnění je rovněž poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále také jen „záruka“) na dobu 36 měsíců. Reakční doba musí být nejpozději následující pracovní den (next business day - NBD), doba opravy (fix-time) musí být maximálně 14 kalendářních dní u serverů a maximálně 7 dní u switchů. Opravy či výměny vadných komponent je třeba provádět výhradně v místě instalace zařízení (on site).

    - Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, nastavení BIOSu a BMC dle pokynů zadavatele a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent. Pokud bude dodavatel preferovat prověření výkonových požadavků na vlastní instalaci linuxových strojů, musí být součástí instalace a zprovoznění také instalace příslušného počtu klientských stanic.

  - Detailní technické požadavky na uzly clusteru - každý výpočetní uzel clusteru musí splňovat tyto podmínky:

    - Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 4U pro variantu GPU a maximálně 2U pro variantu SMP. Servery budou umístěny do stávajících racků, racky nejsou součástí zakázky.

    - Sdílení komponent mezi více uzly clusteru v jedné lokalitě je povoleno, pouze mezi uzly stejného typu. Výpadek žádné sdílené komponenty nesmí ovlivnit více jak 4 uzly.

    - V případě sdílení aktivních komponent, tj. komponent obsahujících ventilátory nebo pracující s napětím elektrické sítě (např. zdroje a jejich přívody), musí být všechny tyto komponenty redundantní. Redundance komponent v jednotlivých uzlech není požadována.

    - Každý uzel clusteru (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít ve variantě GPU alespoň jeden procesor se sdílenou pamětí v architektuře x86_64 a minimálně 32 fyzických jader celkem a ve variantě SMP alespoň dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64 a minimálně 64 fyzických jader celkem.

    - Minimální požadovaný výkon celého uzlu měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline je uveden v následující tabulce. Zároveň výkon v tomto benchmarku, přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu (počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading), musí být alespoň 6.

| Typ uzlu | SPEC |
| --- | --- |
| GPU | 210 |
| SMP | 420 |

    - Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů  a organizace paměti totožné s dodanou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace. Zadavatel je schopen poskytnout Intel Composer verze 17.1 a CPU2017 SPEC.

    - Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (např. VT-d v terminologii firmy Intel, AMD-Vi v terminologii firmy AMD).

    - Operační paměť každého uzlu ve variantě GPU alespoň 512GB ECC, ve variantě SMP alespoň 1TB ECC. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu 2. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejná skladba DIMMů.

    - Každý uzel clusteru musí mít přístup k lokálnímu NVMe prostoru, určenému pro operační systém a lokální dočasná data, vše realizováno alespoň dvěma totožnými SSD NVMe disky s celkovou kapacitou alespoň 15 TB. Součet rychlostí lineárního čtení/zápisu všech disků musí být alespoň 6/5.8 GB/s, součet I/O výkonu všech disků musí být alespoň 1200k/200k IOPS pro náhodné čtení/zápis. Součet výdrže disků musí být alespoň 27 PB zápisů (27000TBW), případná reklamace disku nesmí být zamítnuta kvůli jeho opotřebení zápisy, pokud dodavatel neprokáže, že byl překročen alikvotní podíl z 27PB odpovídající podílu jednotlivého disku na celkové kapacitě všech disků.

    - Všechny disky musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART.

    - Každý uzel clusteru (vyjma uzlů pro cloud, viz bod 2) musí mít alespoň jedno 10Gb Ethernet síťové rozhraní, které musí podporovat bootování přes PXE.

    - Dva SMP a čtyři GPU uzly budou vyhrazené pro cloud musí mít alespoň dvě 10 Gb ethernet rozhraní typu BaseT s RJ45 konektorem. Ethernetová rozhraní musí podporovat UDP TNL offload v linuxovém ovladači.

    - Každý uzel clusteru ve variantě GPU musí obsahovat čtyři GPU akcelerátory s podporou CUDA API a tenzorových jader. V součtu v jednom uzlu musí splňovat následující parametry: teoretický výkon minimálně 140 TFLOPS v FP32, teoretický výkon v přesnosti TF32 (tensor flow 32) alespoň 290 TFLOPS, paměť nejméně 180 GiB.

    - Každý uzel clusteru musí umožňovat centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

    - Každý uzel clusteru musí podporovat bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

    - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

    - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

    - Grafické IPMI rozhraní musí podporovat protokol HTML5.

    - Vzdálený přístup k BMC musí být realizovatelný buď po sdíleném síťovém kabelu (tj. každý uzel je připojený do sítě pouze jedním ethernetovým kabelem) nebo samostatným kabelem, ale v takovém případě je dodavatel povinen dodat i switch s minimálním počtem portů odpovídajícím počtu uzlů plus 1 a rychlostí portů alespoň 1Gb/s, při použití více switchů musí být switche stohovatelné a při instalaci nakonfigurované dodavatelem do jediného stohu.

  - Požadavky na síťové komponenty

    - Součástí nabídky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení všech výpočetních uzlů clusteru do sítových switchů pro 1Gb i 10Gb, všechny o délce 5m, po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru. Alternativně je dovolena nabídka, kde bude konkrétně rozvrženo umístění nabízených komponent (výpočetní uzly, switche) do racků a kabeláž bude navržena přesně pro tuto konfiguraci – v takovém případě musí být součástí nabídky schematický nákres návrhu rozložení strojů a switchů v rackách.

    - Požadujeme ethernetové síťové propojení uzlů o rychlosti 10 Gb/s, switche musí být součástí nabídky.  Celkově musí být k dispozici porty pro všechny uzly clusteru + 1 volný porty na každý rack ve kterém bude provedena instalace pro připojení dalšího monitorování. Při použití více switchů musí být switche stohovatelné a při instalaci nakonfigurované dodavatelem do jediného stohu, každý s každým propojený rychlostí alespoň 2x40Gb/s a musí podporovat   LACP (včetně 40/100G portů). Switch/stoh musí mít alespoň  dvě QSFP 40/100 Gb/s šachty pro uplink, osazené 40Gb/s transceivery standardu QSFP-LR4 40GBASE-LR4 singlemode s LC konektory. Všechny QSFP moduly musejí být kompatibilní s dodanými síťovými prvky, včetně všech diagnostických funkcionalit (DDMI – digital diagnostics monitoring interface), připouštíme OEM řešení.

    - U ethernet switchů je požadována následující  L2 funkcionalita: podpora virtuálních L2 sítí (VLAN) a tagování rámců dle standardu IEEE 802.1Q, podpora protokolů RSTP a MSTP, podpora jumbo rámců (minimální MTU 9200 B).

    - U ethernet switchů je požadována následující management funkcionalita: podpora SSH, SNMPv2c, SNMPv3, NTP a syslogu přes IPv4 i IPv6.

    - Všechny síťové technologie musí mít duální napájení.

- Další požadavky:

  - Veškeré zařízení by mělo být možno koupit bez jakéhokoliv software. Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabízeného plnění (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do ceny dodávky (na neomezenou dobu; pokud autor / výrobce / dodavatel SW neposkytuje licenci na neomezenou dobu, je účastník povinen tuto skutečnost zadavateli prokázat a zajistit licenci nejméně do konce roku 2026).

  - Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Debian), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

  - V nabídce musí být uvedena celková maximální spotřeba každé sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy serverů).

  - V nabídce musí být uvedena velikost jednotlivých sestav v počtu U ve standardním 19'' racku.

  - Všechna zařízení instalovaná v racku musí mít výstup teplého vzduchu směřovaný dozadu racku.

  - Dodavatel musí nakonfigurovat EFI/BIOS všech serverů jednotně dle požadavku zadavatele tak, aby stroj bylo možné nabootovat z PXE a následně z pevného disku.

  - U zařízení umožňujících vzdálenou správu předá dodavatel zadavateli seznam s umístěním těchto zařízení v racku (pozice v racku, MAC adresa) a provede nastavení BMC dle pokynů zadavatele (jednotné heslo, IP adresa z dodaného rozsahu, VLAN…) tak, aby bylo možné stroje ovládat na dálku.

  - Vybraný dodavatel bude povinen na vyžádání předložit zadavateli potvrzení výrobce o určení předmětu plnění (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka CESNET. Dodané zboží musí být nové.

  - Veškeré vyvázání kabeláže bude provedeno způsobem umožňujícím opakované beznástrojové rozebrání a znovupoužití.

  - Požadujeme instalaci do stávajících stojanů (racků) v místě instalace tak, aby v nich zůstaly zbylé volné pozice v co největších souvislých blocích.

  - Pro instalaci jsou k dispozici čtyři racky celkové výšky 42U a vnější šířky 80 cm a hloubky 120cm (rozvor vertikálních instalačních lišt je možné upravit) v jedné řadě, oddělené pouze in-row chladícími jednotkami šířky 30 cm. V každém racku jsou trvale obsazeny dvě nejvyšší pozice, k dispozici je 40U volných pozic. Napájení je redundantní, každá větev má celkem 3*32A 230V (komponenty, u kterých jsou požadovány redundantní napájecí zdroje musí být schopny trvalého běhu jen na jednu větev a celá sestava nesmí překročit proudový limit ani při zapnutí po neřízeném výpadku napájení) rozdělené na 26 zásuvek typu CEE7/5 (česká). Dostupná kapacita chlazení celkem max. 3*27kW, příkon celé sestavy ji nesmí přesahovat ani při trvalém maximálním využití.

  - Nejsou k dispozici průchodky přímo mezi racky, kabely realizující požadované propoje mezi prvky v různých stojanech musí být vedeny přes střechy racků, délka kabelů umožňovat vedení po kabelové lávce ve výšce 15 cm nad střechami racků a vodorovné vzdálenosti 20 cm od zadních lišt racků.