Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Kontrolní list technických požadavků zadavatele

Účastník vyplní sloupec 4

Účastník uvede, zda jednotlivé požadavek jeho nabídka splňuje, a to podle instrukcí (specifikaci požadovaných údajů) uvedených u konkrétního požadavku ve sloupci 3, tj. buďto uvedením ano/ne, kde uvedení „ne“ znamená nesplnění zadávacích podmínek, které je důvodem k vyloučení ze zadávacího řízení, nebo okomentováním bodu nad rámec odpovědi ano/ne, je-li požadováno uvedení dodatečné informace.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odkaz na odstavec technické dokumentace (příloha č. 1 zadávací dokumentace) | Text požadavku | Specifikace požadovaných údajů | Vyplní účastník |
| Obecné požadavky |  |  |  |
| 1.3.2 | Sestavy musí být umístěné v lokalitách tak, aby prvních 40kW maximálního příkonu strojů (zaokrouhleno nahoru na celá šasí) bylo umístěno v lokalitě ÚMG, zbytek uzlů v lokalitě MU. | Uveďte maximální spotřebu instalace v každé lokalitě. |  |
| Detailní technické požadavky na uzly clusteru - každý výpočetní uzel clusteru musí splňovat tyto podmínky: |  |  |  |
| 1.4.1 | Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 1U. Servery budou umístěny do stávajících racků, racky nejsou součástí dodávky dle této veřejné zakázky. | Odpověď ANO/NE je přípustná, upřesnění je nutné v případě, že se nejedná o standardní 1U server, ale o prostorově úspornější řešení. |  |
| 1.4.2 - 1.4.3 | - Sdílení komponent mezi více uzly clusteru v jedné lokalitě je povoleno, ale výpadek žádné sdílené komponenty nesmí ovlivnit více jak 4 uzly. - V případě sdílení aktivních komponent, tj. komponent obsahujících ventilátory nebo pracující s napětím elektrické sítě (např. zdroje a jejich přívody), musí být všechny tyto komponenty redundantní. Redundance komponent v jednotlivých uzlech není požadována. | Potvrďte, že uzly nesdílí žádné komponenty nebo uveďte sdílené komponenty. |  |
| 1.4.4 | Každý uzel clusteru (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem atd.) musí mít alespoň jeden procesor se sdílenou pamětí v architektuře x86_64 a minimálně 64 fyzických jader celkem. | Uveďte počet a typ procesorů v jednom uzlu. |  |
| 1.4.5 - 1.4.6 | - Minimální požadovaný výkon celého uzlu měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline je 500 bodů. Zároveň výkon v tomto benchmarku, přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu (počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading), musí být alespoň 7. - Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů a organizace paměti totožné s dodanou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace. | Uveďte typ procesoru, výsledek benchmarku pro každou sestavu. |  |
| 1.4.7 | Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (např. VT-d v terminologii firmy Intel, AMD-Vi v terminologii firmy AMD). | Odpověd ANO/NE je přípustná. |  |
| 1.4.8 | Operační paměť každého uzlu alespoň 8GB ECC na jedno fyzické jádro procesoru. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v odst. 1.4.52. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejná skladba DIMMů. | Uveďte velikost paměti a její rychlost a skladbu tak, aby bylo zřejmé, že splňuje požadované parametry. |  |
| 1.4.9 | Každý uzel clusteru musí mít přístup k lokálnímu NVMe prostoru, určenému pro operační systém a lokální dočasná data, vše realizováno alespoň dvěma totožnými SSD NVMe disky s celkovou kapacitou alespoň 100 GB na každé fyzické jádro procesoru. Součet rychlostí lineárního čtení/zápisu všech disků musí být alespoň 10/6 GB/s, součet I/O výkonu všech disků musí být alespoň 2000k/200k IOPS pro náhodné čtení/zápis. Součet výdrže disků musí být alespoň 13 PB zápisů (13000TBW), případná reklamace disku nesmí být zamítnuta kvůli jeho opotřebení zápisy, pokud dodavatel neprokáže, že byl překročen alikvotní podíl z 13PB odpovídající podílu jednotlivého disku na celkové kapacitě všech disků. | Uveďte typ, parametry a počet disků tak, aby bylo zřejmé, že splňují požadované parametry. |  |
| 1.4.10 | Všechny disky musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART. | Odpověď ANO/NE je přípustná. |  |
| 1.4.11 | Každý uzel clusteru musí mít alespoň dvě 10 Gb ethernet rozhraní typu BaseT s RJ45 konektorem. Ethernetová rozhraní musí podporovat UDP TNL offload v linuxovém ovladači (příznaky NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL a NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM) a bootování přes PXE. | Uveďte počet a typ sítových rozhraní a zda splňují požadované parametry. |  |
| 1.4.12 | V lokalitě MU požadujeme v každém uzlu alespoň jeden volný PCIe 4.0 x16 slot pro low-profile (167.65mm x 68.90mm) pro případné budoucí osazení infinibandové karty. | Uveďte počet volných PCIe slotů ve stroji pro každou lokalitu, jejich rozměry a rychlost. |  |
| 1.4.13 – 1.4.17 | - Každý uzel clusteru musí umožňovat přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) jak lokálně tak po síti (síťový KVM nebo BMC). - Každý uzel clusteru musí podporovat bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC). - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení. - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. - Grafické rozhraní KVM (BMC nebo externího) musí fungovat ve webovém prohlížeči s podporou HTML5. | Odpověď ANO/NE je přípustná. |  |
| 1.4.18 | Vzdálený přístup k BMC musí být realizovatelný buď po sdíleném síťovém kabelu (tj. každý uzel je připojený do sítě pouze dvěma 10Gb ethernetovými kabely, jeden z nich sdílí BMC provoz) nebo samostatným kabelem. V případě použití samostatného kabelu pro BMC je dodavatel povinen dodat do každé lokality (MU i ÚMG) i switche s minimálním počtem portů odpovídajícím počtu uzlů v dané lokalitě plus 3 a rychlostí portů alespoň 1Gb/s. Při použití více switchů v jedné lokalitě musí být switche stohovatelné a při instalaci nakonfigurované dodavatelem do jediného stohu (stohem se rozumí sestava propojených switchů, která se při komunikaci navenek, včetně funkcí vzdálené správy, chová jako jeden switch s potřebným počtem portů). V lokalitě Brno připouštíme kabeláž mezi racky pouze ve formě stackovacího kabelu. | Uveďte jakým způsobem bude realizován přístup k BMC, v případě dedikovaných switchů popište jaké typy switchů budou použity a jakým způsobem budou sestohovány a umístěny v rackách. |  |
| Požadavky na síťové komponenty |  |  |  |
| 1.5.1 | Součástí nabídky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení všech výpočetních uzlů clusteru do sítových switchů, tj. 2x10Gb kabely pro běžný provoz a je-li použita varianta samostatného kabelu tak i 1Gb kabely pro BMC. Všechny kabely kalkulujte na míru, při instalaci je žádoucí, aby nevznikaly zbytečné kabelové smyčky. | Odpověď ANO/NE je přípustná. |  |
| Další požadavky |  |  |  |
| 2.1 | Veškerá zařízení by mělo být možno koupit a používat ke stanoveným účelům bez jakéhokoliv přídavného software (externího, nepočítá se firmware, jehož trvalá licence je součástí dodávky zařízení). Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabízeného plnění (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za oprávnění k užívání takového software musí být zahrnuta do nabídkové ceny (oprávnění bude uděleno na dobu neurčitou, resp. na dobu trvání majetkových práv autora). | Pokud je součástí dodávky i software podléhající licenci, uveďte důvody a cenu za oprávnění k užívání takového software. |  |
| 2.2 | Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Debian), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu. | Odpověď ANO/NE je přípustná. |  |
| 2.3 | V nabídce musí být uvedena celková maximální spotřeba sestavy v každé lokalitě (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy serverů). | Uveďte celkovou maximální spotřebu sestavy v každé lokalitě. |  |
| 2.4 | V nabídce musí být uvedena velikost jednotlivých instalací v každé lokalitě v počtu U ve standardním 19'' racku. | Uveďte velikost jednotlivých instalací v každé lokalitě v počtu U ve standardním 19'' racku. |  |
| 2.5 | Všechna zařízení instalovaná v racku musí mít výstup teplého vzduchu směřovaný dozadu racku. | Odpověď ANO/NE je přípustná. |  |