Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění

„CESNET – Dodávka serverů pro virtualizační platformu (2023)“

- Obecná specifikace dodávky:

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka specializovaných serverů pro provoz virtualizačního prostředí běžící na VMware vSphere, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění.  Součástí požadovaného plnění je poskytnutí nejméně 84měsíční záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění (srov. přílohu č. 3 závazného vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace).

  - Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících 19“ rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent.  U zařízení umožňujících vzdálenou správu předá dodavatel zadavateli seznam s umístěním těchto zařízení v racku, včetně údajů nezbytných pro vzdálený přístup (jednotné heslo, MAC adresa).

  - Zadavatel požaduje nabídku na celkem 6 ks serverů ve dvou kategorií lišících se pouze výkonem procesorů:

    - Dva dvouprocesorové servery v konfiguraci A, s výkonným procesorem pro jedno vláknové úlohy,

    - Čtyři dvouprocesorové servery v konfiguraci B, s více jádrovým procesorem umožňujícím běh velkého množství virtuálních strojů.

- Požadavky zadavatele na jednotlivé součásti dodávky

U všech následujících bodů kapitoly B a C této přílohy dodavatel uvede, zda je nabídka splňuje (ano/ne). Uvedení „ne“ znamená nesplnění zadávacích podmínek, které je důvodem k vyloučení ze zadávacího řízení. Bodem se rozumí každý jednotlivý číslovaný odstavec (tj. je např. třeba okomentovat jednotlivě body B.1.1, B.1.2, B.1.3 atd.). Pokud jsou požadovány i další informace nad rámec odpovědi ano/ne, je to součástí textu příslušného požadavku (zvýrazněno červeně).

  - Detailní technické požadavky na 2 ks serverů kategorie A:

| Splňuje Ano/Ne |  |
| --- | --- |
|  | - Každý server musí obsahovat dva totožné fyzické procesory v architektuře x86_64. Každý procesor musí obsahovat právě 16 fyzických jader (z důvodu licenčních omezení) s minimální frekvencí jádra 3,6GHz. |
|  | Uveďte počet a typ nabízených procesorů: |
|  | - Hodnota výkonu celého serveru SPECrate2017_int_base benchmarku SPEC CPU2017 musí být alespoň 384 bodů. |
|  | Uveďte celkové SPEC skóre: |
|  | - Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s nabízenými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů a organizace paměti totožné s nabízenou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace. |
|  | Přiložte výstup benchmarku nebo uveďte odkaz na relevantní výsledek publikovaný na www.spec.org. |
|  | - Procesory musí podporovat VMware EVC (Enhanced vMotion Compatibility) režim Sapphire Rapids. |

  - Detailní technické požadavky na 4 ks serverů kategorie B:

| Splňuje Ano/Ne |  |
| --- | --- |
|  | - Každý server musí obsahovat dva totožné fyzické procesory v architektuře x86_64. Každý procesor musí obsahovat min 24 jader s minimální frekvencí jádra 2,5GHz. |
|  | Uveďte počet a typ nabízených procesorů: |
|  | - Hodnota výkonu celého serveru SPECrate2017_int_base benchmarku SPEC CPU2017 musí být alespoň 478 bodů. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu, dosahuje alespoň 9. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading. |
|  | Uveďte celkové SPEC skóre a výkon na jedno fyzické jádro: |
|  | - Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s nabízenými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů a organizace paměti totožné s nabízenou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace. |
|  | Přiložte výstup benchmarku nebo uveďte odkaz na relevantní výsledek publikovaný na www.spec.org. |
|  | - Procesory musí podporovat VMware EVC (Enhanced vMotion Compatibility) režim Sapphire Rapids. |

  - Detailní technické požadavky serverů kategorie A i B:

| Splňuje Ano/Ne |  |
| --- | --- |
|  | - Maximální přípustná velikost (výška v racku) jednoho serveru je 2U. |
|  | Uveďte výšky serveru v jednotkách „U“ (RackUnit): |
|  | - Každý server musí obsahovat alespoň 1 TB RAM ECC minimálně DDR5-4800. Paměťové moduly by měly co nejlépe využít všechny paměťové kanály procesoru (ideálně jeden modul na jeden kanál). Server umožnuje případné rozšíření až na dvojnásobek při použití DIMM modulů stejných parametrů. |
|  | - Každý server musí být osazen alespoň dvěma identickými interními disky ve formátu M.2 s kapacitou alespoň 400 GB. Integrovaný diskový řadič musí podporovat použití těchto disků jako mirror (RAID 1). |
|  | Uveďte počet a typ nabízených disků: |
|  | - Server musí obsahovat TPM čip verze 2.0 (Trusted Platform Module). |
|  | - Servery musí mít alespoň čtyři Ethernetová rozhraní typu SFP28 s podporovanou rychlostí 25Gbps. Součástí nabídky musí být i všechny odpovídající ethernetové kabely pro instalaci ve vzdálenosti do 5 metrů s koncovkami stejných typů na obou koncích pro zapojení do stávající infrastruktury. Propoje mohou být realizovány kabely typu DAC/Twinax nebo transceivery s optickým patchem. Transceivery určené pro zapojení do datacentrových přepínačů musí být Cisco Nexus 9300 kompatibilní. |
|  | Uveďte typ síťových karet: |
|  | - Každý server podporuje bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média připojeného přes vzdálenou správu/BMC) přenos musí využívat šifrovanou komunikaci (např. HTTPS)). |
|  | - Každý server musí mít redundantní napájení AC 230V 50Hz. Zdroje musí být vyměnitelné za chodu a musí mít minimální certifikaci účinnosti Platinum. |
|  | - Pro každý zdroj je součástí dodávky napájecí kabel s koncovkou pro PDU lišty (C14 nebo C20). |
|  | - Servery musí podporovat centrální vzdálenou správu výrobce. Je požadována funkcionalita vytváření šablon nastavení BIOS, kontrola a upgrade firmware jednotlivých komponent a přístup ke konzoli serverů včetně ovládání (klávesnice + monitor). Je-li k této funkcionalitě potřebná licence, musí být součástí dodávky. |
|  | - Grafické rozhraní vzdálené správy/BMC musí podporovat protokol HTML5. |
|  | - Servery budou provozovány v interní síti a nelze na ně přistupovat z Internetu. Zadavatel požaduje integraci systému do proaktivního monitoringu výrobce tak, aby OOB mgmt serveru reportoval HW poruchy a výrobce/dodavatel proaktivně řešil zaslání vadných HW dílů. Automatická reakce ze strany výrobce/dodavatele je požadována po celou dobu trvání záruky. |
|  | - Vzdálená správa/BMC a všechny jeho funkce (včetně reportování HW poruch a updatu firmware) musí korektně fungovat v IPv6 only síti. |

- Další požadavky společné pro všechny části zakázky:

| Splňuje Ano/Ne |  |
| --- | --- |
|  | - Veškeré zařízení by mělo být možno koupit bez jakéhokoliv přídavného (externího, nepočítá se firmware, jehož trvalá licence je součástí dodávky zařízení) software. Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabízeného plnění (například SW pro vzdálenou správu,...), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do ceny dodávky. |
|  | Uveďte seznam případného dodatečného SW, typ licence a důvody pro jeho použití: |
|  | - Konfigurace serveru a všechny komponenty (zejména síťové karty), které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí VMware vSphere 8 a musí být uvedeny ve VMware Compatibility Guide pro produkt ESXi 8.0U2 |
|  | - V nabídce musí být uvedena celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent). |
|  | Uveďte maximální spotřebu sestavy: |
|  | - Všechna zařízení instalovaná v racku musí mít výstup teplého vzduchu směřovaný dozadu racku (front-to-back airflow). |
|  | - Veškeré vyvázání kabeláže bude provedeno způsobem umožňujícím opakované beznástrojové rozebrání a znovupoužití. |