  - Detailní technické a obchodní podmínky

Detailní technické a obchodní podmínky požadované zadavatelem jsou následující:

| 1 | Koncové body trasy a kontaktní osoby: | Koncový bod A: Technická univerzita v Liberci, Voroněžská 1329/13, 461 17 Liberec I – Staré Město, budova H, 7. patro, místnost 08026 Koncový bod B: Výzkumné a výukové centrum Univerzity Karlovy MEPHARED 1, Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové 1. podzemní podlaží, místnost 1A.0.23.01 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Omezení trasy: | V této chvíli žádné (vyjma ostatních požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, zejména v této části 3.3.), zadavatel si však vyhrazuje možnost změny závazku pro případ potřeby změny vedení trasy – viz odst. 15.1. této zadávací dokumentace. |
| 3 | Maximální počet a délka úseků trasy: | Trasa se smí skládat z maximálně tří úseků. |
| 4a | Požadovaný maximální měrný útlum každého úseku trasy pro vlnovou délku 1550 nm: | 0,3 dB / km |
| 4b | Požadovaný maximální celkový útlum každého úseku trasy pro vlnovou délku 1550 nm: | 18 dB |
| 5 | Typ vláken požadovaný pro poskytnutí služby: | G.652B, G.652D, G.657, G.654D (ULL - Ultra Low Loss) |
| 6 | Další požadavky: | Na vláknech trasy musí být použity výhradně konektory se šikmým broušením (APC). Možnost provaření konektorových spojení trasy za účelem snížení útlumu |
| 7 | Minimální SLA na dostupnost celé optické trasy: | 99,2 % / měsíc |
| 8 | Požadavky na prostory pro housing zařízení v průběhu trasy (tj. pouze v inline bodech, nikoliv v koncových bodech) | - Housing zesilovače/zesilovačů - cca v polovině trasy v případě dvou úseků nebo - v cca 1/3 a cca 2/3 trasy v případě tří úseků 2. Požadavky zadavatele na prostor v racku poskytnutém v rámci housingu jsou následující: - výška alespoň 10U - hloubka: min. 600 mm - šířka: min. 450 mm 3. Požadavky zadavatele na napájení: - dva nezávislé AC 230V nebo DC 48V okruhy, samostatně jištěné 16A, alespoň jeden zálohovaný - příkon: 1 kW (příkon v době instalace: 400W; max. příkon instalovaných zařízení zadavatele: 1 kW) 4. Zajištění přístupu zadavatelem pověřených pracovníků pro servisní zásahy v nejkratší možné době - v případě neplánované poruchy / havárie zařízení zadavatele nejdéle do 4 hodin, - v případě plánovaných prací nejpozději do 7 dnů od požadavku zadavatele. |

Další podmínky jsou obsaženy v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (závazný vzor smlouvy).