Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění

CESNET – Dodávka výpočetních uzlů a diskových úložišť pro ELIXIR CZ (2024)

U některých následujících bodů této přílohy (v textu červeně) dodavatel uvede, zda je nabídka splňuje (ANO/NE). Uvedení „NE“ znamená nesplnění zadávacích podmínek, které je důvodem k vyloučení ze zadávacího řízení. Pokud jsou požadovány i další informace nad rámec odpovědi ANO/NE, je to součástí textu příslušného požadavku.

S ohledem na rozdělení veřejné zakázky na dvě části se tento dokument skládá z následujících částí:

- Základní informace a požadavky na výpočetní uzly – část 1 veřejné zakázky

- Základní informace a požadavky na diskové úložiště – část 2 veřejné zakázky

- Další požadavky společné pro obě části zakázky

- Základní informace a požadavky na výpočetní uzly – část 1 veřejné zakázky

Předpokládaná cena této části veřejné zakázky je 28 355 080,- Kč bez DPH. Nabídková cena nesmí být vyšší než 28 700 000,- Kč bez DPH (maximální cena této části veřejné zakázky).

  - Místy plnění jsou následující lokality:

  - Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i., Flemingovo nám. 542/2, 160 00 Praha 6 (dále jen „ÚOCHB“)

  - Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Budova F, suterén, místnost 01.129.1 - Datové centrum Z3 (dále jen „ÚMG“)

  - BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec (dále jen „BIOCEV“)

  - Biologické Centrum AV CR, Branišovská 1160/31 , České Budějovice (dále jen „JČU“)

  - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; instalováno bude na sál Masarykovy univerzity, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno (dále jen „FNUSA / MU“)

  - Ústav molekulární a Translační Medicíny, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 1333/5, 779 00 Olomouc (dále jen „UPOL“)

  - Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno (dále jen „MU“)

  - Obecné požadavky

    - Předmětem plnění této části veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění uzlů (serverů) výpočetních clusterů podle specifikace uvedené dále v této části.

    - Dodávka musí obsahovat:

      - 6 SMP uzlů v lokalitě ÚOCHB

      - 1  SMP uzel v lokalitě ÚMG

      - 1  SMP uzel v lokalitě BIOCEV

      - 1 HD uzel v lokalitě BIOCEV

      - 1 GPU uzel v lokalitě BIOCEV

      - 4 CEPH uzly v lokalitě JČU

      - 2 CEPH uzly v lokalitě FNUSA

      - 6 HD uzlů v lokalitě FNUSA

      - 5 HD uzlů v lokalitě UPOL

      - 3 SMP2 uzly v lokalitě UPOL

      - 12 CEPH uzlů v lokalitě UPOL

      - 19 HD uzlů v lokalitě MU

Všechny uzly v dané konfiguraci (HD, SMP, SMP2, CEPH, GPU) musí být identické bez ohledu na lokalitu, tj. osazené zcela shodnými komponentami, včetně použitých pamětí.

    - Součástí plnění je rovněž dodávka a instalace potřebné síťové infrastruktury zahrnující kabeláž, ethernetový switch (viz 1.4.1) v lokalitě FNUSA / MU (instalace pro FNUSA) a případné switche pro IPMI management (viz 1.3.18).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Součástí předmětu plnění je rovněž poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále také jen „záruka“) na dobu alespoň 36 měsíců. Detailní požadavky na poskytování služeb v rámci záruky jsou uvedeny v příloze č. 3 závazného vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 2A zadávací dokumentace.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte délku záruky jednotlivých konfigurací:

    - Instalací zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, nastavení BIOSu a BMC dle pokynů zadavatele a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent. Pokud bude dodavatel preferovat prověření výkonových požadavků na vlastní instalaci linuxových strojů, musí být součástí instalace a zprovoznění také instalace příslušného počtu serverů.

  - Detailní technické požadavky na uzly - každý výpočetní uzel musí splňovat tyto podmínky:

    - Provedení do standardního 19" racku, servery budou umístěny do stávajících racků, racky nejsou součástí zakázky. Velikost uzlu pro jednotlivé konfigurace musí být maximálně:

| HD | 1U |
| --- | --- |
| SMP | 1U |
| SMP2 | 2U |
| GPU | 2U |
| CEPH | 2U |

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet U, které zabírá server z každé konfigurace:

    - Sdílení komponent mezi více uzly clusteru v jedné lokalitě je povoleno pouze v lokalitě MU pro konfiguraci HD, ale výpadek žádné sdílené komponenty nesmí ovlivnit více jak 4 uzly.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - V případě sdílení aktivních komponent, tj. komponent obsahujících ventilátory nebo pracující s napětím elektrické sítě (např. zdroje a jejich přívody), musí být všechny tyto komponenty redundantní. Redundance komponent v jednotlivých uzlech není požadována.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

V případě sdílení komponent uveďte sdílené komponenty:

    - Uzel (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet a typ procesorů v jednom uzlu:

    - Uzel v konfiguraci GPU musí obsahovat jeden nebo dva GPU akcelerátory s podporou CUDA API a tenzorových jader. Každá karta musí splňovat následující parametry: teoretický výkon v režimu TensorFloat-32 (TF32) v případě hustých matic alespoň 156 TFLOPS (tento výkon je typicky poloviční proti výkonu při práci s řídkými maticemi), výkon při práci s 64bitovou pohyblivou řádovou čárkou (FP64) alespoň 9 TFLOPS a paměť alespoň 40 GB. Každý uzel musí obsahovat GPU akcelerátory s celkovou minimální pamětí alespoň 80 GB.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet a typ GPU v jednom uzlu, hodnotu teoretického výkonu v případě hustých matic TF32 (TFLOPS), hodnotu teoretického výkonu při práci s 64bitovou pohyblivou řádovou čárkou (FP64) a velikost paměti (GB):

    - Minimální požadovaný výkon uzlu měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline pro jednotlivé konfigurace je ve 2. sloupci tabulky níže. Zároveň výkon v tomto (SPEC) benchmarku, přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu (počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading), je uveden v 3. sloupci tabulky:

| Konfigurace | Minimální požadovaný výkon | Výkon na jedno jádro CPU |
| --- | --- | --- |
| HD | 1050 | 10 |
| SMP | 1050 | 10 |
| SMP2 | 1050 | 10 |
| GPU | 1050 | 10 |
| CEPH | 280 | 4 |

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte výsledky benchmarků pro každý typ uzlů:

    - Minimální operační paměť pro jednotlivé konfigurace je v tabulce níže. Paměť musí být typu ECC. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu 1.3.6. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejná skladba DIMMů, všechny paměťové kanály musí být obsazené.

| Konfigurace | Minimální požadovaná paměť |
| --- | --- |
| HD | 768 GB |
| SMP | 1.5 TB |
| SMP2 | 3 TB |
| GPU | 1.5 TB |
| CEPH | 128 GB |

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte velikosti pamětí uzlů pro jednotlivé konfigurace, jejich rychlost a skladbu tak, aby bylo zřejmé, že splňuje požadované parametry:

    - Každý uzel musí mít přístup k lokálnímu NVMe prostoru, určenému pro operační systém a lokální dočasná data (u uzlů v konfiguraci CEPH realizováno dvěma typy disků), vše realizováno totožnými SSD NVMe disky v minimálním počtu dle sloupce 2 tabulky, s minimální celkovou kapacitou dle sloupce 3 tabulky, s minimální rychlosti lineárního čtení/zápisu všech disků dle sloupce 4 tabulky, I/O výkon pro náhodné čtení/zápis všech disků musí být dle sloupce 5 tabulky. Výdrž disků (množství dat postupně zapsatelných na každý TB celkové kapacity všech disků) dle sloupce 6 tabulky. Případná reklamace disku nesmí být zamítnuta kvůli jeho opotřebení zápisy, pokud dodavatel neprokáže, že byl překročen alikvotní podíl z celkové výdrže odpovídající podílu jednotlivého disku na celkové kapacitě všech disků.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Minimální počet disků | Minimální celková kapacita disků v součtu | Rychlost lineárního čtení/zápisu každého disku alespoň | I/O výkon v OPS pro náhodné čtení/zápis každého disku alespoň | Výdrž na každý TB celkové kapacity všech disků alespoň |
| HD | 2 | 7 TB | 6/4 GB/s | 1000/180 kIOPS | 1.6 PB |
| SMP | 8 | 60 TB | 6/4 GB/s | 1000/180 kIOPS | 1.6 PB |
| SMP2 | 8 | 60 TB | 6/4 GB/s | 1000/180 kIOPS | 1.6 PB |
| GPU | 8 | 60 TB | 6/4 GB/s | 1000/180 kIOPS | 1.6 PB |
| CEPH system | 2 | 1.8 TB | 6/4 GB/s | 1000/180 kIOPS | 1.6 PB |
| CEPH data | 10 | 120 TB | 3/3 GB/s | 800/100 kIOPS | 1.6 PB |

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte typ, parametry a počet disků pro každou konfiguraci tak, aby bylo zřejmé, že splňují požadované parametry:

    - Každý uzel musí mít ethernetová rozhraní dle parametrů z následující tabulky:

| lokalita | konfigurace | Minimální počet rozhraní | Rychlost rozhraní [Gb/s] | Typ rozhraní / Form factor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚOCHB | SMP | 1 | 10 | SFP+ |
| ÚMG | SMP | 1 | 10 | RJ45 |
| BIOCEV | HD/SMP/GPU | 1 | 10 | SFP+ |
| JČU | CEPH | 1 | 10 | SFP+ |
| FNUSA ‍ | HD | 1 | 10 | RJ45 |
|  | CEPH | 2 | 10 | RJ45 |
| ‍UPOL | HD/SMP2/CEPH | 2 | 10 | SFP+ |
| ‍MU | HD | 1 | 10 | RJ45 |

Ethernetová rozhraní musí podporovat UDP TNL offload v linuxovém ovladači (příznaky NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL a NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM) a bootování přes PXE. Požadovaná kompatibilita u některých typů rozhraní je z důvodu možnosti zapojení do stávající infrastruktury.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet a typ sítových rozhraní v jednotlivých konfiguracích:

    - Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (např. VT-d v terminologii firmy Intel, AMD-Vi v terminologii firmy AMD).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Výkon SPEC benchmarku požadovaný v bodě 1.3.6 a lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů a organizace paměti totožné s dodanou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace.

    - Všechny disky musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART, být měnitelné za chodu (hot-swap) a přístupné zepředu.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Uzel clusteru musí umožňovat přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) jak lokálně, tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Uzel musí podporovat bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Grafické rozhraní KVM (BMC nebo externího) musí fungovat ve webovém prohlížeči s podporou HTML5.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Vzdálený přístup k BMC musí být realizovatelný buď po sdíleném síťovém kabelu nebo samostatným kabelem. V případě použití samostatného kabelu pro BMC je dodavatel povinen dodat v každé lokalitě i switche s minimálním počtem portů odpovídajícím počtu uzlů plus 3 a rychlostí portů alespoň 1Gb/s.

Při použití více switchů v jedné lokalitě musí být switche stohovatelné a při instalaci nakonfigurované dodavatelem do jediného stohu (stohem se rozumí sestava propojených switchů, která se při komunikaci navenek, včetně funkcí vzdálené správy, chová jako jeden switch s potřebným počtem portů).

Umístění switche/ů se přepokládá ve stejném racku jako instalované uzly.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte jakým způsobem bude realizován přístup k BMC, v případě dedikovaných switchů uveďte jaké typy switchů budou použity a jakým způsobem budou sestohovány a umístěny v rackách:

  - Požadavky na síťové komponenty:

    - V lokalitě FNUSA / MU (instalace pro FNUSA) požadujeme ethernetový switch pro připojení uzlů. Switch bude umístěn v racku společně s uzly. Switch musí mit dostatek 10GBASE-T portů pro připojení všech zde umístěných uzlů a dále mít minimálně 2 QSFP  40/100 Gb/s šachty pro uplink do stávající infrastruktury. Switch musí být kompatibilní se switchi řady Cisco Nexus.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte typ nabízeného switche, počet a rychlost portů a zda jsou kompatibilní se switchi řady Cisco Nexus:

    - Provedení switche do standardního 19" racku.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Podpora IPv4 i IPv6.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - U switche je požadována následující L2 funkcionalita: podpora virtuálních L2 sítí (VLAN) a tagování rámců dle standardu IEEE 802.1Q, podpora protokolů RSTP a MSTP, podpora jumbo rámců (minimální MTU 9200 B), LLDP.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - U switche je požadována následující management funkcionalita: podpora SSH, SNMPv2c, SNMPv3, NTP a syslogu přes IPv4 i IPv6,TACACS+.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Switch musí mít duální napájení.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Součástí nabídky musí být tato propojovací kabeláž pro připojení všech uzlů ve všech lokalitách do sítových switchů:

      - 10G ethernet kabely pro běžný provoz. Kabely kalkulujte délky 10m, na každý uzel dle počtu rozhraní z tabulky v bodě 1.3.9 Podle konkrétní situace na sále a polohy v racku je následně žádoucí dodat kabely na míru. Kabely musí být kompatibilní se switchi Cisco.

      - Je-li použita varianta samostatného kabelu pro IPMI (viz 1.3.18) tak i 1Gb kabely pro BMC.  Kabely kalkulujte na míru, při instalaci je žádoucí, aby nevznikaly zbytečné kabelové smyčky.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počty a typy dodávaných kabelů:

- Základní informace a požadavky na disková úložiště – část 2 veřejné zakázky

  - Předpokládaná cena této části veřejné zakázky je 3 038 800,- Kč bez DPH. Nabídková cena nesmí být vyšší než 3 100 000,- Kč bez DPH (maximální cena této části veřejné zakázky).

  - Místem plnění jsou následující lokality:

  - Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i., Flemingovo nám. 542/2, 160 00 Praha 6 (dále jen „ÚOCHB“)

  - BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec (dále jen „BIOCEV“)

  - Obecné požadavky

    - Předmětem plnění této části veřejné zakázky bude kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění dvou diskových úložišť podle specifikace uvedené dále v této části 2 a jejich zapojení do stávající infrastruktury.

    - Dodávka musí obsahovat:

      - 1 diskové úložiště v lokalitě ÚOCHB

      - 1 diskové úložiště v lokalitě BIOCEV

Obě disková úložiště musí být identická bez ohledu na lokalitu, tj. osazené zcela shodnými komponentami.

    - Součástí předmětu plnění je rovněž poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále také jen „záruka“) na dobu alespoň 36 měsíců. Detailní požadavky na poskytování služeb v rámci záruky jsou uvedeny v příloze č. 3 závazného vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 2B zadávací dokumentace.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte délku záruky:

    - Instalací zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, nastavení BIOSu a BMC dle pokynů zadavatele a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent. Pokud bude dodavatel preferovat prověření výkonových požadavků na vlastní instalaci linuxových strojů, musí být součástí instalace a zprovoznění také instalace příslušného počtu serverů.

  - Detailní technické požadavky na každé diskové úložiště:

    - Diskové úložiště bude připojeno ke třem stávajícím souborovým serverům, které nejsou součástí zakázky. Každý server má pro připojení úložiště k dispozici dva FC16 porty.

    - Podmínky níže jsou definovány pro jedno úložiště, řešení v každé lokalitě se může skládat z více nezávislých úložišť. Ve zvoleném řešení musí být možné každé úložiště připojit ke každému stávajícímu souborovému serveru tak, aby byly zachovány požadavky na redundanci řešení popsané v 2.4.8 V případě potřeby je možné stávající servery osadit každý jednou dodatečnou PCIe kartou (Gen3 x8, FHHL), které musí být součástí této dodávky.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Popište architekturu zvoleného řešení, zejména v případě složení z vícero menších úložišť:

    - Celková kapacita (součet velikostí blokových zařízení exportovaných z diskových úložišť na server) musí být minimálně 1 PB, z toho 100 TB pro SSD disky. Poměr mezi rotačními a SSD disky musí být, i při případné nabídce řešení s vyšší kapacitou, alespoň 10:1 nebo lepší (tj. např. 9:1). Zabezpečení disků musí být pomocí RAID 6 v konfiguraci 8+2 (nebo lepší, tj. 7+2) nebo pomocí ekvivalentní technologie se stejnou úrovní zabezpečení (počet paritních disků). RAID skupin může být v poli více, na front-endu mohou být softwarově spojeny do jediného blokového zařízení pomocí softwarového RAID 0 nebo spojením za sebe. Všechny RAID 6 skupiny musí být nakonfigurovány stejně a musí být realizovány pomocí externího kontroleru umožnujícího současný přístup ze všech serverů, SW RAID nebo RAID realizovaný na HBA kartě na front-endu není přípustný. RAID musí být nakonfigurován tak, aby rebuild neběžel více jak 48 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Popište skladbu úložiště – z kolik a jak velkých disků je složeno, jaké je zabezpečení disků (přená skladba RAIDu a počet skupin nebo popis alternativní použité technologie)

    - Do požadované kapacity nejsou počítány paritní ani hot-spare disky. Dále musí být dodány nejméně 2 hot spare rotační disky a jeden hot spare SSD disk, přidělitelné k libovolnému RAIDu.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte, kolik SSD a rotačních disků je vyhrazeno na hot spare:

    - Všechny dodané disky musí být stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo raid úložištích.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Pro nabízené SSD disky požadujeme hodnotu TBW přepočtenou na 1TB kapacity SSD disků alespoň 1.6 PB.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte, jaká je výdrž použitých SSD disků:

    - Diskové úložiště musí při konfiguraci umožňovat obě následující konfigurace (ne nutně současně):

      - vytvoření virtuálního disku z SSD i rotačních disků, s automatickou migrací dat mezi SSD a rotačními disky podle frekvence přístupu k datům. Realizace je přípustná také využitím SSD disků jako cache místo tieringu, v tomto případě musí být nicméně k dispozici strategie přidělování prostoru v cache zohledňující dlouhodobou frekvenci přístupů k různým oblastem, nestačí algoritmus LRU.

      - zpřístupnění SSD vrstvy samostatně, ve formě virtuálního disku vytvořeného jen z SSD disků

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Plná redundance komponent diskových úložišť, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Každý řadič úložiště musí mít alespoň tři porty Fibre Channel rychlosti alespoň 16Gb/s včetně SFP modulů pro MMF kabel s konektorem typu LC pro připojení do stávající infrastruktury.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte kolik volných portů pro připojení stávajících souborových serverů a jakých typů má každý řadič:

    - Součástí nabídky musí být veškeré propojovací prvky jako např. FC/IB/SAS kabely a případné switche použité pro propojení úložiště a serverů. Délku propojů kalkulujte 5m, podle konkrétní situace na sále a polohy v racku je následně žádoucí dodat kabely na míru

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Popište jakou technologií a jakým způsobem je realizováno propojení úložiště a serverů:

    - Úložiště musí poskytovat alespoň 64GiB write-back cache využitelné při přístupech k rotačním diskům, cache musí být zabezpečená proti ztrátě dat při výpadku proudu nebo poruše jednoho z řadičů. Minimální požadovaná kapacita cache musí být splněna i v případě degradovaného stavu po poruše jednoho řadiče úložiště.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte, jaká je kapacita write-back cache:

    - Disky a zdroje typu hot-plug.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Vzdálený management a monitoring serverů i diskových úložišť, varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Diskové úložiště musí poskytovat možnost sledování výkonnostních charakteristik na úrovni jednotlivých fyzických disků nebo na úrovni vytvořených raid skupin.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Sestava vytvořená jen z SSD disků, v požadované konfiguraci RAID skupin, musí poskytovat celkovou trvalou (sustained) průchodnost z kteréhokoli serveru a v součtu přes všechny servery alespoň 3.000.000 kB/s při sekvenčním čtení 12 velkých souborů a 3.000.000 kB/s při sekvenčním zápisu 12 velkých souborů (bloky 256kiB) a musí poskytovat alespoň 70.000 IOPS pří náhodném přístupu ke 4kiB blokům s frontou požadavků délky 32. Splnění tohoto požadavku bude ověřováno v rámci akceptace dodávky pomocí programu fio nad blokovými zařízeními bez cachování v OS.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

- Další požadavky společné pro obě části zakázky

  - Veškerá zařízení by mělo být možno koupit a používat ke stanoveným účelům bez jakéhokoliv přídavného software (externího, nepočítá se firmware, jehož trvalá licence je součástí dodávky zařízení). Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabízeného plnění (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za oprávnění k užívání takového software musí být zahrnuta do nabídkové ceny (oprávnění bude uděleno na dobu neurčitou, resp. na dobu trvání majetkových práv autora).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Pokud je součástí dodávky i SW podléhající licenci, uveďte důvody a cenu za takový SW:

  - Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Debian), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

  - V nabídce musí být uvedena celková maximální spotřeba sestavy v každé lokalitě (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte celkovou maximální spotřebu sestavy v každé lokalitě:

  - V nabídce musí být uvedena velikost jednotlivých instalací v každé lokalitě v počtu U ve standardním 19'' racku.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte velikost jednotlivých instalací v každé lokalitě v počtu U ve standardním 19'' racku (může být znázorněno i graficky – rozložení v jednotlivých racích / lokalitách):

  - Všechna zařízení instalovaná v racku musí mít výstup teplého vzduchu směřovaný dozadu racku.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

  - Dodavatel musí nakonfigurovat EFI/BIOS všech serverů jednotně dle požadavku zadavatele tak, aby stroj bylo možné nabootovat z PXE a následně z pevného disku.

  - U zařízení umožňujících vzdálenou správu předá dodavatel zadavateli seznam s umístěním těchto zařízení v racku (pozice v racku, MAC adresa) a provede nastavení BMC dle pokynů zadavatele (jednotné heslo, IP adresa z dodaného rozsahu, VLAN…) tak, aby bylo možné stroje ovládat na dálku.

  - Vybraný dodavatel bude povinen na výzvu zadavatele prokázat původ dodaného plnění a další skutečnosti, viz odst. 5.10. závazných vzorů smluv, který tvoří přílohy č. 2A a 2B zadávací dokumentace.

  - Veškeré vyvázání kabeláže bude provedeno způsobem umožňujícím opakované beznástrojové rozebrání a znovupoužití.

  - Veškeré kabely musí být opatřeny na obou koncích shodným, v rámci instalace jednoznačným, označením, aby bylo možné identifikovat odkud kam vedou bez nutnosti procházet celou kabelovou trasu.

  - Požadujeme instalaci do stávajících stojanů (racků) v místě instalace tak, aby v nich zůstaly zbylé volné pozice v co největších souvislých blocích.

  - Pro instalaci jsou k dispozici racky následujících rozměrů:

| lokalita | rozměry racku |
| --- | --- |
| ÚOCHB | 60cm (š) x 107cm (h) x 42U (v) |
| UPOL | 60cm (š) x 112cm (h) x 38U (v) |
| ÚMG/BIOCEV | 75cm (š) x 120cm (h) x 42U (v) |
| JČU/FNUSA/MU | 80cm (š) x 120cm (h) x 42U (v) |

Racky jsou osazené PDU se zásuvkami typu C13, proudění chladného vzduchu je ve směru z přední do zadní části racků.