Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění

CESNET - Dodávka GPU a CEPH clusterů pro MetaCentrum (opakované řízení)

U některých následujících bodů této přílohy (v textu červeně) dodavatel uvede, zda je nabídka splňuje (ANO/NE). Uvedení „NE“ znamená nesplnění zadávacích podmínek, které je důvodem k vyloučení ze zadávacího řízení. Pokud jsou požadovány i další informace nad rámec odpovědi ANO/NE, je to součástí textu příslušného požadavku.

- Základní informace a požadavky na  výpočetní uzly

  - Maximální a nepřekročitelná cena této veřejné zakázky je 22 500 000,- Kč bez DPH.

  - Místem plnění je:

  - Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno (dále jen „MU“)

  - Západočeská univerzita, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň (dále jen „ZČU“)

  - Obecné požadavky

    - Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění uzlů (serverů) výpočetního clusteru ve dvou konfiguracích podle specifikace uvedené dále.

    - Řešení musí obsahovat výpočetní uzly následujících specifikací:

      - v lokalitě ZČU identické uzly v konfiguraci GPU s výkonem TF32 větším než 12200 TFLOPS

      - v lokalitě MU identické uzly v konfiguraci GPU s výkonem TF32 větším než 1400 TFLOPS

      - v lokalitě MU 6 identických uzlů v konfiguraci CEPH

(Identickým uzlem se rozumí osazení zcela shodných komponent do každého uzlu v rámci dané kategorie, včetně použitých pamětí, výjimkou je síťová karta v konfiguraci GPU)

    - Maximální příkon strojů umístěných v lokalitě ZČU je 56 kW. Maximální příkon strojů umístěných v lokalitě MU je 27 kW.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte maximální spotřebu instalace v každé lokalitě:

    - Součástí plnění je rovněž dodávka a instalace potřebné síťové infrastruktury zahrnující kabeláž, IB switch (viz 1.7.1)  v lokalitě Plzeň a případné switche pro IPMI management (viz 1.6.9).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Součástí předmětu plnění je rovněž poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále také jen „záruka“) na dobu alespoň 36 měsíců pro stroje v konfiguraci GPU a na dobu alespoň 60 měsíců pro stroje v konfiguraci CEPH. Detailní požadavky na poskytování služeb v rámci záruky jsou uvedeny v příloze č. 3 závazného vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte délku záruky jednotlivých konfigurací:

    - Instalací zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, nastavení BIOSu a BMC dle pokynů zadavatele a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent. Pokud bude dodavatel preferovat prověření výkonových požadavků na vlastní instalaci linuxových strojů, musí být součástí instalace a zprovoznění také instalace příslušného počtu serverů.

  - Detailní technické požadavky na uzly clusteru v konfiguraci GPU - každý výpočetní uzel clusteru konfigurace GPU musí splňovat tyto podmínky:

    - Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 2U na každé započaté čtyři GPU ve stroji. Servery budou umístěny do stávajících racků, racky nejsou součástí zakázky.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet U, které zabírá každý server:

    - Sdílení komponent mezi více uzly clusteru v jedné lokalitě je povoleno, ale výpadek žádné sdílené komponenty nesmí ovlivnit více jak 4 uzly.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - V případě sdílení aktivních komponent, tj. komponent obsahujících ventilátory nebo pracující s napětím elektrické sítě (např. zdroje a jejich přívody), musí být všechny tyto komponenty redundantní. Redundance komponent v jednotlivých uzlech není požadována.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

V případě sdílení komponent uveďte sdílené komponenty:

    - Uzel (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet a typ procesorů v jednom uzlu:

    - Uzel musí obsahovat GPU akcelerátory s podporou CUDA API a tenzorových jader. Každá karta musí splňovat následující parametry: teoretický výkon v režimu TensorFloat-32 (TF32) v případě hustých matic alespoň 160 TFLOPS (tento výkon je typicky poloviční proti výkonu při práci s řídkými maticemi), výkon při páci s 32bitovou pohyblivou řádovou čárkou (FP32) alespoň 80 TFLOPS a paměť alespoň 48 GB. Každý uzel musí obsahovat GPU akcelerátory s celkovou minimální pamětí alespoň 96 GB.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet a typ GPU v jednom uzlu, hodnotu teoretického výkonu v případě  hustých  matic TF32 (TFLOPS) a velikost paměti (GB):

    - Minimální požadovaný výkon uzlu měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline je alespoň 260 bodů na každých započatých 200 TFLOPS výkonu GPU v TF32 v daném uzlu. Zároveň výkon v tomto (SPEC) benchmarku, přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu (počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading), musí být alespoň 7.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte výsledek benchmarku pro jeden uzel:

    - Operační paměť uzlu musí být alespoň 192GB ECC na každých započatých 200 TFLOPS výkonu GPU v TF32 v daném uzlu. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu 1.4.6. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejná skladba DIMMů, všechny paměťové kanály musí být obsazené.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte velikost paměti v uzlu, její rychlost a skladbu tak, aby bylo zřejmé, že splňuje požadované parametry:

    - Každý uzel clusteru musí mít přístup k lokálnímu NVMe prostoru, určenému pro operační systém a lokální dočasná data, vše realizováno alespoň dvěma totožnými SSD NVMe disky s celkovou kapacitou alespoň 3.5TB na každých započatých 200 TFLOPS výkonu GPU v TF32 v daném uzlu. Součet rychlostí lineárního čtení/zápisu všech disků musí být alespoň 10/6 GB/s, součet I/O výkonu všech disků musí být alespoň 1500k/200k IOPS pro náhodné čtení/zápis. Součet výdrže disků musí být alespoň 1.6 PB zápisů (1600TBW) na každý TB celkové kapacity všech disků, případná reklamace disku nesmí být zamítnuta kvůli jeho opotřebení zápisy, pokud dodavatel neprokáže, že byl překročen alikvotní podíl z celkové výdrže odpovídající podílu jednotlivého disku na celkové kapacitě všech disků.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte typ, parametry a počet disků tak, aby bylo zřejmé, že splňují požadované parametry:

    - Uzel musí mít v lokalitě Plzeň alespoň jedno, v lokalitě Brno alespoň dvě 100 Gb ethernet rozhraní typu QSFP28 nebo QSFP56 umožňující 100Gb připojení do switche Cisco Nexus 9500-32C, který je součástí stávající infrastruktury. Ethernetová rozhraní musí podporovat UDP TNL offload v linuxovém ovladači (příznaky NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL a NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM) a bootování přes PXE.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet a typ sítových rozhraní v jednotlivých lokalitách:

    - Uzel v lokalitě Plzeň musí mít alespoň jedno vysokorychlostní síťové rozhraní HDR200 Infiniband. Rozhraní musí podporovat funkcionalitu SR-IOV pod operačním systémem Linux. BIOS serveru musí SR-IOV podporovat. Infiniband je požadovaný z důvodu možnosti připojení do stávající IB infrastruktury. Síťové IB rozhraní může být sdílené v rámci jedné PCIe karty s ethernetovým rozhraním.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet a typ sítových rozhraní:

  - Detailní technické požadavky na uzly clusteru v konfiguraci CEPH - každý uzel konfigurace CEPH musí splňovat tyto podmínky:

    - Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 2U. Servery budou umístěny do stávajících racků, racky nejsou součástí zakázky.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet U, které zabírá každý server:

    - Uzel musí mít  právě jeden procesor  se sdílenou pamětí v architektuře x86_64 a minimálně 64 fyzických jader celkem.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet a typ procesorů v jednom uzlu:

    - Minimální požadovaný výkon uzlu měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline je 280 bodů. Zároveň výkon v tomto benchmarku, přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu (počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading), musí být alespoň 4.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte výsledek benchmarku pro jeden uzel:

    - Operační paměť uzlu musí být alespoň 128GB ECC. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu 1.5.3. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejná skladba DIMMů, všechny paměťové kanály musí být obsazené.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte velikost paměti v uzlu, její rychlost a skladbu tak, aby bylo zřejmé, že splňuje požadované parametry:

    - Uzel musí mít přístup k lokálnímu NVMe prostoru, určenému pro operační systém a lokální dočasná data, vše realizováno alespoň dvěma totožnými SSD NVMe disky s celkovou kapacitou alespoň 1,9 TB. Součet rychlostí lineárního čtení/zápisu všech disků musí být alespoň 5/3 GB/s, součet I/O výkonu všech disků musí být alespoň 500k/50k IOPS pro náhodné čtení/zápis. Součet výdrže disků musí být alespoň 1.6 PB zápisů (1600TBW) na každý TB celkové kapacity všech disků, případná reklamace disku nesmí být zamítnuta kvůli jeho opotřebení zápisy, pokud dodavatel neprokáže, že byl překročen alikvotní podíl z celkové výdrže odpovídající podílu jednotlivého disku na celkové kapacitě všech disků.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte typ, parametry a počet disků tak, aby bylo zřejmé, že splňují požadované parametry:

    - Uzel musí mít dále alespoň 10 totožných NVMe disků pro data. Součet velikostí disků musí být alespoň 120TB. Rychlost lineárního čtení/zápisu každého disku musí být alespoň 3/3 GB/s, I/O výkon disku musí být alespoň 800k/100k IOPS pro náhodné čtení/zápis 4k bloků. Výdrž disku musí být alespoň 5 PB zápisů (5000TBW) na každý TB kapacity, případná reklamace disku nesmí být zamítnuta kvůli jeho opotřebení zápisy,  pokud dodavatel neprokáže, že byla překročena hodnota výdrže.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte typ, parametry a počet disků tak, aby bylo zřejmé, že splňují požadované parametry:

    - Uzel musí mít alespoň čtyři 100 Gb ethernet rozhraní typu QSFP28, dislokované na dvou nezávislých PCIe kartách (2+2 porty). Ethernetová rozhraní musí podporovat UDP TNL offload v linuxovém ovladači (příznaky NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL a NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM) a bootování přes PXE.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet a typ sítových rozhraní:

    - Uzel musí mít redundantní napájení.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

  - Detailní technické požadavky na všechny uzly - každý uzel v obou konfiguracích musí splňovat tyto podmínky:

    - Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (např. VT-d v terminologii firmy Intel, AMD-Vi v terminologii firmy AMD).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Výkon SPEC benchmarku požadovaný v bodech 1.4.6 a 1.5.3 musí být v nabídce doložen předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji nebo výsledkem spuštění benchmarku na ekvivalentním stroji.

Ekvivalentním strojem pro účel benchmarku rozumíme stroj, který má stejný typ a počet procesorů jako nabízená sestava, nemá vyšší počet DIMM ani DIMM neběží na vyšší frekvenci než u nabízené sestavy (celková velikost paměti a vnitřní organizace DIMM se může lišit).

    - Všechny disky musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART, být měnitelné za chodu (hot-swap) a přístupné zepředu.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Uzel clusteru musí umožňovat přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) jak lokálně tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Uzel musí podporovat bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Grafické rozhraní KVM (BMC nebo externího) musí fungovat ve webovém prohlížeči s podporou  HTML5.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Vzdálený přístup k BMC musí být realizovatelný buď po sdíleném síťovém kabelu nebo samostatným kabelem. V případě použití samostatného kabelu pro BMC je dodavatel povinen dodat v každé lokalitě i switche s minimálním počtem portů odpovídajícím počtu uzlů plus 3 a rychlostí portů alespoň 1Gb/s.

Při použití více switchů v jedné lokalitě musí být switche stohovatelné a při instalaci nakonfigurované dodavatelem do jediného stohu (stohem se rozumí sestava propojených switchů, která se při komunikaci navenek, včetně funkcí vzdálené správy, chová jako jeden switch s potřebným počtem portů).

Umístění switche/ů se přepokládá ve stejném racku jako instalované uzly.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte jakým způsobem bude realizován přístup k BMC, v případě dedikovaných switchů uveďte jaké typy switchů budou použity a jakým způsobem budou sestohovány a umístěny v rackách:

  - Požadavky na síťové komponenty

    - V lokalitě Plzeň požadujeme HDR200 Infiniband switch pro připojení GPU uzlů. Switch bude umístěn v racku společně s GPU uzly. Počet portů musí umožnit připojení všech  zde umístěných GPU uzlů a dále mít minimálně další 4 porty na realizaci propojů do stávající IB infrastruktury. Switch musí být kompatibilní se switchem řady Nvidia Mellanox Quantum. V případě použití více IB switchů požadujeme propojit každý s každým rychlostí alespoň 800Gb/s.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte typ a počet nabízených switchů, počet a rychlost portů a zda jsou kompatibilní se switchem řady Nvidia Mellanox Quantum, v případě více switchů způsob a rychlost jejich propojení:

    - Součástí nabídky musí být tato propojovací kabeláž pro připojení všech uzlů do sítových switchů:

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počty a typy dodávaných kabelů:

      - 100G QSFP28-QSFP28 ethernet kabely pro běžný provoz.  V lokalitě Plzeň kalkulujte délku 10m, jeden na každý uzel. V lokalitě Brno pro variantu GPU 20m, dva na každý uzel. Podle konkrétní situace na sále a polohy v racku je následně žádoucí dodat kabely na míru. Dále v lokalitě Brno pro variantu CEPH kabely ve fixní délce 30m, čtyři na každý uzel.  Kabely musí být kompatibilní se switchi Cisco.

      - 200G IB kabely v lokalitě Plzeň, kalkulujte na míru, při instalaci je žádoucí, aby nevznikaly zbytečné kabelové smyčky. Dále požadujeme dodání čtyř propojovacích 200G IB kabelů délky 10m do lokality Plzeň.

      - Je-li použita varianta samostatného kabelu pro IPMI (viz 1.6.9) tak i 1Gb kabely pro BMC.  Kabely kalkulujte na míru, při instalaci je žádoucí, aby nevznikaly zbytečné kabelové smyčky.

- Další požadavky:

  - Veškerá zařízení by mělo být možno koupit a používat ke stanoveným účelům bez jakéhokoliv přídavného software (externího, nepočítá se firmware, jehož trvalá licence je součástí dodávky zařízení). Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabízeného plnění (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za oprávnění k užívání takového software musí být zahrnuta do nabídkové ceny (oprávnění bude uděleno na dobu neurčitou, resp. na dobu trvání majetkových práv autora).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Pokud je součástí dodávky i SW podléhající licenci, uveďte  důvody a cenu za takový SW:

  - Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Debian), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

  - V nabídce musí být uvedena celková maximální spotřeba sestavy v každé lokalitě (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte celkovou maximální spotřebu sestavy v každé lokalitě:

  - V nabídce musí být uvedena velikost jednotlivých instalací v každé lokalitě v počtu U ve standardním 19'' racku.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte  velikost jednotlivých instalací v každé lokalitě v počtu U ve standardním 19'' racku:

  - Všechna zařízení instalovaná v racku musí mít výstup teplého vzduchu směřovaný dozadu racku.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

  - Dodavatel musí nakonfigurovat EFI/BIOS všech serverů jednotně dle požadavku zadavatele tak, aby stroj bylo možné nabootovat z PXE a následně z pevného disku.

  - U zařízení umožňujících vzdálenou správu předá dodavatel zadavateli seznam s umístěním těchto zařízení v racku (pozice v racku, MAC adresa) a provede nastavení BMC dle pokynů zadavatele (jednotné heslo, IP adresa z dodaného rozsahu, VLAN…) tak, aby bylo možné stroje ovládat na dálku.

  - Vybraný dodavatel bude povinen na výzvu zadavatele prokázat původ dodaného plnění a další skutečnosti, viz odst. 5.10. závazného vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

  - Veškeré vyvázání kabeláže bude provedeno způsobem umožňujícím opakované beznástrojové  rozebrání a znovupoužití.

  - Veškeré kabely musí být opatřeny na obou koncích shodným, v rámci instalace jednoznačným, označením, aby bylo možné identifikovat odkud kam vedou bez nutnosti procházet celou kabelovou trasu.

  - Požadujeme instalaci do stávajících stojanů (racků) v místě instalace tak, aby v nich zůstaly zbylé volné pozice v co největších souvislých blocích.

  - Pro instalaci jsou k dispozici:

v lokalitě MU

- jeden rack celkové výšky 42U a vnější šířky 80 cm a hloubky 120cm (rozvor vertikálních instalačních lišt je možné upravit). V racku jsou trvale obsazeny tři nejvyšší pozice, k dispozici je 39U volných pozic. Napájení je redundantní, každá ze dvou větví má celkem 3*32A 230V (komponenty, u kterých jsou požadovány redundantní napájecí zdroje musí být schopny trvalého běhu jen na jednu větev a celá sestava nesmí překročit proudový limit ani při zapnutí po neřízeném výpadku napájení) rozdělené na 28 zásuvek typu CEE7/5 (česká).

v lokalitě ZČU

- dva sousedící racky celkové výšky 42U a vnější šířky 60 cm a hloubky 100cm. Proudění chladného vzduchu je ve směru z přední do zadní části racku. V každém racku jsou trvale obsazeny čtyři nejvyšší pozice, k dispozici je 2x38U volných pozic. Napájení je redundantní, každý rack je v zadní části vybaven třemi vertikálními PDU 32A/230V (APC Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, 20xC13 10A & 4xC19 16A). Mezi racky nejsou boky, kabely realizující požadované propoje mezi prvky v různých stojanech mohou být vedeny přímo nebo po kabelové lávce ve výšce 35cm nad zadní stěnou racků.

- případě zaplnění výše uvedených racků je možno využít další dva sousední racky, které jsou 42U vysoké, 80cm široké, 100cm hluboké, každý má z boku 30cm in-row chlazeni. V racku jsou k dispozici 4x PDU 32A/230V lišty (24xC13 10A). Propoje do/mezi racky je nutné realizovat přes kabelovou lávku.

Komponenty, u kterých jsou požadovány redundantní napájecí zdroje musí být schopny trvalého běhu jen na jednu větev a celá sestava nesmí překročit proudový limit ani při zapnutí po neřízeném výpadku napájení. Dostupná kapacita chlazení celkem max. 56kW (tj. 14kW na rack), příkon celé sestavy ji nesmí přesahovat ani při trvalém maximálním využití.