## Příloha č. 2
Technické podmínky pro připojení k síti eduroam

Sdružení CESNET vyžaduje pro hostitelskou síť tyto parametry:

- připojení v obou směrech alespoň 100Mbps

- pokrytí prostor s SSID “eduroam”

- ověřování uživatelů protokolem IEEE 802.1X

- podpora používání WPA-Enterprise (WPA-802.1x, RADIUS)

- možnost připojení našeho zařízení do místní sítě

  - nasměrování požadavků o připojení z vysílané sítě “eduroam” do našeho zařízení

  - povolení komunikace našeho zařízení se vzdáleným RADIUS serverem zabezpečeným způsobem

- dostupný technik hotelu pro nastavení před akcí osobně a po dobu akce alespoň na telefonu s rozumným dojezdem v případě problému neřešitelného na dálku

- přidělování adres a přístupu do Internetu ověřeným uživatelům

- provoz ověřených uživatelů by neměl být filtrován, minimálně musí být povolen provoz:

| Služba | Protokol/Port |
| --- | --- |
| HTTP | TCP/80 TCP/443 TCP/3128 TCP/8080 |
| Mail | TCP/465 TCP/587 TCP/143 TCP/993 TCP/110 TCP/995 |
| FTP | TCP/20 TCP/21 |
| SSH | TCP/22 |
| Cisco IPSec VPN over TCP | TCP/10000 |
| OpenVPN 2.0 | UDP/1194 |
| IPSec NAT-Traversal | UDP/4500 |
| Standard IPSec VPN | IP protokol 50 (ESP) IP protokol 51 (AH) UDP/500 (IKE) |
| IPv6 Tunnel broker service | IP protokol 41 |
| PPTP VPN | IP protocol 47 (GRE) TCP/1723 |