Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace požadovaného plnění

CESNET – Dodávka HD výpočetních uzlů a diskových úložišť pro Metacentrum (2025)

U některých bodů této přílohy (v textu červeně) dodavatel uvede, zda je nabídka splňuje (ANO/NE). Uvedení „NE“ znamená nesplnění zadávacích podmínek, které je důvodem k vyloučení ze zadávacího řízení. Pokud jsou požadovány i další informace nad rámec odpovědi ANO/NE, je to součástí textu příslušného požadavku.

S ohledem na rozdělení veřejné zakázky na dvě části se tento dokument skládá z následujících částí:

- Základní informace a požadavky na výpočetní uzly – část 1 veřejné zakázky

- Základní informace a požadavky na diskové úložiště – část 2 veřejné zakázky

- Další požadavky společné pro obě části zakázky

- Základní informace a požadavky na výpočetní uzly – část 1 veřejné zakázky

Předpokládaná cena této části veřejné zakázky je 16.783.000,- Kč bez DPH. Nabídková cena nesmí být vyšší než 16.900.000,- Kč bez DPH (maximální cena této části veřejné zakázky).

  - Místy plnění jsou následující lokality:

  - BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec (dále jen „BIOCEV“)

  - IT4Innovations, areál kolejí VŠB, Studentská 6231/1B, 708 00 Ostrava-Poruba. (dále jen „OSTRAVA“)

  - Obecné požadavky

    - Předmětem plnění této části veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění uzlů (serverů) výpočetních clusterů podle specifikace uvedené dále v této části.

    - Dodávka musí obsahovat:

      - alespoň 42 HD uzlů v lokalitě BIOCEV

      - 10 HD uzlů v lokalitě OSTRAVA

Všechny uzly musí být identické bez ohledu na lokalitu, tj. osazené zcela shodnými komponentami, včetně použitých pamětí.

    - Maximální spotřeba sestavy v lokalitě OSTRAVA je 15kW.

    - Maximální spotřeba sestavy v lokalitě BIOCEV je 65kW.

    - Součástí plnění je rovněž dodávka a instalace potřebné síťové infrastruktury zahrnující kabeláž, ethernetové switche (viz 4, 4) v lokalitě a případné switche pro IPMI management (viz 4).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Součástí předmětu plnění je rovněž poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále také jen „záruka“) na dobu alespoň 36 měsíců. Detailní požadavky na poskytování služeb v rámci záruky jsou uvedeny v příloze č.3 závazného vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 2A zadávací dokumentace.

Uveďte nabízenou délku záruky a zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, nastavení BIOSu a BMC dle pokynů zadavatele a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent. Pokud bude dodavatel preferovat prověření výkonových požadavků na vlastní instalaci linuxových strojů, musí být součástí instalace a zprovoznění také instalace příslušného počtu serverů.

  - Detailní technické požadavky na uzly - každý výpočetní uzel musí splňovat tyto podmínky:

    - Provedení do standardního 19" racku, servery budou umístěny do stávajících racků, racky nejsou součástí zakázky. Velikost jednoho uzlu nesmí být více než 1U.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Sdílení komponent mezi více uzly clusteru v jedné lokalitě je povoleno, ale výpadek žádné sdílené komponenty nesmí ovlivnit více jak 4 uzly.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - V případě sdílení aktivních komponent, tj. komponent obsahujících ventilátory nebo pracující s napětím elektrické sítě (např. zdroje a jejich přívody), musí být všechny tyto komponenty redundantní. Redundance komponent v jednotlivých uzlech není požadována.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

V případě sdílení komponent uveďte sdílené komponenty:

    - Uzel (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet a typ procesorů v jednom uzlu:

    - Minimální požadovaný výkon uzlu měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline je 1050 bodů.

Zároveň minimální požadovaný výkon v tomto (SPEC) benchmarku, přepočtený na jedno fyzické jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu (počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading), je 10 bodů.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte výsledky benchmarku nabízených uzlů (lze odkazem na přiložený výsledek SPEC testu):

    - Minimální požadovaná operační paměť je 768 GB. Paměť musí být typu ECC. Rychlost paměti nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu 1.3.5. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejná skladba DIMMů, všechny paměťové kanály musí být obsazené.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte velikosti operační paměti nabízených uzlů, její rychlost a skladbu tak, aby bylo zřejmé, že splňuje požadované parametry:

    - Každý uzel musí mít přístup k lokálnímu NVMe prostoru, určenému pro operační systém a lokální dočasná data, vše realizováno totožnými SSD NVMe disky v minimálním počtu dle sloupce 2 tabulky, s minimální celkovou kapacitou dle sloupce 3 tabulky, s minimální rychlosti lineárního čtení/zápisu všech disků dle sloupce 4 tabulky, I/O výkon pro náhodné čtení/zápis všech disků musí být dle sloupce 5 tabulky. Výdrž disků (množství dat postupně zapsatelných na každý TB celkové kapacity všech disků) dle sloupce 6 tabulky. Případná reklamace disku nesmí být zamítnuta kvůli jeho opotřebení zápisy, pokud dodavatel neprokáže, že byl překročen alikvotní podíl z celkové výdrže odpovídající podílu jednotlivého disku na celkové kapacitě všech disků.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Minimální počet disků | Minimální celková kapacita disků v součtu | Rychlost lineárního čtení/zápisu každého disku alespoň | I/O výkon v OPS pro náhodné čtení/zápis každého disku alespoň | Výdrž na každý TB celkové kapacity všech disků alespoň |
| HD uzly | 2 | 7 TB | 6/4 GB/s | 1000/180 kIOPS | 1.6 PB |

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte typ, parametry a počet disků pro každou konfiguraci tak, aby bylo zřejmé, že splňují požadované parametry:

    - Každý uzel musí mít ethernetová rozhraní dle parametrů z následující tabulky:

| lokalita | konfigurace | Minimální počet rozhraní | Rychlost rozhraní [Gb/s] | Typ rozhraní / Form factor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOCEV | HD | 1 | 10 | SFP+ |
| ‍OSTRAVA | HD | 2 | 10 | RJ45 |

Ethernetová rozhraní musí podporovat UDP TNL offload v linuxovém ovladači (příznaky NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL a NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM) a bootování přes PXE. Požadovaná kompatibilita u některých typů rozhraní je z důvodu možnosti zapojení do stávající infrastruktury.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet a typ sítových rozhraní v jednotlivých konfiguracích:

    - Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (např. VT-d v terminologii firmy Intel, AMD-Vi v terminologii firmy AMD).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Výkon SPEC benchmarku požadovaný v bodě 1.3.5 lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji  (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet DIMM paměti a frekvence, na které DIMM skutečně běží, nesmí být vyšší než v nabízené sestavě; celková velikost paměti a vnitřní organizace DIMM se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku ekvivalentním stroji.

    - Všechny disky musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART, být měnitelné za chodu (hot-swap) a přístupné zepředu.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Každý uzel musí umožňovat přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) jak lokálně, tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Každý uzel musí podporovat bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Grafické rozhraní KVM (BMC nebo externího) musí fungovat ve webovém prohlížeči s podporou HTML5.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Vzdálený přístup k BMC musí být realizovatelný buď po sdíleném síťovém kabelu nebo samostatným kabelem. V případě použití samostatného kabelu pro BMC je dodavatel povinen dodat v lokalitě OSTRAVA i switche s minimálním počtem portů odpovídajícím počtu uzlů plus 3 a rychlostí portů alespoň 1Gb/s.

Při použití více switchů v jedné lokalitě musí být switche stohovatelné a při instalaci nakonfigurované dodavatelem do jediného stohu (stohem se rozumí sestava propojených switchů, která se při komunikaci navenek, včetně funkcí vzdálené správy, chová jako jeden switch s potřebným počtem portů).

Umístění switche/ů se přepokládá ve stejném racku jako instalované uzly.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte jakým způsobem bude realizován přístup k BMC, v případě dedikovaných switchů uveďte jaké typy switchů budou použity a jakým způsobem budou sestohovány a umístěny v rackách:

  - Požadavky na síťové komponenty:

    - V lokalitě OSTRAVA požadujeme ethernetový switch pro připojení uzlů. Switch bude umístěn v racku společně s uzly. Switch musí alespoň 48 10G portů pro připojení všech sem umístěných uzlů a dále mít minimálně 2 QSFP  40/100 Gb/s šachty pro uplink do stávající infrastruktury, jeden osazený transceiverem CWDM4 s konektorem LC.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte typ nabízeného switche, počet a rychlost portů a tranceiverů:

    - V lokalitě BIOCEV požadujeme ethernetový switch pro připojení uzlů. Switch bude umístěn v racku společně s uzly. Switch musí mít dostatek 10G portů pro připojení všech sem umístěných uzlů plus 1 volný port pro stávající HW a dále mít minimálně 2 QSFP  40/100 Gb/s šachty pro uplink do stávající infrastruktury, jeden osazený   transceiverem QSFP-100G-DR s konektrorem LC.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte typ nabízeného switche, počet a rychlost portů a tranceiverů:

    - Provedení switche do standardního 19" racku.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Podpora IPv4 i IPv6.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - U switche je požadována následující L2 funkcionalita: podpora virtuálních L2 sítí (VLAN) a tagování rámců dle standardu IEEE 802.1Q, podpora protokolů RSTP a MSTP, podpora jumbo rámců (minimální MTU 9200 B), LLDP.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - U switche je požadována následující management funkcionalita: podpora SSH, SNMPv2c, SNMPv3, NTP a syslogu přes IPv4 i IPv6,TACACS+.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Switche musí podporovat agregaci linek dle IEEE 802.3ad, a to minimálně 4 linky jako součást Link Aggregation Group trunku a minimální 8 konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte kolik linek v LAG switch podporuje a jaký je počet konfigurovatelných LAG:

    - Switch musí mít duální napájení typu hot-plug.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Switche musí umožnovat přistup na konzoli a v dodávce musí být konzolové kabely.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Součástí nabídky musí být tato propojovací kabeláž pro připojení všech uzlů ve všech lokalitách do sítových switchů:

      - 10G ethernet kabely pro běžný provoz. Kabely kalkulujte délky 10m, na každý uzel dle počtu rozhraní z tabulky v bodě 1.3.8. Podle konkrétní situace na sále a polohy v racku je následně žádoucí dodat kabely na míru. Kabely musí být kompatibilní se switchi Cisco.

      - Je-li použita varianta samostatného kabelu pro IPMI (viz 1.3.17) tak i 1Gb kabely pro BMC.  Kabely kalkulujte na míru, při instalaci je žádoucí, aby nevznikaly zbytečné kabelové smyčky.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počty a typy dodávaných kabelů:

- Základní informace a požadavky na disková úložiště – část 2 veřejné zakázky

  - Předpokládaná cena této části veřejné zakázky je 5.796.000,- Kč bez DPH. Nabídková cena nesmí být vyšší než 5.900.000,- Kč bez DPH (maximální cena této části veřejné zakázky).

  - Místem plnění jsou následující lokality:

  - Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno (dále jen „MU“)

  - Přírodovědecká fakulta budova C,  Branišovská 1760,  GPS  48.9775675N, 14.4453181E (dále jen „JČU“)

  - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8 (dále jen „FZU“)

  - Obecné požadavky

    - Předmětem plnění této části veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění tří diskových úložišť, dvou frontendů a jednoho switche podle specifikace uvedené dále v této části, a jejich zapojení do stávající infrastruktury.

    - Dodávka musí obsahovat:

      - 1 diskové úložiště v lokalitě MU

      - 1 diskové úložiště + 2 frontendy pole v lokalitě JČU

      - 1 diskové úložiště + 1 switch v lokalitě FZU

Disková úložiště v lokalitě MU a JČU musí být identická, tj. osazené zcela shodnými komponentami.

    - Součástí předmětu plnění je rovněž poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále také jen „záruka“) na dobu alespoň 60 měsíců na disková pole a 36 měsíců na frontendy a switch(e). Detailní požadavky na poskytování služeb v rámci záruky jsou uvedeny v příloze č. 3 závazného vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 2B zadávací dokumentace.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte délku záruky:

    - Instalací zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, nastavení BIOSu a BMC dle pokynů zadavatele a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent. Pokud bude dodavatel preferovat prověření výkonových požadavků na vlastní instalaci linuxových strojů, musí být součástí instalace a zprovoznění také instalace příslušného počtu serverů.

  - Detailní technické požadavky na disková úložiště v lokalitě MU a JČU:

    - Diskové úložiště v lokalitě MU bude připojeno ke třem stávajícím souborovým serverům, které nejsou součástí zakázky. Každý server má pro připojení úložiště k dispozici dva FC16 porty.

Diskové úložiště v lokalitě JČU bude připojeno ke dvěma pořizovaným souborovým serverům, které jsou součástí této části 2 veřejné zakázky (viz níže část 2.5.).

    - Podmínky níže jsou definovány pro jedno úložiště, řešení v každé lokalitě se může skládat z více nezávislých úložišť. Ve zvoleném řešení musí být možné každé úložiště připojit ke každému stávajícímu souborovému serveru tak, aby byly zachovány požadavky na redundanci řešení popsané v 2.4.8. V případě potřeby je možné stávající servery doosadit každý jednou dodatečnou PCIe kartou (Gen3 x8, FHHL), které musí být součástí této dodávky.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Popište architekturu zvoleného řešení, zejména v případě složení z vícero menších úložišť:

    - Celková kapacita (součet velikostí blokových zařízení exportovaných z diskových úložišť na server) musí být minimálně 1 PB, z toho nejméně 100 TB pro SSD disky. Poměr mezi rotačními a SSD disky musí být, i při případné nabídce řešení s vyšší kapacitou, alespoň 10:1 nebo lepší (tj. např. 9:1). Zabezpečení disků musí být pomocí RAID 6 v konfiguraci 8+2 (nebo lepší, tj. 7+2) nebo pomocí ekvivalentní technologie se stejnou úrovní zabezpečení (počet paritních disků). RAID skupin může být v poli více, na front-endu mohou být softwarově spojeny do jediného blokového zařízení pomocí softwarového RAID 0 nebo spojením za sebe. Všechny RAID 6 skupiny musí být nakonfigurovány stejně a musí být realizovány pomocí externího kontroleru umožnujícího současný přístup ze všech serverů, SW RAID nebo RAID realizovaný na HBA kartě na front-endu není přípustný. RAID musí být nakonfigurován tak, aby rebuild neběžel více jak 48 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Popište skladbu úložiště – z kolika a jak velkých disků je složeno, jaké je zabezpečení disků (skladba RAIDu a počet skupin nebo popis alternativní použité technologie)

    - Do požadované kapacity nejsou počítány paritní ani hot-spare disky. Dále musí být dodány nejméně 2 hot spare rotační disky a jeden hot spare SSD disk, přidělitelné k libovolnému RAIDu.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte, kolik SSD a rotačních disků je vyhrazeno na hot spare:

    - Všechny dodané disky musí být stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo raid úložištích.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Pro nabízené SSD disky požadujeme hodnotu TBW přepočtenou na 1TB kapacity SSD disků alespoň 1.6 PB.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte, jaká je výdrž použitých SSD disků:

    - Diskové úložiště musí při konfiguraci umožňovat obě následující konfigurace (ne nutně současně):

      - vytvoření virtuálního disku z SSD i rotačních disků, s automatickou migrací dat mezi SSD a rotačními disky podle frekvence přístupu k datům. Realizace je přípustná také využitím SSD disků jako cache místo tieringu, v tomto případě musí být nicméně k dispozici strategie přidělování prostoru v cache zohledňující dlouhodobou frekvenci přístupů k různým oblastem, nestačí algoritmus LRU.

      - zpřístupnění SSD vrstvy samostatně, ve formě virtuálního disku vytvořeného jen z SSD disků

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Plná redundance komponent diskových úložišť, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Každý řadič úložiště v lokalitě MUNI musí mít alespoň tři porty Fibre Channel rychlosti alespoň 32Gb/s včetně SFP+ modulů pro MMF kabel s konektorem typu LC pro připojení do stávající infrastruktury.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte kolik volných portů pro připojení stávajících souborových serverů a jakých typů má každý řadič:

    - Každý řadič úložiště v lokalitě JČU musí mít dostatek adaptérů na připojení frontendů a součástí nabídky musí být veškeré propojovací prvky jako např. FC/IB/SAS kabely a případné switche použité pro propojení úložiště a serverů. Délku propojů kalkulujte 5m, podle konkrétní situace na sále a polohy v racku je následně žádoucí dodat kabely na míru.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Popište jakou technologií a jakým způsobem je realizováno propojení úložiště a serverů:

    - Úložiště musí poskytovat alespoň 64GiB write-back cache využitelné při přístupech k rotačním diskům, cache musí být zabezpečená proti ztrátě dat při výpadku proudu nebo poruše jednoho z řadičů. Minimální požadovaná kapacita cache musí být splněna i v případě degradovaného stavu po poruše jednoho řadiče úložiště.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte, jaká je kapacita write-back cache:

    - Disky a zdroje typu hot-plug.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Vzdálený management a monitoring serverů i diskových úložišť, varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Diskové úložiště musí poskytovat možnost sledování výkonnostních charakteristik na úrovni jednotlivých fyzických disků nebo na úrovni vytvořených raid skupin.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Sestava vytvořená jen z SSD disků, v požadované konfiguraci RAID skupin, musí poskytovat celkovou trvalou (sustained) průchodnost při přístupu ze serveru alespoň 3.000.000 kB/s při sekvenčním čtení 12 velkých souborů a 3.000.000 kB/s při sekvenčním zápisu 12 velkých souborů (bloky 256kiB) a musí poskytovat alespoň 70.000 IOPS pří náhodném přístupu ke 4kiB blokům s frontou požadavků délky 32. Splnění tohoto požadavku bude ověřováno v rámci akceptace dodávky pomocí programu fio nad blokovými zařízeními bez cachování v OS.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

  - Detailní technické požadavky na frontendy diskového pole v lokalitě JČU:

    - Souborový server musí být schopen současně zpřístupnit celé diskové pole. V případě výpadku řadiče pole musí zbylý řadič zajistit připojení pole bez změny HW konfigurace serveru, diskového pole nebo propojovací kabeláže.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Každý server umožňuje současný blokový přístup na celé diskové pole.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Provedení do standardního 19" racku, servery budou umístěny do stávajících racků, racky nejsou součástí zakázky. Velikost serveru musí být maximálně 2U.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet U, které zabírá každý frontend server:

    - Každý server musí mít jeden procesor v architektuře x86_64. Výkon celého serveru v benchmarku SpecINT2017 rate, baseline musí být alespoň 160 bodů. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu, dosahuje alespoň 10. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte výsledek benchmarku:

    - Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s nabízenými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů totožné s nabízenou pamětí, velikost a organizace paměti se mohou lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace.

    - Každý server musí mít alespoň 192 GiB RAM ECC DDR5.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte velikost paměti, její rychlost a skladbu tak, aby bylo zřejmé, že splňuje požadované parametry:

    - Každý server musí být osazen alespoň dvěma identickými interními SSD disky s celkovou kapacitou alespoň 960 GB. Rychlost lineárního čtení/zápisu každého SSD disku musí být alespoň 3/1 GB/s, každý SSD disk musí nabízet alespoň 200.000/50.000 IOPS pro náhodné čtení/zápis a mít výdrž na každý TB celkové kapacity všech disků alespoň 1.6 PB. Disky budou použity jako mirror a musí být vyměnitelné za chodu.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte typ, parametry a počet disků tak, aby bylo zřejmé, že splňují požadované parametry:

    - Všechny disky musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Každý server musí mít alespoň jedno 10Gb ethernet rozhraní typu SFP+. Ethernetová rozhraní musí podporovat bootování přes PXE. Přístup k BMC může být sdílený s 10Gbs rozhraním nebo přes  samostatné 1Gbs rozhraní (v takovém případě musí být součástí nabídky i 1G RJ45 a 10G SFP+ ethernetové kabely o délce 10 metrů pro zapojení do stávající infrastruktury. Podle konkrétní situace na sále a polohy v racku je následně žádoucí dodat kabely na míru.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet a typ síťových rozhraní:

    - Každý server musí mít alespoň jeden volný PCIe slot velikosti low nebo standard profile.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet a velikost volných PCIe slotů:

    - Každý server musí mít adaptér(y) s alespoň dvěma porty pro připojení obou řadičů diskového pole.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet adaptérů a portů:

    - Každý server musí mít duální napájení. Zdroje i disky musí být vyměnitelné za chodu.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Každý server umožňuje přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) jak lokálně, tak po síti (funkce síťového KVM v BMC).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Grafické rozhraní BMC musí podporovat protokol HTML5.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Každý server podporuje bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

  - Detailní technické požadavky na diskové úložiště v lokalitě FZU:

    - Diskové úložiště bude tvořeno jedním souborovým serverem a k němu připojeným JBODem. Server bude obsahovat řadič disků (RAID Controller), který bude umožňovat připojení k nabízenému JBODu, a to způsobem, že každý I/O modul JBODu bude připojen do nabízeného řadiče alespoň jedním kabelem.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Popište architekturu zvoleného řešení:

    - Provedení souborového serveru do standardního 19" racku velikosti maximálně 2U.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte velikost serveru v U:

    - Server musí mít procesor se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet a typ procesorů v jednom uzlu:

    - Minimální požadovaný výkon uzlu měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline je 200 bodů. Zároveň výkon v tomto (SPEC) benchmarku, přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu (počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading), je 12.5 bodu.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte výsledky benchmarku:

    - Výkon SPEC benchmarku požadovaný v bodě 2.6.4  lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet DIMM paměti a frekvence, na které DIMM skutečně běží, nesmí být vyšší než v nabízené sestavě; celková velikost paměti a vnitřní organizace DIMM se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku ekvivalentním stroji.

    - Minimální operační paměť je 192GB. Paměť musí být typu ECC DDR5. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu 2.6.4. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejná skladba DIMMů, všechny paměťové kanály musí být obsazené.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte velikost paměti, jejich rychlost a skladbu tak, aby bylo zřejmé, že splňuje požadované parametry:

    - Požadujeme, aby řadič diskového pole měl min. 8GB paměť cache zálohovanou proti výpadku napájení, podporoval RAIDy 0,1,5,6,10,50,60 a byl alespoň PCI-E 4.0 generace.  Součástí nabídky budou i všechny potřebné kabely pro funkčnost všech pozic pro HDD nabízeného řešení.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Celková kapacita (součet velikostí blokových zařízení exportovaných z JBODu) musí být minimálně 1 PB.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Popište skladbu úložiště – z kolika a jak velkých disků je složeno:

    - Všechny dodané disky v JBODu musí být stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo raid úložištích. Rychlost disků musí být minimálně 7200 otáček za minutu, rozhraní SAS 12Gb/s. Zápis typu shingle je nepřípustný.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Popište skladbu a parametry disků:

    - Diskové úložiště / JBOD musí mít redundantní zdroje, ventilátory a I/O moduly s kapacitou alespoň 60 3.5“ disků.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet I/O modulů a počet disků:

    - Montáž do racku musí umožňovat plné vytažení JBODu bez odpojení kabelů, realizováno pomocí cable management ruky (či rukou).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - JBOD musí mít maximální velikost 5U.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte velikost JBODu v U:

    - Management pro každý I/O modul JBODu přes alespoň 100Mbit BASE-T Ethernet.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Je požadováno čtyřbodové uchycení JBODu do racku.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Každý uzel musí mít přístup k lokálnímu (nepřipojenému k řadiči JBODu) NVMe prostoru, určenému pro operační systém a lokální dočasná data, vše realizováno minimálně 2 totožnými SSD NVMe disky s celkovou kapacitou alespoň 960GB. Výdrž disků (množství dat postupně zapsatelných na každý TB celkové kapacity všech disků) 1.6PB. Případná reklamace disku nesmí být zamítnuta kvůli jeho opotřebení zápisy, pokud dodavatel neprokáže, že byl překročen alikvotní podíl z celkové výdrže odpovídající podílu jednotlivého disku na celkové kapacitě všech disků.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte typ, parametry a počet disků pro každou konfiguraci tak, aby bylo zřejmé, že splňují požadované parametry:

    - Každý uzel musí mít alespoň dvě ethernetová rozhraní 25Gbit SFP28 včetně dvou modulů SFP28 MM LC na straně serveru, dvou modulů SFP28 25Gbit MM LC na straně switche  kompatibilních s Cisco Nexus 93180, dvou patchcordů LC-LC MM minimálně OM4 o délce 2m a dvou patchcordů LC-LC MM minimálně OM4 o délce 1m.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Ethernetová rozhraní musí podporovat UDP TNL offload v linuxovém ovladači (příznaky NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL a NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM) a bootování přes PXE. Požadovaná kompatibilita u některých typů rozhraní je z důvodu možnosti zapojení do stávající infrastruktury.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počet a typ sítových rozhraní:

    - Všechny disky musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART, být měnitelné za chodu (hot-swap) a přístupné zepředu.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Uzel musí umožňovat přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) jak lokálně, tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Uzel musí podporovat bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN. Grafické rozhraní KVM (BMC ) musí fungovat ve webovém prohlížeči s podporou HTML5.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Vzdálený přístup k BMC musí být realizovatelný samostatným kabelem typu BASE-T o rychlosti minimálně 100Mbs.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Disky a zdroje typu hot-plug.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Server musí automaticky regulovat otáčky tak, aby nedocházelo k přehřívání komponent.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Je požadována kompatibilita s Alma Linux 9.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Je požadováno čtyřbodové uchycení do racku.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Součástí nabídky musí být veškeré propojovací prvky jako např. FC/IB/SAS kabely. Délku propojů kalkulujte 5m, podle konkrétní situace na sále a polohy v racku je následně žádoucí dodat kabely na míru

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Popište jakou technologií a jakým způsobem je realizováno propojení úložiště a serveru:

  - Detailní požadavky na síťové komponenty v lokalitě FZU:

    - V lokalitě FZU požadujeme ethernetový switch. Switch bude umístěn v racku společně s polem. Switch musí alespoň 48 portů 10/100/1000 Base-TX a dále mít minimálně 4 SFP+  10 Gb/s porty pro uplink do stávající infrastruktury,  2 SFP+ 10G/s porty budou osazeny MM LC moduly kompatibilní se switchem.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte typ nabízeného switche, počet a rychlost portů a tranceiverů:

    - Provedení switche do standardního 19" racku.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Podpora IPv4 i IPv6.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - U switche je požadována následující L2 funkcionalita: podpora virtuálních L2 sítí (VLAN) a tagování rámců dle standardu IEEE 802.1Q, podpora protokolů RSTP a MSTP, podpora jumbo rámců (minimální MTU 9200 B), LLDP.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - U switche je požadována následující management funkcionalita: podpora SSH, SNMPv2c, SNMPv3, NTP a syslogu přes IPv4 i IPv6,TACACS+.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Switch musí mít duální napájení typu hot-swap.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Switch musí mít RS232 konzoli a kapatibilní RS232 kabel.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Switch musí mít N+1 hot-swap ventilátory.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Switch musí podporovat agregaci linek dle IEEE 802.3ad. Požadujeme minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku a minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků 32.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte kolik linek v LAG switch podporuje a jaký je počet konfigurovatelných LAG:

    - Požadujeme čtyřbodovou montáž do racku.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

    - Součástí nabídky musí být dva 1m a dva 2m kabely LC-LC MM OM4 a vyšší.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte počty a typy dodávaných kabelů:

- Další požadavky společné pro obě části zakázky

  - Veškerá zařízení by mělo být možno koupit a používat ke stanoveným účelům bez jakéhokoliv přídavného software (externího, nepočítá se firmware, jehož trvalá licence je součástí dodávky zařízení). Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabízeného plnění (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za oprávnění k užívání takového software musí být zahrnuta do nabídkové ceny (oprávnění bude uděleno na neomezenou dobu, resp. na dobu trvání majetkových práv autora).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Pokud je součástí dodávky i SW podléhající licenci, uveďte důvody a cenu za takový SW:

  - Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Debian), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

  - V nabídce musí být uvedena celková maximální spotřeba sestavy v každé lokalitě (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte celkovou maximální spotřebu sestavy v každé lokalitě:

  - V nabídce musí být uvedena velikost jednotlivých instalací v každé lokalitě v počtu U ve standardním 19'' racku.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uveďte velikost jednotlivých instalací v každé lokalitě v počtu U ve standardním 19'' racku (může být znázorněno i graficky – rozložení v jednotlivých racích / lokalitách):

  - Všechna zařízení instalovaná v racku musí mít výstup teplého vzduchu směřovaný dozadu racku.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

  - Dodavatel musí nakonfigurovat EFI/BIOS všech serverů jednotně dle požadavku zadavatele tak, aby stroj bylo možné nabootovat z PXE a následně z pevného disku.

  - U zařízení umožňujících vzdálenou správu předá dodavatel zadavateli seznam s umístěním těchto zařízení v racku (pozice v racku, MAC adresa) a provede nastavení BMC dle pokynů zadavatele (jednotné heslo, IP adresa z dodaného rozsahu, VLAN…) tak, aby bylo možné stroje ovládat na dálku.

  - Vybraný dodavatel bude povinen na výzvu zadavatele prokázat původ dodaného plnění a další skutečnosti, viz odst. 5.10. závazných vzorů smluv, který tvoří přílohy č. 2A a 2B zadávací dokumentace.

  - Veškeré vyvázání kabeláže bude provedeno způsobem umožňujícím opakované beznástrojové rozebrání a znovupoužití.

  - Veškeré kabely musí být opatřeny na obou koncích shodným, v rámci instalace jednoznačným, označením, aby bylo možné identifikovat odkud kam vedou bez nutnosti procházet celou kabelovou trasu.

  - Požadujeme instalaci do stávajících stojanů (racků) v místě instalace tak, aby v nich zůstaly zbylé volné pozice v co největších souvislých blocích.

  - Pro instalaci jsou k dispozici racky následujících rozměrů:

| lokalita | rozměry racku |
| --- | --- |
| BIOCEV | 75cm (š) x 120cm (h) x 42U (v) |
| OSTRAVA | 60cm (š) x 110cm (h) x 42U (v) Systém bude současně napájen z nezávislých napájecích větví datového centra (A a B) o kapacitě 3f/32A. Systém musí rovnoměrně zatěžovat napájecí větve a jednotlivé fáze elektrického napájení a musí počítat s maximálním provozním příkonem 7 kW na jednu fázi jedná větve. |
| MU | 80cm (š) x 120cm (h) x 42U (v) |
| JČU | 60cm (š) x 80cm (h) x 42U (v) K dispozici 20U. |
| FZU | 60cm (š) x 100cm (h) x 42U (v) Mezi stojnami je 73 cm, maximální přípustná celková hloubka serveru je 85 cm za předpokladu, že hloubka serveru od hrany přední stojny racku nepřesáhne 82.5 cm při plném zasunutí serveru do racku. |

Racky jsou osazené PDU se zásuvkami typu C13, proudění chladného vzduchu je ve směru z přední do zadní části racků.