Příloha č. 1 zadávací dokumentace

CESNET - Dodávka clusteru pro objektové úložiště Plzeň (2025)

(projekt „Modernizace e-INFRA CZ“)

Technická dokumentace a specifikace požadovaného plnění

U bodů této přílohy, u kterých je v textu červeně vyznačen výslovný požadavek zadavatele na uvedení, zda nabídka dodavatele daný požadavek splňuje (ANO/NE) a/nebo na uvedení dalších informací, dodavatel uvede příslušnou odpověď a přiloží takto okomentovanou přílohu do jeho nabídky.

Dodavatel může okomentovat i ostatní body, u kterých není okomentování výslovně požadováno.

- Popis požadované sestavy clusteru

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) clusteru pro objektové úložiště, dalšího potřebného příslušenství a poskytnutí záruky, v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Instalací a zprovozněním se rozumí montáž hardware do racku, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware, instalace operačního systému na všechny uzly, ověření bezchybného chodu všech komponent a provedení akceptačních testů. Dodávka může proběhnout v jedné fázi.

  - Zadavatel požaduje nabídku na cluster, který se bude skládat z následujících hlavních komponent:

    - právě (přesně) 16 aplikačních serverů,

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

    - nejméně 20 storage serverů,

- Uveďte počet nabízených storage serverů:

    - prvky síťové infrastruktury pro zajištění vnitřní a vnější LAN komunikace,

    - další potřebné příslušenství ke zprovoznění sestavy clusteru (kabely, adaptéry atd.).

  - Systém bude umístěn v prostorách ZČU v Plzni v serverovně UI419 a případně UI420.

- Obecná ustanovení a definice pojmů

  - Není-li explicitně určeno jinak, všechny požadavky této zadávací dokumentace (včetně výkonnostních) musí být splněny v jediné provozní konfiguraci, tj. současně. Sestava clusteru musí tvořit funkční celek.

  - Není-li požadováno touto technickou dokumentací jinak, všechny dodané komponenty musí být osazeny v systému. Dále musí být zalicencovány, je-li k jejich provozu nutná nebo požadovaná licence. Není-li explicitně uvedeno jinak, licence pro provoz zařízení nesmí být časově ani kapacitně omezena (tj. zařízení musí být možno provozovat po dobu záruky i po uplynutí záruční doby v plné nabídnuté kapacitě).

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Pokud není uvedeno jinak, veškeré kapacity jsou uvedeny v dekadických násobcích, tj. 1 TB = 1012 B, 1 PB = 1015 B.

  - V následujícím textu jsou použity následující zkratky a pojmy:

    - 1GE – 1Gbps Ethernet

    - 10GE – 10Gbps Ethernet

    - 25GE – 25Gbps Ethernet

    - 40GE – 40Gbps Ethernet

    - 100GE – 100Gbps Ethernet

    - DWPD – Drive Writes Per Day (kalkulováno pro životnost disku odpovídající záruce clusteru). Pokud se uvádí ekvivalentní vyjádření TBW (Terabytes Written), pak je přepočet TBW = DWPD * 5 let záruky * 365 * kapacita disku v TB. Zadavatel nepředepisuje hodnoty DWPD disků, deklaruje očekávanou zátěž disků. Dodavatel nesmí v průběhu plnění zakázky odmítnout výměnu disku z důvodu nadměrného zápisu dat, vyjma případů, kdy by disk prokazatelně překročil zápisy odpovídající očekávané zátěži deklarované v této zadávací dokumentaci.

    - OOB – Out-of-band Management

  - V textu je rozlišeno několik druhů příkonů sestavy. Typy příkonů jsou následující:

    - Peak příkon: Příkon zařízení dosažitelný v řádu několika sekund. U serverů se jedná typicky o příkon při roztáčení pevných disků. Na tuto hodnotu je třeba dimenzovat elektrické rozvody. Nejedná se o krátkodobý příkon v řádu nejvýše desetin sekundy způsobený náběhem zdrojů.

    - Maximální příkon: Průměrný hodinový příkon zařízení při jeho plné zátěži. U serverů je to pak příkon při spuštění několika benchmarků využívající všechny komponenty serveru (CPU, paměti, všechny lokální disky, síť,  ...). Na tuto hodnotu je potřeba mít dimenzované chlazení. Hodnotu maximálního příkonu je nezbytné kalkulovat pro plnou zátěž systému se všemi disky v plném provozu. Není možné dosahovat nižší hodnoty maximálního příkonu použitím funkcí jako vypínání napájení disků, MAID a podobně.

  - Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že ke změnám technické specifikace deklarovaných parametrů libovolného nabízeného zařízení (např. aktualizace datového listu výrobcem zařízení), které nastanou po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepřihlíží. Plnění zakázky se řídí parametry nabídky a požadavky zadávací dokumentace.

- Základní funkce clusteru

  - Systém bude provozován jako dostupný po síti.

  - Zadavatel požaduje plný administrátorský přístup na všechny dodané komponenty (zejména servery a aktivní síťové prvky).

  - Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být plně kompatibilní s technologií Kubernetes verze 1.33 a vyšší a Ceph verze Squid a vyšší.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Systém musí být schopen zpracovávat plnou provozní zátěž po celou dobu záruky.

- Společné požadavky na servery

  - Oba poptávané typy serverů (storage i aplikační servery) musí splňovat požadavky uvedené v této sekci. Další sekce popisují specifické požadavky pro jednotlivé typy serverů.

  - Server je výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, síťovými kartami, ..., a dalšími vstupně-výstupními jednotkami bez ohledu na fyzické provedení (např. twin provedení je považováno za dva samostatné servery ve společném fyzickém chassis).

  - Všechny komponenty serverů, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být po dobu akceptačních testů a dále po celou dobu záruky plně provozuschopné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně, 64bit CentOS Stream 9 a budoucí), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Servery musí mít redundantní napájení a chlazení. Zdroje musí být vyměnitelné za chodu.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Všechna datová (ne management porty) síťová Ethernet rozhraní serverů musí podporovat jumbo rámce (alespoň 9000 bytů). Datová síťová Ethernet rozhraní jsou vyhrazena pouze pro síťovou komunikaci a nesmí být použita k zajištění jiné funkcionality (např. připojení diskových expanzí).

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Server musí umožňovat centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) v textovém i grafickém režimu a zároveň musí podporovat bootování z externího zařízení. Externím zařízením se rozumí jak lokální (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak síťové (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média).

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Servery musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Servery musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací Redfish a nebo IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset) a vzdálený přístup do BIOS/UEFI. Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - BMC/IPMI kontrolery serverů musí být připojeny samostatným kabelem, není možné sdílet fyzické porty s datovými rozhraními serverů.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Pokud je na serverech nutné provozovat jakýkoli komerční software, musí být všechny nutné licence pro všechny servery součástí dodávky (například operační systém).

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- Uveďte, zda a jaké licence komerčního softwaru jsou k provozu třeba a zda jsou součástí dodávky:

  - Všechny disky musí být dodavatelem označeny štítky tak, aby je mohl při servisních zásazích jednoznačně identifikovat na základě sériového čísla bez potřeby disky vytahovat a zjišťovat jejich SN (a to i v případě, kdy pro závadu na elektronice nebude možno disk identifikovat signální LED).

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Všechny disky musí být vyměnitelné za chodu. Výměna jednoho disku nesmí vést k dočasné nedostupnosti jiných disků nebo serveru samotného.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Všechny disky musí být presentovány operačnímu systému jako jednotlivá bloková zařízení, přitom musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - U všech disků musí být zajištěno jejich dostatečné chlazení umožňující jejich trvalý provoz pod plnou zátěží. Disky (zejm. NVMe) mohou být osazeny chladiči, pokud to dodavatel považuje za nezbytné pro dosažení stabilního provozu.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Připouští se použití systémových SSD disků s rozhraním SATA nebo NVMe.

  - Všechny disky musí být typu enterprise, tedy určené pro použití v serverech nebo diskových polích a navržené pro nepřetržitý provoz.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Všechny osazené NVMe disky musí být vybaveny technologií PLP (Power Loss Protection).

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Osazení více serverů do společného chassis (např. dvou serverů v jedné 1U jednotce se společnými redundantními zdroji a podobně) je při zachování požadavků na redundanci přípustné.

  - Ventilátory musí být vyměnitelné za chodu.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Všechny servery musí být dodavatelem v BIOSu nastaveny na výkon splňující technické zadání (např. vhodná NUMA topologie pro daný procesor). Všechny servery musí mít nastaveno prioritní bootování z disků, kam byl nainstalován operační systém. Všechny servery musí mít zapnutou sériovou konzoli přes IPMI přes síť (IPMI LAN). BIOS všech uzlů musí být nastaven stejně.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- Aplikační servery

  - Součástí dodávky jsou aplikační servery v počtu dle bodu 1.2, které musí být stejného typu, tj. zejména osazeny stejnou základní deskou, procesory, pamětmi, disky každého dále popsaného jednotlivého typu, síťovými kartami, a to ve stejných počtech komponent. Veškeré požadavky na aplikační servery včetně výkonnostních musí být splněny každým aplikačním serverem.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- Uveďte výrobce a typové označení nabízených aplikačních serverů, jejich základní konfiguraci, a dále počet nabízených kusů.

  - Každý aplikační server musí mít přesně dva identické procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Server musí mít celkově alespoň 64 fyzických jader (nezapočítávají se virtuální jádra hyperthreadingu).

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Každý procesor musí podporovat technologii hyperthreading.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPEC CPU® 2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 800 bodů. Hodnota SPEC CPU 2017 musí být v nabídce uvedena, za dostatečné se považuje uvedení hodnoty z databáze SPEC pro nabízený procesor. Zadavatel nebude akceptovat SPEC test, ve kterém by paměť byla přetaktována (tj. „running at...“ by bylo vyšší než nominální takt paměti).

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- Přiložte protokol SPEC testu podle tohoto bodu.

  - Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi).

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Nabízená operační paměť musí být alespoň o velikosti 1536 GB ECC. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC testu doloženého dle bodu 5.5. Počet osazených paměťových kanálů nesmí být nižší než počet paměťových kanálů, které byly osazeny ve SPEC testu uvedeném v bodu 5.5 (zadavatel preferuje rovnoměrné osazení paměťovými moduly). Všechny osazené paměťové moduly musí být identické (tzn. stejné velikosti, na stejné frekvenci, stejného typu, atd.).

- Uveďte typ a kapacitu nabízených pamětí.

  - Server musí být osazen dvěma shodnými systémovými SSD disky s kapacitou alespoň 480 GB každý, očekává se zátěž odpovídající DWPD 2 pro každý z těchto disků.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Server musí být osazen dvěma shodnými datovými NVMe disky s kapacitou alespoň 7.2 TB každý, očekává se zátěž odpovídající DWPD 2 pro každý z těchto disků.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- Uveďte kapacitu a počet nabízených datových NVMe disků:

  - Server musí mít aspoň dvě síťová rozhraní 25GE pro připojení do datových switchů, alespoň jedno z nich musí umožňovat PXE boot. Dále musí server mít alespoň jedno síťové rozhraní 1GE odlišné od BMC/IPMI rozhraní.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- Storage servery

  - Součástí dodávky jsou storage servery v počtu dle bodu 1.2, které musí být stejného typu, tj. zejména osazené stejnou základní deskou, procesory, pamětmi, disky každého dále popsaného jednotlivého typu, síťovými kartami, a to ve stejných počtech komponent. Veškeré požadavky na storage servery včetně výkonnostních musí být splněny všemi storage servery.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- Uveďte výrobce a typové označení nabízených storage serverů, jejich základní konfiguraci, a dále počet nabízených kusů.

  - Storage server musí mít právě jeden (tj. jeden a nikoli více) procesor v architektuře x86_64.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Každý procesor musí podporovat technologii hyperthreading.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPEC CPU® 2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 170 bodů. Hodnota SPEC CPU 2017 musí být v nabídce uvedena, za dostatečné se považuje uvedení hodnoty z databáze SPEC pro nabízený procesor. Zadavatel nebude akceptovat SPEC test, ve kterém by paměť byla přetaktována (tj. „running at...“ by bylo vyšší než nominální takt paměti).

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- Přiložte protokol SPEC testu podle tohoto bodu.

  - Operační paměť musí být ECC a musí mít velikost alespoň 64 GB plus 8 GB na každý v serveru osazený datový HDD a 16 GB na každý osazený datový NVMe disk (tj. při osazení 20 SATA a 4 datovými NVMe disky je minimální velikost RAM 288 GB). Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC testu přiloženém dle bodu 6.4. Počet osazených paměťových kanálů nesmí být nižší než počet paměťových kanálů, které byly osazeny ve SPEC testu přiloženém dle bodu 6.4. (zadavatel preferuje rovnoměrné osazení paměťovými moduly). Všechny osazené paměťové moduly musí být identické (tzn. stejné velikosti, na stejné frekvenci, stejného typu, atd.).

- Uveďte typ a kapacitu nabízené paměti.

  - Zadavatel požaduje minimálně jedno logické CPU jádro na každý osazený datový HDD disk a dále čtyři na každý osazený datový NVMe disk (jedno fyzické CPU jádro s technologií HT představuje dvě logická jádra, např. pro pokrytí jednoho datového HDD a jednoho datového NVMe disku je třeba alespoň šesti logických jader). Je-li ke splnění tohoto bodu jádra nabízeného procesoru kalkulovat jako logická, pak musí být všechny požadavky zadávací dokumentace splněny se zapnutou technologií HT.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Server musí být osazen dvěma shodnými systémovými SSD disky s kapacitou alespoň 480 GB každý, očekává se zátěž odpovídající DWPD 2 pro každý z těchto disků.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- Uveďte kapacitu systémových SSD:

  - Server bude osazen minimálně 10 a maximálně 24 datovými SATA/nl-SAS/SAS rotačními disky (datové HDD). Dále bude osazen minimálně 8 datovými NVMe disky. U datových NVMe disků se očekává zátěž odpovídající DWPD 2.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- Uveďte počet rotačních datových disků (HDD):

- Uveďte počet datových NVMe disků:

  - Disky musí splňovat následující podmínky:

    - Minimální velikost jednoho datového HDD disku je 10 TB.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- Uveďte kapacitu jednoho datového HDD:

    - Minimální velikost jednoho datového NVMe disku je 15 TB.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- Uveďte kapacitu jednoho datového NVMe disku:

    - Minimální rychlost otáčení datového HDD je 7200 otáček za minutu.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

    - Všechny disky shodného typu použití (systémové, datové NVMe, datové HDD) ve všech storage serverech musí být stejné kapacity a stejných výkonnostních charakteristik.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

    - Všechny disky všech typů musí být zapojeny přímo do serveru, nepřipouští se jejich připojení přes expanzi. Expanzí rozumíme samostatný fyzický box pro umístění disků, typicky se samostatným napájením a chlazením.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

    - Osazení HDD s použitou technologií SMR (Shingled magnetic recording) není přípustné.

  - Server musí mít aspoň dvě síťová rozhraní 25GE pro připojení do datových switchů. Alespoň jedno z těchto rozhraní musí umožňovat PXE boot.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- Redundance komponent

  - Funkcionalitu provozovanou pomocí určitého typu síťového rozhraní musí při selhání libovolné jedné komponenty přebrat síť stejného typu (např. požadavek není splněn tím, že by např. funkcionalitu provozovanou po 25GE síti přebrala 1GE síť). Tento požadavek je splněn, pokud duální připojení serveru pro daný typ sítě je realizováno dvouportovou kartou (např. není nutné osazovat dvě jednoportové 25GE karty, postačuje jedna dvouportová).

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Výměna jakékoliv části HW musí být možná za chodu clusteru, tj. nesmí být nutné převést z důvodu jednotlivé hardwarové závady cluster do stavu, kdy jsou některá data v provozovaném systému (Ceph, Kubernetes, ...) nedostupná. Výměnou části hardwaru se v tomto bodě rozumí například výměna serveru jako celku, případně oprava serveru, která vyžaduje jeho odstavení a výměnu některé jeho části (například základní desky, CPU, ...). Dále je takovou výměnou například výměna zdroje v 1GE switchi (kde nejsou požadovány redundantní zdroje).

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- Management a monitoring

  - Vzdálený management a monitoring všech prvků clusteru (serverů, aktivních síťových prvků, ...) musí poskytovat varování o poruchách disků a dalších komponent pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu a musí být realizován jak pomocí CLI, tak pomocí webového prohlížeče. Ze SNMP zpráv musí být rozpoznatelná chybující komponenta v lidsky čitelné podobě.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- Síťové propojení

  - Součástí dodávky jsou síťové prvky pro propojení serverů mezi sebou pro vnitřní komunikaci clusteru, do vnější sítě (připojení k síti CESNET) a pro připojení managementu dodaných zařízení v následující struktuře:

    - Právě (přesně, tj. nikoli více) dva datové switche pro připojení serverů mezi sebou a do vnější sítě typu 100GE se 100GE uplinky s podporou LACP přes více switchů/routerů. Porty 100GE mohou být realizovány breakout kabely (rozplety) ze 400GE portů.

    - Součástí dodávky dále budou managementové switche typu 1GE pro připojení management rozhraní v počtu pokrývajícím požadované množství portů.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- Uveďte výrobce, typové označení a počet nabízených kusů jednotlivých switchů/routerů všech typů.

  - Všechny síťové prvky musí být ve standardním rackovém provedení. Prvky musí být schopny trvalého provozu v systému teplé a studené uličky.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Infrastruktura switchů musí být navržena tak, že výpadek libovolného switche nezpůsobí nedostupnost žádného připojeného zařízení. Může dojít nanejvýš ke snížení propustnosti připojení některého připojeného zařízení na polovinu (např. nedostupností nejvýše poloviny připojených rozhraní) nebo ztrátě dostupnosti management rozhraní.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Připojení serverů a management rozhraní do switchů:

    - Každý server bude připojen alespoň dvěma 25GE rozhraními do dvou různých datových switchů. Tato rozhraní budou agregována do logických kanálů (LACP). Pro jeden LACP logický kanál bude platit, že každé rozhraní z něj je připojeno do různých datových switchů.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

    - Servery zapojené do stejného datového switche musí být schopny současné přímé komunikace (v rámci switche) plnou rychlostí rozhraní.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

    - Každý aplikační server bude připojen alespoň jedním 1GE rozhraním (odlišným od IPMI/management rozhraní) do jednoho z management switchů. Zadavatel preferuje rovnoměrné rozdělení těchto propojů mezi management switche.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

    - Každé dodané zařízení vybavené management rozhraním (server, switch, …) musí být připojeno přes management rozhraní do alespoň jednoho managementového switche. Pokud má zařízení více management rozhraní, zadavatel preferuje připojení obou rozhraní, každého do jiného management switche. Zadavatel dále preferuje, aby v případě použití více management switchů byla připojená management rozhraní rovnoměrně rozdělena mezi management switche.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Uplinky, propojení switchů mezi sebou:

    - Všechny datové switche budou připojeny do stávajících hraničních směrovačů zadavatele (do páteřní sítě CESNET) pomocí 100GE rozhraní, přitom každý z datových switchů bude připojen do dvou hraničních směrovačů zadavatele.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

    - Minimální počet portů pro uplink z datových switchů do hraničních směrovačů zadavatele (do páteřní sítě CESNET) a dalších systémů je osm, a to alespoň čtyři z každého datového switche. V případě použití více linek do jednoho hraničního směrovače musí být linky zapojeny do jednoho logického kanálu (LACP).

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

    - Každý managementový switch musí mít alespoň dva uplinky o rychlosti alespoň 10GE nebo více, a musí být přímo připojen těmito uplinky do dvojice různých datových switchů.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

    - Propustnost mezi datovými switchi musí být minimálně 400 Gb/s a propoj musí být realizovaný minimálně dvěma fyzickými linkami.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

    - Propoje mezi datovými switchi, ani propoje mezi datovými a managementovými switchi se nepovažují za uplinky ve smyslu bodů 9.5.1 a 9.5.2.

  - Typy rozhraní a kabeláž, volné porty:

    - 25GE rozhraní switchů i serverů použité v rámci dodávky pro vnitřní propoje komponent úložiště musí být buď stejného optického typu a to LR (long range), SR (short range), nebo AOC (Active Optical Cable). V případě použití SR vyžadujeme OM4 nebo novější.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

    - Transceivery pro uplink z datových switchů do hraničních routerů zadavatele (do páteřní sítě CESNET) musí být typu 100GBASE-FR QSFP28. Součástí dodávky jsou rovněž patchcordy pro toto připojení, lze předpokládat délku nejvýše 10 metrů. Provedení patchcordů (přesná délka, zakončení konektory na straně hraničních switchů zadavatele, trasa pro jejich vedení) bude upřesněno při realizaci.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

    - Managementové switche v serverovně UI419 musí po konečném zapojení všech prvků celé dodávky obsahovat navíc celkem minimálně 5 volných portů 1GE. Tento požadavek je možno splnit dodáním více management switchů (při zachování požadavků na jejich uplinky).

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

    - Každý datový switch musí po konečném zapojení všech prvků celé dodávky mít rezervu volných portů tak, aby bylo možno připojit minimálně 2 další 100GE/40GE rozhraní, zde se nepožaduje osazení volných portů transceivery, breakout kabely (rozplety) nebo AOC kabely. I volné porty musí podporovat funkcionalitu LACP a musí pro ně být dostupná kapacita LAG skupin.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

    - Dodávka musí obsahovat kabeláž pro propojení jednotlivých částí clusteru (tj. pro všechny v této dokumentaci požadované propoje). Součástí dodávky jsou 2 kabely každého použitého typu navíc jako rezerva.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Všechny obsazené i všechny volné porty (tj. i porty, které přesahují počet požadovaný touto dokumentací) všech dodaných switchů musí být pokryty licencí, která musí zajistit funkcionalitu těchto portů alespoň po dobu 90 měsíců od akceptace.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Zadavatel požaduje, aby sítě s různými IP rozsahy byly nakonfigurovány do samostatných VLAN. Adresní plán a konfigurace VLAN budou upřesněny při realizaci.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

  - Požadovaná funkcionalita pro switche je popsána v tabulce v tomto bodu. Datové switche musí podporovat veškerou funkcionalitu uvedenou v tabulce. Managementové switche musí podporovat funkcionalitu uvedenou v odstavcích L2 funkcionalita a Management, pokud není u konkrétní položky uvedeno jinak. Pro všechny typy switchů platí požadavek na volné porty z bodu 9.6.

HW

Neblokující architektura. Možnost současného využití plné kapacity všech portů v obou směrech. V žádném případě není povoleno použití oversubscription.

Redundantní hot-swap AC zdroje.

Hot-swap větráky.

Airflow front-to-back nebo back-to-front v závislosti na umístění portů serverů. Porty u serverů musí být na stejné straně jako porty switchů. Airflow serverů i switchů musí být ve stejném směru.

L2 funkcionalita

Velikost tabulek MAC adres: minimálně 14 000 záznamů.

Možnost použití minimálně 100 VLAN s číslováním od 1 do 4094.

Podpora Rapid STP – MST podle 802.1s a 802.1w minimálně pro 16 instancí. Nezbytná je možnost filtrování BPDU, Root Guard a Loop Guard.

Podpora 802.1Q na všech portech.

Podpora jumbo rámců na všech portech minimálně 9000 bytů.

Možnost agregace nejméně 8 portů do jednoho kanálu podle 802.3ad staticky i se signalizací LACP. Při použití LACP je nutné porty zablokovat pokud protější strana nepoužívá LACP také. Možnost agregace portů přes dva fyzické switche. Počet logických kanálů musí být roven nejméně počtu portů switche.

IGMP snooping v2 a v3.

MLD snooping v2.

FHS (First Hop Security). Pro IPv4 minimálně DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection a IP Source Guard. Pro IPv6 minimálně Router Advertisement Guard a DHCPv6 Guard

L3 funkcionalita

IPv4 i IPv6 unicast a multicast routing.

Velikost tabulek pro IPv4: minimálně 100 000 záznamů.

Velikost tabulek pro IPv6: minimálně 50 000 záznamů.

Plná podpora IPv4 i IPv6 protokolu. Nutná je podpora pro použití nejméně čtyř směrovacích tabulek u obou protokolů

Směrovací protokol BGPv4 pro IPv4 i IPv6. Nezbytná je možnost filtrování, nastavování parametrů (local-preference, metriky, komunity, ...) přijímaných i propagovaných prefixů podle IPv4/IPv6 adres, čísla AS a komunity.

Podpora čísel autonomních systémů (ASN) o velikosti 4 byte.

Podpora BGP multipath (ECMP)

Podpora některého FHRP (First Hop Redundancy Protocol – HSRP, VRRP, GLBP, …) pro IPv4 i IPv6.

Podpora DHCP pro IPv4 i IPv6. Možnost přeposílání DHCP rámců do jiné IPv4/IPv6 sítě.

Podpora MTU na L3 rozhraních o velikosti minimálně 9000 bytů.

Možnost filtrování protékajícího IPv4 i IPv6 provozu na vstupu i na výstupu.

IPv4 i IPv6 PIM.

IPv4 IGMP.

IPv6 MLD.

QoS umožňující upřednostnění určitého typu provozu, definice šířky pásma pro určité typy provozu a zajištění dostupnosti managementu i při zcela vytížených linkách.

Kontrola unicast RPF (Reverse Path Forwarding) pro IPv4 i IPv6.

Podpora VXLAN.

Automatická detekce velkých a dlouhotrvajících toků dat (Elephants flow) s možností automaticky upřednostnit malé toky dat (Mice flow), které trvají krátkou dobu. Malé toky dat by měly být vyřízeny rychle i za cenu částečného zpomalení velkého toku dat.

Podpora protokolu BGP s autentizací TCP-AO.

Minimálně 2000 vstupních ACL pravidel na port.

Minimálně 2000 výstupních ACL pravidel na port.

Management

Správa z příkazové řádky a vzdálená správa konfigurace přes grafické rozhraní bez nutnosti instalace proprietálního SW, se zabezpečeným přístupem (SSH, SSL, …) s možností definovat seznam IPv4/IPv6 adres, ze kterých bude povolen přístup. U SSH musí být podporováno šifrování AES-CTR a MAC SHA2. U přístupu přes HTTPS musí být podporován min. TLS 1.2.

Možnost správy přes lokální konzoli.

Podpora SNMP v2c i v3 s možností definice seznamu IP adres pro použití komunity nebo uživatelského jména. Přes SNMP musí být dostupné informace o systému a všech rozhraních. U rozhraní musí být dostupné informace o stavu rozhraní. Dále o přenesených bytech, přenesených paketech, zahozených paketech a chybovosti v obou směrech.

Možnost exportovat informace o přenesených datech (IPFIX, NetFlow v9 nebo vyšší, SFlow, …) u datových switchů.

Možnost uložení konfigurace v editovatelné formě na server. Možnost načtení připravené nebo zazálohované konfigurace ze serveru.

Ukládání informací o událostech na vzdálený syslog server a lokálně do paměti nebo na lokální médium.

Možnost zrcadlení provozu lokálně i vzdáleně.

Ochrana proti přetížení procesoru nežádoucím provozem u datových switchů/routerů.

Podpora LLDP (Link Layer Discovery Protokolu).

Podpora programovatelnosti prostřednictvím NETCONF/YANG pro datový switch.

Podpora telemetrie pro real-time streaming stavových a statistických informací (interface counters, interface status, BGP neighbor state, VLANs apod.) pro datové switche.

Podpora Puppet, Chef nebo Ansible programovatelnosti pro datové switche.

Změna konfigurace síťových parametrů (např. změna MTU) nesmí vyžadovat restart switche pro datové switche.

Zadání libovolného jednoho příkazu, který se týká konfigurace spanning tree protokolu, nesmí způsobit zablokování provozu na delší dobu než 60 sekund. Zařízení nesmí zablokovat provoz a čekat na další příkazy.

- Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- OOB Management/konzolový server

  - Součástí dodávky je dále out-of-band (OOB) management prvek, který umožňuje správu připojených síťových zařízení sériovou linkou nezávisle na primární provozní infrastruktuře, tzv. konzolový server. Konzolový server bude umístěn v serverovně UI419.

  - Konzolový server musí podporovat přístup jak přes webové rozhraní, tak prostřednictvím příkazového řádku (CLI), a to jak pro konfiguraci vlastního konzolového serveru, tak i pro přístup k virtuální konzoli připojených síťových prvků.

  - Pro zabezpečení přístupu a správu uživatelských práv musí být implementováno AAA (Authentication, Authorization, Accounting), konkrétně prostřednictvím protokolu TACACS+. Konzolový server musí rovněž podporovat lokální autentizaci, která umožní přístup k zařízení bez nutnosti připojení k centrálním autentizačním serverům.

  - Konzolový server musí být vybaven dostatečným počtem sériových portů, aby bylo možné připojit alespoň jeden sériový kabel ke každému datovému i management switchi umístěnému v serverovně UI419 dle bodu 9, a dále alespoň čtyřmi volnými sériovými porty. Sériové kabely jsou součástí dodávky a musí být kompatibilní se switchi dle bodu 9.

  - Požadujeme podporu vzdáleného přístupu přes zabezpečené protokoly, jako jsou SSH a HTTPS.

  - Konzolový server musí obsahovat firewall, který umožňuje filtrování provozu na základě definovaných pravidel pro vybrané adresní rozsahy (IP adresy, porty a protokoly). Zařízení musí podporovat NTP (Network Time Protocol) pro synchronizaci systémového času s referenčními časovými servery.

  - Konzolový server musí mít LTE nebo 5G modul s možností vložení SIM karty (SIM karta není součástí dodávky). Dále musí mít alespoň dva Ethernet porty, a navíc alespoň jeden univerzální port, který umožní použití modulu pro optická a jiná síťová média, a který podporuje běžné typy transceiverů (např. SFP, SFP+, apod.).

  - Konzolový server musí být určen pro montáž do racku a zabírat maximálně jednu výškovou jednotku (1U).

- Uveďte typ nabízeného konzolového serveru:

- Fyzické umístění

  - Systém bude umístěn v prostorách ZČU v Plzni v serverovně UI419 a případně UI420.

  - V serverovně UI419 jsou k dispozici čtyři racky výšky 42U, šířky 80 cm a hloubky 100 cm s nastavitelnými svislými lištami. Veškeré zařízení dodávané do této serverovny bude umístěno do těchto připravených racků. Racky jsou umístěny vedle sebe a serverovna je vybavena uzavřenou studenou uličkou. Racky musí být možné po instalaci zařízení zavřít.

  - V případě potřeby je možné využít jeden rack na sousední serverovně UI420. Jde o rack výšky 42U, šířky 80 cm a hloubky 100 cm s nastavitelnými svislými lištami. Rack musí být možné po instalaci zařízení zavřít. Preferujeme maximální využití prostoru na UI419.

  - V UI419 budou umístěny všechny datové switche. Pro propojení serverů v UI420 do datových switchů v UI419 je připraveno 5 ks multimode MPO kabelu s rozpletem na duplex LC (A: female UPC MPO, B:4x LC UPC duplex). Každý z těchto MPO kabelů obsahuje 4 páry vláken. Mezi serverovnami UI419 a UI420 není možno vést žádnou další (např. Ethernet) kabeláž.

  - Pro servery osazené v UI420 bude součástí dodávky management switch ve smyslu sekce 9, který bude rovněž umístěn v UI420. Pro připojení tohoto management switche do datových switchů se použijí připravená vlákna dle předchozího bodu. Zapojení switche musí splňovat všechny požadavky sekce 9.

  - V obou serverovnách je přípustné pouze chlazení vzduchem. Chladný vzduch je rozváděn zdvojenou podlahou a do chladné uličky vstupuje mřížemi ve zdvojené podlaze. Při montáži zařízení musí být proudění vzduchu v racích orientováno vodorovným podélným směrem, od předních dveří racku do teplé uličky (přední hrany racků jsou ve studené uličce/u výdechů studeného vzduchu). Neobsazené pozice v použitých racích dodavatel osadí záslepkami výšky 1U.

  - Maximální přípustné zatížení racku je 1500 kg.

  - Rozměry jednotlivých dále nedělitelných technologických dílů dodávky musí umožnit transport zařízení do serverovny takovým způsobem, který neporuší záruční podmínky výrobce těchto zařízení. Serverovny jsou umístěny ve 4.NP. Jsou přístupné osobním výtahem a širokým schodištěm. Serverovna UI419 je přístupná skrze UI420. Výška dveří je 200 cm. V obou serverovnách jsou za dveřmi schody na zvýšenou podlahu. Za racky v UI419 je relativně malý manipulační prostor (cca 50 cm ke zdi).

  - Propojení mezi racky v UI419 lze realizovat kabelovými žlaby instalovanými nad racky.

  - V UI419 jsou ke každému racku jsou dovedeny čtyři samostatně jištěné trojfázové přívody, každý s 3x16A jističem typu C (dva z větve A a dva z větve B). Zásuvky přívodu jsou umístěny pod podlahou pod rackem. Racky jsou osazeny dvojicí PDU. Každé PDU má 24 ks IEC přístrojových (lichoběžníkových) zásuvek C13, 3 evropské zásuvky typ E. Zařízení se dvěma zdroji budou zapojena do nezávisle jištěných přívodů. Preferuje se, aby dodavatel použil stávající PDU. Další PDU jsou v případě potřeby k dispozici, zadavatel zajistí jejich instalaci.

  - V UI419 je maximální příkon na jeden rack 12 kW. Zadavatel požaduje v rámci této serverovny rovnoměrné rozdělení příkonu do použitých racků a rovnoměrné zatížení fází.

  - V UI420 jsou k racku dovedeny dva samostatně jištěné trojfázové přívody, každý s 3x16A jističem typu C. Zásuvky přívodu typu IEC60309 3P+N+PE jsou umístěny pod podlahou pod rackem. Pokud dodávka bude osazovat libovolná zařízení do UI420, pak jsou potřebná PDU do tohoto racku součástí dodávky. Zařízení se dvěma zdroji budou zapojena do nezávisle jištěných přívodů.

  - V UI420 je maximální příkon na tento jeden rack 7 kW. Zadavatel požaduje  rovnoměrné zatížení fází.

  - Součástí nabídky je předběžné rozmístění komponent do racků. Rozmístění zařízení musí dovolovat jeho stabilní a trvalý provoz. Detailní rozmístění komponent bude nicméně upřesněno před realizací dohodou zadavatele a vybraného uchazeče.

  - Součástí nabídky musí být spotřeba zařízení v jednotlivých racích a celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech serverů).

  - Všechny uváděné typy příkonů nesmí být při provozu překročeny.

- Dodavatel potvrzuje, že tento bod  prostudoval a s uvedenými podmínkami počítá [ANO/NE]:

- Každý účastník v nabídce uvede popis předpokládaného rozmístění komponent dodávky do racků (ideálně formou schématu / obrázku).

- Požadavky na výkon clusteru

  - Výkony disků jsou uváděny ve dvojkových násobcích, tj. 1MiB = 220B, 1TiB = 240B.

  - Dodavatel v akceptačních testech demonstruje zadavateli deklarované výsledky měření na dodané sestavě nakonfigurované dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Dodavatel pro účely akceptačních testů nainstaluje na všechny uzly vhodnou distribuci OS Linux (preferovaně CentOS Stream 9).

  - Měření propustnosti datových NVMe a datových HDD disků bude provedeno pomocí nástroje iozone nad souborovým systémem vytvořeným nad všemi osazenými disky příslušného typu spojenými do softwarového RAID 0. Měření bude provedeno samostatně pro datové HDD a samostatně pro NVMe disky. Měření bude provedeno příkazem
iozone -Mce -tN -sSG -r256 -i0 -i1 -F soubor1 ... souborN
kde

    - soubory soubor1 až souborN leží na souborovém systému vytvořeném nad testovanými disky,

    - počet threadů N volí dodavatel, doporučené hodnoty jsou mezi 16 a 64. Parametr velikosti S musí být zvolen tak, aby součin S*N byl větší nebo roven dvojnásobku kapacity osazené operační paměti,

    - připouští se dále použití parametru -I

  - Pro datové NVMe disky je požadována rychlost čtení: počet_disků krát 1500 MiB/s a rychlost zápisu počet_disků: krát 750 MiB/s, kde počet_disků je počet disků příslušného typu v příslušném typu serveru.

  - Pro rotační datové disky je požadována rychlost čtení: počet_disků krát 80 MiB/s a rychlost zápisu: počet_disků krát 60 MiB/s, kde počet_disků je počet disků příslušného typu v příslušném typu serveru.

  - Jako výsledek testu pro zápis respektive pro čtení je brána průměrná hodnota tří testů udaná výstupem programu iozone jako „Children see throughput for X initial writers“, respektive, „Children see throughput for X readers“.

  - Program iozone používá jednotky v dvojkových násobcích (KiB, MiB) apod.

  - Požadavky na výkon clusteru v tomto odstavci se vztahují na nově dodaný cluster a provozně neopotřebované komponenty (lze očekávat obvyklou drobnou degradaci výkonu SSD a NVMe během životního cyklu clusteru).

- Akceptační testy

  - Po dodávce a instalaci clusteru požaduje zadavatel v rámci zkušebního provozu provést akceptační testy (viz též článek 3.5 zadávací dokumentace a článek 7. přílohy č. 2 zadávací dokumentace – návrhu smlouvy). Tyto testy budou minimálně zahrnovat:

    - ověření funkcí a vlastností dodaných zařízení a komponent v souladu s deklarovanými parametry v nabídce vybraného dodavatele,

    - ověření funkčnosti managementu SW, komunikačních protokolů a přístupových rozhraní,

    - výkonové testy podle specifikace v části 12 provedené pro datové NVMe disky na každém typu serverů samostatně a pro rotační datové disky storage serverů.

Zadavatel důrazně doporučuje volit disky s odpovídajícími parametry DWPD/TBW s ohledem na to, že podle záručních podmínek může být velký počet současných selhání disků nebo opakované selhání disků důvodem až k odstoupení od smlouvy, viz čl. 11 návrhu smlouvy.

Srovnej rovněž s definicemi typů incidentů a jejich důsledků v návrhu smlouvy.

bude dodáno zadavatelem před instalací