Příloha č. 1 zadávací dokumentace

CESNET - Dodávka diskových polí pro provoz virtualizační infrastruktury

Technická specifikace požadovaného plnění

- Požadavky zadavatele na dodávku jako celek

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění, zaškolení správců a poskytnutí rozšířené záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce next business day (NBD), on site v lokalitách DC Tower - CRA, Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3 a Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno.

  - Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech nezbytných rozhraní, spuštění hardware, ověření bezchybného chodu všech komponent a počáteční konfigurace management rozhraní.

  - Zaškolení správců na administraci dodaných zařízení bude probíhat v sídle zadavatele (Generála Píky 430/26, Praha 6) a bude rozděleno na dvě části, každé s minimální délkou 8 hodin. Jedno školení proběhne po instalaci zařízení a druhé před nasazením do ostrého provozu (po otestování správci). Součástí školení bude vyladění datového úložiště a virtualizační infrastruktury.

  - Zadavatel požaduje nabídku dvou identických All-Flash diskových polí osazených výhradně Flash (SSD) disky. Každé diskové pole musí mít hrubou kapacitu minimálně 150TB.

  - Identickým diskovým polem se rozumí pole stejného typového označení, osazeného zcela shodnými komponenty.

  - Nabízené řešení je vyráběné sériově a není vyvíjeno pro konkrétní potřeby této zakázky. Verze firmware v době dodání je považována za stabilní, běžně instalovaná v produkčních prostředích.

  - Nabízené diskové pole musí splňovat technické parametry specifikované v odstavci B. a požadavky na kompatibilitu specifikované v odstavci C.

  - Nabídka musí splňovat rozšířené záruční podmínky specifikované v odstavci D. Součástí nabídky musí být výkonnostní parametry specifikované v odstavci E.

  - Zadavatel definoval konfiguraci diskového úložiště tak, aby jeho výkon odpovídal potřebám na plánované využití. Konfigurace je zvolena tak, aby diskové pole plně spolupracovalo s existující virtualizační platformou VMware vSphere 8.0.

  - Po instalaci diskových polí proběhnou na straně zadavatele akceptační testy, skládající se ze dvou částí. Ověření odolnosti proti výpadkům (viz odstavec C) a ověření splnění minimálních požadavků na výkon (viz odstavec E). Akceptační testy mohou proběhnout během zaškolení za účasti technika dodavatelské firmy.

- Technické parametry dodávky

  - Parametry se vztahují vždy k jednomu kusu diskového pole a musí odpovídat veřejně dostupným informacím výrobce nabízeného zařízení. Uchazeč dále, pro účely posouzení technických parametrů, v nabídce formou komentářů k jednotlivým položkám potvrdí, že nabízené diskové pole splňuje požadované vlastnosti. V některých případech není dostačující odpověď ANO/NE a je třeba ji doplnit konkrétním popisem nabízeného řešení.

  - Další požadavky na technické parametry plnění jsou uvedeny v následující tabulce:

| Splnění požadavku (Ano/Ne) | Požadované vlastnosti zařízení |
| --- | --- |
|  | - Provedení pro montáž do 19” racku. Maximální velikost 4U. |
|  | Uveďte typ zařízení a velikost v počtu zabraných U v racku: |
|  | - Pole klade důraz na udržitelnost a ochranu životního prostředí. Zdroje mají certifikaci minimálně pro účinnost Platinum. |
| Konektivita pole |  |
|  | - Konektivita každého řadiče minimálně 1x1Gbps (RJ45) pro management. |
|  | - Konektivita každého řadiče minimálně 4x25Gbps (SFP28) nebo 2x100Gbps (QSFP28) pro datové přenosy. |
|  | Uveďte počet a typ dostupných rozhraní: |
|  | - Zařízení podporuje protokol iSCSI s plnou propustností na všech datových rozhraních. |
|  | - Zařízení podporuje protokol NVMe over TCP s plnou propustností na všech datových rozhraních. - pro NVMe over TCP konektivitu musí být podpora VLAN - pro NVMe over TCP konektivitu musí být podpora MTU až 9000 B, - pro NVMe over TCP konektivitu musí být podpora IPv4 i IPv6, - pro NVMe over TCP konektivitu musí být podpora alespoň 2000 koncových zařízení. |
| Odolnost proti výpadku |  |
|  | - Všechny aktivní komponenty jako jsou ventilátory, zdroje, řadiče musí být redundantní a vyměnitelné za chodu (hot-swap). Porucha jedné komponenty nesmí způsobit ztrátu dostupnosti diskových oddílů. |
|  | - Pole disponuje alespoň dvěma diskovými řadiči v režimu Active-Active. |
|  | - Cache každého řadiče minimálně 256GB, chráněna proti výpadku napájení, typu RAM (nikoliv SSD cache). |
|  | Uveďte typ a velikost cache jednoho řadiče: |
|  | - Firmware všech komponent diskového pole lze aktualizovat za běhu, bez dopadu na provoz. |
| Vzdálený management |  |
|  | - Management diskového pole plně podporuje protokol IPv6 bez nutnosti přidělení IPv4 adresy. |
|  | - Vzdálený management diskového pole s grafickým rozhraním (GUI) dostupným přes HTTPS z prohlížečů FF, IE, Chrome na běžných platformách Windows, Linux, MacOS. |
|  | - Vzdálený management diskového pole přes příkazovou řádku CLI (SSH). |
|  | - Vzdálený management diskového pole přes API. |
|  | - Odesílání chybových hlášení emailem včetně možnosti přímého reportování chyb dodavateli, včetně proaktivního monitoringu. Přístup k hlášení stavu musí mít i Zadavatel. |
|  | - Podpora protokolu SNMP verze 2 a vyšší. |
| Disky |  |
|  | - Zařízení obsahuje minimálně 12ks identických disků třídy SSD Enterprise, určených pro provoz v diskových polích s minimální celkovou hrubou kapacitou 150TB. |
|  | Specifikujte počet a typ použitých médií: |
|  | - Disky jsou typu hot-swap a jsou vyměnitelné za plného provozu. |
|  | - Disky nativně podporují šifrování dat - Self-Encrypting Drive (SED). |
|  | - Disky jsou maximálně typu TLC (tři stavy na buňku) a jejich udávaná životnost je minimálně 1 DWPD po dobu 5 let. |
|  | Uveďte přesný typ média, případně odkaz na specifikaci. |
| Vlastnosti |  |
|  | - Backend pole je postaven na technologii NVMe včetně připojení dodatečných diskových polic. |
|  | - Pole musí podporovat funkci QoS (řízení kvality služeb). QoS funkce umožňuje definovat maximální IOPS a MB-s pro konkrétní volume nebo skupinu. QoS umožňuje definovat prioritu IO operací pro konkrétní volume nebo skupinu. |
|  | - Zařízení podporuje RAID 6, 10 nebo ekvivalentní technologie se stejnou nebo lepší úrovní ochrany dat. Data musí být plně dostupná i při výpadku dvou disků. |
|  | Uveďte podporované typy RAID nebo popis technologie ochrany dat: |
|  | - Zařízení umožňuje deduplikaci dat na blokové vrstvě. Deduplikace je efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury (nikoliv jen pro řetězce stejných znaků). |
|  | - Zařízení podporuje kompresi dat na blokové vrstvě. Komprese je efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury (nikoliv jen pro řetězce stejných znaků). |
|  | - Zařízení podporuje Thin Provisioning na úrovni volumů. |
|  | - Pole musí podporovat online expanzi volumu (zvětšení velikosti) bez ztráty IO služeb. Tato funkcionalita je dostupná pro všechny typu volumů. |
|  | - Veškeré požadované funkce (komprese, deduplikace, snapshoty, klony, replikace, tenký provisioning) musí být možné provozovat současně na libovolném volumu. Použití jednotlivých funkcí a vlastností se nesmí navzájem vylučovat nebo omezovat. Redukční mechanismy se dají individuálně zapínat/vypínat na úrovni jednotlivých volume nebo skupin. Vyžadují-li některé funkce SW licence, musí být součástí nabídky. |
|  | - Pole musí podporovat volumy o velikosti minimálně 32 TB. |
|  | - Zařízení podporuje asynchronní replikaci dat a snapshotů mezi diskovými poli stejného typu s využitím IP protokolu ve směrované síti. Replikace je řešena na úrovni hardware pole bez závislosti na operačním systému připojených serverů. |
|  | - Replikaci lze aktivovat pro jednotlivé volumy nebo skupiny. Každý volume či skupina může mít nastaven jiný typ replikace (synchronní, asynchronní). |
|  | - Pole poskytuje zaručenou ochranu proti jevu „split brain“ kdy dojde ke ztrátě komunikace mezi diskovými poli. |
|  | Jak tato ochrana funguje a je třeba manuální zásah administrátora? Popište nebo uveďte odkaz do dokumentace: |
| Požadavky na snapshoty |  |
|  | - Pole podporuje snapshoty typu Read Only i typu Read Write. |
|  | - Zařízení podporuje tvorbu konzistentních snapshotů na úrovní jednotlivých volume, snapshoty jsou přístupné pro čtení a klonování. Současně lze vytvořit a udržovat min. 500 snapshotů pro každý volume. Současně lze vytvořit a využívat min. 1000 snapshotů. |
|  | - Snapshoty lze vytvářet automatizovaně dle naplánovaných časových intervalů. |
|  | - Vybrané snapshoty musí umožňovat uzamčení, které do uplynutí nastavené doby zajistí integritu dat (data snapshotu nelze měnit nebo smazat ani s účtem s plným oprávněním). |
|  | - Pole umožňuje vytvářet skupiny snapshotů nad více volumy ve stejném okamžiku. |
| Propojovací kabeláž |  |
|  | - Součástí dodávky je kabeláž pro připojení všech datových/ethernet rozhraní s odpovídajícími koncovkami (Cisco Nexus compatible). Předpokládaná délka kabelů je 3m (bude upřesněno před samotnou dodávkou). |
|  | - Součástí dodávky jsou napájecí kabely pro všechny napájecí zdroje s konektory do PDU lišty (zásuvka C14) s délkou 2m. Napájení 240V AC. |
| Podpora VMware virtualizace |  |
|  | - Pole a všechny jeho komponenty jsou kompatibilní s VMware vSphere 8 a tuto kompatibilitu lze dokázat uvedením nabízeného pole ve VMware copatibility listu https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=san |
|  | Uveďte odkaz na nabízené pole ve VMware Compatibility Guide: |
|  | - Zařízení podporuje technologii VMware VVOL a umožňuje vytvořit 20k VVOL objektů pro až 2000 VM. |
|  | - Pole má vlastní nástroj pro dohled a správu integrovatelný s nástrojem pro správu virtualizačního prostředí (VMware vCenter Server). Integrační plugin je součástí dodávky.. |
|  | Uveďte odkaz na dokumentaci tohoto nástroje/pluginu: |

- Požadavky na kompatibilitu a odolnost proti výpadkům

  - Nabízené zařízení musí být plně kompatibilní se stávajícími datacentrovými přepínači Cisco Nexus 9300.

  - Nabízené zařízení musí být plně kompatibilní se stávajícím serverovým řešením Cisco UCS 5108 a HPE ProLiant DL360 Gen11.

  - Po konfiguraci diskového pole a připojení do stávající infrastruktury budou otestovány možné scénáře výpadků jednotlivých komponent. V žádném případě nesmí dojít ke ztrátě konektivity připojených diskových volume.

  - Otestováno bude chování diskového pole při:

- vypnutí jednoho z řadičů,

- postupném odpojování jednotlivých síťových rozhraní.

- Záruční podmínky (rozšířená záruka, opce na prodloužení)

  - Záruční doba musí být minimálně 60 měsíců s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD). Opravy či výměny vadných komponent je třeba provádět výhradně v místě instalace pole. Doba pro vyřešení záruční reklamace nesmí překročit jeden týden.

  - Součástí rozšířené záruky bude i programová podpora výrobce (ve stejné délce – 60 měsíců) s přístupem k posledním verzím programového vybavení. Dodané zařízení nesmí během této doby plánovaně přejít do režimu „End of Support“.

  - Veškerá funkčnost dodaného plnění musí být bez omezení dostupná a plně funkční i po vypršení rozšířené záruky, minimálně do konce roku 2035.

  - Případné SW licence musí být trvalé (permanentní).

  - Záruka se vztahuje také na opotřebení NVMe/SSD disků nadměrným užíváním.

  - Zadavatel požaduje originální a nová zařízení určená pro český trh, licencovaná na zadavatele tak, aby mohl také zadavatel eskalovat případné závady přímo na technickou podporu výrobce.

  - Uchazeč je povinen doložit oficiální potvrzení (postačuje prostá kopie) od výrobce či jeho zastoupení v ČR nebo od autorizovaného distributora, pokud výrobce nemá v ČR zastoupení s právní subjektivitou, o určení dodávaných dílů (seznamu výrobních čísel) pro český trh a koncového zákazníka, pokud o to Zadavatel požádá.

  - Další podmínky poskytování rozšířené záruky jsou uvedeny v návrhu Kupní smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace), zejm. v odst. 1.1.2.

  - Zadavatel si zároveň v souladu s § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo (opci) na prodloužení rozšířené záruky na dalších 12 měsíců (na šestý rok) – viz čl. 1.1.3. návrhu Kupní smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace) a rovněž čl. 8.2. hlavního dokumentu zadávací dokumentace. Tato opce musí být součástí nabídky dodavatele.

- Měření výkonu a akceptační testy diskového pole

Měření bude probíhat v pražské lokalitě na jednom dodaném kusu diskového pole. Splnění požadavků na výkon a propustnost bude ověřeno v rámci akceptace dodávky pomocí programu fio nebo VDBench dle preferencí dodavatele.

K nabídce budou přiloženy hodnoty výkonu dosažitelné na nabízeném diskovém poli.

  - Měřením bude ověřen maximální počet operací za sekundu (IOPs) a maximální datová propustnost při využití protokolu NVME over TCP.

  - Ověření výkonu na straně zadavatele bude probíhat v prostředí 4 (2+2) virtuálních strojů běžících na dvou dedikovaných fyzických serverech s VMware vSphere 8.0., pomocí SW nástroje fio nebo VDBench. Výsledné hodnoty budou prezentovány jako součet naměřených hodnot z testů spuštěných paralelně na zmíněných virtuálních strojích. Každý fyzický server bude mít 2x25GE konektivitu s diskovým polem. Pole je se servery propojeno přes datacentrový přepínač Nexus 9300.

  - Každý jednotlivý test poběží 30 minut. Požadované výkony musí zařízení plnit s aktivní kompresí i deduplikací, při zabezpečení dat RAID6 (nebo pomocí ekvivalentní technologie).

  - Všechny testy budou prováděny na částečně zaplněném diskovém polí náhodnými daty. Před spuštěním testů budou na poli vygenerovány soubory s náhodnými daty o celkové velikosti 50% z celkové hrubé kapacity pole. Před započetím testů bude hodnota zaplnění ověřena ze strany zadavatele jak v rozhraní diskového pole, tak ověřením struktury souborů.

  - Test náhodného zápisu 8kB bloků (random write) při 12 paralelních procesech (jobs) a délce fronty požadavků 32 musí poskytnout minimálně 70.000 IOPs při maximální latenci 1,5 ms.
Příklad testu fio --iodepth=32 --bs=8k --rw=randwrite --filename=/mnt/test/fiotestRW  --numjobs=12 --size 500M --offset=0B --offset_increment=100M  --runtime=60 --time_based=1  --name=RandWrite8k --ioengine=libaio --direct=1 --group_reporting  --per_job_logs=0

  - Test náhodného čtení 8kB bloků (random read) při 12 paralelních procesech (jobs) a délce fronty požadavků 32 musí poskytnout minimálně 300.000 IOPs při maximální latenci 1 ms. 
Příklad testu: fio --iodepth=32 --bs=8k --rw=randread --filename=/mnt/test/fiotestRW  --numjobs=12 --size 500M --offset=0B --offset_increment=100M  --runtime=60 --time_based=1  --name=RandRead8k --ioengine=libaio --direct=1 --group_reporting  --per_job_logs=0

  - Test sekvenčního zápisu 256kB bloků při 12 paralelních procesech (jobs) a délce fronty požadavků 32 musí dosahovat rychlosti minimálně 2,5GB/s.

  - Test sekvenčního čtení 256kB bloků při 12 paralelních procesech (jobs) a délce fronty požadavků 32 musí dosahovat rychlosti minimálně 7GB/s.

  - Požadavek na výkon musí být dosažitelný na identické dodané konfiguraci. Zadavatel v akceptačních testech ověří deklarované hodnoty na dodané sestavě nakonfigurované dle výše uvedené technické specifikace.

  - Dodavatel odpovídá za to, že skutečně naměřené hodnoty během akceptačních testů na skutečně dodané konfiguraci nebudou horší, než jsou minimální hodnoty popsané v bodech 5 - 8. Nevadí, budou-li skutečně naměřené hodnoty lepší.