# Příloha č. 1 zadávací dokumentace -

# Technické požadavky a popis karet rodiny COMBOv2

Tento dokument obsahuje rámcový popis karet rodiny COMBOv2, jejich komponenty a vzájemné vazby mezi nimi. Popis není vyčerpávající a neslouží jako náhrada elektrického a mechanického schématu, ani jako výrobní dokumentace.

Karty rodiny COMBOv2, popisované v tomto dokumentu, jsou určeny pro aplikace zpracování dat na sítích založených na Ethernetu na rychlostech od 1 Gb/s. Rodinu tvoří  dva typy karet: základní a rozšiřující. Rozšiřující karty se připojují k základním skrze konektory IFC nebo LSC, přičemž takováto dvojice spojená skrze IFC konektor tvoří sestavu, určenou k instalaci do PCI Express slotu standardního osobního počítače. Rozšiřující karta v této sestavě slouží jako síťový interfejs, základní karta zajišťuje komunikaci po PCI Express sběrnici a vlastní zpracování dat. Karty připojující se skrze LSC konektor se připojují flexibilním kabelem a instalují se do sousedního slotu.

Jádrem základních karet jsou programovatelné obvody typu FPGA, sloužící pro implementaci aplikací pro zpracování dat přenášených přes rozhraní PCI Express a přes síťové interfejsy. K FPGA jsou připojeny další pomocné obvody – statické paměti, konfigurační paměti, slot pro dynamickou paměť, pomocné FPGA atd.

## COMBO-LXT (základní karta)

- formát standardní PCI karty pro montáž a fixaci do PCI Express slotu počítače

- DPS: rozměry 312x110 mm, nepravidelný tvar, 14 vrstev

- konektor PCI Express generace 1 šířky x8, připojený k hlavnímu FPGA

- hlavní FPGA Xilinx Virtex 5 LXT - XC5VLX155T-2

- pomocné FPGA (dále jen PF) Spartan3E XC3S1200E-4 sloužící jako správce konfigurací a boot manager hlavního FPGA.

- nevolatilní paměť(FLASH) s kapacitou alespoň 64 MB, s paralelním rozhraním připojeným k PF, sloužící jako konfigurační paměť PF a paměť pro uložení konfigurací FPGA

- volatilní paměťtypu PSRAM připojená k PF s kapacitou alespoň 8 MB

- dvě statické paměti typu QDRII připojené k hlavnímu FPGA, každá s kapacitou alespoň 8 MB, šířkou slova 18 bitů, zápisovým a čtecím portem s propustností každý alespoň 9 GBit/s

- SODIMM patice pro vložení paměťových modulů typu DDR2-SDRAM, připojená k FPGA

- dva konektory Samtec Q2 připojené k FPGA (dále jen IFC konektory), obsahující každý nejméně 4 duplexní sériové kanály připojené k FPGA s přenosovou kapacitou každý nejméně 3,125 Gbit/s a nejméně 20 diferenciálních signálových párů ve standardu LVDS. Elektrické zapojení a mechanické uspořádání musí být takové, aby umožňovalo připojení karet COMBOI-1G4 a COMBOI-10G2

- čtyři konektory Samtec Q2 připojené k FPGA (dále jen LSC konektory), obsahující každý nejméně 12 diferenciálních signálových párů ve standardu LVDS, umožňující elektricky i mechanicky připojit kartu COMBOL-GPS

- nevolatilní paměť pro uložení uživatelských dat s kapacitou alespoň 256 byte a s řízením přístupových práv k vlastnímu obsahu, připojenou I2C sběrnicí k PF

- jeden převodník úrovní standardu RS232 připojený k FPGA s vývody na konektor typu pin-header

- jeden převodník úrovní standardu RS232 připojený k PF s vývody na konektor typu pin-header

- další obvody a součásti nezbytné pro funkčnost karty, jako napájecí zdroje, zdroje hodinových signálů a další. Zdroje musí být dimenzovány tak, aby umožnily napájení připojených rozšiřujících karet s celkovým odběrem 20 W

- 8-pinový napájecí konektor pro PCI Express karty

## COMBO-HXT (základní karta)

- formát standardní PCI karty pro montáž a fixaci do PCI Express slotu počítače

- DPS: rozměry 312x110 mm, nepravidelný tvar, 18 vrstev

- konektor PCI Express generace 2 šířky x8, připojený k hlavnímu FPGA

- hlavní FPGA Xilinx Virtex 6 HXT - XC6VHX380T-2 nebo XC6VHX565T-2

- pomocné FPGA (dále jen PF) Spartan3E XC3S1200E-4 sloužící jako správce konfigurací a boot manager hlavního FPGA.

- nevolatilní paměť(FLASH) s kapacitou alespoň 64 MB, s paralelním rozhraním připojeným k PF, sloužící jako konfigurační paměť PF a paměť pro uložení konfigurací FPGA

- volatilní paměťtypu PSRAM připojená k PF s kapacitou alespoň 16 MB

- dvě statické paměti připojené k FPGA, každá s kapacitou alespoň 8 MB, šířkou slova 36 bitů, zápisovým a čtecím portem s propustností každý alespoň 10 GBit/s

- SODIMM patice pro vložení paměťových modulů typu DDR3-SDRAM, připojená k FPGA

- dva konektory Samtec Q2 připojené k FPGA (dále jen IFC konektory), obsahující každý 12 diferenciálních duplexních sériových kanálů připojených k FPGA s přenosovou kapacitou každý nejméně 10,3125 Gbit/s a nejméně 20 diferenciálních signálových párů ve standardu LVDS. Elektrické zapojení a mechanické uspořádání musí být takové, aby umožňovalo připojení karet COMBOI-1G4 a COMBOI-10G2

- dva konektory Samtec Q2 připojené k FPGA (dále jen LSC konektory), obsahující každý nejméně 12 diferenciálních signálových párů ve standardu LVDS, umožňující elektricky i  mechanicky připojit kartu COMBOL-GPS

- paměťpro uložení uživatelských dat s kapacitou alespoň 256 byte a s řízením přístupových práv k vlastnímu obsahu, připojenou I2C sběrnicí k PF

- jeden převodník úrovní standardu RS232 a RS485, připojený k hlavnímu FPGA

- jeden převodník úrovní standardu RS232 a RS485, připojený k PF

- další obvody a součásti nezbytné pro funkčnost karty, jako napájecí zdroje, zdroje hodinových signálů a další. Zdroje musí být dimenzovány tak, aby umožnily napájení připojených rozšiřujících karet s celkovým odběrem 40 W

- 8-pinový napájecí konektor pro PCI Express karty

## COMBOI-1G4 (rozšiřující karta)

- stejný formát a rozmístění konektorů jako stávající, již vyrobené karty COMBOI-1G4

- karta musí být mechanicky a elektricky připojitelná do jednoho IFC konektoru na kartě COMBO-LXT nebo COMBO-HXT. Výsledná sestava těchto dvou karet přitom nesmí velikostí porušovat mechanickou specifikaci PCI Express sběrnice

- DPS: rozměry 184.3 x 106.7 mm, nepravidelný tvar, 4 vrstvy

- čtyři klece pro vložení transceiverů dle SFP specifikace s vysokorychlostním sériovým rozhraním připojeným k sériovým linkám v IFC konektoru a řídícím rozhraním připojeným k LVDS signálům IFC konektoru, umístěné na čele karty

- karta musí obsahovat obvody zajišťující případnou signálovou konverzi signálových úrovní mezi konektory IFC a SFP

- paměťpro uložení uživatelských dat s kapacitou alespoň 256 byte a s řízením přístupových práv, připojenou I2C sběrnicí k IFC konektoru

- další obvody a součásti nezbytné pro funkčnost karty, jako napájecí zdroje pro SFP rozhraní, a další.

## COMBOI-10G2 (rozšiřující karta)

- stejný formát a rozmístění konektorů jako stávající, již vyrobené karty COMBOI-10G2

- karta musí být mechanicky a elektricky připojitelná do dvou IFC konektorů na kartě COMBO-LXT nebo COMBO-HXT. Výsledná sestava těchto dvou karet přitom nesmí velikostí porušovat mechanickou specifikaci PCI Express sběrnice

- DPS: rozměry 198.0 x 106.7 mm, nepravidelný tvar, 6 vrstev

- dva čipy VSC8486 nebo kompatibilní, implementující fyzickou vrstvu 10 Gbit/s Ethernetu dle IEEE 802.3ae (dále jen PHYTERy), s XAUI rozhraním připojeným k sériovým kanálům v IFC konektorech, s XFI rozhraním připojeným do XFP klecí a s řídícím rozhraním připojeným k LVDS signálům IFC konektoru

- dvě klece pro vložení transceiverů dle XFP specifikace, umístěné na čele karty

- karta musí obsahovat obvody zajišťující případnou signálovou konverzi signálových úrovní mezi IFC a PHYTERy

- paměťpro uložení uživatelských dat s kapacitou alespoň 256 byte a s řízením přístupových práv, připojenou I2C sběrnicí k IFC konektoru

- další obvody a součásti nezbytné pro funkčnost karty, jako napájecí zdroje, zdroje hodinového signálu pro PHYTERy a další.

## COMBOL-GPS (rozšiřující karta)

- formát PCI karty mechanicky upevnitelný do slotu počítače

- bez PCI nebo PCI Express konektoru

- DPS: rozměry 104 x 105 mm, pravidelný tvar, 2 vrstvy

- zdroj přesného hodinového signálu typu TXCO nebo OCXO s frekvencí 10 MHz, stabilitou lepší než 1ppm a výstupem připojeným k LSC konektoru v kompatibilních signálových úrovních

- frekvenční syntezátor se vstupem ze zdroje přesného hodinového signálu a výstupem o frekvenci volitelné v rozsahu alespoň 40-320MHz, připojeným k LSC konektoru v kompatibilních signálových úrovních

- jeden Samtec Q2 konektor pro připojení k LSC konektorům karet COMBO-LXT nebo COMBO-HXT. Připojení se předpokládá za použití flexibilního kabelu

- převodník signálů standardu RS232, připojený k DB-9 konektoru na čele karty a k LSC konektoru

- převodník signálů standardu RS485, připojený k RJ45 konektoru na čele karty a k LSC konektoru

- karta musí obsahovat obvody zajištující případnou signálovou konverzi signálových úrovní mezi RS232 a RS485 převodníky a LSC

- paměťpro uložení uživatelských dat s kapacitou alespoň 256 byte a s řízením přístupových práv, připojenou I2C sběrnicí k LSC konektoru

- další obvody a součásti nezbytné pro funkčnost karty