Příloha č. 1 zadávací dokumentace

CESNET - Posílení clusterové infrastruktury pro objektová úložiště, provoz databází a vyrovnávání zátěže (2025)

Technická dokumentace a specifikace požadovaného plnění

U bodů této přílohy, u kterých je v textu červeně vyznačen výslovný požadavek zadavatele na uvedení, zda nabídka dodavatele daný požadavek splňuje (ANO/NE) a/nebo na uvedení dalších informací, dodavatel uvede příslušnou odpověď a přiloží takto okomentovanou přílohu do jeho nabídky.

Dodavatel může okomentovat i ostatní body, u kterých není okomentování výslovně požadováno.

Popis požadované sestavy clusteru

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) prvků clusteru pro Národní metadatový adresář (NMA), dalšího potřebného příslušenství a poskytnutí záruky, v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Instalací a zprovozněním se rozumí montáž hardware do racku, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware, ověření bezchybného chodu všech komponent a provedení akceptačních testů.

- Systém bude umístěn ve čtyřech lokalitách:

- IT4Innovations národní superpočítačové centrum, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Studentská 6231/1B, 708 00 Ostrava-Poruba (dále jen „IT4I v Ostravě“ nebo „IT4I“),

- Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, budova X (dále jen „MENDELU v Brně“ nebo „MENDELU“),

- ELI BEAMLINES, Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany (dále jen „ELI v Dolních Břežanech“ nebo „ELI“) a

- Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost, Technická 8, Plzeň (dále jen „NTIS v Plzni“ nebo „NTIS“).

    - Veškeré technologie budou rozmístěny do těchto lokalit. V každé lokalitě tak musí vzniknout funkční celek.

    - V lokalitě NTIS v Plzni se jedná o plnou samostatnou instalaci nového systému. Ve všech ostatních lokalitách vyjma Plzně se v současnosti nacházejí stávající instalace clusterů NMA, které budou v rámci této zakázky rozšířeny o další uzly.

    - Součástí nabídky je předběžné rozmístění komponent v jednotlivých lokalitách. Zadavatel si vyhrazuje právo dohodnout před realizací s dodavatelem jiné rozmístění.

- Rozmístění síťových komponent je předepsáno v kapitolách 6 a 7.

  - Zadavatel požaduje nabídku na komponenty clusteru, které budou obsahovat tyto hlavní části:

    - nejméně 5 serverů umístěných v MENDELU v Brně,

    - nejméně 5 serverů umístěných v ELI v Dolních Břežanech,

    - nejméně 12 serverů umístěných v NTIS v Plzni,

    - prvky síťové infrastruktury pro zajištění vnitřní a vnější LAN komunikace,

    - další potřebné příslušenství ke zprovoznění sestavy clusteru (kabely, adaptéry atd.), resp. zapojení komponent do stávající infrastruktury zadavatele.

- Pozn.: V lokalitě IT4I v Ostravě není předepsán minimální počet serverů.

Obecná ustanovení a definice pojmů

  - Není-li explicitně určeno jinak, všechny požadavky této zadávací dokumentace (včetně výkonnostních) musí být splněny v jediné provozní konfiguraci, tj. současně. Sestava clusteru musí tvořit funkční celek.

  - Není-li požadováno touto technickou dokumentací jinak, všechny dodané komponenty musí být osazeny v systému. Dále musí být zalicencovány, je-li k jejich provozu nutná nebo požadovaná licence. Není-li explicitně uvedeno jinak, licence pro provoz zařízení nesmí být časově ani kapacitně omezena (tj. zařízení musí být možno provozovat po dobu záruky i po uplynutí záruční doby v plné nabídnuté kapacitě).

  - Pokud není uvedeno jinak, veškeré kapacity jsou uvedeny v dekadických násobcích, tj. 1 TB = 1012 B, 1 PB = 1015 B.

  - V následujícím textu jsou použity následující zkratky a pojmy:

    - 1GE – 1Gbps Ethernet

    - 10GE – 10Gbps Ethernet

    - 25GE – 25Gbps Ethernet

    - 40GE – 40Gbps Ethernet

    - 100GE – 100Gbps Ethernet

    - DWPD – Drive Writes Per Day (kalkulováno pro životnost disku odpovídající záruce clusteru). Pokud se uvádí ekvivalentní vyjádření TBW (Terabytes Written), pak je přepočet TBW = DWPD * 5 let záruky * 365 * kapacita disku v TB. Zadavatel nepředepisuje hodnoty DWPD disků, deklaruje očekávanou zátěž disků. Dodavatel nesmí v průběhu plnění zakázky odmítnout výměnu disku z důvodu nadměrného zápisu dat, pokud disk prokazatelně nepřekročil zápisy odpovídající očekávané zátěži deklarované v této zadávací dokumentaci.

  - V textu je rozlišeno několik druhů příkonů sestavy. Typy příkonů jsou následující:

    - Peak příkon: Příkon zařízení dosažitelný v řádu několika sekund. U serverů se jedná typicky o příkon při roztáčení pevných disků. Na tuto hodnotu je třeba dimenzovat elektrické rozvody. Nejedná se o krátkodobý příkon v řádu nejvýše desetin sekundy způsobený náběhem zdrojů.

    - Maximální příkon: Průměrný hodinový příkon zařízení při jeho plné zátěži. U serverů je to pak příkon při spuštění několika benchmarků využívající všechny komponenty serveru (CPU, paměti, všechny lokální disky, síť,  ...). Na tuto hodnotu je potřeba mít dimenzované chlazení.
Hodnotu maximálního příkonu je nezbytné kalkulovat pro plnou zátěž systému se všemi disky v plném provozu. Není možné dosahovat nižší hodnoty maximálního příkonu použitím funkcí jako vypínání napájení disků, MAID a podobně.

  - Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že ke změnám technické specifikace deklarovaných parametrů libovolného nabízeného zařízení (např. aktualizace datového listu výrobcem zařízení), které nastanou po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepřihlíží. Plnění zakázky se řídí parametry nabídky a požadavky zadávací dokumentace.

Základní funkce clusteru

  - Systém bude provozován jako dostupný po síti.

  - Zadavatel požaduje plný administrátorský přístup na všechny dodané komponenty (zejména servery a aktivní síťové prvky).

  - Systém musí být schopen zpracovávat plnou provozní zátěž po celou dobu záruky.

Požadavky na servery

  - Server je výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, síťovými kartami, ..., a dalšími vstupně-výstupními jednotkami bez ohledu na fyzické provedení (např. twin provedení je považováno za dva samostatné servery ve společném fyzickém chassis).

  - Všechny komponenty serverů, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být po dobu akceptačních testů a dále po celou dobu záruky plně provozuschopné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit CentOS Stream 9 a budoucí), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů.

  - Servery musí mít redundantní napájení a chlazení. Zdroje musí být vyměnitelné za chodu.

  - Všechna datová (ne management porty) síťová Ethernet rozhraní serverů musí podporovat jumbo rámce (alespoň 9000 bytů). Datová síťová Ethernet rozhraní jsou vyhrazena pouze pro síťovou komunikaci a nesmí být použita k zajištění jiné funkcionality (např. připojení diskových expanzí).

  - Server musí umožňovat centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) v textovém i grafickém režimu a zároveň musí podporovat bootování z externího zařízení. Grafickým režimem rozumíme grafické uživatelské rozhraní dostupné přes HTML5 bez nutnosti externích doplňků webového prohlížeče (grafické rozhraní poskytované např. Java aplikací tedy nedostačuje). Externím zařízením se rozumí jak lokální (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak síťové (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média).

  - Servery musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

  - Servery musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací Redfish a nebo IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset) a vzdálený přístup do BIOS/UEFI. Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

  - Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN.

  - BMC/IPMI kontrolery serverů musí být připojeny samostatným kabelem, není možné sdílet fyzické porty s datovými rozhraními serverů.

  - Pokud je na serverech nutné provozovat jakýkoli komerční software, musí být všechny nutné licence pro všechny servery součástí dodávky (například licence na požadovanou funkcionalitu Redfish).

  - Všechny disky musí být dodavatelem označeny štítky tak, aby je mohl při servisních zásazích jednoznačně identifikovat na základě sériového čísla bez potřeby disky vytahovat a zjišťovat jejich SN (a to i v případě, kdy pro závadu na elektronice nebude možno disk identifikovat signální LED).

  - Všechny disky musí být jednotlivě vyměnitelné za chodu. Výměna jednoho disku nesmí vést k dočasné nedostupnosti jiných disků nebo serveru samotného.

  - Všechny disky musí být presentovány operačnímu systému jako jednotlivá bloková zařízení, přitom musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART.

  - Všechny disky musí být typu enterprise, tedy určené pro použití v serverech nebo diskových polích a navržené pro nepřetržitý provoz.

  - U všech disků musí být zajištěno jejich dostatečné chlazení umožňující jejich trvalý provoz pod plnou zátěží. Disky (zejm. NVMe) mohou být osazeny chladiči, pokud to dodavatel považuje za nezbytné pro dosažení stabilního provozu.

  - Všechny osazené NVMe disky musí být vybaveny technologií PLP (Power Loss Protection).

  - Osazení více serverů do společného chassis (např. dvou serverů v jedné 1U jednotce se společnými redundantními zdroji a podobně) je při zachování požadavků na redundanci přípustné.

  - Všechny servery musí být dodavatelem v BIOSu nastaveny na výkon splňující technické zadání (např. vhodná NUMA topologie pro daný procesor). Všechny servery musí mít nastaveno prioritní bootování z disků, kam byl nainstalován operační systém. Všechny servery musí mít zapnutou sériovou konzoli přes IPMI přes síť (IPMI LAN). BIOS všech uzlů musí být nastaven stejně.

  - Součástí dodávky jsou servery v počtu dle bodu 1.2, které musí být stejného typu, tj. zejména osazených stejnou základní deskou, procesory, pamětmi, disky každého dále popsaného jednotlivého typu, síťovými kartami, a to ve stejných počtech komponent. Veškeré požadavky na servery včetně výkonnostních musí být splněny všemi servery.
Uveďte výrobce a typové označení nabízených serverů, jejich základní konfiguraci, a dále počet nabízených kusů.

  - Každý server musí mít přesně dva identické procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

  - Server musí mít celkově alespoň 64 fyzických jader na každém CPU (nezapočítávají se virtuální jádra hyperthreadingu).

  - Každý procesor musí podporovat technologii hyperthreading.

  - Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPEC CPU® 2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 1300 bodů. Hodnota SPEC CPU 2017 musí být v nabídce uvedena, za dostatečné se považuje uvedení hodnoty z databáze SPEC pro nabízený procesor. Zadavatel nebude akceptovat SPEC test, ve kterém by paměť byla přetaktována (tj. „running at...“ by bylo vyšší než nominální takt paměti).

- Přiložte protokol SPEC testu podle tohoto bodu.

  - Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi).

  - Nabízená operační paměť musí být alespoň o velikosti 1536 GB ECC. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC testu uvedeném v bodu 4.23 Počet osazených paměťových kanálů nesmí být nižší než počet paměťových kanálů, které byly osazeny ve SPEC testu uvedeném v bodu 4.23 (zadavatel preferuje rovnoměrné osazení paměťovými moduly). Všechny osazené paměťové moduly musí být identické (tzn. stejné velikosti, na stejné frekvenci, stejného typu, atd.).
Uveďte typ a kapacitu nabízených pamětí.

  - Server musí být osazen dvěma shodnými systémovými SSD disky s kapacitou alespoň 480 GB každý, očekává se zátěž odpovídající DWPD 2 pro každý z těchto disků.

  - Server musí být osazen alespoň čtyřmi shodnými datovými NVMe disky s kapacitou alespoň 14 TB každý, očekává se zátěž odpovídající 2 DWPD. Počet disků není shora omezen, upozorňujeme nicméně, že musí splnit akceptační testy propustnosti.

  - Server musí mít aspoň dvě síťová rozhraní 100GE a alespoň jedno síťová rozhraní 1GE. Toto 1GE rozhraní musí umožňovat PXE boot.

  - Konfigurace serverů: všechny servery musí mít nastavenou NUMA konfiguraci na celkově 4 NUMA uzly na jeden server. Nepožaduje se dosažení výkonu SPEC z bodu 4.23 při této NUMA konfiguraci (SPEC výkonu lze dosáhnout v libovolné NUMA konfiguraci). Všechny servery musí mít zapnutou sériovou konzoli (SOL) na portu COM2.

Redundance komponent

  - Funkcionalitu provozovanou pomocí určitého typu síťového rozhraní musí při selhání libovolné jedné komponenty přebrat síť stejného typu (např. požadavek není splněn tím, že by funkcionalitu provozovanou po 100GE síti přebrala 1GE síť). Tento požadavek je splněn, pokud duální připojení serveru pro daný typ sítě je realizováno dvouportovou kartou (např. není nutné osazovat dvě jednoportové 100GE karty, postačuje jedna dvouportová).

Síťové propojení v prostorách NTIS v Plzni

  - Požadavky této sekce se týkají výhradně instalace v prostorách NTIS v Plzni. Ostatní lokality vyjma Plzně jsou vybaveny stávajícími switchi, do kterých budou dodané stroje připojeny. Připojení serverů a management rozhraní do switchů popisuje následující sekce 7.

  - Součástí dodávky jsou síťové prvky pro propojení serverů mezi sebou pro vnitřní komunikaci clusteru, do vnější sítě (připojení k síti CESNET) a pro připojení managementu dodaných zařízení v NTIS v Plzni.
Uveďte výrobce, typové označení a počet nabízených kusů jednotlivých switchů/routerů.

  - Všechny síťové prvky musí být ve standardním rackovém provedení. Prvky musí být schopny trvalého provozu v systému teplé a studené uličky.

  - Infrastruktura datových switchů musí být navržena tak, že výpadek libovolného switche nezpůsobí nedostupnost žádného připojeného zařízení. Může dojít nanejvýš ke snížení propustnosti připojení některého připojeného zařízení na polovinu (např. nedostupností nejvýše poloviny připojených rozhraní).

  - Součástí dodávky musí být dva datové switche/routery pro připojení serverů mezi sebou a do vnější sítě typu 100GE s alespoň čtyřmi 100GE uplinky s podporou LACP přes více switchů/routerů. Součástí dodávky dále bude jeden management switch typu 1GE pro připojení serverů a management rozhraní.

  - Oba datové switche/routery budou připojeny do stávajících hraničních směrovačů zadavatele (do páteřní sítě CESNET) pomocí 100GE rozhraní, přitom každý z 100GE switchů/routeru tak bude připojen do dvou hraničních směrovačů zadavatele. Součástí dodávky jsou rovněž patchcordy pro toto připojení, lze předpokládat délku 20 metrů. Patchcordy musí být na jednom konci zakončeny konektorem odpovídajícím transceiveru dodanému dodavatelem a na druhém konektorem E2000/APC.

  - Minimální počet portů pro uplink do hraničních směrovačů zadavatele (do páteřní sítě CESNET) je čtyři, a to alespoň dva z každého switche/routeru. Všechny linky mezi konkrétním datovým switchem vedoucí do hraničních směrovačů zadavatele budou zapojeny do jednoho logického kanálu (LACP).

  - Oba datové switche/routery musí umožňovat ve 100GE portech používat i 40GE transceivery.

  - Propustnost mezi datovými switchi musí být alespoň 400Gb/s a propoj musí být realizovaný minimálně dvěma fyzickými linkami.

  - Servery zapojené do stejného switche musí být schopny současné přímé komunikace (v rámci switche) plnou rychlostí rozhraní.

  - Každý management switch musí mít alespoň dva uplinky 10GE nebo 25GE a musí být přímo připojen těmito uplinky do dvojice datových switchů.

  - Typy rozhraní a kabeláž, volné porty:

    - 100GE rozhraní switchů i serverů použité pro vnitřní propoje komponent clusteru musí být buď stejného optického typu a to LR (long range), SR (short range), nebo AOC (Active Optical Cable). V případě použití SR vyžadujeme OM4 nebo novější.

    - Porty pro uplink do hraničních routerů zadavatele (do páteřní sítě CESNET) musí být typu 100GBASE-FR QSFP28.

    - Každý management switch musí mít alespoň 48 1GE portů.

    - Každý datový switch musí mít alespoň 36 100GE portů.

    - Všechny porty/sloty switchů musí být pokryty licencí.

    - Dodávka musí obsahovat kabeláž pro propojení jednotlivých částí clusteru.  Součástí dodávky jsou 2 kabely každého použitého typu navíc jako rezerva.

    - Součástí dodávky jsou také čtyři transceivery typu 100GBASE‑FR QSFP‑28 navíc jako rezerva.

    - V případě, že nebudou použity AOC kabely, musí dodávka obsahovat nezbytné transceivery pro propojení jednotlivých částí clusteru.

  - Všechny obsazené i všechny volné porty (tj. i porty, které přesahují počet požadovaný touto dokumentací) všech dodaných switchů musí být pokryty licencí, která musí zajistit funkcionalitu těchto portů alespoň po dobu 7 let od akceptace.

  - Zadavatel požaduje, aby sítě s různými IP rozsahy byly nakonfigurovány do samostatných VLAN. Adresní plán a konfigurace VLAN budou upřesněny při realizaci.

  - Požadovaná funkcionalita pro switche/routery je popsána v tabulce v tomto bodu. Datové switche/routery musí podporovat veškerou funkcionalitu uvedenou v tabulce. Management switche musí podporovat funkcionalitu uvedenou v odstavcích L2 funkcionalita a Management, pokud není u konkrétní položky uvedeno jinak.

HW

Neblokující architektura. Možnost současného využití plné kapacity všech portů v obou směrech. V žádném případě není povoleno použití oversubscription.

Redundantní hot-swap AC zdroje.

Hot-swap větráky.

Airflow front-to-back nebo back-to-front v závislosti na umístění portů serverů. Porty u serverů musí být na stejné straně jako porty switchů. Airflow serverů i switchů musí být ve stejném směru.

L2 funkcionalita

Velikost tabulek MAC adres: minimálně 14 000 záznamů.

Možnost použití minimálně 100 VLAN s číslováním od 1 do 4094.

Podpora Rapid STP – MST podle 802.1s a 802.1w minimálně pro 16 instancí. Nezbytná je možnost filtrování BPDU, Root Guard a Loop Guard.

Podpora 802.1Q na všech portech.

Podpora jumbo rámců na všech portech minimálně 9000 bytů.

Možnost agregace nejméně 8 portů do jednoho kanálu podle 802.3ad staticky i se signalizací LACP. Při použití LACP je nutné porty zablokovat pokud protější strana nepoužívá LACP také. Možnost agregace portů přes dva fyzické switche. Počet logických kanálů musí být roven nejméně počtu portů switche.

IGMP snooping v2 a v3.

MLD snooping v2.

FHS (First Hop Security). Pro IPv4 minimálně DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection a IP Source Guard. Pro IPv6 minimálně Router Advertisement Guard a DHCPv6 Guard

L3 funkcionalita

IPv4 i IPv6 unicast a multicast routing.

Velikost tabulek pro IPv4: minimálně 100 000 záznamů.

Velikost tabulek pro IPv6: minimálně 50 000 záznamů.

Plná podpora IPv4 i IPv6 protokolu. Nutná je podpora pro použití nejméně čtyř směrovacích tabulek u obou protokolů

Směrovací protokol BGPv4 pro IPv4 i IPv6. Nezbytná je možnost filtrování, nastavování parametrů (local-preference, metriky, komunity, ...) přijímaných i propagovaných prefixů podle IPv4/IPv6 adres, čísla AS a komunity.

Podpora čísel autonomních systémů (ASN) o velikosti 4 byte.

Podpora BGP multipath (ECMP)

Podpora některého FHRP (First Hop Redundancy Protocol – HSRP, VRRP, GLBP, …) pro IPv4 i IPv6.

Podpora DHCP pro IPv4 i IPv6. Možnost přeposílání DHCP rámců do jiné IPv4/IPv6 sítě.

Podpora MTU na L3 rozhraních o velikosti minimálně 9000 bytů.

Možnost filtrování protékajícího IPv4 i IPv6 provozu na vstupu i na výstupu.

IPv4 i IPv6 PIM.

IPv4 IGMP.

IPv6 MLD.

QoS umožňující upřednostnění určitého typu provozu, definice šířky pásma pro určité typy provozu a zajištění dostupnosti managementu i při zcela vytížených linkách.

Kontrola unicast RPF (Reverse Path Forwarding) pro IPv4 i IPv6.

Podpora VXLAN.

Automatická detekce velkých a dlouhotrvajících toků dat (Elephants flow) s možností automaticky upřednostnit malé toky dat (Mice flow), které trvají krátkou dobu. Malé toky dat by měly být vyřízeny rychle i za cenu částečného zpomalení velkého toku dat.

Podpora protokolu BGP s autentizací TCP-AO.

Minimálně 2000 vstupních ACL pravidel na port.

Minimálně 2000 výstupních ACL pravidel na port.

Management

Správa z příkazové řádky a vzdálená správa konfigurace přes grafické rozhraní bez nutnosti instalace zvláštního SW, se zabezpečeným přístupem (SSH, SSL, …) s možností definovat seznam IPv4/IPv6 adres, ze kterých bude povolen přístup. U SSH musí být podporováno šifrování AES-CTR a MAC SHA2. U přístupu přes HTTPS musí být podporován min. TLS 1.2.

Možnost správy přes lokální konzoli.

Podpora SNMP v2c i v3 s možností definice seznamu IP adres pro použití komunity nebo uživatelského jména. Přes SNMP musí být dostupné informace o systému a všech rozhraních. U rozhraní musí být dostupné informace o stavu rozhraní. Dále o přenesených bytech, přenesených paketech, zahozených paketech a chybovosti v obou směrech.

Možnost exportovat informace o přenesených datech (IPFIX, NetFlow v9 nebo vyšší, SFlow, …) u 100GE switchů/routeru.

Možnost uložení konfigurace v editovatelné formě na server. Možnost načtení připravené nebo zazálohované konfigurace ze serveru.

Ukládání informací o událostech na vzdálený syslog server a lokálně do paměti nebo na lokální médium.

Možnost zrcadlení provozu lokálně i vzdáleně.

Ochrana proti přetížení procesoru nežádoucím provozem u 100GE switchů/routerů.

Podpora LLDP (Link Layer Discovery Protokolu).

Podpora programovatelnosti prostřednictvím NETCONF/YANG pro 100GE switch.

Podpora telemetrie pro real-time streaming stavových a statistických informací (interface counters, interface status, BGP neighbor state, VLANs apod.) pro 100GE switch.

Podpora Puppet, Chef nebo Ansible programovatelnosti pro 100GE switch.

Změna konfigurace síťových parametrů (např. změna MTU) nesmí vyžadovat restart switche pro 100GE switche/routery.

Zadání libovolného jednoho příkazu, který se týká konfigurace spanning tree protokolu, nesmí způsobit zablokování provozu na delší dobu než 60 sekund. Zařízení nesmí zablokovat provoz a čekat na další příkazy.

Připojení serverů a management rozhraní do switchů

  - S výjimkou NTIS v Plzni jsou v každé lokalitě k dispozici stávající switche zadavatele:

    - Dva datové 100GE switche Nexus C9336C-FX2 36p 40/100G QSFP28

    - Jeden management 1GE switch Cisco Catalyst C9200L-48T-4X-E

    - Pro 100GE datové propoje jsou ve stávajících instalacích zadavatele (tj. pro připojení stávajících serverů do stávajících datových switchů) použity optické kabely typu „QSFP28 -> QSFP28 (100GbE) optický AOC kabel OM3“.

  - Součástí dodávky pro všechny lokality s výjimkou NTIS v Plzni jsou optické kabely typu „QSFP28 -> QSFP28 (100GbE) optický AOC kabel OM3“ vhodné délky v počtu nezbytném pro připojení všech dodávaných serverů do datových switchů dle bodu 7.1. aby byl zachován stejný typ propojů v rámci lokality. V NTIS v Plzni je volba typu propojů, které jsou součástí dodávky, na dodavateli (dle podmínek v bodě 6.12.).

  - Pro všechny dodávané servery a aktivní prvky ve všech lokalitách bude platit:

    - Každý server bude připojen alespoň dvěma 100GE rozhraními do dvou různých datových switchů. Tato rozhraní budou agregována do logických kanálů (LACP). Pro jeden LACP logický kanál bude platit, že každé rozhraní z něj je připojeno do různých switchů.

    - Každé dodané zařízení vybavené management rozhraním (server, switch, …) musí být připojeno přes management rozhraní do jednoho management switche.

    - V prostorách NTIS v Plzni budou rozhraní připojena do switchů, které jsou součástí dodávky (dle předchozí sekce).

    - V ostatních lokalitách budou rozhraní připojena do stávajících switchů zadavatele. Fyzické umístění těchto switchů a požadavky na fyzické propoje jsou popsány v sekci o fyzickém uspořádání serveroven. Tam jsou rovněž uvedeny maximální počty serverů osaditelných v jednotlivých lokalitách.

Fyzické umístění: společná část

  - Systém bude umístěn ve čtveřici geograficky oddělených lokalit, každá z nich je popsána v jedné z následujících sekcí.

  - Zadavatel preferuje umístění zařízení dle následujících priorit (pří dodržení minimálního počtu serverů z bodu 1.2):

    - využití dostupné kapacity v ELI a MENDELU,

    - vybudování nového uzlu NMA v Plzni,

    - volitelně doplnění kapacity IT4I v Ostravě (s ohledem na malý počet serverů, které lze do této lokace umístit, netrváme na jejím obsazení).

  - Pro každou z lokalit v nabídce uveďte předběžné schéma rozmístění zařízení do racků s kalkulací maximálního příkonu sestavy.

  - Všechny dodané kabely propojující servery a síťové prvky (síťové, napájecí a jiné) musí být označeny štítky s jednoznačným číselným kódem (shodným na obou stranách kabelu a unikátním pro daný kabel v rámci dodávky/lokality). Formát označení bude upřesněn dohodou při realizaci.

  - Součástí provozní dokumentace, kterou bude povinen zpracovat vybraný dodavatel, bude schéma fyzického umístění do racků a zapojení veškeré kabeláže (včetně zapojení sítí do stávajících switchů zadavatele a obsazení jednotlivých PDU/zásuvkových obvodů).

- Uveďte, zda nabídka splňuje všechny požadavky bodu 12. [ANO/NE]:

- Každý účastník v nabídce uvede popis předpokládaného rozmístění komponent dodávky do racků (ideálně formou schématu / obrázku) včetně kalkulace maximálního příkonu.

Serverovna Plzeň

  - Tato sekce popisuje serverovnu v prostorách ZČU v Plzni. V této sekci se o vybavení, které je v serverovně připraveno a je možno či nutno je použít, hovoří v přítomném čase.

  - V serverovně jsou nainstalovány racky výšky 42U, šířky 80 cm a hloubky 120 cm s nastavitelnými svislými lištami. Veškeré zařízení dodávané do této serverovny bude umístěno do těchto připravených racků. Je možno obsadit nejvýše 2 racky.  Lze použít dvojici racků vedle sebe.

  - Přípustné je pouze chlazení vzduchem. Chladný vzduch je rozváděn zdvojenou podlahou a do chladné uličky vstupuje mřížemi ve zdvojené podlaze. Při montáži zařízení musí být proudění vzduchu v racích orientováno vodorovným podélným směrem, od předních dveří racku do teplé uličky (přední hrany racků jsou ve studené uličce). Racky jsou osazeny sadami proti míchání teplého a studeného vzduchu. Neobsazené pozice v použitých racích dodavatel osadí záslepkami výšky 1U.

  - Maximální přípustné zatížení racku je 1500 kg.

  - Rozměry jednotlivých dále nedělitelných technologických dílů dodávky musí umožnit transport zařízení do serverovny takovým způsobem, který neporuší záruční podmínky výrobce těchto zařízení. Příjezd ke dveřím serverovny je možný přes garáže, kam je průjezd omezen výškou vozidla (nákladní vozy mohou být příliš vysoké). Do serverovny lze zajet paletovým vozíkem. Podlaha garáže je v úrovni okolní komunikace.

  - Propojení mezi racky lze realizovat kabelovými žlaby instalovanými v teplých uličkách nad každou řadou racků a dále dvojicí žlabů spojujících uličky.

  - Součástí nabídky je předběžné rozmístění komponent do racků. Rozmístění zařízení musí dovolovat jeho stabilní a trvalý provoz. Detailní rozmístění komponent bude nicméně upřesněno před realizací dohodou zadavatele a vybraného uchazeče.

  - Ke každému racku jsou dovedeny dva samostatně jištěné trojfázové přívody, každý s 3x32A jističem typu C. Racky jsou osazeny dvojicí PDU (jedno na každý přívod). Každé PDU má 18 IEC přístrojových (lichoběžníkových) zásuvek, 3 evropské zásuvky typ E a 3 IEC přístrojové obdélníkové zásuvky. Zařízení se dvěma zdroji budou zapojena do nezávisle jištěných přívodů.

  - Maximální příkon na jeden rack je 13 kW. Zadavatel požaduje rovnoměrné rozdělení příkonu do použitých racků a rovnoměrné zatížení fází.

Fyzické umístění: lokalita ELI, Dolní Břežany

  - V této sekci se o vybavení, které je v serverovně připraveno a je možno či nutno je použít, hovoří v přítomném čase.

  - V serverovně jsou instalovány standardní racky šířky 800 mm a hloubky 1200 mm. Veškeré zařízení dodávané do této serverovny bude umístěno do těchto připravených racků.

    - V každém racku je možno obsadit 40U.

    - Je možno použít rack označený RACK eli #4. Veškeré dodávané servery musí být umístěny v tomto racku.

    - Stávající instalace NMA1 včetně síťových komponent se nachází v racku #5, ve kterém se také nacházejí switche pro připojení dodávaných serverů.

    - Stávající switche zadavatele dovolují připojení až 20 serverů.

  - Racky jsou umístěny na dvojité podlaze výšky cca 35 cm. Ve zdvojené podlaze se nachází rozvody chladící vody.

  - Přípustné je pouze chlazení vzduchem. Racky jsou součástí systému uzavřené studené uličky. Mezi racky jsou umístěny in-row chladící jednotky.

  - Racky jsou osazeny sadami proti míchání teplého a studeného vzduchu. Neobsazené pozice v použitých racích dodavatel osadí záslepkami výšky 1U.

  - Maximální přípustné statické zatížení racku je 1350 kg.

  - Rozměry jednotlivých dále nedělitelných technologických dílů dodávky musí umožnit transport zařízení do serverovny takovým způsobem, který neporuší záruční podmínky výrobce těchto zařízení. Předmět, který je třeba dopravit do serverovny, musí projít dveřmi s šířkou 90 cm a výškou 210 cm.

  - Propojení kabeláže mezi racky je nutné realizovat prostupy v horní části racků. Kabeláž je možno vést po kabelovém žlabu, který je umístěn nad řadou racků.

  - Pod každým rackem ve zdvojené podlaze jsou připraveny dvě trojfázové zásuvky 16 A, 3P+N+PE, IEC60309, z toho každá na samostatně jištěném přívodu. Součástí dodávky jsou PDU do racků, která musí umožnit připojení všech dodaných zařízení v požadované redundanci napájení. PDU budou připojena do výše popsaných zásuvek. Zařízení se dvěma zdroji budou zapojena do nezávisle jištěných přívodů.

  - Maximální příkon na jeden rack je 12 kW. Zadavatel požaduje rovnoměrné zatížení fází.

  - Maximální příkon všech dodaných technologií nesmí překročit 12 kW. Peak příkon všech dodaných technologií však může být po dobu maximálně 10 vteřin až 16 kW.

Serverovna MENDELU

  - V této sekci se o vybavení, které je v serverovně připraveno a je možno či nutno je použít, hovoří v přítomném čase.

  - V serverovně jsou instalovány racky APC Netshelter SX, 42U, AR3350. Veškeré zařízení dodávané do této serverovny bude umístěno do těchto připravených racků. Je možno obsadit nejvýše 1 rack.

    - V racku je možno obsadit 40U.

    - Vnější rozměry racků jsou 199 cm výška, 75 cm šířka a 120 cm hloubka.

    - Ve stropní části racku jsou prostupy použitelné pro vedení kabeláže (v prostoru nad všemi racky v řadě se nachází kabelový žlab).

  - Stávající instalace NMA1 zadavatele se nachází ve vedlejším racku, kde se rovněž nacházejí switche, do kterých budou připojeny dodávané servery. Kapacita switchů dovoluje připojení až 21 serverů.

  - Přípustné je pouze chlazení vzduchem. Racky jsou součástí systému teplé uličky.

  - Maximální přípustné statické zatížení racku je 1700 kg.

  - Rozměry jednotlivých dále nedělitelných technologických dílů dodávky musí umožnit transport zařízení do serverovny takovým způsobem, který neporuší záruční podmínky výrobce těchto zařízení. Předmět, který je třeba dopravit na serverovnu, musí projít dveřmi s šířkou 185 cm a výškou 230 cm.

  - Propojení kabeláže mezi racky je nutné realizovat prostupy v horní části racků. Kabeláž je možno vést po kabelovém žlabu, který je umístěn nad řadou racků.

  - Rozmístění zařízení musí dovolovat jeho stabilní a trvalý provoz. Detailní rozmístění komponent bude upřesněno před realizací dohodou zadavatele a vybraného dodavatele.

  - Každý rack je vybaven dvěma trojfázovými PDU APC AP8681. Každé PDU má 21 ks C13 zásuvek (7 ks na každou fázi) a 3 ks C19 zásuvek (1 ks na každé fázi). Trojfázový jistič před každým PDU má hodnoty 16 A a typ C. PDU jsou v racích umístěna ve svislé poloze v zadní části po stranách racku. Dodané technologie je možno připojit do těchto PDU. Zařízení se dvěma zdroji budou zapojena do nezávisle jištěných přívodů.

  - Pokud by pro připojení technologie nevyhovovala PDU popsaná v předchozím bodu, je možno PDU vyměnit za jiná, která budou připojena do trojfázové zásuvky 16 A, 3P+N+PE, IEC60309.

  - Maximální příkon na jeden rack je 11 kW. Zadavatel požaduje rovnoměrné zatížení fází.

  - Maximální příkon všech dodaných technologií nesmí překročit 11 kW. Peak příkon všech dodaných technologií však může být po dobu maximálně 10 vteřin až 13 kW.

Serverovna IT4I

  - V serverovně je umístěna stávající instalace NMA1 zadavatele. Dodávané servery budou instalovány do tohoto racku. Rack umožňuje umístění nejvýše tří dalších serverů, každý velikosti nejvýše 2U.

  - V serverovně jsou instalovány racky Bull NovaScale 42U Rack’n Roll 1200 vybavené systémem Bull Cool Cabinet Door. Veškeré zařízení dodávané do této serverovny bude umístěno do těchto připravených racků

  - Přípustné je pouze chlazení vzduchem. Racky jsou vybaveny systémem chlazení v zadních dveřích racku určeným pro připojení na okruh studené kapaliny, chladící výkon je dimenzován pro maximální tepelný výkon 40 kW/rack. Proudění vzduchu zepředu dozadu má maximální tok 8000 m3/hod.

  - Racky jsou osazeny sadami proti míchání teplého a studeného vzduchu.

  - Rozměry jednotlivých dále nedělitelných technologických dílů dodávky musí umožnit transport zařízení do serverovny takovým způsobem, který neporuší záruční podmínky výrobce těchto zařízení.

    - Návoz technologií do budovy IT4I je možný ze severovýchodní strany objektu, kde je k tomuto účelu připravena rampa. Rampa je široká 2850 mm a vysoká 1030 mm. Pro transport je výhodné použití nákladních aut s hydraulickým čelem.

    - Z prostoru rampy je vstup do budovy, resp. místnosti č. 218. Vstupními dveřmi vedoucími do místnosti č. 218 je možné transportovat předměty o rozměrech 2410x1540 mm (výška x šířka). Místnost č. 218 o rozměrech 5,3 x 5,6m je možné použít pro sejmutí transportních obalů či jako malý mezisklad v době transportu. Z místnosti č. 218 vede přístupová chodba (místnost č. 219) k datovému sálu. Mezi místností č. 218 a místností č. 219 jsou dveře, jimiž je možné transportovat předměty o rozměrech 2340x1600 mm (výška x šířka). Část této chodby, konkrétně v délce 8,5 m, je v provedení šikminy o sklonu 6,5°. Vstup na datový sál (místnost č. 223) je v horní části přístupové chodby. Vstupními dveřmi je možné transportovat předměty o rozměrech 2360x1520 mm (výška x šířka).

    - Předmět, který se projde všemi třemi dveřmi, může mít max. rozměry 2340x1520mm (výška x šířka). Pro transport předmětů v datovém sále je možné využít více variant transportních cest, žádná z nich však není překážkou pro předměty maximálních rozměrů danými dveřmi, viz výše. Přípustné zatížení podlah v přístupové chodbě (místnost č. 219) a na datovém sále (místnost č. 223) je 2500 kg/m2 (25 kN/m2).

  - Rozmístění zařízení musí dovolovat jeho stabilní a trvalý provoz. Detailní rozmístění komponent bude upřesněno před realizací dohodou zadavatele a vybraného uchazeče.

  - Každý rack je vybaven dvěma jednofázovými PDU (Power Distribution Unit) EATON ePBZ31. PDU má vstupní parametry 240V / 32A. KPDU má 20 ks C13 zásuvek (10 A) a 4 ks C19 zásuvek (16 A) (ve dvou stejných skupinách po 10 ks C13, 2 ks C19). PDU je vybaveno dvěma jističi 16 A typu C. PDU jsou v racích umístěna ve svislé poloze v zadní části po stranách racku. Dodané technologie budou připojeny do těchto PDU. Zařízení se dvěma zdroji budou zapojena do nezávisle jištěných přívodů.

Požadavky na výkon clusteru

  - Výkony disků jsou uváděny ve dvojkových násobcích, tj. 1MiB = 220B, 1TiB = 240B.

  - Dodavatel v akceptačních testech demonstruje zadavateli deklarované výsledky měření na dodané sestavě nakonfigurované dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Dodavatel pro účely akceptačních testů nainstaluje na všechny uzly vhodnou distribuci OS Linux (preferovaně CentOS Stream 9).

  - Měření propustnosti datových NVMe disků bude provedeno pomocí nástroje iozone nad souborovým systémem vytvořeným nad všemi osazenými disky příslušného typu spojenými do softwarového RAID 0.  Měření bude provedeno příkazem
iozone -Mce -tN -sSG -r256 -i0 -i1 -F soubor1 ... souborN
kde

    - soubory soubor1 až souborN leží na souborovém systému vytvořeném nad testovanými disky,

    - počet threadů N volí dodavatel, doporučené hodnoty jsou mezi 16 a 64. Parametr velikosti S musí být zvolen tak, aby součin S*N byl větší nebo roven dvojnásobku kapacity osazené operační paměti,

    - připouští se dále použití parametru -I.

  - Pro datové NVMe disky je požadována rychlost čtení: počet_disků krát 1500 MiB/s a rychlost zápisu počet_disků: krát 750 MiB/s, kde počet_disků je počet disků příslušného typu v příslušném typu serveru.

  - Jako výsledek testu pro zápis respektive pro čtení je brána hodnota  výstupů programu iozone „Children see throughput for X initial writers“, respektive, „Children see throughput for X readers“.

  - Program iozone používá jednotky v dvojkových násobcích (KiB, MiB) apod.

Akceptační testy

  - Po dodávce a instalaci clusteru požaduje zadavatel v rámci zkušebního provozu provést akceptační testy (viz též článek 3.5 zadávací dokumentace a článek 7. přílohy č. 2 zadávací dokumentace – návrhu smlouvy). Tyto testy budou minimálně zahrnovat:

    - ověření funkcí a vlastností dodaných zařízení a komponent v souladu s deklarovanými parametry v nabídce vybraného dodavatele,

    - ověření funkčnosti managementu SW, komunikačních protokolů a přístupových rozhraní,

    - výkonové testy podle specifikace v části 13.

Zadavatel důrazně doporučuje volit disky s odpovídajícími parametry DWPD/TBW s ohledem na to, že podle záručních podmínek může být velký počet současných selhání disků nebo opakované selhání disků důvodem až k odstoupení od smlouvy, viz čl. 11 návrhu smlouvy.

Srovnej rovněž s definicemi typů incidentů a jejich důsledků v návrhu smlouvy.