Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace poptávky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sady serverů, přepínačů, diskového pole a licencí VMWare pro potřeby virtualizace. Hardwarová část systému se skládá ze tří serverů pro běh virtuálních strojů, diskového pole pro uložení obrazů virtuálních strojů a dat a dvou přepínačů spojujících servery a pole v redundantním režimu. Zařízení musí tvořit nadále rozšiřitelný funkční celek komunikující na rychlosti 10Gb/s mezi sebou. Všechny prvky budou dodány s rozšířenou zárukou a servisem po dobu alespoň 60 měsíců s reakční dobou do 4 hodin v místě instalace.

Server pro virtualizaci

- Server obsahuje právě dva fyzické procesory vzhledem k licencování VMWare. Každý procesor bude obsahovat minimálně osm fyzických jader (HyperThreading se nepočítá).

- Minimální výkon každého serveru (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) měřený nástrojem SPECint2006 ve variantě „base speed“ (nikoli rate/throughput) musí být alespoň 45 bodů. Procesory musí být založeny na architektuře x86_64.

- Server je osazen minimálně 192 GB operační paměti RAM s možností rozšíření na 384 GB pouze přidáním nových paměťových modulů při zachování současných modulů. Paměťové moduly musí být o velikosti minimálně 16GB a frekvenci minimálně 1600MHz a musí být rozmístěny rovnoměrně.

- Server obsahuje optickou mechaniku DVD-ROM

- Server obsahuje paměťovou kartu typu SD o kapacitě min. 2GB v duální konfiguraci pro nasazení hypervisoru

- Server obsahuje alespoň 2x 1Gbit ethernet síťové porty s podporou TCP Offload

- Server obsahuje síťovou kartu s minimálně dvěma 10Gbit ethernet síťovými SFP+ porty  osazenými 10Gbit LR transceivery, podporou VLAN, TCP offload a Jumbo rámců. Rozhraní karty PCI express v. 2.0 nebo lepší (může být i součástí základní desky).

- Server obsahuje síťovou kartu s minimálně dvěma 10Gbit ethernet síťovými SFP+ porty s podporou VLAN, TCP Offload, Jumbo rámců a HW iSCSI offload, DCB (802.1Qbb, iSCSI TLV). Rozhraní karty PCI express v.2.0 nebo lepší.

- Každý ze serverů bude mít redundantní zdroj, který je možné vyměnit za chodu.

- Velikost serveru bude 1U, provedení Rack mount do standardního 19“ racku s přístupem ke všem komponentám serveru bez použití nářadí.

- Server umožní centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) a zároveň podporuje bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC). Minimálně jeden bootovací USB port na předním panelu.

- Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší s webovým rozhraním, podporou SNMP a vzdáleného syslogu přes dedikované síťové rozhraní s IP adresou. Fungování BMC je nezávislé na operačním systému serveru. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky a napětí; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM (včetně virtuální mechaniky).

- Server je certifikován pro VMware 5.x

- Server bude dodán s rozšířenou zárukou, podporou a servisem v místě instalace po dobu minimálně 60 měsíců od data dodání. Reakční doba je 4 hodiny v režimu 24x7x365 v místě instalace.

Přepínač pro SAN musí splňovat následující požadavky

- Prvek obsahuje minimálně 24x 10Gb ethernet portů s rozhraním SFP+

- Prvek je spravovatelný a dohledovatelný prostřednictvím SSH, SNMP, WWW rozhraní a konzolového portu

- Prvek bude dodán včetně 5ks 1m Twinaxial kabelů

- Přenosová rychlost je min. 480 Gb/s pro 24 10Gb portů (wirespeed)

- Forwarding Rate je min. 350 Mp/s

- Porty podporují SFP+ moduly typu SR a LR a Twinaxial kabely

- Prvek podporuje přepínaní na třetí vrstvě (L3), alespoň 500 VLAN, IEEE 802.1p, JUMBO rámce (9000B), 802.3ad, IPv4 a IPv6 a DCB (802.1Qbb, iSCSI TLV)

- Prvky je možné propojit (stohovat) pomocí 10Gb portů pro dosažení HA řešení

- Prvek obsahuje duální napájecí zdroje vyměnitelné za chodu a ventilátory také vyměnitelné za chodu

- Prvek je v provedení provedení Rack mount do standardního 19“ racku

- Přepínač bude dodán s rozšířenou zárukou, podporou a servisem v místě instalace po dobu minimálně 60 měsíců od data dodání. Reakční doba je 4 hodiny v režimu 24x7x365 v místě instalace.

Diskové pole pro produkční data

Jedná se  o diskové pole typu IP SAN - Ethernet, iSCSI s následující funkcionalitou

- Systém obsahuje minimálně 2 redundantní hot-swap řadiče, každý s následujícími parametry:10Gb Ethernet konektivita s možností osadit optickým nebo twinax modulem SFP+

  - Ethernet management port (podpora min. SNMP, SSH případně Telnet + zasílání notifikací)

  - Minimálně 4 GB zálohované paměti pro ochranu dat při výpadku napájení

  - Bezvýpadkový provoz při selhání jednoho z řadičů

- Systém obsahuje minimálně dva redundantní zdroje napájení vyměnitelné za chodu a ventilátory vyměnitelné za chodu

- Systém obsahuje minimálně 24 slotů SAS 6Gb/s s individuálním řízením napájení každého z nich pro hot-swap HDD na každý diskový box

- Sloty jsou osazeny alespoň 24ks SAS 6Gb/s HDD s 15000 rpm vyměnitelných za chodu a kapacitou alespoň 600GB pro každý disk

- Podpora min. Raid 5, Raid 6, Raid 10 a Raid 50

- Alespoň 2000 IOPS při RAID 50 a rozložení 75:25 (čtení:zápis) měřených na kompletní námi požadované funkční sestavě (servery, přepínače, pole pospojované twinax kabely) dle níže uvedené konfigurace pomocí nástroje fio.

- Monitoring systému s podporou SMART umožňující automatickou relokaci špatných bloků a konfiguraci a automatické využítí záložních (spare) disků

- Software pro úplnou konfiguraci a management

- Software pro tvorbu konzistentních snapshotů/snapklonů s možností přírůstkových záloh a s podporou VMWare, podpora synchronní i asynchronní replikace na vzdálené pole (skupiny)

- Podpora alespoň 1000 svazků na skupinu, 500 snapshotů na svazek a 1000 připojení na úložiště

- Možnost přidat alespoň 10 dalších diskových polí do téže SAN skupiny

- Podpora kombinací různě výkonných polí (či např. polí s různou kapacitou apod.) v rámci téže SAN skupiny - Tiered Storage

- Online živá migrace dat/svazků mezi úložišti

- Efektivní využití zdrojů - Thin Provisioning (automatické sdílení paměťových stránek mezi virtuály, využití rezervované, ale nevyužité paměti jednoho virtuálu virtuálem jiným apod.)

- Prostředky pro online monitoring pole a sledování zátěže

- Systém je certifikován pro VMware 5.x

- Prvek je v provedení provedení Rack mount do standardního 19“ racku

- Diskové pole bude dodáno s rozšířenou zárukou, podporou a servisem v místě instalace po dobu minimálně 60 měsíců od data dodání.  Reakční doba je 4 hodiny v režimu 24x7x365 v místě instalace.

Software – VMWare

| Označení | Popis komponenty | Množství |
| --- | --- | --- |
| VCS5-STD-A | Academic VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 (Per Instance) | 1 |
| VCS5-STD-G-SSS-A | Academic Basic Support/Subscription for vCenter Server 5 Standard for vSphere | 1 |
| VS5-ENT-PL-A | Academic VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor (with 96 GB vRAM entitlement per processor) | 6 |
| VS5-ENT-PL-G-SSS-A | Academic Basic Support/Subscription for VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor for 1 year | 6 |

Společné požadavky

- Výška celé sady (součet výšky serverů, pole a přepínačů) nesmí překročit 10U.

- Maximální příkon celé sestavy nepřekročí 4 kW.

- Zařízení musí tvořit nadále rozšiřitelný funkční celek komunikující mezi sebou na rychlosti 10Gb/s.

Parametry fio pro test výkonu diskového pole

size=4096g

rw=randrw

# 75% rand read, 25% rand write

rwmixread=75

ioengine=libaio

direct=1

iodepth=16

blockalign=4k

bs=4k

runtime=1h

time_based