# Příloha č. 1 zadávací dokumentace -

# Technické požadavky a popis karet COMBO-LXT a COMBOI-10G2

Tento dokument obsahuje technické požadavky a náležitosti dodávky karet COMBO-LXT a COMBOI-10G2 a tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výroba a dodávky programovatelných karet COMBO-LXT a COMBOI-10G2 pro síťové aplikace“.

Karty, popisované v tomto dokumentu, jsou určeny pro aplikace zpracování dat na sítích založených na Ethernetu o rychlostech 10 Gb/s. COMBO-LXT je karta základní, COMBOI-10G2 je její rozšíření (interface) obsahující dva 10GE síťové porty. Rozšiřující karta se připojuje k základní skrze dva konektory IFC, přičemž takto spojená dvojice karet tvoří sestavu („sendvič“), určenou k instalaci do PCI Express slotu standardního osobního počítače.

Dodavatel zakázky je povinen na základě zadávací dokumentace a výrobních podkladů sám stanovit vhodnou technologii výroby desek plošného spoje a způsob osazení součástkami, provést výrobu desky, logisticky zajistit všechny součástky a komponenty, provést osazení a montáž těchto komponent a provést základní elektrické a funkční testy takto vyrobené karty.

# COMBO-LXT (základní karta)

## Součásti dodávky

- deska plošných spojů dle odstavce 1.2 osazená všemi součástkami dle rozpisu z odstavce 3.1. Součástky je možné nahradit ekvivalenty, které však musí být plně kompatibilní tak, aby nemuselo dojít ke žádným změnám v stávajícím firmwarovém a softwarovém vybavení ani k zásadní změně v mechanickém uspořádání karty. Zejména musí být možné ke desce připojit již provozované karty COMBOI-10G2.

- namontované mechanické komponenty dle odstavce 1.4

- oživené všechny zdroje, zkontrolovaná napětí jednotlivých větví, kontrola celkového odběru

- software pro mikrokontrolér MSP430F2616TPM, zajišťující zapínání jednotlivých napájecích větví v korektní sekvenci, monitoring odběru proudu a ochranné vypnutí zdrojů v případě detekce nadměrného proudového odběru. Software musí být již naprogramován v MSP

- funkční všechny komponenty (např. obě FPGA musí být viditelná a konfigurovatelná pomocí JTAG rozhraní)

- firmware (konfigurační bitstream) pro obě FPGA, provádějící základní funkční test, zahrnující zejména:

  - vzájemnou komunikaci (propojení) obou FPGA

  - obě QDR paměti a jejich komunikaci s FPGA

  - komunikaci se slotem pro SDRAM paměť

  - komunikaci s rozšiřující kartou zahrnující jak rychlé sériové kanály (GTP), tak řídící IO využívané na rozšiřující kartě COMBOI-10G2

Výsledek testu musí být vhodným způsobem indikován (např. blikáním LED).

## DPS a montáž součástek

Podklady pro výrobu desky ve formátu Gerber a zdrojové soubory vyvedené v systému Altium Designer tvoří další přílohy zadávací dokumentace.

- formát desky: standardní PCI karta pro montáž a fixaci do PCI Express slotu počítače, plný profil, plná délka

- rozměry 312x110 mm, nepravidelný tvar

- 14 vrstev, materiál FR4

- konstrukční třída přesnosti 7, prokovené díry, slepé i pohřbené průchody, nepájivá maska, potisk

- konektor PCI Express šířky x8 se zlacenými kontakty

- osazení SMT a THT, oboustranné

## Seznam hlavních součástek

Kompletní seznam součástek je uveden na konci tohoto dokumentu.

- 1× hlavní FPGA: Xilinx Virtex 5, XC5VLX155T-2FFG1136C

- 1× pomocné FPGA: XC3S1200E-4FGG320C

- 2× statická pamět typu QDR-II s šířkou datové sběrnice 18 bitů, každá s kapacitou alespoň 8 MB: CY7C1513KV18 nebo ekvivalent

- 1× nevolatilní paměť (FLASH) v pouzdře FBGA-165 s kapacitou alespoň 64 MB: S29GL512P nebo ekvivalent

- 1× volatilní paměťtypu PSRAM  v pouzdře VFBGA-54 s kapacitou alespoň 8 MB: MT45W4MW16PCGA nebo ekvivalent

- 1× SODIMM slot pro vložení paměťových modulů typu DDR2-SDRAM

- 2× konektor Samtec QFS-078 v provedení se čtyřmi napájecími kontakty na každém konci (IFC konektory)

- 4× konektor Samtec QFS-026 v provedení se čtyřmi napájecími kontakty na každém konci

- 1× CryptoMemory AT88SC0104C

- 1× mikrokontrolér MSP430F2616TPM (dále jen MSP)

- 3× zdrojový modul TI PTH04T241WAZ

- 2× zdrojový modul TI PTH08T221WAZ

- 1× zdrojový modul TI PTH08T261WAZ

- 1× zdrojový modul TI PTH04000W

- 1× 8-pinový napájecí konektor pro PCI Express karty

## Mechanické komponenty

- kovové čelo pro montáž do PCIe slotu s otvory pro průchod Ethernetových (XFP) portů rozšiřující karty

- dostatečně dimenzovaný aktivní nebo pasivní chladič pro hlavní FPGA, jeho výška nesmí přesáhnout 20 mm

- distanční sloupky příslušné výšky pro fixaci rozšiřující karty

# COMBOI-10G2 (rozšiřující karta)

## Součásti dodávky

- deska plošných spojů (DPS) dle odstavce 2.2 osazená všemi součástkami dle rozpisu z odstavce 3.2. Součástky je možné nahradit ekvivalenty, které však musí být plně kompatibilní tak, aby nemuselo dojít ke žádným změnám v stávajícím firmwarovém a softwarovém vybavení ani k zásadní změně v mechanickém uspořádání karty. Zejména musí být možné desku připojit k již provozovaným kartám COMBO-LXT.

- oživené všechny zdroje, zkontrolované napětí jednotlivých větví, kontrola celkového odběru

- funkční všechny komponenty

- úspěšně provedený test popsaný v odstavci 1.1

## DPS a montáž součástek

Podklady pro výrobu desky ve formátu Gerber a ODB++ a zdrojové soubory vyvedené v systému Altium Designer tvoří další přílohy zadávací dokumentace.

- rozměry 198.0 mm x 106.7 mm, nepravidelný tvar

- 6 vrstev, materiál FR4

- konstrukční třída přesnosti 7, prokovené díry, slepé i pohřbené průchody, nepájivá maska, potisk

- osazení SMT oboustranné, THT pouze XFP klece

- stejný formát a rozmístění konektorů jako stávající, již vyrobené karty COMBOI-10G2

## Seznam hlavních součástek

Kompletní seznam součástek je uveden na konci tohoto dokumentu.

- 2× Ethernetový PHY VSC8486XSN-04 nebo ekvivalent

- 2× XFP klec a XFP konektor

- 1× CryptoMemory AT88SC0104C

- 2× teplotní čidlo TCN75A

- 2× konektor Samtec QMS-078 se čtyřmi napájecími kontakty na každé straně (protikus IFC konektoru na kartě COMBO-LXT)

# Rozpisy komponent

## COMBO-LXT

| Comment | Description | Footprint | Quantity |
| --- | --- | --- | --- |
| BUTTON | Switch Button, Switch Button KSS341G | BUTTON KSS341G | 3 |
| 10n | Capacitor | C0402 | 80 |
| 470p | Capacitor | C0402 | 32 |
| 10u | Capacitor | C0805 | 76 |
| 100n | Capacitor, Tantal Capacitor (Surface Mount) | C0402 | 269 |
| 22p | Capacitor | C0402 | 6 |
| 1u | Capacitor | C0805 | 6 |
| 47u/16 | Tantal Capacitor (Surface Mount) | TCD | 10 |
| 4u7 | Capacitor | C0603 | 13 |
| 220n | Capacitor | C0402 | 69 |
| 1n | Capacitor | C0402 | 3 |
| 100u | Capacitor | C1210 | 40 |
| DNP | Capacitor | C0402 | 1 |
| 470u/25 | Tantal Capacitor (Surface Mount) | RB.2.5 | 3 |
| 22u | Capacitor | C1206 | 3 |
| RED | Typical RED, GREEN, YELLOW, AMBER GaAs LED | KPA3010 | 7 |
| GREEN | Typical RED, GREEN, YELLOW, AMBER GaAs LED | KPA3010 | 5 |
| YELLOW | Typical RED, GREEN, YELLOW, AMBER GaAs LED | KPA3010 | 2 |
| S2D | Standard Diode, 200V, 1.5A | SMB | 2 |
| BAR43C | Schottky Diode, 30V, 100mA | SOT23 | 2 |
| QFS-078-04.25-H-D-PC4 | Samtec QFS-078 | QFS-156 | 2 |
| PCI EXPRESS x8 1.0A | Express PCI Bus x4 1.0A | PCI_EXPRESS_x8 | 1 |
| HDR7X2_2MM | Header, 7-Pin, Dual row, 2mm, Right Angle | HDR2X7H_2MM_SMD | 3 |
| HDR 4X2A 4.2MM | Header, 4-Pin, Right Angle | HDR2X4H_5569 | 1 |
| HDR8 | Header, 8-Pin | HDR1X8H_SMD | 1 |
| HDR5X2 | Header, 5-Pin, Dual row | HDR2X5H_CEN_SMD | 1 |
| HDR3 | Header, 3-Pin, Right Angle | HDR1X3H_2MM | 1 |
| 220Z | Inductor Ferrite Bead, BLM18PG | L0603 | 56 |
| 6.8uH | Magnetic-Core Inductor | L5050 | 1 |
| QFS-026-04.25-L-D-PC4 | Samtec QFS-026 | QFS-52 | 4 |
| MARK_MOUNT |  | MARK_MOUNT | 4 |
| MARK_PAST |  | MARK_PAST | 4 |
| PTH04T241WAZ | Power Module, 2.2V to 5.5V Input, 10A Output | PTH04T24X SMD | 3 |
| PTH08T221WAZ | Power Module, 4.5V to 14V Input, 16A Output | PTH08T22X SMD | 2 |
| PTH08T261WAZ | Power Module, 4.5V to 14V Input, 3A Output | PTH08T26x SMD | 1 |
| PTH04000W | Power Module, 3.3V to 5V Input, 3A Output | PTH04000W SMD | 1 |
| BC847C | NPN General-purpose Transistor | SOT23 | 3 |
| BSS138 | N-Channel MOSFET, 50V, 0.22A | SOT23 | 8 |
| NDT456P | N-Channel MOSFET, 30V, 7.5A | SOT223 | 2 |
| ZX5T949 | PNP Silicon Planar Medium Power High-Current Transistor | SOT223 | 2 |
| 0R | Resistor | R0603 | 9 |
| 470R | Resistor | R0603 | 1 |
| 150R | Resistor | R0603 | 1 |
| 4k7 | Resistor | R0603 | 21 |
| 10k | Resistor | R0603 | 4 |
| 100R | Resistor | R0603 | 6 |
| 49R9 | Resistor | R0402 | 53 |
| 10R | Resistor | R0603 | 4 |
| 0R | Resistor | R0402 | 8 |
| 249R | Resistor | R0603 | 2 |
| 330R | Resistor | R0603 | 15 |
| 220R | Resistor | R0603 | 5 |
| 680R | Resistor | R0603 | 9 |
| 33R | Resistor | R0603 | 6 |
| 1k13 | Resistor | R0603 | 1 |
| 4k53 | Resistor | R0603 | 1 |
| 2k49 | Resistor | R0603 | 2 |
| 4k99 | Resistor | R0603 | 2 |
| DNP | Resistor | R0603 | 1 |
| 35k7 | Resistor | R0603 | 1 |
| 39k | Resistor | R0603 | 1 |
| 20k5 | Resistor | R0603 | 1 |
| 4k75 | Resistor | R0603 | 2 |
| 0R | Resistor | R0805 | 3 |
| 2k4 | Resistor | R0805 | 1 |
| 1k2 | Resistor | R0805 | 1 |
| 120k | Resistor | R0805 | 1 |
| 26k1 | Resistor | R0603 | 1 |
| 5k1 | Resistor | R0805 | 4 |
| 0R047/1W | Resistor | R2512 | 1 |
| 1k2 | Resistor | R1206 | 2 |
| 15R/1W | Resistor | R2512 | 2 |
| 0R022/1W | Resistor | R2512 | 1 |
| 390R | Resistor | R0603 | 1 |
| 0R01/1W | Resistor | R2512 | 1 |
| 7k68/0.1% | Resistor | R0603 | 2 |
| 200R/0.1% | Resistor | R0603 | 2 |
| 499R/0.1% | Resistor | R0603 | 4 |
| 4x49R9 | Isolated 4 x Resistor Network | ARV341 | 54 |
| 4x10k | Isolated 4 x Resistor Network | ARV341 | 5 |
| 4x4k7 | Isolated 4 x Resistor Network | ARV341 | 7 |
| 4x33R | Isolated 4 x Resistor Network | ARV341 | 6 |
| SW DIP-8 | DIP Switch, 8 Position, SPST | DIP_SW_SIDE_8WAY_SMD | 1 |
| HDR20X2_2MM | Header, 40-Pin, Dual row, 2mm, Right Angle, SMD | HDR2X20H_2MM_SMD | 1 |
| TEST | Test | TEST | 118 |
| TEST | Test | HDR1 | 4 |
| XC5VLX155T-2FFG1136C | Xilinx Virtex-5 LXT Platform FPGA, 1136-Ball FFBGA, Speed Grade 2, 640 User I/Os, Commercial Grade, Pb-Free | FF1136 | 1 |
| SN74CB3T3125PW | Quadruple FET Bus Switch | SSOP14 | 1 |
| ICS874003AG-02 | PCI EXPRESS JITTER ATTENUATOR | SSOP20 | 1 |
| 156.25MHz | Crystal Oscillator Differential IO | OSC DIFF 7.5x5.0 | 2 |
| 125MHz | Crystal Oscillator Differential IO | OSC DIFF 7.5x5.0 | 1 |
| CY7C1513AV18 | QDRII SRAM 4Mx18 | FBGA165 | 2 |
| DDRIISDRAM_4GB | DDR II SDRAM DIMM200 512MB..4GB | SODIMM200 | 1 |
| S29GL01GP | 128MB MirrorBit Flash EPROM | LAA064 | 1 |
| MT45W4MW16PC | Async/Page CellurarRAM 8MB | VFBGA48 | 1 |
| XC3S1200E-4FGG320C | Spartan-3E 1.2V FPGA, 232 User I/Os, 320-Ball Pb-Free FBGA, Standard Performance, Commercial Grade | FG320 | 1 |
| 100MHz | Crystal Oscillator IO | OSC 7.5X5.0 | 1 |
| AT88SC0104C-SU | CryptoMemory 1 Kbit | SOIC8 | 1 |
| SN74AVC8T245PW | 10-Bit FET Bus Switch | SSOP24 | 2 |
| SN74CB3T3384PW | 10-Bit FET Bus Switch | SSOP24 | 3 |
| TPS74401RGW | Positive-Voltage Regulator LDO, 3A | VQFN20 | 3 |
| TPS73701DRB | Positive-Voltage Regulator LDO, 1A | SON8 | 2 |
| REF192GS | +2.5V Precision Voltage Reference, Low Dropout | SOIC8 | 2 |
| TPS51100DGQ | DDR Termination Regulator, 3A | MSOP10 | 2 |
| UC3834DW | Linear Regulator with External Transistor | SOICW16 | 2 |
| INA196DBV | Current Shunt Monitor, 20V/V | SOT23-5 | 1 |
| LM317M | 3-Terminal Adjustable Regulator, 1.25-37V, 500mA | SOT223 | 1 |
| MSP430F2616TPM | MSP430F261x 16MIPS MCU, 92-120KB Flash, 4-8KB SRAM, 64-pin LQFP | TQFP64 | 1 |
| TPS3823-33DBV | Processor Supervisor, +3.3V, 200ms Watchdog | SOT23-5 | 1 |
| MAX3243ECPWR | ±15kV ESD-Protected, 1µA, 3.0V/5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver with AutoShutdown | SSOP28 | 1 |
| DS2401P | Silicon serial number | TSOC6 | 1 |
| 16MHz | Crystal | OSC ABM8 3.2x2.5 | 1 |

## COMBOI-10G2

| Comment | Description | Footprint | Quantity |
| --- | --- | --- | --- |
| 10u | Capacitor | C0805 | 9 |
| 100n | Capacitor | C0603 | 61 |
| 100u | Capacitor | C1210 | 15 |
| 47n | Capacitor | C0603 | 2 |
| 1u | Capacitor | C0603 | 21 |
| 1n | Capacitor | C0603 | 2 |
| 100p | Capacitor | C0603 | 1 |
| 22u | Capacitor | C1206 | 14 |
| 470p | Capacitor | C0603 | 12 |
| 470p | Capacitor | C0402 | 16 |
| 100n | Capacitor | C0402 | 26 |
| BAR43A |  | SOT23 | 1 |
| RED | Typical LED | D0603 | 1 |
| GREEN | Typical LED | D0603 | 1 |
| YELLOW | Typical LED | D0603 | 1 |
| GREEN | Typical LED | KPA3010 | 6 |
| YELLOW | Typical LED | KPA3010 | 1 |
| RED | Typical LED | KPA3010 | 5 |
| QMS-078-06.75-H-D-PC4 | Samtec QMS-078 | QMS-156 | 2 |
| 4.7uH | Magnetic-Core Inductor | L-B82464 | 2 |
| 33uH | Magnetic-Core Inductor | L-B82464 | 1 |
| 4.7uH | Inductor | L1210 | 8 |
| 470p | LC filter | NFE31PT | 6 |
| MARK_MOUNT |  | MARK_MOUNT | 4 |
| MARK_PAST |  | MARK_PAST | 4 |
| 3k3 | Resistor | R0603 | 1 |
| 0.022R | Resistor | R1206 | 1 |
| 68k | Resistor | R0603 | 1 |
| 27k | Resistor | R0603 | 1 |
| 82k | Resistor | R0603 | 1 |
| 470R | Resistor | R0603 | 1 |
| 330R | Resistor | R0603 | 14 |
| 0R | Resistor | R0603 | 8 |
| 680R | Resistor | R0603 | 2 |
| 2k2 | Resistor | R0603 | 10 |
| 10k | Resistor | R0603 | 10 |
| 150R | Resistor | R0603 | 8 |
| 4x680R | Isolated 4 x Resistor Network | ARV341 | 4 |
| TPS54312PWP | Synchronous Buck PWM Switcher with Integrated FETs (SWIFT), In 3-6V, Out 1.2V/3A | HTSSOP20 | 1 |
| TPS54314PWP | Synchronous Buck PWM Switcher with Integrated FETs (SWIFT), In 3-6V, Out 1.8V/3A | HTSSOP20 | 1 |
| LTC1624CS8 | DC/DC power conversion | SOIC8 | 1 |
| IRF7353D1 | MOSFET with Schottky diode | SOIC8 | 1 |
| AT88SC0104C-SU | CryptoMemory 1 Kbit | SOIC8 | 2 |
| TCN75A | 2-Wire Serial Temperature Sensor | MSOP8 | 2 |
| SN74CB3T3384PW | 10-Bit FET Bus Switch | SSOP24 | 2 |
| VSC8486XSN-04 | 10Gbit Transceiver | FG256 | 2 |
| 156.25MHz | Crystal Oscillator Differential IO | OSC DIFF 7.5x5.0 | 2 |
| 155.52MHz | Crystal Oscillator Differential IO | OSC DIFF 7.5x5.0 | 2 |
| XFP | XFP optical transceiver | XFP | 2 |

Prohlížeč těchto podkladů je volně ke stažení na adrese http://www.altium.com/community/downloads/viewer-edition.cfm