Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Pořízení GPU clusteru národní gridové infrastruktury pro projekt eIGeR

Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění výpočetního GPU clusteru složeného z uzlů se dvěma procesory se sdílenou pamětí a dvěma GPU kartami. Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do RACK skříní, zapojení do elektrické sítě a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent.  Pokud bude dodavatel preferovat prověření výkonových požadavků na vlastní instalaci linuxových strojů, musí být součástí instalace a zprovoznění také instalace příslušného počtu klientských stanic. Současně zadavatel požaduje poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory pro jednotlivé komponenty výpočetního clusteru – požadovaný rozsah těchto plnění je uveden v zadávací dokumentaci.

Zadavatel požaduje kompletní řešení, sestávající se z totožných výpočetních uzlů, včetně montáže, tříletou (36 měsíců) rozšířenou záruku včetně technické podpory ve formě next-business day, on site.

- Požadavky zadavatele na výpočetní cluster jako celek

Zadavatel požaduje nabídky na výpočetní cluster s následujícími vlastnostmi:

- třicet identických uzlů, celkem alespoň 60 procesorů a 60 GPU karet s architekturou CUDA. Identickým uzlem se rozumí osazení zcela shodných komponent do každého uzlu, vč. použitých pamětí.

- Požadavky zadavatele na jednotlivé části výpočetního clusteru

- Každý výpočetní uzel musí splňovat tyto podmínky:

  - Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 1U.

  - V případě sdílení některých komponent více počítači redundance komponent společných pro všechny počítače (zdroje apod.). Redundance komponent v jednotlivých počítačích není nutná, v případě HW chyby může dojít k výpadku jednoho počítače, ale nesmí dojít k výpadku více než 2 počítačů vlivem selhání jedné komponenty.

  - Každý počítač (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít minimálně dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

  - Minimální výkon celého uzlu měřený nástrojem Spec2006 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 460 bodů. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu, dosahuje alespoň 28. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading. Zájemce uvede v nabídce deklarované hodnoty, které jeho řešení dosahuje, tyto hodnoty budou ověřeny v akceptačních testech. Zadavatel preferuje CPU se spotřebou nižší než 120W/CPU. Zadavatel definoval minimální výkon jednoho jádra tak, aby jeho výkon odpovídal potřebám GPU karet a nákladům na licencovaný software.

  - Operační paměť alespoň 4 GB ECC na jedno fyzické jádro, rychlost pamětí musí být alespoň 1600MHz, počet DIMMů v jednom uzlu musí být alespoň 16, pro dosažení požadované hodnoty SPEC může být nezbytné osadit dualrank DIMMy.Všechny osazené DIMMy ve všech uzlech musí být identické.

  - Každý počítač musí mít přístup k lokálním diskům, na kterých bude nainstalován operační systém, odkládací prostor a prostor pro dočasné soubory, vše realizováno alespoň 2x900 GB disky s alespoň 10.000 RPM (SAS, FC, SCSI nebo SATA s NCQ).

  - Dále musí být každý počítač vybaven dvěma SSD disky s kapacitou 480GB každý, je akceptovatelná technologie MLC, rychlost lineárního čtení a zápisu každého SSD disku musí být alespoň 500MB/s, každé SSD musí nabízet alespoň 50000 IOPS pro náhodné čtení i zápis.  Každý SSD disk musí být připojen přes 6Gb SATA rozhraní nebo lepší (SAS).

  - Rozhraní 1 Gb Ethernet a QDR Infiniband v každém uzlu. Rozhraní 1Gb Ethernet musí podporovat bootování přes PXE.

  - Každý uzel musí obsahovat dvě GPU karty plně podporující platformu CUDA, každá karta musí mít výkon minimálně 1100 DP GFlops (double precision floating-point), musí se jednat o karty určené do rackového provedení, každá karta musí být osazena min. 5GB ECC RAM.

  - Každý počítač umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) a zároveň podporuje bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média).

  - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

  - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

  - Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN. LAN rozhraní BMC musí být buď možné sdílet s 1Gb rozhraním uzlu, tj. pro připojení uzlu přes 1Gb rozhraní (bod 1.8) a pro připojení BMC přes LAN musí stačit celkově jeden ethernetový kabel, nebo musí být samostatně připojitelné, tj. pro připojení uzlu přes 1GB rozhraní (bod 1.8) a pro připojení BMC přes LAN jsou použity 2 ethernetové kabely.

  - Každý uzel musí mít dualní napájení, tj. 2 zdroje.

- Síťová infrastruktura

  - Součástí nabídky musí být ethernetový switch s těmito vlastnostmi:

  - alespoň 36 portů 1000base-T, v případě použití 2 kabelů pro připojení uzlu (1x 1Gb rozhraní uzlu a 1x BMC rozhraní uzlu – viz bod 1.13)  musí být k dispozici dostatek portů pro připojení obou kabelů každého uzlu. Např. prostřednictvím 2 takových switchů, nebo jednoho switche, co má alespoň 66 portů 1000base-T.

  - alespoň 3 10GE porty, z toho jeden včetně 10GBASE-LR transceiveru

  - wire-speed L2 přepínání (bez head-of-line blokování)

  - podpora alespoň 1000 VLAN

  - podpora MSTP

  - podpora IGMP/MLD snoopingu

  - podpora linkové agregace LACP - alespoň 4 skupiny, alespoň 4 porty ve skupině

  - podpora jumbo rámců do 9216 oktetů

  - základní L2 ACL a QoS

  - port mirroring, flow statistiky (sFlow, případně RMON2 matrix)

  - správa pomocí CLI přes SSH

  - podpora řízení VLAN přes SNMP, nejlépe Q-BRIDGE-MIB

  - redundantní zdroj

  - Součástí nabídky musí být propojovací UTP kabely pro 1Gb ethernet mezi nabídnutý switch a jednotlivé stroje (30 kusů, délka kabelů 3m).

- Ostatní

  - Minimální záruční doba musí být 3 roky s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD). Výměny vadných komponent je třeba provádět výhradně v místě instalace serveru.

  - V nabídce musí být explicitně uvedena cena a spotřeba jednoho výpočetního uzlu. Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy všech výpočetních uzlů, front-endů, diskových polí).

  - Uzly clusteru by mělo být možno koupit bez jakéhokoliv software. Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabídky (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do ceny dodávky (na dobu neurčitou; pokud autor / výrobce / dodavatel SW neposkytuje licenci na dobu neurčitou, je uchazeč povinen tuto skutečnost zadavateli prokázat a zajistit licenci nejméně do konce roku 2018 – viz zadávací dokumentace).

  - Všechny výpočetní uzly, které jsou touto technickou specifikací požadovány musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně Debian a OpenSuse), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

  - Infiniband switch, KVM switch a rack není součástí nabídky.

  - Výpočetní uzly musí být instalovatelné do racku  o rozměrech 800 x 1200 mm.

- Měření výkonu

Součástí nabídky budou výkonnostní testy dle následujícího popisu.

  - Dodavatel demonstruje dosažení požadovaných parametrů dle bodu 1.4 na některém z dodaných uzlů nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace. Zadavatel je schopen poskytnout Intel Composer verze 12.1 a CPU2006 SPEC v1.2. Případné licence pro komeční distribuce Linuxu si dodavatel musí zajistit sám. K ověření výkonu SSD disků a rychlosti GPU karet postačí parametry výrobce.

  - Testy dodané pro účely hodnocení nemusejí být pořízeny na stejném hardware, který bude dodán, případně v dodávané konfiguraci. Dodavatel nicméně odpovídá za to, že skutečně naměřené hodnoty během akceptačních testů na skutečně dodané konfiguraci nebudou horší, než jaké přikládá k nabídce. Nevadí, budou-li skutečně naměřené hodnoty lepší.

Celý bod splňuje např. procesor E5-2670

Celý bod splňuje např. karta TESLA K20