Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Pořízení GPU clusteru národní gridové infrastruktury pro projekt eIGeR

Binární posuzovaná kritéria

| Vlastnost pro výpočetní uzly | ANO | NE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cluster má alespoň 30 uzlů, 60 procesorů a 60 GPU karet s architekturou CUDA |  |  |  |
| Provedení do racku, velikost uzlu maximálně 1U |  |  |  |
| V případě sdílení některých komponent více počítači existuje redundance komponent společných pro všechny počítače, tak aby nevypadly více jak 2 počítače při výpadku komponenty. |  |  |  |
| Každý uzel je vybaven dvěma procesory se sdílenou pamětí, v architektuře x86_64 |  |  |  |
| Minimální výkon uzlu změřený pomocí SPEC2006fp ve variantě rate base (bez auto paralel) 460 bodů. Výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, dosahuje alespoň 28. |  |  |  |
| Operační paměť alespoň 4 GB ECC na jedno fyzické jádro, rychlost pamětí alespoň 1600MHz, počet DIMMů v jednom uzlu alespoň 16, všechny DIMMy jsou stejné |  |  |  |
| Dva lokální disky v každém počítači o velikosti alespoň 2x900 GB s alespoň 10.000 RPM |  |  |  |
| Dva SSD disky s kapacitou 480GB v každém uzlu, rychlost lineárního čtení a zápisu každého SSD disku musí být alespoň 500MB/s, každé SSD nabízí alespoň 50000 IOPS pro náhodné čtení i zápis. Každý SSD disk je připojen přes 6Gb SATA rozhraní nebo lepší. |  |  |  |
| 1 Gb ethernet a QDR IB rozhraní. Lze bootovat přes PXE přes ethernet. |  |  |  |
| Uzel obsahuje dvě GPU karty plně podporující platformu CUDA, každá karta má výkon minimálně 1100 DP GFlops (double precision floating-point), jedná se o karty určené do rackového provedení, každá karta 5GB ECC RAM |  |  |  |
| Počítač umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) a zároveň podporuje bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média). |  |  |  |
| Základní deska umožňuje změnu pořadí bootovacích zařízení |  |  |  |
| Základní deska obsahuje management controller (BMC) kompatibilni s IPMI 2.0 nebo vyšší |  |  |  |
| BMC umí monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky |  |  |  |
| BMC poskytuje základní vzdálený power management (vypnout, zapnout uzel, reset), je možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. |  |  |  |
| Funkcionalita IPMI je přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN. LAN rozhraní BMC buď na samostatném kabelu nebo na sdíleném s 1Gb rozhraním stroje. |  |  |  |
| Každý stroj má dva zdroje. |  |  |  |
| Síťová infrastruktura | ANO | NE |  |
| Switch s alespoň s 36 porty 1000base-T. V případě samostatného kabelu pro BMC buď dva takové switche nebo jeden switch s alespoň 66 porty 1000base-T. |  |  |  |
| Alespoň 3 10GE porty, jeden včetně 10GBASE-LR transceivru |  |  |  |
| Wire-speed L2 přepínání (bez head-of-line blokování) |  |  |  |
| Podpora alespoň 1000 vlan |  |  |  |
| Podpora MSTP |  |  |  |
| Podpora IGMP-MLD snoopingu |  |  |  |
| Podpora linkové agregace LACP – alespoň 4 skupiny, alespoň 4 porty ve skupině. |  |  |  |
| Podpora jumbo rámců do 9216 oktetů |  |  |  |
| Základní L2 ACL a QoS |  |  |  |
| Port mirroring, flow statistiky |  |  |  |
| Správa pomocí CLI přes SSH |  |  |  |
| Podpora řízení VLAN přes SNMP, nejlépe Q-BRIDGE-MIBy |  |  |  |
| Redundantní zdroj. |  |  |  |
| Ostatní | ANO | NE |  |
| Stroje jsou použitelné v prostředí systému Linux (debian a opensuse) s podporou distribučního nebo originálního jádra nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu |  |  |  |
| Nabídka obsahuje UTP kabely pro 1Gb ethernet |  |  |  |
| Součástí nabídky je celková maximální spotřeba sestavy a cena a spotřeba jednoho uzlu. |  |  |  |
| Záruka na celou sestavu 36 měsíců, on site, NBD |  |  |  |