Příloha č. 1  zadávací dokumentace –

Technická specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka optického modulačního analyzátoru - OMA.

Zařízení musí splňovat následující technické požadavky:

1. analýza vysokorychlostních signálů pro rychlosti až do 100Gbaud

2. podporované signály/modulace: OOK-RZ, OOK-NRZ, DPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

3. vyhodnocování ‚dual-polarization‘ signály, např. DP-QPSK

4. zobrazování konstelačních diagramů

5. zobrazování oka rozhodnutí pro I a Q modulace (včetně zobrazení masek)

6. provádění EVM (error vector magnitude) měření  a zobrazení hodnot ‚EVM peak‘ a ‚EVM average‘