Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technické požadavky FPGA akceleračních karet pro monitoring 100GE sítí

- formátu karty: PCI (pro instalaci do slotu osobního počítače)

- síťové rozhraní: nejméně jeden port typu CFP2 pro 100G Ethernet s 25G elektrickým rozhraním, vyvedený na čele karty, sloužící k přenosu dat z/do FPGA (transceiver – optický modul nemusí být součástí dodávky)

- PCI Express rozhraní pro přenos dat z/do FPGA o minimální propustnosti 100 Gb/s v každém směru

- FPGA technologie Virtex 7 s minimálně 500.000 logickými elementy (LUT)

- k FPGA připojená paměť nebo několik paměťových modulů o celkové minimální kapacitě 24 MB (192 Mbit), s maximální latencí 6 ns a s agregovanou minimální propustností 200 Gb/s, nebo s minimální propustností 100 Gb/s pro zápis a současně 100 Gb/s pro čtení

- k FPGA připojená paměť nebo několik paměťových modulů o celkové minimální kapacitě 4 GB (320 Gbit) a agregované minimální propustnosti 100 Gb/s

- koaxiální konektor pro příjem synchronizačních časových pulsů do FPGA

- hodinový generátor pro FPGA s oscilátorem typu TXCO nebo OCXO se stabilitou lepší než 2 ppm

Součástí dodávky musí být firmware implementovaný v FPGA, provádějící test všech pamětí, rozhraní CFP2 a PCI Express.