Příloha č. 1A zadávací dokumentace

Kontrolní list technických požadavků zadavatele

„CESNET - Dodávka výpočetního clusteru pro ELIXIR (2020), část 1 – výpočetní uzly“

(Účastníci vyplní sloupec 4)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odkaz na odstavec technické dokumentace (příloha č. 1 zadávací dokumentace) | Text požadavku | Specifikace požadovaných údajů | Vyplní účastník |
| Část B. - Požadavky zadavatele na jednotlivé součásti dodávky Oddíl 1. - Každý výpočetní uzel clusteru musí splňovat tyto podmínky: |  |  |  |
| 1.1. | Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 1U pro varianty HD a SMP-2, a maximálně 2U pro varianty SMP-3 a HD-GPU. | Uveďte velikosti jednotlivých konfigurací, upřesnění je nutné v případě, že se nejedná o standardní 1U/2U server, ale o prostorově úspornější řešení |  |
| 1.2. - 1.3. | - Sdílení komponent mezi více uzly clusteru v jedné lokalitě je povoleno, i mezi uzly různého typu. Výpadek žádné sdílené komponenty nesmí ovlivnit více jak 4 uzly. - V případě sdílení aktivních komponent, tj. komponent obsahujících ventilátory nebo pracující s napětím elektrické sítě (např. zdroje a jejich přívody), musí být všechny tyto komponenty redundantní. Redundance komponent v jednotlivých uzlech není požadována. | Upřesnění je nutné v případě sdílení komponent; uveďte sdílené komponenty |  |
| 1.4 | Každý uzel clusteru (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít ve variantě HD, HD-GPU a SMP-2 minimálně dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64, ve variantě SMP-3 minimálně čtyři procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64. | Uveďte počet a typ procesorů v každém typu uzlu |  |
| 1.5 | - Minimální požadovaný výkon celého uzlu měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline je uveden v následující tabulce. Zároveň výkon v tomto benchmarku, přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu (počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading), musí být alespoň 5. Typ uzlu; SPEC. HD; 200. HD-GPU; 200. SMP-2; 200. SMP-3; 400. - Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů a organizace paměti totožné s dodanou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace. Zadavatel je schopen poskytnout Intel Composer verze 17.1 a CPU2017 SPEC. | Uveďte typ procesoru a výsledek benchmarku pro každou sestavu |  |
| 1.6 | Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (např. VT-d v terminologii firmy Intel, AMD-Vi v terminologii firmy AMD). | Odpověd ANO/NE je přípustná |  |
| 1.7 | Operační paměť alespoň 512 GB ECC v každém uzlu typu HD, alespoň 256 GB ECC ve variantě HD-GPU, alespoň 2 TB ECC ve variantě SMP-2, alespoň 3 TB ECC ve variantě SMP-3 uzlu. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu 1.5. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejná skladba DIMMů. | Uveďte velikost paměti a její rychlost a skladbu pro všechny variany tak, aby bylo zřejmé, že splňuje požadované parametry |  |
| 1.8 | Každý uzel clusteru musí mít přístup k lokálním diskům, na kterých bude nainstalován operační systém, odkládací prostor a prostor pro dočasné soubory, vše realizováno alespoň dvěma SSD disky s celkovou kapacitou alespoň 240 GB. Každý disk musí mít DWPD (Drive writes per day) alespoň 2. Všechny disky v uzlu musí být totožného typu a kapacity, musí být určeny pro provoz v serverech a musí být vyměnitelné za chodu. | Uveďte typ, parametry a počet disků tak, aby bylo zřejmé, že splňují požadované parametry |  |
| 1.9 | Každý uzel clusteru ve variantách SMP-2 a SMP-3 musí mít přístup k lokálnímu NVMe prostoru, určenému pro lokální dočasná data, vše realizováno alespoň dvěma SSD NVMe disky s celkovou kapacitou alespoň 10 TB. Rychlost lineárního čtení/zápisu každého disku musí být alespoň 1/1 GB/s, každý disk musí nabízet alespoň 200k/25k IOPS pro náhodné čtení/zápis, každý disk musí mít DWPD alespoň 1.5. | Uveďte typ, parametry a počet disků tak, aby bylo zřejmé, že splňují požadované parametry |  |
| 1.10 | Každý uzel clusteru musí mít alespoň jedno síťové rozhraní 1Gb Ethernet. Rozhraní 1Gb Ethernet musí podporovat bootování přes PXE. | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |
| 1.11 | Každý uzel ve variantách HD a HD-GPU musí mít dvě 10 Gb ethernet rozhraní typu BaseT s RJ45 konektorem. Každý uzel ve variantě SMP-2 musí mít alespoň jedno 10 Gb ethernet rozhraní typu SFP+. Každý uzel ve variantách SMP-3 musí mít alespoň jedno 10 Gb ethernet rozhraní typu 10GBASE-SR s LC konektorem. Ethernetová rozhraní musí podporovat UDP TNL offload v linuxovém ovladači, bootování přes PXE a přístup k BMC. | Uveďte počet a typ sítových rozhraní v jednotlivých variantách a zda splňují požadované parametry |  |
| 1.12 | Každý uzel clusteru ve variantě HD-GPU musí obsahovat jeden nebo dva GPU akcelerátory s podporou CUDA API a tenzorových jader. V součtu musí splňovat následující parametry: teoretický výkon minimálně 14 TFLOPS v FP32, teoretický výkon v násobení matic ve smíšené přesnosti FP16/FP32 alespoň 110 TFLOPS,paměť alespoň 32 GiB. | Uveďte počet a typ GPU karet, zda splňují požadované parametry a jaký mají výkon |  |
| 1.13 – 1.18 | - Každý uzel clusteru musí umožňovat centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC). - Každý uzel clusteru musí podporovat bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC). - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení. - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. - Grafické IPMI rozhraní musí podporovat protokol HTML5. - Vzdálený přístup k BMC musí být realizovatelný po sdíleném 10Gb/s síťovém kabelu (tj. každý uzel je připojený do sítě pouze jedním ethernetovým kabelem). | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |
| Oddíl 2. - Síťové komponenty |  |  |  |
| 2.1 | Součástí nabídky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení všech serverů a uzlů clusteru do sítových switchů pro 1Gb a 10Gb ethernet, všechny o délce 5m, po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru. Pro instalaci na ÚOCHB (SMP-2) není síťová kabeláž součástí zakázky. | Odpověď ANO/NE je přípustná, v případě vlastního rozvržení komponent přiložte schematický nákres navrhovaného řešení |  |