Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Kontrolní list technických požadavků zadavatele

(Účastníci vyplní sloupec 4)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odkaz na odstavec technické dokumentace (příloha č. 1 zadávací dokumentace) | Text požadavku | Specifikace požadovaných údajů | Vyplní účastník |
| Detailní technické požadavky na uzly clusteru - každý výpočetní uzel clusteru musí splňovat tyto podmínky: |  |  |  |
| 1.3.1 | Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 4U pro variantu GPU a maximálně 2U pro variantu SMP. Servery budou umístěny do stávajících racků, racky nejsou součástí zakázky | Odpověď ANO je dostatečná, upřesnění je nutné v případě, že se nejedná o standardní 1U server, ale o prostorově úspornější řešení |  |
| 1.3.2 - 1.3.3 | - Sdílení komponent mezi více uzly clusteru v jedné lokalitě je povoleno, pouze mezi uzly stejného typu. Výpadek žádné sdílené komponenty nesmí ovlivnit více jak 4 uzly.. - V případě sdílení aktivních komponent, tj. komponent obsahujících ventilátory nebo pracující s napětím elektrické sítě (např. zdroje a jejich přívody), musí být všechny tyto komponenty redundantní. Redundance komponent v jednotlivých uzlech není požadována. | Upřesnění je nutné v případě sdílení komponent, uveďte sdílené komponenty |  |
| 1.3.4 | Každý uzel clusteru (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít ve variantě GPU alespoň jeden procesor se sdílenou pamětí v architektuře x86_64 a minimálně 32 fyzických jader celkem a ve variantě SMP alespoň dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64 a minimálně 64 fyzických jader celkem. | Uveďte počet a typ procesorů v jednom uzlu |  |
| 1.3.5 – 1.3.6 | - Minimální požadovaný výkon celého uzlu měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline je uveden v následující tabulce. Zároveň výkon v tomto benchmarku, přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu (počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading), musí být alespoň 6. Typ uzlu; SPEC. GPU; 210. SMP; 420. - Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů a organizace paměti totožné s dodanou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace. Zadavatel je schopen poskytnout Intel Composer verze 17.1 a CPU2017 SPEC. | Uveďte typ procesoru, výsledek benchmarku pro každou sestavu |  |
| 1.3.7 | Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (např. VT-d v terminologii firmy Intel, AMD-Vi v terminologii firmy AMD). | Odpověd ANO/NE je přípustná |  |
| 1.3.8 | Operační paměť každého uzlu ve variantě GPU alespoň 512GB ECC, ve variantě SMP alespoň 1TB ECC. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu 1.3.5. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejná skladba DIMMů. | Uveďte velikost paměti a její rychlost a skladbu tak, aby bylo zřejmé, že splňuje požadované parametry |  |
| 1.3.9 | Každý uzel clusteru musí mít přístup k lokálnímu NVMe prostoru, určenému pro operační systém a lokální dočasná data, vše realizováno alespoň dvěma totožnými SSD NVMe disky s celkovou kapacitou alespoň 15 TB. Součet rychlostí lineárního čtení/zápisu všech disků musí být alespoň 6/5.8 GB/s, součet I/O výkonu všech disků musí být alespoň 1200k/200k IOPS pro náhodné čtení/zápis. Součet výdrže disků musí být alespoň 27 PB zápisů (27000TBW), případná reklamace disku nesmí být zamítnuta kvůli jeho opotřebení zápisy, pokud dodavatel neprokáže, že byl překročen alikvotní podíl z 27PB odpovídající podílu jednotlivého disku na celkové kapacitě všech disků. | Uveďte typ, parametry a počet disků tak, aby bylo zřejmé, že splňují požadované parametry |  |
| 1.3.10 | Všechny disky musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART. | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |
| 1.3.11 | Každý uzel clusteru (vyjma uzlů pro cloud, viz bod 3) musí mít alespoň jedno 10Gb Ethernet síťové rozhraní, které musí podporovat bootování přes PXE. | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |
| 1.3.12 | Dva SMP a čtyři GPU uzly budou vyhrazené pro cloud musí mít alespoň dvě 10 Gb ethernet rozhraní typu BaseT s RJ45 konektorem. Ethernetová rozhraní musí podporovat UDP TNL offload v linuxovém ovladači. | Uveďte počet a typ sítových rozhraní a zda splňují požadované parametry |  |
| 1.3.13 | Každý uzel clusteru ve variantě GPU musí obsahovat čtyři GPU akcelerátory s podporou CUDA API a tenzorových jader. V součtu v jednom uzlu musí splňovat následující parametry: teoretický výkon minimálně 140 TFLOPS v FP32, teoretický výkon v přesnosti TF32 (tensor flow 32) alespoň 290 TFLOPS, paměť nejméně 180 GiB. | Uveďte počet a typ CPU karet, zda splňují požadované parametry a jaký mají výkon |  |
| 1.3.14 – 1.3.19 | - Každý uzel clusteru musí umožňovat centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC). - Každý uzel clusteru musí podporovat bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC). - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení. - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. - Grafické IPMI rozhraní musí podporovat protokol HTML5. - Vzdálený přístup k BMC musí být realizovatelný buď po sdíleném síťovém kabelu (tj. každý uzel je připojený do sítě pouze jedním ethernetovým kabelem) nebo samostatným kabelem, ale v takovém případě je dodavatel povinen dodat i switch s minimálním počtem portů odpovídajícím počtu uzlů plus 1 a rychlostí portů alespoň 1Gb/s, při použití více switchů musí být switche stohovatelné a při instalaci nakonfigurované dodavatelem do jediného stohu. | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |
| Požadavky na síťové komponenty |  |  |  |
| 1.4.1 | Součástí nabídky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení všech výpočetních uzlů clusteru do sítových switchů pro 1Gb i 10Gb, všechny o délce 5m, po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru. Alternativně je dovolena nabídka, kde bude konkrétně rozvrženo umístění nabízených komponent (výpočetní uzly, switche) do racků a kabeláž bude navržena přesně pro tuto konfiguraci – v takovém případě musí být součástí nabídky schematický nákres návrhu rozložení strojů a switchů v rackách. | Odpověď ANO/NE je přípustná, v případě vlastního rozvržení komponent přiložte schematický nákres navrhovaného řešení |  |
| 1.4.2 | Požadujeme ethernetové síťové propojení uzlů o rychlosti 10 Gb/s, switche musí být součástí nabídky. Celkově musí být k dispozici porty pro všechny uzly clusteru + 1 volný porty na každý rack ve kterém bude provedena instalace pro připojení dalšího monitorování. Při použití více switchů musí být switche stohovatelné a při instalaci nakonfigurované dodavatelem do jediného stohu, každý s každým propojený rychlostí alespoň 2x40Gb/s a musí podporovat LACP (včetně 40/100G portů). Switch/stoh musí mít alespoň dvě QSFP 40/100 Gb/s šachty pro uplink, osazené 40Gb/s transceivery standardu QSFP-LR4 40GBASE-LR4 singlemode s LC konektory. Všechny QSFP moduly musejí být kompatibilní s dodanými síťovými prvky, včetně všech diagnostických funkcionalit (DDMI – digital diagnostics monitoring interface), připouštíme OEM řešení. | Uveďte počet a typ sítových rozhraní a zda splňují požadované parametry |  |
| 1.4.3 – 1.4.5 | - U ethernet switchů je požadována následující L2 funkcionalita: podpora virtuálních L2 sítí (VLAN) a tagování rámců dle standardu IEEE 802.1Q, podpora protokolů RSTP a MSTP, podpora jumbo rámců (minimální MTU 9200 B). - U ethernet switchů je požadována následující management funkcionalita: podpora SSH, SNMPv2c, SNMPv3, NTP a syslogu přes IPv4 i IPv6. - Všechny síťové technologie musí mít duální napájení. | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |