Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění

„CESNET - Dodávka diskových polí pro MetaCentrum“

- Požadavky zadavatele na dodávku diskových úložišť obecně:

  - Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění tří diskových polí (v některých lokalitách včetně frontendu) a dvou souborových serverů za účelem rozšíření stávajících diskových kapacit služby MetaCentrum, provozované sdružením CESNET. Součástí požadovaného plnění je poskytnutí nejméně tříleté záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále jen „záruka“) ve formě reakce next-business-day, on site v lokalitách:

- BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec (dále jen „BIOCEV“),

- Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i., Flemingovo nám. 542/2, 160 00 Praha 6 (dále jen „ÚOCHB“) a

- Brno, Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno (dále jen „Brno“)

  - Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent.  U zařízení umožňujících vzdálenou správu předá dodavatel zadavateli seznam s umístěním těchto zařízení v racku, včetně údajů nezbytných pro vzdálený přístup (jednotné heslo, MAC adresa). Pokud bude dodavatel preferovat prověření výkonových požadavků na diskové pole v lokalitě Brno pomocí vlastního souborového serveru, musí být součástí instalace a zprovoznění také instalace tohoto serveru.

  - Zadavatel požaduje nabídky na disková pole pro jednotlivé lokality následovně:

    - Diskové pole BIOCEV se musí skládat z následujících komponent:

      - diskového pole s čistou kapacitou rotačních disků alespoň 500 TB; diskové pole bude připojeno ke dvěma stávajícím a jednomu novému souborovému serveru (pro účely hodnocení se bude započítávat nejvýše 600 TB kapacity)

      - jednoho souborového serveru

    - Diskové pole ÚOCHB  se musí skládat z následujících komponent:

      - diskové pole s čistou kapacitou rotačních disků alespoň 250 TB; diskové pole bude připojeno k jednomu stávajícímu a jednomu novému souborovému serveru (pro účely hodnocení se bude započítávat nejvýše 350 TB kapacity)

      - jednoho souborového serveru

    - Diskové pole Brno se musí skládat z následujících komponent:

      - diskové pole s čistou kapacitou rotačních disků alespoň 200 TB a s čistou kapacitou SSD disků alespoň 38 TB připojené do stávající FC infrastruktury (pro účely hodnocení se bude počítat čistá kapacita oddílů s rotačními i SSD disky bez horního limitu, a to v součtu)

  - Konfigurace diskového úložiště je stanovena tak, aby jeho výkon odpovídal potřebám plánovaného využití. Konfigurace souborových serverů je zvolena tak, aby mohly být (spolu se stávajícími souborovými servery) použity jako samostatné NFS servery i jako případné další servery do GPFS konfigurace (licence nejsou součástí zakázky).

  - Předpokládaná a zároveň pevná (fixní) cena této veřejné zakázky je 2 500 000,- Kč bez DPH.

- Požadavky zadavatele na jednotlivé součásti dodávky

U všech následujících bodů kapitoly 2 a 3 této přílohy dodavatel uvede, zda je nabídka splňuje (ano/ne). Uvedení „ne“ znamená nesplnění zadávacích podmínek, které je důvodem k vyloučení ze zadávacího řízení. Bodem se rozumí každý jednotlivý číslovaný odstavec (tj. je např. třeba okomentovat jednotlivě body 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 atd.). Pokud jsou požadovány i další informace nad rámec odpovědi ano/ne, je to součástí textu příslušného požadavku.

  - Detailní technické požadavky na souborové servery:

    - Souborový server musí být schopen současně zpřístupnit celé diskové pole.  V případě výpadku řadiče pole musí zbylý řadič zajistit připojení pole bez změny HW konfigurace serveru, diskového pole nebo propojovací kabeláže.

    - Každý server umožňuje současný blokový přístup na celé diskové pole.

    - Každý server musí mít jeden procesor v architektuře x86_64. Hodnota výkonu celého serveru  SPECrate2017_int_base benchmarku SPEC CPU2017 musí být alespoň 75 bodů. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu, dosahuje alespoň 4,6. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading.

Uveďte počet a typ nabízených procesorů, celkové SPEC skóre a výkon na jedno fyzické jádro.

    - Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s nabízenými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů a organizace paměti totožné s nabízenou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace.

Přiložte výstup benchmarku nebo uveďte odkaz na relevantní výsledek publikovaný na www.spec.org.

    - Každý server musí mít alespoň 192 GiB RAM ECC.

    - Každý server musí být osazen alespoň dvěma identickými interními SSD disky s celkovou kapacitou alespoň 480 GB. Rychlost lineárního čtení/zápisu každého SSD disku musí být alespoň 500/200 MB/s, každý SSD disk musí nabízet alespoň 50000/10000 IOPS pro náhodné čtení/zápis, každý disk musí mít výdrž TBW (TeraBytes Written) alespoň 1 PB. Disky budou použity jako mirror a musí být vyměnitelné za chodu.

Uveďte počet a velikost nabízených disků.

    - Všechny disky musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART.

    - Server v lokalitě BIOCEV musí mít alespoň jedno 10Gb ethernetové optické rozhraní 10GBASE-SR s LC konektorem, v lokalitě ÚOCHB musí mít alespoň jedno 10Gb ethernet rozhraní typu SFP+. Ethernetová rozhraní musí podporovat  bootování přes PXE a přístup k BMC. Přístup k BMC může být alternativně realizován i přes samostatné 1Gb/s rozhraní s RJ45 konektorem. Součástí nabídky musí být i všechny odpovídající ethernetové kabely o délce 5 metrů s koncovkami stejných typů na obou koncích pro zapojení do stávající infrastruktury.

Uveďte jakým způsobem bude realizován přístup k BMC.

    - Každý server musí mít alespoň jeden volný PCIe slot velikosti low nebo standard profile.

Uveďte počet a velikost volných PCIe slotů.

    - Server v lokalitě BIOCEV musí mít navíc alespoň dvě SAS3.0 x4 rozhraní s konektorem SFF-8644 pro připojení stávajícího pole.

    - Každý server musí mít duální napájení. Zdroje i disky musí být vyměnitelné za chodu.

    - Každý server musí mít adaptér(y) s alespoň dvěma porty pro připojení obou řadičů diskového pole.

    - Každý server umožňuje přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) jak lokálně, tak po síti (funkce síťového KVM v BMC).

    - Grafické  rozhraní BMC musí podporovat protokol HTML5.

    - Každý server podporuje bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC).

    - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

    - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

  - Detailní technické požadavky na diskové pole v lokalitě BIOCEV:

    - Celková kapacita (součet velikostí blokových zařízení exportovaných z diskového pole na server) musí být minimálně 500 TB. Zabezpečení disků musí být pomocí RAID 6 v konfiguraci 8+2 nebo lepší (tj. např. 7+2) nebo pomocí ekvivalentní technologie se stejnou úrovní zabezpečení (počet paritních disků). RAID skupin může být v poli více, na front-endu mohou být softwarově spojeny do jediného blokového zařízení pomocí softwarového RAID 0 nebo spojením za sebe. Všechny RAID 6 skupiny musí být nakonfigurovány stejně a musí být realizovány pomocí externího kontroleru umožnujícího současný přístup ze tří serverů, SW RAID nebo RAID realizován na HBA kartě na front-endu není přípustný. RAID musí být nakonfigurován tak, aby rebuild neběžel více jak 48 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu).

Uveďte přesný typ a konkrétní konfiguraci nabízeného pole (celkovou velikost, konfiguraci RAIDů a jejich počet, počet a velikosti jednotlivých disků, počty a typ portů na řadičích, ...). Pokud je použit jiný způsob zabezpečení dat než RAID6, popište jej.

    - Do požadované kapacity nejsou počítány (ani hodnoceny) paritní ani hot-spare disky. Dále musí být dodány nejméně 2 hot spare disky přidělitelné k libovolnému RAIDu.

    - Všechny dodané disky musí být stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo raid polích.

    - Pole a server musí být samostatné jednotky. Součástí nabídky musí být veškeré propojovací prvky jako např. FC/IB/SAS/iSCSI kabely a případné switche použité pro propojení pole a pořizovaného serveru. Celkově požadujeme na každém řadiči pole alespoň tři porty pro připojení jednoho pořizovaného a dvou stávajících serverů a odpovídající kabeláž pro připojení pořizovaného serveru. Pole a servery budou instalovány v rámci jednoho racku.

Uveďte způsob propojení pole a souborového serveru.

    - Plná redundance komponent diskových polí, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů.

    - Pole musí poskytovat alespoň 50GiB write-back cache využitelné při přístupech k rotačním diskům, cache musí být zabezpečená proti ztrátě dat při výpadku proudu nebo poruše jednoho z řadičů. Minimální požadovaná kapacita cache musí být splněna i v případě degradovaného stavu po poruše jednoho řadiče pole.

Uveďte, jakým způsobem jsou data v cache zabezpečena proti ztrátě při výpadku napájení a jakým způsobem proti ztrátě při poruše jednoho z řadičů.

    - Disky a zdroje typu hot-plug.

    - Vzdálený management a monitoring serverů i diskových polí, varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu.

    - Diskové pole musí poskytovat možnost sledování výkonnostních charakteristik (latence a datový tok v krátkodobém průměru) na úrovni jednotlivých fyzických disků.

    - Sestava v požadované konfiguraci RAID skupin, musí poskytovat celkovou trvalou (sustained) průchodnost z kteréhokoli serveru alespoň 2.500.000 kB/s při sekvenčním čtení a 2.500.000 kB/s při sekvenčním zápisu bloků délky 256kiBs frontou požadavků délky 32. Splnění tohoto požadavku bude ověřováno v rámci akceptace dodávky pomocí programu fio nad blokovými zařízeními bez cachování v OS. Pokud dodavatel nepředinstaluje na server vlastní OS, proběhne měření z prostředí čistého Debian stable.

  - Detailní technické požadavky na diskové pole v lokalitě ÚOCHB:

    - Celková kapacita (součet velikostí blokových zařízení exportovaných z diskového pole na server) musí být minimálně 250 TB. Zabezpečení disků musí být pomocí RAID 6 v konfiguraci 8+2 (nebo lepší, tj. 7+2) nebo pomocí ekvivalentní technologie se stejnou úrovní zabezpečení (počet paritních disků). RAID skupin může být v poli více, na front-endu mohou být softwarově spojeny do jediného blokového zařízení pomocí softwarového RAID 0 nebo spojením za sebe. Všechny RAID 6 skupiny musí být nakonfigurovány stejně a musí být realizovány pomocí externího kontroleru umožnujícího současný přístup ze všech serverů, SW RAID nebo RAID realizován na HBA kartě na front-endu není přípustný. RAID musí být nakonfigurován tak, aby rebuild neběžel více jak 48 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu).

Uveďte přesný typ a konkrétní konfiguraci nabízeného pole (celkovou velikost, konfiguraci RAIDů a jejich počet, počet a velikosti jednotlivých disků, počty a typ portů na řadičích, ...). Pokud je použit jiný způsob zabezpečení dat než RAID6, popište jej.

    - Do požadované kapacity nejsou počítány (ani hodnoceny) paritní ani hot-spare disky. Dále musí být dodány nejméně 2 hot spare disky, přidělitelné k libovolnému RAIDu.

    - Všechny dodané disky musí být stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo raid polích.

    - Pole a server musí být samostatné jednotky. Součástí nabídky musí být veškeré propojovací prvky jako např. FC/IB/SAS kabely a případné switche použité pro propojení pole a pořizovaného serveru. Celkově požadujeme na každém řadiči pole alespoň dva porty pro připojení jednoho pořizovaného a jednoho stávajícího serveru a odpovídající kabeláž pro připojení pořizovaného serveru. Pole a servery budou instalovány v rámci jednoho racku.

Uveďte způsob propojení pole a souborového serveru.

    - Plná redundance komponent diskových polí, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů.

    - Pole musí poskytovat alespoň 50GiB write-back cache využitelné při přístupech k rotačním diskům, cache musí být zabezpečená proti ztrátě dat při výpadku proudu nebo poruše jednoho z řadičů. Minimální požadovaná kapacita cache musí být splněna i v případě degradovaného stavu po poruše jednoho řadiče pole.

Uveďte, jakým způsobem jsou data v cache zabezpečena proti ztrátě při výpadku napájení a jakým způsobem proti ztrátě při poruše jednoho z řadičů.

    - Disky a zdroje typu hot-plug.

    - Vzdálený management a monitoring serverů i diskových polí, varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu.

    - Diskové pole musí poskytovat možnost sledování výkonnostních charakteristik (latence a datový tok v krátkodobém průměru) na úrovni jednotlivých fyzických disků .

    - Sestava v požadované konfiguraci RAID skupin, musí poskytovat celkovou trvalou (sustained) průchodnost z kteréhokoli serveru alespoň 2.000.000 kB/s při sekvenčním čtení a 2.000.000 kB/s při sekvenčním zápisu bloků délky 256kiBs frontou požadavků délky 32. Splnění tohoto požadavku bude ověřováno v rámci akceptace dodávky pomocí programu fio nad blokovými zařízeními bez cachování v OS. Pokud dodavatel nepředinstaluje na server vlastní OS, proběhne měření z prostředí čistého Debian stable.

  - Detailní technické požadavky na diskové pole v lokalitě Brno:

    - Celková kapacita (součet velikostí blokových zařízení exportovaných z diskových polí na server) musí být minimálně 200 TB pro rotační disky a minimálně 38 TB pro SSD disky. Zabezpečení rotačních disků musí být pomocí RAID 6 v konfiguraci 8+2 (nebo lepší, tj. 7+2) nebo pomocí ekvivalentní technologie se stejnou úrovní zabezpečení (počet paritních disků). Zabezpečení SSD disků musí být pomocí RAID 6 v konfiguraci 10+2 (nebo lepší, tj. 9+2) nebo pomocí ekvivalentní technologie se stejnou úrovní zabezpečení (počet paritních disků).RAID skupin může být v poli více, na front-endu mohou být softwarově spojeny do jediného blokového zařízení pomocí softwarového RAID 0 nebo spojením za sebe. Všechny RAID 6 skupiny musí být nakonfigurovány stejně a musí být realizovány pomocí externího kontroleru umožnujícího současný přístup ze všech serverů, SW RAID nebo RAID realizován na HBA kartě na front-endu není přípustný. RAID musí být nakonfigurován tak, aby rebuild neběžel více jak 48 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu).

Uveďte přesný typ a konkrétní konfiguraci nabízeného pole (celkovou velikost, konfiguraci RAIDů a jejich počet, počet a velikosti jednotlivých disků, počty a typ portů na řadičích, ...). Pokud je použit jiný způsob zabezpečení dat než RAID6, popište jej.

    - Do požadované kapacity nejsou počítány paritní ani hot-spare disky. Dále musí být dodány nejméně 2 hot spare rotační disky a jeden hot spare SSD disk, přidělitelné k libovolnému RAIDu s disky odpovídajícího typu

    - Všechny dodané disky musí být stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo raid polích.

    - Součet výdrže SSD disků bez započítání paritních a hot-spare disků musí být alespoň 30 PB zápisů (30000TBW), případná reklamace disku nesmí být zamítnuta kvůli jeho opotřebení zápisy, pokud dodavatel neprokáže, že byl překročen alikvotní podíl  z 30 PB odpovídající podílu jednotlivého disku a čisté kapacity RAID skupin z SSD disků.

    - Každý řadič pole musí mít alespoň tři porty Fibre Channel 16Gb/s včetně SFP modulů pro MMF kabel s konektorem typu LC pro připojení do stávající infrastruktury.

    - Plná redundance komponent diskových polí, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů.

    - Pole musí poskytovat alespoň 50GiB write-back cache využitelné při přístupech k rotačním diskům, cache musí být zabezpečená proti ztrátě dat při výpadku proudu nebo poruše jednoho z řadičů. Minimální požadovaná kapacita cache musí být splněna i v případě degradovaného stavu po poruše jednoho řadiče pole.

Uveďte, jakým způsobem jsou data v cache zabezpečena proti ztrátě při výpadku napájení a jakým způsobem proti ztrátě při poruše jednoho z řadičů.

    - Disky a zdroje typu hot-plug.

    - Vzdálený management a monitoring serverů i diskových polí, varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu.

    - Diskové pole musí poskytovat možnost sledování výkonnostních charakteristik (latence a datový tok v krátkodobém průměru) na úrovni jednotlivých fyzických disků.

    - Sestava při přístupu k rotačním diskům, v požadované konfiguraci RAID skupin, musí poskytovat celkovou trvalou (sustained) průchodnost z kteréhokoli serveru alespoň 2.000.000 kB/s při sekvenčním čtení a 2.000.000 kB/s při sekvenčním zápisu bloků délky 256kiB s frontou požadavků délky 32.  Sestava při přístupu k SSD diskům, v požadované konfiguraci RAID skupin, musí poskytovat celkovou trvalou (sustained) průchodnost z kteréhokoli serveru 25.000 IOPS pří náhodném čtení 4kiB bloků s frontou požadavků délky 32 a 15.000 IOPS pří náhodném zápisu 4kiB bloků s frontou požadavků délky 32. Splnění tohoto požadavku bude ověřováno v rámci akceptace dodávky pomocí programu fio nad blokovými zařízeními bez cachování v OS. Pokud dodavatel nedodá pro akceptační test vlastní server, bude měření provedeno pomocí stávajícího serveru zadavatele s jedním procesorem AMD EPYC 7351P a 256GB RAM. Pokud dodavatel nepředinstaluje na server vlastní OS, proběhne měření z prostředí čistého Debian stable.

- Další požadavky společné pro všechny části zakázky:

  - Veškeré zařízení by mělo být možno koupit bez jakéhokoliv přídavného (externího, nepočítá se firmware, jehož trvalá license je součástí dodávky zařízení) software. Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabízeného plnění (například SW pro vzdálenou správu,...), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do ceny dodávky (na neomezenou dobu).

Uveďte seznam případného dodatečného SW, typ licence a důvody pro jeho použití.

  - Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Debian), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

  - V nabídce musí být uvedena celková maximální spotřeba každé sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, včetně serverů a případných switchů).

Uveďte maximální spotřebu každé sestavy.

  - V nabídce musí být uvedena velikost jednotlivých sestav v počtu U ve standardním 19'' racku.

Uveďte velikost každé sestavy.

  - Všechna zařízení instalovaná v racku musí mít výstup teplého vzduchu směřovaný dozadu racku (front-to-back airflow).

  - Dodavatel musí nakonfigurovat EFI/BIOS všech serverů jednotně dle požadavku zadavatele tak, aby stroj bylo možné nabootovat z PXE a následně z pevného disku.

  - U zařízení umožňujících vzdálenou správu předá dodavatel zadavateli seznam s umístěním těchto zařízení v racku (pozice v racku, MAC adresa) a provede nastavení BMC dle pokynů zadavatele (jednotné heslo, IP adresa z dodaného rozsahu, VLAN…) tak, aby bylo možné stroje ovládat na dálku.

  - Veškeré vyvázání kabeláže bude provedeno způsobem umožňujícím opakované beznástrojové  rozebrání a znovupoužití.