Příloha č. 1 zadávací dokumentace

CESNET - Dodávka zálohovacího diskového pole virtualizační infrastruktury

Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění

- Požadavky zadavatele na dodávku jako celek

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace, zprovoznění a poskytnutí rozšířené záruky na jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce next-business day, on site v lokalitách DC TOWER, Mahlerovy sady 2699/1, 130 00 Praha 3 – Žižkov.

  - Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech nezbytných rozhraní, spuštění hardware, ověření bezchybného chodu všech komponent a počáteční konfigurace management rozhraní.

  - Zadavatel požaduje nabídku diskového pole pro zálohování virtuální infrastruktury s minimální čistou dostupnou kapacitou 150TB bez využití jakýchkoliv mechanismů pro zvýšení efektivity uložení dat.

  - Nabízené diskové pole musí splňovat technické parametry specifikované v odstavci B a požadavky na kompatibilitu specifikované v odstavci C.

  - Nabídka musí splňovat rozšířené záruční podmínky specifikované v odstavci D. Součástí nabídky musí být výkonnostní parametry specifikované v odstavci E.

  - Zadavatel definoval konfiguraci diskového úložiště tak, aby jeho výkon odpovídal potřebám na plánované využití. Konfigurace je zvolena tak, aby diskové pole plně spolupracovalo s existující virtualizační platformou VMware vSphere 6.7.

  - Po instalaci diskového pole proběhnou na straně zadavatele akceptační testy, skládající se ze dvou částí. Ověření odolnosti proti výpadkům (viz odstavec C) a ověření splnění minimálních požadavků na výkon (viz odstavec E).

- Technické parametry dodávky

Účastník, pro účely posouzení technických parametrů, v nabídce formou komentářů k jednotlivým položkám potvrdí, že nabízené diskové pole splňuje požadované vlastnosti.

Jednotlivé požadavky na technické parametry plnění jsou uvedeny v následující tabulce. Potvrďte vždy splnění požadavku odpovědí ANO/NE a je-li to vyžadováno, doplňte konkrétní technické parametry v posledním sloupci tabulky (šedivá pole se nevyplňují):

| Požadované vlastnosti zařízení | Splnění požadavku (Ano/Ne) |  | Poznámka k technickému popisu |  |  | Technické parametry nabízeného řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provedení |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení pro montáž do 19“ standardního racku o maximální velikosti (výšce) 4 U. |  | Uveďte velikost v počtu zabraných pozic U v racku. |  |  |  |  |  |
| Konektivita pole |  |  |  |  |  |  |  |
| Konektivita každého řadiče minimálně 1x1Gbps (RJ45) pro management. |  |  |  |  |  |  |  |
| Konektivita každého řadiče minimálně 2 porty a 40GE (např.: 4x10Gbps (SFP+) nebo 2x25Gbps (SFP28)) pro iSCSI. |  |  | Uveďte rychlost a počet dostupných rozhraní. |  |  |  |  |
| Zařízení podporuje protokol iSCSI s plnou propustností na všech rozhraních. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redundantní připojení každého řadiče do 2 nezávislých sítí. |  |  |  |  |  |  |  |
| Odolnost proti výpadku |  |  |  |  |  |  |  |
| Všechny aktivní komponenty jako jsou ventilátory, zdroje, řadiče musí být redundantní a vyměnitelné za chodu (hot-swap). Porucha jedné komponenty nesmí způsobit ztrátu dostupnosti diskových oddílů. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pole disponuje alespoň dvěma diskovými řadiči v režimu Active-Active. |  |  |  |  |  |  |  |
| Cache každého řadiče minimálně 32GB, chráněna proti výpadku napájení. |  |  |  | Uveďte typ a velikost cache jednoho řadiče. |  |  |  |
| Firmware všech komponent diskového pole lze aktualizovat za běhu, bez dopadu na provoz. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pole/disky musí jít konfigurovat tak, aby rebuild neběžel déle než 48 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu). |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzdálený management |  |  |  |  |  |  |  |
| Management diskového pole plně podporuje protokol IPv4 i IPv6. |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring diskového pole plně podporuje protokol IPv4 i IPv6 (SNMP, SMTP, NTP) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzdálený management diskového pole s grafickým rozhraním (GUI) dostupným přes HTTPS z prohlížečů FF, IE, Chrome na běžných platformách Windows, Linux, MacOS. Management musí podporovat protokol HTML5. |  |  |  |  |  |  |  |
| Odesílání chybových hlášení emailem včetně možnosti přímého reportování chyb dodavateli. |  |  |  |  |  |  |  |
| SNMP monitoring provozních stavů (vadné disky, diskové skupiny, cache, zdroje, větráky) + přiložit MIBy od dodavatele. |  |  |  |  |  |  |  |
| Disky |  |  |  |  |  |  |  |
| HDD NL-SAS/SAS, 7200ot./min. nebo lepší. |  |  | Specifikujte počet a typ použitých médií. |  |  |  |  |
| Minimálně 1 spare disk na každých 12 disků v poli. |  |  | Uveďte počet spare disků. |  |  |  |  |
| Všechny disky jsou typu hot-swap a jsou vyměnitelné za plného provozu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlastnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| RAID musí být realizovaný pomocí hardwarového řadiče, není přípustný softwarový RAID ani RAID na HBA kartě na frontendu |  |  |  |  |  |  |  |
| Zařízení podporuje RAID 0, 1, 10, 5, 6 nebo ekvivalentní technologie se stejnou nebo lepší úrovní zabezpečení. |  |  | Uveďte podporované typy RAID. |  |  |  |  |
| Zařízení podporuje Thin Provisioning. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zařízení podporuje tvorbu konzistentních snapshotů na úrovní jednotlivých volume/LUN, snapshoty jsou přístupné pro čtení a klonování. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sestava dosahuje minimální průchodnost 900 MB/s při sekvenčním čtení 8 velkých souborů z jednoho initiatoru a 500 MB/s při sekvenčním zápisu 8 velkých souborů z jednoho initiatoru při velikosti bloku 256kB. |  |  |  |  |  |  |  |
| Propojovací kabeláž |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí dodávky je 8x Twinax SFP+/SFP+ nebo 4x Twinax SFP28/SFP28 3m (Cisco Nexus compatible). |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí dodávky jsou napájecí kabely pro všechny napájecí zdroje s konektory do PDU lišty (zásuvka C14) s délkou 1-2m. |  |  |  |  |  |  |  |

- Požadavky na kompatibilitu

Jednotlivé požadavky na kompatibilitu jsou uvedeny v následující tabulce. Potvrďte vždy splnění požadavku odpovědí ANO/NE a je-li to vyžadováno, doplňte konkrétní technické parametry v posledním sloupci tabulky:

| Požadovaná kompatibilita zařízení | Splnění požadavku (Ano/Ne) |
| --- | --- |
| Zařízení je kompatibilní s VMware vSphere 6.7 dle VMware compatibility listu (nabízené zařízení je zde uvedeno) https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=san |  |
| Nabízené zařízení je plně kompatibilní se stávajícími datacentrovými přepínači zadavatele (Cisco Nexus 9300). |  |
| Nabízené zařízení je plně kompatibilní se stávajícím serverovým řešením zadavatele (Cisco UCS 5108). |  |

- Záruční podmínky (rozšířená záruka)

Jednotlivé požadavky na záruční servis jsou uvedeny v následující tabulce. Potvrďte vždy splnění požadavku odpovědí ANO/NE a je-li to vyžadováno, doplňte konkrétní parametry v posledním sloupci tabulky (šedivá pole se nevyplňují):

| Požadované záruční podmínky | Splnění požadavku (Ano/Ne) | Poznámka k požadavku | Konkrétní parametry nabízeného řešení |
| --- | --- | --- | --- |
| Záruční doba je minimálně 60 měsíců s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD). |  | Uveďte délku záruční doby. |  |
| Výměny vadných komponent je třeba provádět výhradně v místě instalace pole. Doba pro vyřešení záruční reklamace nesmí překročit jeden týden. |  |  |  |
| Součástí rozšířené záruky je i programová podpora výrobce (ve stejné délce – nim. 60 měsíců) s přístupem k posledním verzím programového vybavení. |  |  |  |
| Veškerá funkčnost dodaného plnění je bez omezení dostupná a plně funkční i po vypršení rozšířené záruky. |  |  |  |
| Případné SW licence jsou trvalé (permanentní). |  |  |  |
| Zařízení je nové, určené pro český trh a licencované na zadavatele tak, aby mohl také zadavatel eskalovat případné závady přímo na technickou podporu výrobce. |  |  |  |

- Měření výkonu diskového pole a akceptační testy

  - Sestava musí poskytovat celkovou průchodnost alespoň 900 MB/s při sekvenčním čtení 8 velkých souborů z jednoho initiatoru a 500 MB/s při sekvenčním zápisu 8 velkých souborů z jednoho initiatoru při velikosti bloku 256kB.

  - Rychlost úložiště bude měřena na jednom serveru Cisco UCS B200M4 (2x Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz, 256GB RAM). Rychlost bude měřena nad lokálním souborovým systémem.

  - Ověření výkonu bude prováděno pomocí iozone -t 8 -Mce -s1000g -r256k -i0 -i1 -F file1 file2 file3 file4 file5 file6 file7 file8. Kde fileX jsou plné cesty k souborům ležícím na připojeném poli. Podstatné pro průchodnost jsou údaje „Children see throughput for 8 initial writers” (pro zápis) a “Children see throughput for 8 readers” (pro čtení).

  - Celková kapacita pro akceptační test (součet velikostí blokových zařízení exportovaných z diskových polí na server) musí být minimálně 70 TB.  Zabezpečení disků musí být pomocí RAID 6 v konfiguraci 20+2 nebo lepší, např. 8+2, nebo pomocí ekvivalentní technologie se stejnou úrovní zabezpečení (počet paritních disků). Všechny RAID 6 skupiny musí být nakonfigurovány stejně a musí být realizovány pomocí externího kontroleru. SW RAID ani RAID realizovaný na HBA kartě na front-endu není přípustný.

  - Po konfiguraci diskového pole a připojení do stávající infrastruktury budou otestovány možné scénáře výpadků jednotlivých komponent. V žádném případě nesmí dojít ke ztrátě konektivity připojených diskových volume/LUN.

  - Otestováno bude chování diskového pole při:

    - vypnutí jednoho z řadičů,

    - postupném odpojování jednotlivých síťových rozhraní.

Uvedení „ne“ znamená nesplnění zadávacích podmínek, které je důvodem k vyloučení ze zadávacího řízení. Platí i pro další části (odstavce) této přílohy.