CESNET – Dodávka DC síťových přepínačů pro virtualizační infrastrukturu

Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace požadovaného plnění

Technická specifikace

#### Popis stávající infrastruktury

Zadavatel poptává síťové prvky pro rozšíření datacentra. V rámci datacentra jsou provozovány zejména serverové systémy Cisco UCS, SSD pole DELL SC5020F a prvky Cisco Nexus 9300. Je plánováno propojení nově dodaných Centrálních datacentrových přepínačů se stávajícími prvky, zejména pak s prvky Cisco Nexus 9300 technologií VXLAN.

#### Obecná ustanovení

- Všechna zařízení musí být vzájemně kompatibilní a kompatibilní se stávající infrastrukturou, do které budou začleněna. Technické podmínky vymezující požadované plnění (prvky) jsou uvedeny níže v tabulce.

#### Technická specifikace 2ks Centrálních datacentrových přepínačů

Součástí dodávky musí být:

- 2x100GE kabeláž a transceivery pro realizaci propojení obou poptávaných datacentrových přepínačů, které budou zapojeny do vzdálenosti 1m.

- Veškerá další nutná kabeláž a montážní prvky pro funkční realizaci poptávaných prvků.

Pole „Doplní účastník“ v níže uvedené tabulce je účastník povinen doplnit dle funkcionality/vlastnosti nabízeného zařízení – uvedením ano/ne*, u polí označených zeleně uvede účastník konkrétní údaj, kterým prokazuje splnění požadované funkcionality/vlastnosti zařízení dle jeho nabídky.

* uvedení „ne“ znamená nesplnění zadávacích podmínek, které je důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní účastník |
| --- | --- | --- |
| Formát zařízení - fixní konfigurace | Ano |  |
| Redundantní AC zdroj (s nasáváním přes zdroje, výfuk přes porty) | Ano |  |
| Celková propustnost přepínače | Neblokující architektura s maximální rychlostí všech použitelných rozhraní. |  |
| Minimální počet neblokovaných portů typu 40/100GE s volitelným fyzickým rozhraním | 12 |  |
| Minimální počet neblokovaných portů typu 1/10/25GE s volitelným fyzickým rozhraním SFP+ | 48 |  |
| Podpora break-out modu 4x10GE nebo 4x25GE pro každý 40/100GE port | Ano |  |
| Podpora dual-rate 40/100GE QSFP rozhraní umožňujících přenos signálu přes duplexní multimodová vlákna typu OM3, resp. OM4 | Ano |  |
| VXLAN routing | Ano |  |
| VXLAN with MP-BGP EVPN control plane | Ano |  |
| Podpora EVPN Route Type 2 (MAC/IP Advertisement Route), Route Type 3 (Inclusive Multicast Ethernet Tag Route), Route Type 4 (Ethernet Segment Route) a Route Type 5 (IP Prefix Route) | Ano |  |
| Policy based routing ve VXLAN infrastruktuře pro integraci L4-L7 zařízení | Ano |  |
| PVLAN ve VXLAN infrastruktuře | Ano |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o IP multicast routing ve VXLAN infrastruktuře | Ano |  |
| VXLAN OAM - Ping | Ano |  |
| VXLAN OAM – Traceroute a Pathtrace | Ano |  |
| IEEE 802.3ad | Ano |  |
| IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis Link Aggregation) | Ano |  |
| Minimálně 32 linek jako součást Link Aggregation Group | Ano |  |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Groups | 200 |  |
| Podpora "jumbo rámců" | Min. 9216 bytes |  |
| IEEE 802.1Q | Ano |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 3900 |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | Ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | Ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. LLDP) | Ano |  |
| Minimální počet MAC záznamů | 70000 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | Ano |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | Ano |  |
| QoS - Priority Based Flow Control (IEEE 802.1Qbb) | Ano |  |
| QoS - Flow aware congestion management | Ano |  |
| QoS - Flow aware packet prioritization | Ano |  |
| Možnost zobrazit využití bufferů per port a per queue v reálném čase | Ano |  |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 40MB |  |
| IEEE 802.1ae (AES-GCM-XPN-256) na všech portech | Ano |  |
| Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | Ano |  |
| Minimální počet host IPv4 routes | 250000 |  |
| Minimální počet host IPv6 routes | 250000 |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | Ano |  |
| OSPFv2/OSPFv3 | Ano |  |
| BGP/MP-BGP | Ano |  |
| IS-IS | Ano |  |
| ECMP | Ano, min. 64 cest |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | Ano |  |
| MLDv2 | Ano |  |
| IGMP snooping | Ano |  |
| IP Multicast (PIM SM, PIM SSM) pro IPv4 i IPv6 | Ano |  |
| PIM BiDir | Ano |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | Ano |  |
| VRF Route Leaking | Ano |  |
| VRF Route Leaking pro IP Multicast | Ano |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 | Ano |  |
| Port ACL, VLAN ACL | Ano |  |
| IPv6 First Hop Security (Binding guard, RA guard, DHCPv6 snooping) | Ano |  |
| Line rate flow telemetrie (schopnost monitorovat každý paket, každý datový tok procházející přepínačem) | Ano |  |
| Integrovaná Flow table | Ano, min. 32000 záznamů |  |
| Možnost exportovat monitorovaná data ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | Ano |  |
| Control Plane Policing | Ano |  |
| Integrace s VMware vCenter umožňující zobrazit virtuální servery připojené na jednotlivé fyzické porty přepínače | Ano |  |
| Integrace s VMware vCenter umožňující automatickou konfiguraci VLAN instancí pro připojení virtuálních serverů | Ano |  |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím NETCONF/YANG | Ano |  |
| Model-driven telemetrie pro real-time streaming stavových a statistických informací (interface counters, interface status, BGP neighbor state, VLANs apod.) | Ano |  |
| Model-driven telemetrie telemetrie - gRPC/GPB transport | Ano |  |
| Model-driven telemetrie telemetrie – time-based a event-based triggers | Ano |  |
| Python scripting | Ano |  |
| Puppet, Chef, Ansible programming | Ano |  |
| Power-on autoprovisioning | Ano |  |
| CLI rozhraní | Ano |  |
| SSHv2 | Ano |  |
| SNMPv3 | Ano |  |
| TWAMP Server/Reflector (RFC 5357) | Ano |  |
| NTP server | Ano |  |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | Ano |  |
| TACACS+ klient | Ano |  |
| Port mirroring (SPAN) | Ano |  |
| Vzdálený port mirroring přes L3 směrovanou síť | Ano |  |
| Syslog | Ano |  |
| Role Based Access Control | Ano |  |