Příloha č. 1 zadávací dokumentace

CESNET - Dodávka clusteru pro Národní metadatový adresář (2023)

(projekt „IPs EOSC CZ“)

Technická dokumentace a specifikace požadovaného plnění

U všech bodů této přílohy uveďte, zda je nabídka splňuje (ano/ne). Pokud jsou požadovány i další informace nad rámec odpovědi ano/ne, je to součástí textu příslušného požadavku.

- Popis požadované sestavy clusteru

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) clusteru pro Národní metadatový adresář, dalšího potřebného příslušenství a poskytnutí záruky, v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Instalací a zprovozněním se rozumí montáž hardware do racku, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware, ověření bezchybného chodu všech komponent a provedení akceptačních testů.

  - Zadavatel požaduje nabídku na cluster, který se bude skládat z následujících hlavních komponent:

    - nejméně 18 serverů,

    - prvky síťové infrastruktury pro zajištění vnitřní a vnější LAN komunikace,

    - další potřebné příslušenství ke zprovoznění sestavy clusteru (kabely, adaptéry atd.).

  - Systém bude umístěn ve třech lokalitách, IT4I v Ostravě, MENDELU v Brně a ELI v Dolních Břežanech.

    - Veškeré technologie budou rozmístěny do těchto lokalit. V každé lokalitě tak musí vzniknout funkční celek. Zadavatel předpokládá přibližně rovnoměrné rozdělení serverů mezi lokality, přesné rozložení bude upřesněno před dodávkou.

    - Rozmístění síťových komponent je předepsáno v kapitole 64

- Obecná ustanovení a definice pojmů

  - Není-li explicitně určeno jinak, všechny požadavky této zadávací dokumentace (včetně výkonnostních) musí být splněny v jediné provozní konfiguraci, tj. současně. Sestava clusteru musí tvořit funkční celek.

  - Není-li požadováno touto technickou dokumentací jinak, všechny dodané komponenty musí být osazeny v systému. Dále musí být zalicencovány, je-li k jejich provozu nutná nebo požadovaná licence. Licence pro provoz zařízení nesmí být časově ani kapacitně omezena (tj. zařízení musí být možno provozovat po dobu záruky i po uplynutí záruční doby v plné nabídnuté kapacitě).

  - Pokud není uvedeno jinak, veškeré kapacity jsou uvedeny v dekadických násobcích, tj. 1 TB = 1012 B, 1 PB = 1015 B.

  - V následujícím textu jsou použity následující zkratky a pojmy:

    - 1GE – 1Gbps Ethernet

    - 10GE – 10Gbps Ethernet

    - 25GE – 25Gbps Ethernet

    - 40GE – 40Gbps Ethernet

    - 100GE – 100Gbps Ethernet

    - DWPD – Drive Writes Per Day (kalkulováno pro životnost disku odpovídající záruce clusteru). Pokud se uvádí ekvivalentní vyjádření TBW (Terabytes Written), pak je přepočet TBW = DWPD * 5 let záruky * 365 * kapacita disku v TB. Zadavatel nepředepisuje hodnoty DWPD disků, deklaruje očekávanou zátěž disků. Dodavatel nesmí v průběhu plnění zakázky odmítnout výměnu disku z důvodu nadměrného zápisu dat, pokud disk prokazatelně nepřekročil zápisy odpovídající deklarované očekávané zátěži.

  - V textu je rozlišeno několik druhů příkonů sestavy. Typy příkonů jsou následující:

    - Peak příkon: Příkon zařízení dosažitelný v řádu několika sekund. U serverů se jedná typicky o příkon při roztáčení pevných disků. Na tuto hodnotu je třeba dimenzovat elektrické rozvody. Nejedná se o krátkodobý příkon v řádu nejvýše desetin sekundy způsobený náběhem zdrojů.

    - Maximální příkon: Průměrný hodinový příkon zařízení při jeho plné zátěži. U serverů je to pak příkon při spuštění několika benchmarků využívající všechny komponenty serveru (CPU, paměti, všechny lokální disky, síť,  ...). Na tuto hodnotu je potřeba mít dimenzované chlazení.
Hodnotu maximálního příkonu je nezbytné kalkulovat pro plnou zátěž systému se všemi disky v plném provozu. Není možné dosahovat nižší hodnoty maximálního příkonu použitím funkcí jako vypínání napájení disků, MAID a podobně.

  - Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že ke změnám technické specifikace deklarovaných parametrů libovolného nabízeného zařízení (např. aktualizace datového listu výrobcem zařízení), které nastanou po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepřihlíží. Plnění zakázky se řídí parametry nabídky a požadavky zadávací dokumentace.

- Základní funkce clusteru

  - Systém bude provozován jako dostupný po síti.

  - Zadavatel požaduje plný administrátorský přístup na všechny dodané komponenty (zejména servery a aktivní síťové prvky).

  - Systém musí být schopen zpracovávat plnou provozní zátěž po celou dobu záruky.

- Požadavky na servery

  - Všechny komponenty serverů, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být po dobu akceptačních testů a dále po celou dobu záruky plně provozuschopné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit CentOS Stream 9 a budoucí), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů.

  - Servery musí mít redundantní napájení a chlazení. Zdroje musí být vyměnitelné za chodu.

  - Všechna datová (ne management porty) síťová Ethernet rozhraní serverů musí podporovat jumbo rámce (alespoň 9000 bytů). Datová síťová Ethernet rozhraní jsou vyhrazena pouze pro síťovou komunikaci a nesmí být použita k zajištění jiné funkcionality (např. připojení diskových expanzí).

  - Server musí umožňovat centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) v textovém i grafickém režimu a zároveň musí podporovat bootování z externího zařízení. Externím zařízením se rozumí jak lokální (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak síťové (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média).

  - Servery musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

  - Servery musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset) a vzdálený přístup do BIOS/UEFI. Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

  - Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN.

  - BMC kontrolery serverů musí být připojeny samostatným kabelem, není možné sdílet fyzické porty s datovými rozhraními serverů.

  - Pokud je na serverech nutné provozovat jakýkoli komerční software, musí být všechny nutné licence pro všechny servery součástí dodávky (například operační systém).

  - Všechny disky musí být dodavatelem označeny štítky tak, aby je mohl při servisních zásazích jednoznačně identifikovat na základě sériového čísla bez potřeby disky vytahovat a zjišťovat jejich SN (a to i v případě, kdy pro závadu na elektronice nebude možno disk identifikovat signální LED).

  - Všechny disky musí být vyměnitelné za chodu. Výměna jednoho disku nesmí vést k dočasné nedostupnosti jiných disků nebo serveru samotného.

  - Všechny disky musí být presentovány operačnímu systému jako jednotlivá bloková zařízení, přitom musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART.

  - Všechny disky musí být typu Enterprise, tedy určené pro použití v serverech nebo diskových polích a navržené pro nepřetržitý provoz.

  - Osazení více serverů do společného chassis (např. dvou serverů v jedné 1U jednotce se společnými redundantními zdroji a podobně) je při zachování požadavků na redundanci přípustné.

  - Všechny servery musí být dodavatelem v BIOSu nastaveny na výkon splňující technické zadání (např. vhodná NUMA topologie pro daný procesor). Všechny servery musí mít nastaven management serveru (IPMI) na získání IP adresy z DHCP. Všechny servery musí mít nastaven boot ze sítě (PXE) s DHCP přes rozhraní z bodu 4.254.25 Všechny servery musí mít zapnutou sériovou konzoli přes IPMI přes síť (IPMI LAN). BIOS všech uzlů musí být nastaven stejně.

  - Součástí dodávky je nejméně 18 serverů, které musí být stejného typu, tj. zejména osazených stejnou základní deskou, procesory, pamětmi, disky každého dále popsaného jednotlivého typu, síťovými kartami, a to ve stejných počtech komponent. Veškeré požadavky na servery včetně výkonnostních musí být splněny všemi servery.
Uveďte výrobce a typové označení nabízených serverů, jejich základní konfiguraci, a dále počet nabízených kusů.

  - Každý server (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, ...) musí mít přesně dva identické procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

  - Server musí mít celkově alespoň 32 fyzických jader na každém CPU (nezapočítávají se virtuální jádra hyperthreadingu).

  - Každý procesor musí podporovat technologii hyperthreading.

  - Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPEC CPU® 2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 1000 bodů. Hodnota SPEC CPU 2017 musí být v nabídce uvedena, za dostatečné se považuje uvedení hodnoty z databáze SPEC pro nabízený procesor. Zadavatel nebude akceptovat SPEC test, ve kterém by paměť byla přetaktována (tj. „running at...“ by bylo vyšší než nominální takt paměti).

- Přiložte protokol SPEC testu podle tohoto bodu.

  - Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi).

  - Nabízená operační paměť musí být alespoň o velikosti 1536 GB ECC. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC testu uvedeném v bodu 4.20 Počet osazených paměťových kanálů nesmí být nižší než počet paměťových kanálů, které byly osazeny ve SPEC testu uvedeném v bodu 4.20 (zadavatel preferuje rovnoměrné osazení paměťovými moduly). Všechny osazené paměťové moduly musí být identické (tzn. stejné velikosti, na stejné frekvenci, stejného typu, atd.).
Uveďte typ a kapacitu nabízených pamětí.

  - Server musí být osazen dvěma shodnými systémovými SSD disky s kapacitou alespoň 480 GB každý, očekává se zátěž odpovídající 1752 TBW.

  - Server musí být osazen čtyřmi shodnými datovými NVMe disky s kapacitou alespoň 7.2 TB každý, očekává se zátěž odpovídající 13000 TBW. NVMe disky mohou být osazeny chladiči, pokud to dodavatel považuje za nezbytné pro dosažení stabilního provozu.

  - Server musí mít aspoň dvě síťová rozhraní 100GE a alespoň dvě síťová rozhraní 1GE. Alespoň jedno rozhraní musí umožňovat PXE boot.

- Redundance komponent

  - Funkcionalitu provozovanou pomocí určitého typu síťového rozhraní musí při selhání libovolné jedné komponenty přebrat síť stejného typu (např. požadavek není splněn tím, že by funkcionalitu provozovanou po 100GE síti přebrala 1GE síť).

- Management a monitoring

  - Z hlediska zajištění provozu musí být všechny prvky clusteru vybaveny managementem kontroly funkčnosti a provozních parametrů (teplota, napájení, …) a možností vzdálené správy. Veškerý management musí být možný z prostředí OS Linux.

  - Vzdálený management a monitoring serverů musí poskytovat varování o poruchách disků a dalších komponent pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu a musí být realizován jak pomocí CLI, tak pomocí webového prohlížeče. Ze SNMP zpráv musí být rozpoznatelná chybující komponenta v lidsky čitelné podobě.

- Síťové propojení

  - Součástí dodávky jsou síťové prvky pro propojení serverů mezi sebou pro vnitřní komunikaci clusteru, do vnější sítě (připojení k síti CESNET) a pro připojení managementu dodaných zařízení a to v každé ze tří lokalit. Požadavky uvedené v této kapitole musí být splněny v každé lokalitě samostatně, tj. součástí dodávky je alespoň jeden 1GE switch do každé lokality (celkem tedy nejméně tři) a nejméně dvojice 100GE switchů do každé lokality (celkem tedy nejméně šest).
Uveďte výrobce, typové označení a počet nabízených kusů jednotlivých switchů/routerů.

  - Všechny síťové prvky musí být ve standardním rackovém provedení. Prvky musí být schopny trvalého provozu v systému teplé a studené uličky.

  - Připojení serverů a management rozhraní do switchů

    - Každý server bude připojen alespoň dvěma 100GE rozhraními do dvou různých 100GE switchů. Tato rozhraní budou agregována do logických kanálů (LACP). Pro jeden LACP logický kanál bude platit, že každé rozhraní z něj je připojeno do různých switchů.

    - Každé dodané zařízení vybavené management rozhraním (server, switch, …) musí být připojeno přes management rozhraní do jednoho 1GE switche. Infrastruktura 100GE switchů musí být navržena tak, že výpadek libovolného switche nezpůsobí nedostupnost žádného připojeného zařízení. Může dojít nanejvýš ke snížení propustnosti připojení některého připojeného zařízení na polovinu (např. nedostupností nejvýše poloviny připojených rozhraní).

  - Součástí dodávky musí být dva switche/routery pro připojení serverů mezi sebou a do vnější sítě typu 100GE s alespoň čtyřmi 100GE uplinky s podporou LACP přes více switchů/routerů. Součástí dodávky dále bude jeden switch typu 1GE pro připojení serverů a management rozhraní.

  - Oba 100GE switche/routery se 100GE uplinky budou připojeny do stávajících hraničních směrovačů zadavatele (do páteřní sítě CESNET) pomocí 100GE rozhraní, přitom každý z 100GE switchů/routeru tak bude připojen do dvou hraničních směrovačů zadavatele. Součástí dodávky jsou rovněž patchcordy pro toto připojení, lze předpokládat délku 20 metrů. Patchcordy musí být na jednom konci zakončeny konektorem odpovídajícím transceiveru dodanému dodavatelem a na druhém konektorem E2000/APC.

  - Minimální počet portů pro uplink do hraničních směrovačů zadavatele (do páteřní sítě CESNET) a dalších systémů je čtyři, a to alespoň dva z každého switche/routeru. V případě použití více linek do jednoho hraničního směrovače musí být linky zapojeny do jednoho logického kanálu (LACP).

  - Oba 100GE switche/routery s 100GE uplinky musí umožňovat ve 100GE portech používat i 40GE transceivery.

  - Propustnost mezi 100 GE switchi musí být minimálně 400Gb/s a propoj musí být realizovaný minimálně dvěma fyzickými linkami.

  - Servery zapojené do stejného switche musí být schopny současné přímé komunikace (v rámci switche) plnou rychlostí rozhraní.

  - 1GE switch musí mít alespoň dva uplinky 10GE nebo 25GE a musí být přímo připojen těmito uplinky do dvojice 100GE switchů.

  - Typy rozhraní a kabeláž, volné porty:

    - 100GE rozhraní switchů i serverů použité pro vnitřní propoje komponent clusteru musí být buď stejného optického typu a to LR (long range), SR (short range), nebo AOC (Active Optical Cable). V případě použití SR vyžadujeme OM4 nebo novější.

    - Porty pro uplink do hraničních routerů zadavatele (do páteřní sítě CESNET) musí být typu 100GBASE-CWDM4.

    - Každý switch propojovací infrastruktury vybavený 1GE porty musí mít alespoň 48 1GE portů.

    - Každý switch propojovací infrastruktury vybavený 100GE porty musí mít alespoň 36 100GE portů. Všechny porty/sloty switchů musí být pokryty licencí.

    - Dodávka musí obsahovat kabeláž pro propojení jednotlivých částí clusteru.  Součástí dodávky jsou 2 kabely každého použitého typu navíc jako rezerva.

    - V případě, že nebudou použity AOC kabely, musí dodávka obsahovat nezbytné transceivery pro propojení jednotlivých částí clusteru.

  - Zadavatel požaduje, aby sítě s různými IP rozsahy byly nakonfigurovány do samostatných VLAN. Adresní plán a konfigurace VLAN budou upřesněny při realizaci.

  - Požadovaná funkcionalita pro switche/routery je popsána v tabulce v tomto bodu. Switche/routery typu 100GE musí podporovat veškerou funkcionalitu uvedenou v tabulce. Switche typu 1GE musí podporovat funkcionalitu uvedenou v odstavcích L2 funkcionalita a Management, pokud není u konkrétní položky uvedeno jinak.

HW

Neblokující architektura. Možnost současného využití plné kapacity všech portů v obou směrech. V žádném případě není povoleno použití oversubscription.

Redundantní hot-swap AC zdroje.

Hot-swap větráky.

Airflow front-to-back nebo back-to-front v závislosti na umístění portů serverů. Porty u serverů musí být na stejné straně jako porty switchů. Airflow serverů i switchů musí být ve stejném směru.

L2 funkcionalita

Velikost tabulek MAC adres: minimálně 14 000 záznamů.

Možnost použití minimálně 100 VLAN s číslováním od 1 do 4094.

Podpora Rapid STP – MST podle 802.1s a 802.1w minimálně pro 16 instancí. Nezbytná je možnost filtrování BPDU, Root Guard a Loop Guard.

Podpora 802.1Q na všech portech.

Podpora jumbo rámců na všech portech minimálně 9000 bytů.

Možnost agregace nejméně 8 portů do jednoho kanálu podle 802.3ad staticky i se signalizací LACP. Při použití LACP je nutné porty zablokovat pokud protější strana nepoužívá LACP také. Možnost agregace portů přes dva fyzické switche. Počet logických kanálů musí být roven nejméně počtu portů switche.

IGMP snooping v2 a v3.

MLD snooping v2.

FHS (First Hop Security). Pro IPv4 minimálně DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection a IP Source Guard. Pro IPv6 minimálně Router Advertisement Guard a DHCPv6 Guard

L3 funkcionalita

IPv4 i IPv6 unicast a multicast routing.

Velikost tabulek pro IPv4: minimálně 100 000 záznamů.

Velikost tabulek pro IPv6: minimálně 50 000 záznamů.

Plná podpora IPv4 i IPv6 protokolu. Nutná je podpora pro použití nejméně čtyř směrovacích tabulek u obou protokolů

Směrovací protokol BGPv4 pro IPv4 i IPv6. Nezbytná je možnost filtrování, nastavování parametrů (local-preference, metriky, komunity, ...) přijímaných i propagovaných prefixů podle IPv4/IPv6 adres, čísla AS a komunity.

Podpora čísel autonomních systémů (ASN) o velikosti 4 byte.

Podpora BGP multipath (ECMP)

Podpora některého FHRP (First Hop Redundancy Protocol – HSRP, VRRP, GLBP, …) pro IPv4 i IPv6.

Podpora DHCP pro IPv4 i IPv6. Možnost přeposílání DHCP rámců do jiné IPv4/IPv6 sítě.

Podpora MTU na L3 rozhraních o velikosti minimálně 9000 bytů.

Možnost filtrování protékajícího IPv4 i IPv6 provozu na vstupu i na výstupu.

IPv4 i IPv6 PIM.

IPv4 IGMP.

IPv6 MLD.

QoS umožňující upřednostnění určitého typu provozu, definice šířky pásma pro určité typy provozu a zajištění dostupnosti managementu i při zcela vytížených linkách.

Kontrola unicast RPF (Reverse Path Forwarding) pro IPv4 i IPv6.

Podpora VXLAN.

Automatická detekce velkých a dlouhotrvajících toků dat (Elephants flow) s možností automaticky upřednostnit malé toky dat (Mice flow), které trvají krátkou dobu. Malé toky dat by měly být vyřízeny rychle i za cenu částečného zpomalení velkého toku dat.

Management

Správa z příkazové řádky a vzdálená správa konfigurace přes grafické rozhraní bez nutnosti instalace zvláštního SW, se zabezpečeným přístupem (SSH, SSL, …) s možností definovat seznam IPv4/IPv6 adres, ze kterých bude povolen přístup. U SSH musí být podporováno šifrování AES-CTR a MAC SHA2. U přístupu přes HTTPS musí být podporován min. TLS 1.2.

Možnost správy přes lokální konzoli.

Podpora SNMP v2c i v3 s možností definice seznamu IP adres pro použití komunity nebo uživatelského jména. Přes SNMP musí být dostupné informace o systému a všech rozhraních. U rozhraní musí být dostupné informace o stavu rozhraní. Dále o přenesených bytech, přenesených paketech, zahozených paketech a chybovosti v obou směrech.

Možnost exportovat informace o přenesených datech (IPFIX, NetFlow v9 nebo vyšší, SFlow, …) u 100GE switchů/routeru.

Možnost uložení konfigurace v editovatelné formě na server. Možnost načtení připravené nebo zazálohované konfigurace ze serveru.

Ukládání informací o událostech na vzdálený syslog server a lokálně do paměti nebo na lokální médium.

Možnost zrcadlení provozu lokálně i vzdáleně.

Ochrana proti přetížení procesoru nežádoucím provozem u 100GE switchů/routerů.

Podpora LLDP (Link Layer Discovery Protokolu).

Podpora programovatelnosti prostřednictvím NETCONF/YANG pro 100GE switch.

Podpora telemetrie pro real-time streaming stavových a statistických informací (interface counters, interface status, BGP neighbor state, VLANs apod.) pro 100GE switch.

Podpora Puppet, Chef nebo Ansible programovatelnosti pro 100GE switch.

Změna konfigurace síťových parametrů (např. změna MTU) nesmí vyžadovat restart switche pro 100GE switche/routery.

Zadání libovolného jednoho příkazu, který se týká konfigurace spanning tree protokolu, nesmí způsobit zablokování provozu na delší dobu než 60 sekund. Zařízení nesmí zablokovat provoz a čekat na další příkazy.

- Fyzické umístění: společná část

  - Systém bude umístěn ve trojici geograficky oddělených lokalit, každá z nich je popsána v jedné z následujících sekcí.

- Fyzické umístění: lokalita IT4I, Ostrava

  - V této sekci se o vybavení, které je v serverovně připraveno a je možno či nutno je použít, hovoří v přítomném čase.

  - V serverovně jsou instalovány racky Bull NovaScale 42U Rack’n Roll 1200 vybavené systémem Bull Cool Cabinet Door. Veškeré zařízení dodávané do této serverovny bude umístěno do těchto připravených racků. Je možno obsadit nejvýše jeden rack.

  - Vnější fyzický rozměr racku bez předních a zadních dveří 2020x600x1112.5 mm (VxŠxH).

  - Přístupový prostor ze strany předních dveří je široký 453 mm.

  - Přístupový prostor ze strany zadních dveří je široký 490 mm.

  - Ve stropní části racku jsou dva prostupy o velikosti 30x6 cm použitelný pro prostupy kabeláže.

  - Půdorys zadního vnitřního prostoru racku pro datovou a napájecí kabeláž má rozměry 237.8x583 mm, viz nákres.

  - Přípustné je pouze chlazení vzduchem. Racky jsou vybaveny systémem chlazení v zadních dveřích racku určeným pro připojení na okruh studené kapaliny, chladící výkon je dimenzován pro maximální tepelný výkon 40 kW/rack. Proudění vzduchu zepředu dozadu má maximální tok 8000 m3/hod.

  - Racky jsou osazeny sadami proti míchání teplého a studeného vzduchu. Neobsazené pozice v použitých racích dodavatel osadí záslepkami výšky 1U.

  - Maximální přípustné zatížení racku je 1500 kg.

  - Rozměry jednotlivých dále nedělitelných technologických dílů dodávky musí umožnit transport zařízení do serverovny takovým způsobem, který neporuší záruční podmínky výrobce těchto zařízení.

    - Návoz technologií do budovy IT4Innovations je možný ze severovýchodní strany objektu, kde je k tomuto účelu připravena rampa. Rampa je široká 2850 mm a vysoká 1030 mm. Pro transport je výhodné použití nákladních aut s hydraulickým čelem.

    - Z prostoru rampy je vstup do budovy, resp. místnosti č. 218. Vstupními dveřmi vedoucími do místnosti č. 218 je možné transportovat předměty o rozměrech 2410x1540 mm (výška x šířka). Místnost č. 218 o rozměrech 5,3 x 5,6m je možné použít pro sejmutí transportních obalů či jako malý mezisklad v době transportu. Z místnosti č. 218 vede přístupová chodba (místnost č. 219) k datovému sálu. Mezi místností č. 218 a místností č. 219 jsou dveře, jimiž je možné transportovat předměty o rozměrech 2340x1600 mm (výška x šířka). Část této chodby, konkrétně v délce 8,5 m, je v provedení šikminy o sklonu 6,5°. Vstup na datový sál (místnost č. 223) je v horní části přístupové chodby. Vstupními dveřmi je možné transportovat předměty o rozměrech 2360x1520 mm (výška x šířka).

    - Předmět, který se projde všemi třemi dveřmi, může mít max. rozměry 2340x1520mm (výška x šířka). Pro transport předmětů v datovém sále je možné využít více variant transportních cest, žádná z nich však není překážkou pro předměty maximálních rozměrů danými dveřmi, viz výše. Přípustné zatížení podlah v přístupové chodbě (místnost č. 219) a na datovém sále (místnost č. 223) je 2500 kg/m2 (25 kN/m2).

  - Propojení kabeláže mezi racky je nutné realizovat prostupy v horní části racků. Kabeláž je možno vést po střechách racků nebo kabelovými žlaby instalovanými v teplých uličkách nad každou řadou racků.

  - Rozmístění zařízení musí dovolovat jeho stabilní a trvalý provoz. Detailní rozmístění komponent bude upřesněno před realizací dohodou zadavatele a vybraného uchazeče.

  - Každý rack je vybaven dvěma jednofázovými PDU (Power Distribution Unit) EATON ePBZ31. PDU má vstupní parametry 240V / 32A. KPDU má 20 ks C13 zásuvek (10 A) a 4 ks C19 zásuvek (16 A) (ve dvou stejných skupinách po 10 ks C13, 2 ks C19). PDU je vybaveno dvěma jističi 16 A typu C. PDU jsou v racích umístěna ve svislé poloze v zadní části po stranách racku. Dodané technologie je možno připojit do těchto PDU. Zařízení se dvěma zdroji budou zapojena do nezávisle jištěných přívodů.

  - Pokud by pro připojení technologie nevyhovovala PDU popsaná v předchozím bodu, je možno PDU vyměnit za jiná, která budou připojena do PDB (Power Distribution Box) pod racky v konfiguraci 3f/32A s koncovkami PKY32G435.

  - Pokud by bylo nutné použít jinou konfiguraci PDB, než je uvedeno v předchozím bodu, je možno PDB nahradit po dohodě se zadavatelem za jiné. V takovém případě musí být součástí dodávky rovněž revizní zpráva na dotčenou část elektroinstalace.

  - Maximální příkon na jeden rack je 25 kW.

  - Maximální příkon všech dodaných technologií nesmí překročit 20 kW. Peak příkon všech dodaných technologií však může být po dobu maximálně 10 vteřin až 25 kW.

  - Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech serverů).

  - Všechny uváděné typy příkonů nesmí být při provozu (a při akceptaci, kdy budou zadavatelem měřeny) překročeny.

  - Všechny dodané kabely propojující servery a síťové prvky (síťové, napájecí a jiné) musí být označeny štítky s jednoznačným číselným kódem (shodným na obou stranách kabelu a unikátním pro daný kabel v rámci dodávky). Formát označení bude upřesněn dohodou při realizaci.

  - Součástí provozní dokumentace, kterou dodavatel zpracuje, je schéma fyzického umístění do racků a zapojení veškeré kabeláže (včetně zapojení sítí do stávajících switchů zadavatele a obsazení jednotlivých PDU/zásuvkových obvodů).

- Fyzické umístění: lokalita MENDELU, Brno

  - V této sekci se o vybavení, které je v serverovně připraveno a je možno či nutno je použít, hovoří v přítomném čase.

  - V serverovně jsou instalovány racky APC Netshelter SX, 42U, AR3350. Veškeré zařízení dodávané do této serverovny bude umístěno do těchto připravených racků. Je možno obsadit nejvýše 1 rack.

    - V racku je možno obsadit 40U.

    - Vnější rozměry racků jsou 199 cm výška, 75 cm šířka a 120 cm hloubka.

    - Ve stropní části racku jsou prostupy použitelné pro vedení kabeláže (v prostoru nad všemi racky v řadě se nachází kabelový žlab).

  - Přípustné je pouze chlazení vzduchem. Racky jsou součástí systému teplé uličky. V řadě mezi racky jsou umístěny APC InRow jednotky ACRC502 a ACRP502. Rozmístění chladících jednotek v řadě je – 2 racky, InRow jednotka, 3 racky, InRow jednotka, 2 racky, InRow jednotka, 3 racky, InRow jednotka, 2 racky. Chladící výkon je dimenzován pro maximální tepelný výkon 11 kW/rack.

  - Maximální přípustné statické zatížení racku je 1700 kg.

  - Rozměry jednotlivých dále nedělitelných technologických dílů dodávky musí umožnit transport zařízení do serverovny takovým způsobem, který neporuší záruční podmínky výrobce těchto zařízení. Předmět, který je třeba dopravit na serverovnu, musí projít dveřmi s šířkou 185 cm a výškou 230 cm.

  - Propojení kabeláže mezi racky je nutné realizovat prostupy v horní části racků. Kabeláž je možno vést po kabelovém žlabu, který je umístěn nad řadou racků.

  - Rozmístění zařízení musí dovolovat jeho stabilní a trvalý provoz. Detailní rozmístění komponent bude upřesněno před realizací dohodou zadavatele a vybraného dodavatele.

  - Každý rack je vybaven dvěma trojfázovými PDU APC AP8681. Každé PDU má 21 ks C13 zásuvek (7 ks na každou fázi) a 3 ks C19 zásuvek (1 ks na každé fázi). Trojfázový jistič před každým PDU má hodnoty 16 A a typ C. PDU jsou v racích umístěna ve svislé poloze v zadní části po stranách racku. Dodané technologie je možno připojit do těchto PDU. Zařízení se dvěma zdroji budou zapojena do nezávisle jištěných přívodů.

  - Pokud by pro připojení technologie nevyhovovala PDU popsaná v předchozím bodu, je možno PDU vyměnit za jiná, která budou připojena do trojfázové zásuvky 16 A, 3P+N+PE, IEC60309.

  - Maximální příkon na jeden rack je 11 kW. Zadavatel požaduje  rovnoměrné zatížení fází.

  - Maximální příkon všech dodaných technologií nesmí překročit 11 kW. Peak příkon všech dodaných technologií však může být po dobu maximálně 10 vteřin až 13 kW.

  - Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech serverů).

  - Všechny uváděné typy příkonů nesmí být při provozu (a při akceptaci, kdy budou zadavatelem měřeny) překročeny.

  - Všechny dodané kabely propojující servery a síťové prvky (síťové, napájecí a jiné) musí být označeny štítky s jednoznačným číselným kódem (shodným na obou stranách kabelu a unikátním pro daný kabel v rámci dodávky). Formát označení bude upřesněn dohodou při realizaci.

  - Součástí provozní dokumentace, kterou bude povinen zpracovat vybraný dodavatel, bude schéma fyzického umístění do racků a zapojení veškeré kabeláže (včetně zapojení sítí do stávajících switchů zadavatele a obsazení jednotlivých PDU/zásuvkových obvodů).

- Fyzické umístění: lokalita ELI, Dolní Břežany

  - V této sekci se o vybavení, které je v serverovně připraveno a je možno či nutno je použít, hovoří v přítomném čase.

  - V serverovně jsou instalovány standardní racky šířky 800 mm a hloubky 1200 mm. Veškeré zařízení dodávané do této serverovny bude umístěno do těchto připravených racků.

    - V každém racku je možno obsadit 40U.

    - Je možno použít rack označený RACK #5.

  - Racky jsou umístěny na dvojité podlaze výšky cca 35 cm. Ve zdvojené podlaze se nachází rozvody chladící vody.

  - Přípustné je pouze chlazení vzduchem. Racky jsou součástí systému uzavřené studené uličky. Mezi racky jsou umístěny in-row chladící jednotky.

  - Racky jsou osazeny sadami proti míchání teplého a studeného vzduchu. Neobsazené pozice v použitých racích dodavatel osadí záslepkami výšky 1U.

  - Maximální přípustné statické zatížení racku je 1350 kg.

  - Rozměry jednotlivých dále nedělitelných technologických dílů dodávky musí umožnit transport zařízení do serverovny takovým způsobem, který neporuší záruční podmínky výrobce těchto zařízení. Předmět, který je třeba dopravit do serverovny, musí projít dveřmi s šířkou 90 cm a výškou 210 cm.

  - Propojení kabeláže mezi racky je nutné realizovat prostupy v horní části racků. Kabeláž je možno vést po kabelovém žlabu, který je umístěn nad řadou racků.

  - Součástí nabídky každého účastníka bude předběžné rozmístění komponent do racků. Rozmístění zařízení musí dovolovat jeho stabilní a trvalý provoz. Detailní rozmístění komponent bude nicméně upřesněno před realizací dohodou zadavatele a vybraného dodavatele.

  - Pod každým rackem ve zdvojené podlaze jsou připraveny dvě trojfázové zásuvky 16 A, 3P+N+PE, IEC60309, z toho každá na samostatně jištěném přívodu. Součástí dodávky jsou PDU do racků, která musí umožnit připojení všech dodaných zařízení v požadované redundanci napájení. PDU budou připojena do výše popsaných zásuvek. Zařízení se dvěma zdroji budou zapojena do nezávisle jištěných přívodů.

  - Maximální příkon na jeden rack je 12 kW. Zadavatel požaduje rovnoměrné zatížení fází.

  - Maximální příkon všech dodaných technologií nesmí překročit 12 kW. Peak příkon všech dodaných technologií však může být po dobu maximálně 10 vteřin až 16 kW.

  - Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech serverů).

  - Všechny uváděné typy příkonů nesmí být při provozu (a při akceptaci, kdy budou zadavatelem měřeny) překročeny.

  - Všechny dodané kabely propojující servery a síťové prvky (síťové, napájecí a jiné) musí být označeny štítky s jednoznačným číselným kódem (shodným na obou stranách kabelu a unikátním pro daný kabel v rámci dodávky). Formát označení bude upřesněn dohodou při realizaci.

  - Součástí provozní dokumentace, kterou bude povinen zpracovat vybraný dodavatel, bude schéma fyzického umístění do racků a zapojení veškeré kabeláže (včetně zapojení sítí do stávajících switchů zadavatele a obsazení jednotlivých PDU/zásuvkových obvodů).

- Požadavky na výkon clusteru

  - Výkony disků jsou uváděny ve dvojkových násobcích, tj. 1MiB = 220B, 1TiB = 240B.

  - Dodavatel v akceptačních testech demonstruje zadavateli deklarované výsledky měření na dodané sestavě nakonfigurované dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Dodavatel pro účely akceptačních testů nainstaluje na všechny uzly vhodnou distribuci OS Linux (preferovaně CentOS Stream 9).

  - Měření propustnosti NVMe disků bude provedeno pomocí nástroje iozone nad souborovým systémem vytvořeným nad všemi osazenými disky příslušného typu spojenými do softwarového RAID 0. Měření bude provedeno příkazem
iozone -Mce -t16 -s100G -r256 -i0 -i1 -F soubor1 ... soubor16

- kde soubory soubor1 až soubor16 leží na souborovém systému vytvořeném nad testovanými disky.

  - Pro NVMe disky je požadována rychlost čtení: počet_disků krát 2000 MiB/s a rychlost zápisu počet_disků: krát 1000 MiB/s, kde počet_disků je počet NVMe disků v serveru.

  - Jako výsledek testu pro zápis respektive pro čtení je brána průměrná hodnota tří testů udaná výstupem programu iozone jako „Children see throughput for X initial writers“, respektive, „Children see throughput for X readers“.

  - Program iozone používá jednotky v dvojkových násobcích (KiB, MiB) apod.

- Akceptační testy

  - Po dodávce a instalaci clusteru požaduje zadavatel v rámci zkušebního provozu provést akceptační testy (viz též článek 3.5 zadávací dokumentace a článek 7. přílohy č. 2 zadávací dokumentace – návrhu smlouvy). Tyto testy budou minimálně zahrnovat:

    - ověření funkcí a vlastností dodaných zařízení a komponent v souladu s deklarovanými parametry v nabídce vybraného dodavatele,

    - ověření funkčnosti managementu SW, komunikačních protokolů a přístupových rozhraní,

    - výkonové testy podle specifikace v části Error: Reference source not found12.

Zadavatel důrazně doporučuje volit disky s odpovídajícími parametry DWPD/TBW s ohledem na to, že podle záručních podmínek může být velký počet současných selhání disků nebo opakované selhání disků důvodem až k odstoupení od smlouvy, viz čl. 11 návrhu smlouvy.