Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: CESNET - Zesilovače pro distribuci přesného času

Technické parametry a požadavky pro obousměrné optické zesilovače

U všech relevantních bodů této přílohy uveďte, zda je nabídka splňuje (ano/ne). Pokud jsou požadovány i další informace nad rámec odpovědi ano/ne, je to součástí textu příslušného požadavku.

Dodavatel může rovněž u požadavků odkázat na konkrétní místo v nabídce, kde lze parametr ověřit (např. přiložený datasheet výrobku apod.).

- Požadavky na zesilovače

- Počet 47 ks všechny identické, vyjma typu napájení zařízení, viz níže.

Počet nabízených ks:

- 1U chassis max. hloubky 40 cm

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

- Redundantní hot-swap napájecí zdroje AC 230 V (30 ks zesilovačů) a DC 48V 17 ks zesilovačů

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

- Hot-swap ventilátory

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

- Preferujeme proudění vzduchu zařízením front-to-back a pokud není k dispozici, tak zařízení musí být trvale provozovatelné při vstupní teplotě vzduchu až 45 stupňů Celsia

- Směr proudění vzduchu nabízených zesilovačů:

- Pokud směr proudění není front-to-back - nabízené zesilovače jsou trvale provozovatelné při vstupní teplotě vzduchu až 45 stupňů Celsia: ANO/NE

- Optické parametry duálního řešení obousměrného optického zesilovače:

  - Společné parametry:

    - Pracovní režim: Auto Current Control (ACC) s možností manuálního nastavení proudu pumpou.

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

    - Optický konektor s brusem ferule APC, konkrétně FC/APC nebo nebo E2000

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

    - Měření síly optického signálu na obou portech v obou směrech

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

    - Noise Figure ≤ 10

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

Dodavatel uvede hodnotu NF:

  - A) Parametry prvního obousměrného optického EDFA modulu:

    - Vlnový rozsah 1540 - 1547 nm

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

    - Rozsah vstupního výkonu alespoň -30 až -10 dBm

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

Dodavatel uvede rozsah vstupního výkonu:

    - Nominální zesílení 23 dB ±1 dB

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

    - Maximální výstupní saturační výkon 13 dBm

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

Dodavatel uvede výstupní saturační výkon:

  - B) Parametry druhého obousměrného optického EDFA modulu:

    - Vlnový rozsah 1572 nm

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

    - Rozsah vstupního výkonu alespoň -30 až -12 dBm

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

Dodavatel uvede rozsah vstupního výkonu:

    - Nominální zesílení 22 dB ±1 dB

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

    - Maximální výstupní saturační výkon 10 dBm

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

Dodavatel uvede výstupní saturační výkon:

- Rozhraní (porty) pro správu zařízení

  - Alespoň 1x Gigabit Ethernet (RJ-45) port pro vzdálenou správu zařízení přes IP síť

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

  - Lokální konzole pro nastavení zařízení realizované přes USB nebo RJ-45 port

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

- Společné požadavky na konfiguraci a monitoring zařízení:

  - CLI řízení

    - Konfigurace jednotlivých zařízení pomocí CLI (Command Line Interface)

      - přístup pomocí protokolu SSH verze 2

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

      - autentizace uživatelů pomocí pomocí hesel a veřejných/soukromých klíčů

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

      - zařízení musí podporovat silné šifrovací algoritmy (např. AES-256) a bezpečné hashovací funkce (např, SHA-256)

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

      - přístup pomocí lokální konzole

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

  - SDN řízení

    - Software pro centrální řízení více zařízení z jednoho bodu (například pomocí Ansible z centrálního místa)

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

    - Konfigurace protokolem NETCONF a RESTCONF

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

      - Dodání YANGových modulů jako podklad pro posouzení nabídky

YANGové moduly jsou přiloženy k nabídce: ANO/NE

  - zařízení umožňuje konfiguraci pomocí CLI a SDN následujících parametrů:

      - Konfigurace sítě v rozsahu IPv4, IPv6 adres, DNS serverů (v SDN řízení dle RFC 8343, RFC 7317)

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

      - Konfigurace jednoduchého firewallu (v SDN řízení ACL adresových rozsahů podle RFC 8519)

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

      - Inventarizace, alarmy (v SDN řízení dle RFC 8348 včetně „hardware-sensor“, RFC 8632 včetně „alarm-summary“ a „alarm-shelving“)

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

      - Konfigurace pracovního režimu zesilovače a hodnoty proudu pumpou

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

      - Konfigurace synchronizace času zesilovače pomocí  protokolů NTP (v SDN řízení dle RFC 9249 nebo RFC 7317), případně PTP (v SDN řízení dle RFC 8575 nebo podle IEEE)

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

  - Monitorování zařízení pomocí Streaming telemetrie

    - optické parametry v reálném čase

      - Aktualizace a odeslání měření alespoň 3× za sekundu

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

      - Podpora protokolu IETF YANG-push (RFC 8641)

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

      - Zahrnuje alespoň:

        - Optický výkon na každém portu a v každém směru

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

        - Proud EDFA pump laseru v každém zesilovači

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

    - stav HW alespoň:

      - stav napájení

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

      - otáčky ventilátorů

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

      - teplota kritických komponent

Nabízené zesilovače splňují: ANO/NE

- Servisní služby včetně záruky

Minimální zadavatelem požadované parametry servisních služeb zahrnujících záruku jsou stanoveny v obchodních podmínkách zadavatele – v závazném vzoru Kupní smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

- Akceptační test parametrů

V rámci akceptace zadavatel předpokládá namátkové otestování několika dodaných zesilovačů, může však otestovat jakýkoliv počet zesilovačů. Testování však bude trvat max. 15 pracovních dní od podpisu předávacího protokolu (dodacího listu).

V rámci testů bude zadavatel ověřovat zejména následující funkčnosti / parametry.

|  | Testovaná funkčnost / parametr | Výsledek testu - OK - Hodnota - omezená funkčnost - nefunkční | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ověření napájecích zdrojů |  |  |
| 2 | Ověření funkčnosti ventilátorů |  |  |
| 3 | Systém naběhne bez chyb a zařízení je funkční včetně všech zařízení |  |  |
| 4 | Lze se připojit na rozhraní pro spravu zařízení |  |  |
| 5 | Systém komunikuje se všemi zesilovacími moduly |  |  |
| 6 | Systém detekuje vstupní signály |  |  |
| 7 | Systém signál zesiluje (manuální proud pumpou) |  |  |
| 8 | Podpora odesílání monitorovaných dat dle definovaných YANG modelů |  |  |

Zadavatel si však zároveň vyhrazuje možnost ověření jakéhokoliv jiného parametru požadovaného v zadávací dokumentaci (v této příloze).