Příloha č. 1 zadávací dokumentace

CESNET – Posílení páteřních propojů sítě CESNET3

Technická specifikace požadovaného plnění

U bodů této přílohy, u kterých je v textu červeně vyznačen výslovný požadavek zadavatele na uvedení, zda nabídka dodavatele daný požadavek splňuje (ANO/NE) a/nebo na uvedení dalších informací, dodavatel uvede příslušnou odpověď a přiloží takto okomentovanou přílohu do jeho nabídky.

Dodavatel může okomentovat i ostatní body, u kterých není okomentování výslovně požadováno.

Základní popis

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 400 Gb/s koherentních laditelných DWDM modulů se zvýšeným vysílacím výkonem alespoň 0 dBm do stávajících systémů pro povýšení přenosové kapacity na dvou trasách mezi uzly „Plzeň – Brno“ a „Brno – Ostrava“, provedení akceptačních testů a poskytnutí rozšířené záruky a pozáručního servisu na vyžádání (opce), v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci.

    - Stávající systémy na trase „Plzeň – Brno“:

      - Uzel Plzeň: zařízení Cisco ASR-9903 s kartou A9903-20HG-PEC.

      - Uzel Brno: zařízení Cisco 8201-SYS.

    - Stávající systémy na trase „Brno – Ostrava“:

      - Uzel Brno: zařízení Cisco 8201-SYS.

      - Uzel Ostrava: zařízení Cisco ASR-9903 s kartou A9903-20HG-PEC.

  - Zadavatel požaduje dodávku právě (přesně) 4 kusů 400 Gb/s koherentních laditelných DWDM modulů se zvýšeným vysílacím výkonem alespoň 0 dBm dle specifikace v odst. 3, kterými budou osazena stávající zařízení Cisco ASR 9903 a Cisco 8201 uvedená výše.

  - Zařízení Cisco ASR 9903 a Cisco 8201 jsou osazeny kapacitními licencemi v dostatečném počtu, tedy ty nejsou součástí dodávky. Pro Cisco ASR 9903 disponuje zadavatel stávajícími licencemi: ESS-ED-100G-RTU1, ADV-ED-100G-RTU1, ESS-ED-100G-SIA5, ADV-ED-100G-SIA5 a pro Cisco 8201 stávajícími licencemi: ESS-CA-100G-SIA-5 a ESS-CA-100G-RTU-2.

Obecná ustanovení a definice pojmů

  - Není-li explicitně určeno jinak, všechny požadavky této zadávací dokumentace (včetně výkonnostních) musí být splněny v jediné provozní konfiguraci všech dotčených zařízení, tj. současně.

  - Není-li požadováno touto technickou dokumentací jinak, všechny dodané komponenty musí být osazeny jako funkční celek. Dále musí být zalicencovány, je-li k jejich provozu nutná nebo požadovaná licence. Není-li explicitně uvedeno jinak, licence pro provoz zařízení nesmí být časově ani kapacitně omezena (tj. zařízení musí být možno provozovat po dobu záruky i po uplynutí záruční doby v plné nabídnuté kapacitě).

  - V následujícím textu jsou použity tyto definice, zkratky a pojmy:

    - 400GE – 400 Gb/s Ethernet.

    - 400GBASE-ZR+ 0dBm transceiver – 400 Gb/s koherentní laditelný DWDM modul/transceiver ve formátu QSFP-DD se zvýšeným vysílacím výkonem alespoň 0 dBm (typicky označovaný jako High-Power/Bright) podporující různé typy modulací (16QAM, 8QAM, QPSK …), různé rychlostní režimy (400 Gb/s, 300 Gb/s, 200 Gb/s a 100 Gb/s) a minimálně OFEC korekci chyb.

  - Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že ke změnám technické specifikace deklarovaných parametrů libovolného nabízeného zařízení (např. aktualizace datového listu výrobcem zařízení), které nastanou po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepřihlíží. Plnění zakázky se řídí parametry nabídky a požadavky zadávací dokumentace.

Požadavky na koherentní laditelné DWDM transceivery

  - Požadavky na koherentní laditelné DWDM moduly/transceivery jsou popsány v tabulce níže.

| Transceivery 400GBASE-ZR+ 0dBm kompatibilní s Cisco ASR 9903 a Cisco 8201 | Způsob splnění požadavku | Doplní uchazeč |
| --- | --- | --- |
| 400 Gb/s koherentní laditelný DWDM transceiver se zvýšeným vysílacím výkonem alespoň 0 dBm. | Uvedení vysílacího výkonu |  |  |
| Podpora různých typů modulací, alespoň 16QAM, 8QAM a QPSK. | Uvedení všech podporovaných typů modulací |  |  |
| Podpora různých rychlostních režimů, alespoň 400 Gb/s, 300 Gb/s, 200 Gb/s a 100 Gb/s. | Uvedení všech podporovaných rychlostních režimů |  |  |
| Korekce chyb, alespoň OFEC. | Uvedení všech podporovaných typů korekce chyb |  |  |
| ‍Licence požadované pro 400GBASE-ZR+ 0dBm transceivery umožňující jejich použití v Cisco ASR 9903 a Cisco 8201 po neomezenou dobu. | Uvedení seznamu všech dodávaných licencí |  |
| Počet 400GBASE-ZR+ 0dBm transceiverů. | 4 kusy |  |

Akceptační testy

  - Po dodávce 400GBASE-ZR+ 0dBm transceiverů požaduje zadavatel v rámci zkušebního provozu provést akceptační testy (viz též příloha č. 2 zadávací dokumentace - návrh Kupní smlouvy). Veškeré potřebné konfigurace dotčených zařízení zadavatele (Cisco ASR9903 a Cisco 8201) osazených dodávanými 400GBASE-ZR+ 0dBm transceivery bude pro potřeby akceptačních testů provádět zadavatel podle konkrétních pokynů zástupců účastníka (dodavatele). Tyto testy budou minimálně zahrnovat:

    - Ověření funkcí a vlastností dodaných 400GBASE-ZR+ 0dBm transceiverů v souladu s deklarovanými parametry v nabídce vybraného dodavatele (typicky funkčnost přímých spojů využívajících 400GBASE-ZR+ 0dBm transceivery skrz reálné trasy DWDM systému sítě CESNET3).

  - V rámci akceptačních testů bude zadavatel ověřovat zejména následující funkčnosti/parametry:

|  | Testovaná funkčnost | Výsledek testu - OK - Nefunkční | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400GBASE-ZR+ 0dBm transceiver je kompatibilní s Cisco ASR 9903 a Cisco 8201, zobrazí se korektně v inventarizaci zařízení. |  |  |
| 2 | 400GBASE-ZR+ 0dBm transceiver v existujícím směrovači Cisco ASR 9903 v Plzni naváže obousměrné 400 Gb/s spojení s druhým 400GBASE-ZR+ 0dBm transceiverem v existujícím směrovači Cisco 8201 v Brně skrz existující DWDM systém CESNETu na trase „Plzeň – Brno“ s parametry optického okruhu dle simulačního nástroje: - OSNR: 22,5 dB (pro 16QAM modulaci, rychlost 400 Gb/s). - Chromatická disperze: 8200 ps/nm. - Délka: 490 km. |  |  |
| 3 | 400GBASE-ZR+ 0dBm transceiver v existujícím směrovači Cisco 8201 v Brně naváže obousměrné 400 Gb/s spojení s druhým 400GBASE-ZR+ 0dBm transceiverem v existujícím směrovači Cisco ASR 9903 v Ostravě skrz existující DWDM systém CESNETu na trase „Brno – Ostrava“ s parametry optického okruhu dle simulačního nástroje: - OSNR: 26,5 dB (pro 16QAM modulaci, rychlost 400 Gb/s). - Chromatická disperze: 4600 ps/nm. - Délka: 257 km. |  |  |

Zadavatel si však zároveň vyhrazuje možnost ověření jakéhokoliv jiného parametru požadovaného v zadávací dokumentaci (v této příloze).

Rozšířená záruka včetně přímé podpory výrobce a pozáruční servis

- Zadavatel v rámci této veřejné zakázky požaduje rovněž poskytnutí rozšířené záruky, včetně technické podpory a zajištění přímé podpory výrobce, a rovněž možnost (opci) vyžádat si po skončení záruky i pozáruční servis se stejnými parametry jako v rámci záruky. Detailní specifikace požadavků zadavatele na tyto služby je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace – závazném návrhu Kupní smlouvy.