Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Tabulka binárních posuzovaných kritérií

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sady serverů, přepínačů, diskového pole a licencí VMWare pro potřeby virtualizace. Hardwarová část systému se skládá ze tří serverů pro běh virtuálních strojů, diskového pole pro uložení obrazů virtuálních strojů a dat a dvou přepínačů spojujících servery a pole v redundantním režimu. Zařízení musí tvořit nadále rozšiřitelný funkční celek komunikující na rychlosti 10Gb/s mezi sebou. Všechny prvky budou dodány s rozšířenou zárukou a servisem po dobu alespoň 60 měsíců s reakční dobou do 4 hodin v místě instalace.

| Požadavek | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| Server obsahuje právě dva fyzické procesory. Každý procesor obsahuje minimálně osm fyzických jader (HyperThreading se nepočítá) |  |
| Minimální výkon každého serveru (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) měřený nástrojem SPECint2006 ve variantě „base speed“ (nikoli rate/throughput) je alespoň 45 bodů. Procesory jsou založeny na architektuře x86_64 |  |
| Server je osazen minimálně 192 GB operační paměti RAM s možností rozšíření na 384 GB pouze přidáním nových paměťových modulů při zachování současných modulů. Paměťové moduly jsou o velikosti minimálně 16GB a frekvenci minimálně 1600MHz a jsou rozmístěny rovnoměrně |  |
| Server obsahuje optickou mechaniku DVD-ROM a paměťovou kartu typu SD o kapacitě min. 2GB v duální konfiguraci pro nasazení hypervisoru |  |
| Server obsahuje alespoň 2x 1Gbit ethernet síťové porty s podporou TCP Offload |  |
| Server obsahuje síťovou kartu s minimálně dvěma 10Gbit ethernet síťovými SFP+ porty osazenými 10Gbit LR transceivery, podporou VLAN, TCP offload a Jumbo rámců. Rozhraní karty PCI express v. 2.0 nebo lepší (může být i součástí základní desky) |  |
| Server obsahuje síťovou kartu s minimálně dvěma 10Gbit ethernet síťovými SFP+ porty s podporou VLAN, TCP Offload, Jumbo rámců a HW iSCSI offload, DCB (802.1Qbb, iSCSI TLV). Rozhraní karty PCI express v.2.0 nebo lepší |  |
| Každý ze serverů má redundantní zdroj, který je možné vyměnit za chodu |  |
| Velikost serveru je 1U, provedení Rack mount do standardního 19“ racku s přístupem ke všem komponentám serveru bez použití nářadí |  |
| Server umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) a zároveň podporuje bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC). Server má minimálně jeden bootovací USB port na předním panelu |  |
| Základní deska obsahuje management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší s webovým rozhraním, podporou SNMP a vzdáleného syslogu přes dedikované síťové rozhraní s IP adresou. Fungování BMC je nezávislé na operačním systému serveru. BMC umí monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky a napětí; dále umí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset) včetně změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM (včetně virtuální mechaniky). |  |
| Server je certifikován pro VMware 5.x |  |
| Server bude dodán s rozšířenou zárukou, podporou a servisem v místě instalace po dobu minimálně 60 měsíců od data dodání. Reakční doba je 4 hodiny v režimu 24x7x365 v místě instalace |  |
| Přepínač obsahuje minimálně 24x 10Gb ethernet portů s rozhraním SFP+ |  |
| Přepínač je spravovatelný a dohledovatelný prostřednictvím SSH, SNMP, WWW rozhraní a konzolového portu |  |
| Přepínač je dodán včetně 5ks 1m Twinaxial kabelů |  |
| Přenosová rychlost přepínače je min. 480 Gb/s pro 24 10Gb portů (wirespeed) |  |
| Forwarding Rate přepínače je min. 350 Mp/s |  |
| Porty přepínače podporují SFP+ moduly typu SR a LR a Twinaxial kabely |  |
| Přepínač podporuje přepínaní na třetí vrstvě (L3), alespoň 500 VLAN, IEEE 802.1p, JUMBO rámce (9000B), 802.3ad, IPv4 a IPv6 a DCB (802.1Qbb, iSCSI TLV) |  |
| Přepínače je možné propojit (stohovat) pomocí 10Gb portů pro dosažení HA řešení |  |
| Přepínač obsahuje duální napájecí zdroje vyměnitelné za chodu a ventilátory také vyměnitelné za chodu |  |
| Přepínač je v provedení provedení Rack mount do standardního 19“ racku |  |
| Přepínač bude dodán s rozšířenou zárukou, podporou a servisem v místě instalace po dobu minimálně 60 měsíců od data dodání. Reakční doba je 4 hodiny v režimu 24x7x365 v místě instalace |  |
| Diskové pole je typu IP SAN – Ethernet iSCSI |  |
| Pole obsahuje minimálně 2 redundantní hot-swap řadiče, každý s následujícími parametry: 10Gb Ethernet konektivita s možností osadit optickým nebo twinax modulem SFP+, Ethernet management port (podpora min. SNMP, SSH případně Telnet + zasílání notifikací), minimálně 4 GB zálohované paměti pro ochranu dat při výpadku napájení, bezvýpadkový provoz při selhání jednoho z řadičů |  |
| Pole obsahuje minimálně dva redundantní zdroje napájení vyměnitelné za chodu a ventilátory vyměnitelné za chodu |  |
| Pole obsahuje minimálně 24 slotů SAS 6Gb/s s individuálním řízením napájení každého z nich pro hot-swap HDD na každý diskový box |  |
| Pole má sloty osazeny alespoň 24ks SAS 6G/s HDD s 15000 rpm vyměnitelnými za chodu a kapacitou alespoň 600GB pro každý disk |  |
| Podpora min. Raid 5, Raid 6, Raid 10 a Raid 50 |  |
| Alespoň 2000 IOPS při RAID 50 a rozložení 75:25 (čtení:zápis) měřených na kompletní námi požadované funkční sestavě (servery, přepínače, pole pospojované twinax kabely) dle níže uvedené konfigurace pomocí nástroje fio size=4096g rw=randrw # 75% rand read, 25% rand write rwmixread=75 ioengine=libaio direct=1 iodepth=16 blockalign=4k bs=4k runtime=1h time_based |  |
| Pole má monitoring systému s podporou SMART umožňující automatickou relokaci špatných bloků a konfiguraci a automatické využítí záložních (spare) disků |  |
| K poli je dodáván software pro úplnou konfiguraci a management a software pro tvorbu konzistentních snapshotů/snapklonů s možností přírůstkových záloh a s podporou VMWare a podporou synchronní i asynchronní replikace na vzdálené pole (skupiny) |  |
| Pole podporuje alespoň 1000 svazků na skupinu, 500 snapshotů na svazek a 1000 připojení na úložiště |  |
| Existuje Možnost přidat alespoň 10 dalších diskových polí do téže SAN skupiny |  |
| Pole podporuje kombinaci různě výkonných polí (či např. polí s různou kapacitou apod.) v rámci téže SAN skupiny - Tiered Storage |  |
| Pole umožňuje Online živou migraci dat/svazků mezi úložišti |  |
| Pole umožňuje efektivní využití zdrojů - Thin Provisioning (automatické sdílení paměťových stránek mezi virtuály, využití rezervované, ale nevyužité paměti jednoho virtuálu virtuálem jiným apod.) |  |
| V ceně jsou zahrnuté prostředky pro online monitoring pole a sledování zátěže |  |
| Systém diskového pole je certifikován pro VMware 5.x |  |
| Pole je v provedení provedení Rack mount do standardního 19“ racku |  |
| Diskové pole bude dodáno s rozšířenou zárukou, podporou a servisem v místě instalace po dobu minimálně 60 měsíců od data dodání. Reakční doba je 4 hodiny v režimu 24x7x365 v místě instalace |  |
| Součástí dodávky je následující SW dle specifikace v příloze č. 1 zadávací dokumentace: 1x VCS5-STD-A 1x VCS5-STD-G-SSS-A 6x VS5-ENT-PL-A 6x VS5-ENT-PL-G-SSS-A |  |
| Výška celé sady (součet výšky serverů, pole a přepínačů) nepřekračuje 10U |  |
| Maximální příkon celé sestavy v chodu nepřekračuje 4 kW |  |
| Zařízení tvoří nadále rozšiřitelný funkční celek komunikující mezi sebou na rychlosti 10Gb/s |  |

Uchazeč tímto prohlašuje a svým podpisem níže stvrzuje následující:

- údaje v levém sloupci tabulky jsou původní nezměněné požadavky zadavatele

- údaje v pravém sloupci tabulky jsou vyplněny přesně a pravdivě

...............................................................................

datum a podpis odpovědného zástupce uchazeče