Příloha č. 1 zadávací dokumentace

CESNET - Dodávka clusteru pro objektové úložiště (2019)

(projekt „E-infrastruktura CESNET – modernizace“)

Technická dokumentace a specifikace požadovaného plnění

- Popis požadované sestavy objektového úložiště

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) clusteru pro objektové úložiště, dalšího potřebného příslušenství a poskytnutí záruky, v souladu s požadavky uvedenými v této dokumentaci. Instalací a zprovozněním se rozumí montáž hardware do racku, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware, ověření bezchybného chodu všech komponent a provedení akceptačních testů.

  - Zadavatel požaduje nabídku na cluster pro objektové úložiště, které se bude skládat z následujících hlavních komponent:

    - nejméně deset monitor serverů,

    - nejméně patnáct storage serverů,

    - prvky síťové infrastruktury pro zajištění vnitřní a vnější LAN komunikace,

    - další potřebné příslušenství ke zprovoznění sestavy úložiště (kabely, adaptéry atd.).

- Obecná ustanovení a definice pojmů

  - K veškeré funkcionalitě požadované v této zadávací dokumentaci musí v době podání nabídky existovat oficiální dokumentace příslušných komponent nabízeného řešení, kterou je uchazeč schopen na vyžádání zadavateli předložit, a která tuto funkcionalitu jednoznačně popisuje a prokazuje.

  - Není-li explicitně určeno jinak, všechny požadavky této zadávací dokumentace (včetně výkonnostních) musí být splněny v jediné provozní konfiguraci, tj. současně. Sestava úložiště musí tvořit funkční celek.

  - Není-li požadováno touto technickou dokumentací jinak, všechny dodané komponenty musí být osazeny v systému. Dále musí být zalicencovány, je-li k jejich provozu nutná nebo požadovaná licence.

  - Pokud není uvedeno jinak, veškeré kapacity jsou uvedeny v dekadických násobcích, tj. 1 TB = 1012 B, 1 PB = 1015 B.

  - V následujícím textu jsou použity následující zkratky a pojmy:

    - 1GE – 1Gbit Ethernet

    - 10GE – 10 Gbit Ethernet

    - TBW – terabytes written, PBW – petabytes written

  - V textu je rozlišeno několik druhů příkonů sestavy. Typy příkonů jsou následující:

    - Peak příkon: Příkon zařízení dosažitelný v řádu několika sekund. U storage serverů se jedná typicky o příkon při roztáčení pevných disků. Na tuto hodnotu je třeba dimenzovat elektrické rozvody. Nejedná se o krátkodobý příkon v řádu nejvýše desetin sekundy způsobený náběhem zdrojů.

    - Maximální příkon: Průměrný hodinový příkon zařízení při jeho plné zátěži. U storage serverů je to pak příkon při spuštění několika benchmarků využívající všechny komponenty serveru (CPU, paměti, všechny lokální disky, síť,  ...). Na tuto hodnotu je potřeba mít dimenzované chlazení.
Hodnotu maximálního příkonu je nezbytné kalkulovat pro plnou zátěž systému se všemi disky v plném provozu. Není možné dosahovat nižší hodnoty maximálního příkonu použitím funkcí jako vypínání napájení disků, MAID a podobně.

- Základní funkce objektového úložiště

  - Systém bude provozován jako dostupný po síti.

  - Zadavatel požaduje plný administrátorský přístup na všechny dodané komponenty (zejména monitor a storage servery a aktivní síťové prvky).

  - Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být plně kompatibilní s úložnou technologií Ceph a to alespoň od verze Mimic.

  - Systém musí být schopen zpracovávat plnou provozní zátěž po celou dobu záruky.

- Společné požadavky na servery

  - Oba poptávané typy serverů (storage i monitor servery) musí splňovat požadavky uvedené v této sekci. Další sekce popisují specifické požadavky pro jednotlivé typy serverů.

  - Všechny servery musí být certifikované pro běh OS RHEL 7. RHEL licence nejsou součástí dodávky. Všechny komponenty všech serverů, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem OS Linux nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

  - Servery musí mít redundantní napájení a chlazení. Zdroje, ventilátory i disky musí být vyměnitelné za chodu.

  - Všechna datová (ne management porty) síťová Ethernet rozhraní serverů musí podporovat jumbo rámce (alespoň 9000 bytů).

  - Server musí umožňovat centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) v textovém i grafickém režimu a zároveň musí podporovat bootování z externího zařízení. Externím zařízením se rozumí jak lokální (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak síťové (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média).

  - Servery musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

  - Servery musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

  - Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN.

  - BMC kontrolery serverů musí být připojeny samostatným kabelem, není možné sdílet fyzické porty s datovými rozhraními serverů.

  - Pokud je na serverech nutné provozovat jakýkoli komerční software, musí být všechny nutné licence pro všechny servery součástí dodávky (například operační systém).

- Monitor servery

  - Součástí dodávky je nejméně deset monitor serverů, které musí být stejného typu. Veškeré požadavky na monitor servery včetně výkonnostních musí být splněny všemi monitor servery.

  - Monitor server (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, ...) musí mít minimálně dva identické procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

  - Každý procesor musí mít alespoň 16 fyzických jader (nezapočítávají se virtuální jádra hyperthreadingu).

  - Každý procesor musí podporovat technologii hyperthreading.

  - Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPEC CPU® 2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 160 bodů.

  - Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi).

  - Nabízená operační paměť musí být alespoň o velikosti 256 GB ECC. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC testu uvedeném v bodu 5.5. Osazeny musí být všechny dostupné paměťové kanály (zadavatel preferuje rovnoměrné osazení paměťovými moduly). Všechny osazené paměťové moduly musí být identické (tzn. stejné velikosti, na stejné frekvenci, stejného typu, atd.).

  - Server musí být osazen dvěma shodnými systémovými SSD disky s kapacitou alespoň 480 GB každý, je požadováno TBW alespoň 5000 x kapacita SSD disku.

  - Server musí mít aspoň čtyři síťová rozhraní 10GE a alespoň dvě síťová rozhraní 1GE. Alespoň jedno rozhraní musí umožňovat PXE boot.

- Storage servery

  - Součástí dodávky je nejméně patnáct storage serverů, které musí být stejného typu. Veškeré požadavky na storage servery včetně výkonnostních musí být splněny všemi storage servery.

  - Storage server (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, ...) musí mít minimálně dva identické procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

  - Každý procesor musí podporovat technologii hyperthreading.

  - Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPEC CPU® 2017ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 160 bodů.

  - Operační paměť musí být ECC a musí mít velikost alespoň 16 GB plus 4 GB na každý v serveru osazený datový a na každý osazený žurnálový disk (tj. při osazení 32 SATA a 6 SSD disky je minimální velikost RAM 168 GB). Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC testu uvedeném v bodu 6.4. Osazeny musí být všechny dostupné paměťové kanály (zadavatel preferuje rovnoměrné osazení paměťovými moduly). Všechny osazené paměťové moduly musí být identické (tzn. stejné velikosti, na stejné frekvenci, stejného typu, atd.).

  - Server musí mít aspoň čtyři síťová rozhraní 10GE a více. Alespoň jedno rozhraní musí umožňovat PXE boot.

  - Zadavatel požaduje minimálně jedno logické CPU jádro na každý osazený datový a na každý osazený žurnálový disk (tedy jedno fyzické CPU jádro s technologií HT pokrývá dva osazené disky příslušných typů). Je-li počet osazených fyzických jader menší než počet osazených datových plus žurnálových disků, pak musí být všechny požadavky zadávací dokumentace splněny se zapnutou technologií HT.

  - Server musí být osazen dvěma shodnými systémovými SSD disky s kapacitou alespoň 240 GB každý, je požadováno TBW alespoň 5000 x kapacita SSD disku.

  - Server bude osazen minimálně 24 a maximálně 50 datovými SATA/SAS rotačními disky a příslušným počtem žurnálových SSD. U žurnálových SSD je požadováno TBW alespoň 5000 x kapacita. Datové a žurnálové disky musí splňovat následující podmínky.

    - Na každých 6 datových rotačních disků musí být osazen alespoň jeden žurnálový SSD.

    - Minimální celková kapacita žurnálových SSD je 4 % kapacity celkové kapacity datových disků.

    - Minimální velikost jednoho datového HDD disku je 6 TB.

    - Minimální rychlost otáčení datového HDD je 7200 otáček za minutu.

    - Všechny datové disky ve všech storage serverech musí být stejné kapacity a stejných výkonnostních charakteristik.

  - Všechny disky musí být vyměnitelné za chodu. Výměna jednoho disku nesmí vést k dočasné nedostupnosti jiných disků nebo serveru samotného.

  - Všechny disky (HDD i SSD) musí být presentovány operačnímu systému jako jednotlivá bloková zařízení.

- Redundance komponent

  - Funkcionalitu provozovanou pomocí určitého typu síťového rozhraní musí při selhání libovolné jedné komponenty přebrat síť stejného typu (např. požadavek není splněn tím, že by funkcionalitu provozovanou po 10GE síti přebrala 1GE síť).

  - Všechny typy serverů musí mít redundantní napájecí zdroje a karty zajišťující LAN připojení (alespoň dual port, tj. alespoň dva porty stejného typu na jedné dvouportové kartě). 10GE switche musí mít také redundantní napájení.

  - Výměna jakékoliv části HW musí být možná za chodu (nesmí být nutné převést z důvodu jednotlivé hardwarové závady úložiště do stavu, kdy jsou některá data v provozovaném systému Ceph nedostupná). Výměnou části hardwaru se v tomto bodě rozumí například výměna serveru jako celku, případně oprava serveru, která vyžaduje jeho odstavení a výměnu některé jeho části (například základní desky, CPU, ...). Dále je takovou výměnou například výměna zdroje v 1GE switchi (kde nejsou požadovány redundantní zdroje).

- Management a monitoring

  - Z hlediska zajištění provozu musí být všechny prvky objektového úložiště vybaveny managementem kontroly funkčnosti a provozních parametrů (teplota, napájení, …) a možností vzdálené správy. U všech dodaných serverů požadujeme možnost vzdáleného managementu včetně grafické konzole, možnosti využití virtuálních médií pro boot serverů a vzdáleného přístupu do BIOS/UEFI. Veškerý management musí být možný z prostředí OS Linux.

  - Vzdálený management a monitoring serverů musí poskytovat varování o poruchách disků a dalších komponent pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu a musí být realizován jak pomocí CLI, tak pomocí webového prohlížeče. Ze SNMP zpráv musí být rozpoznatelná chybující komponenta v lidsky čitelné podobě.

- Síťové propojení

  - Součástí dodávky jsou síťové prvky pro propojení serverů mezi sebou pro vnitřní komunikaci clusteru, do vnější sítě (připojení k síti CESNET) a pro připojení managementu dodaných zařízení.

  - Jak je detailně popsáno v sekci 10, pro umístění zařízení bude využita primárně serverovna v prostorách ZČU v Plzni, část zařízení může být instalována rovněž v areálu Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. Pokud bude nezbytné serverovnu v Jihlavě využít, zadavatel preferuje smysluplné rozdělení instalace s ohledem na zapojení sítí. Není-li uvedeno jinak, požadavky na zapojení sítí v této sekci 9 se týkají obou lokalit (tj. každé z nich samostatně). Body, které se týkají pouze jedné z částí instalace, jsou uvedeny slovem „Plzeň“, resp. „Jihlava“. Takto označené body včetně všech svých podbodů popisují instalaci v označené lokalitě.

  - Všechny síťové prvky musí být ve standardním rackovém provedení. Prvky musí být schopny trvalého provozu v systému teplé a studené uličky.

  - Připojení serverů a management rozhraní do switchů

    - Každý server bude připojen alespoň čtyřmi 10GE rozhraními do alespoň dvou různých 10GE switchů. Tato rozhraní budou po dvojicích agregována do logických kanálů (LACP). Pro jeden LACP logický kanál bude platit, že každé rozhraní z něj je připojeno do různých switchů. (Jeden logický kanál je zamýšlen k interní komunikaci clusteru a druhý k externí komunikaci z vnější sítě.)

    - Každý monitor server bude navíc připojen alespoň dvěma 1GE datovými (tj. nikoli pouze IPMI) rozhraními do dvou různých 1GE switchů.

    - Každé dodané zařízení vybavené management rozhraním (server, switch, …) musí být připojeno přes management rozhraní do alespoň jednoho 1GE switche. Pokud má zařízení více management rozhraní, zadavatel preferuje připojení obou rozhraní, každého do jiného 1GE switche. Zadavatel dále preferuje, aby připojená management rozhraní byla rovnoměrně rozdělena mezi 1GE switche.

  - Infrastruktura switchů musí být v každé z lokalit navržena tak, že výpadek libovolného switche nezpůsobí nedostupnost žádného připojeného zařízení. Může dojít nanejvýš ke snížení propustnosti připojení některého připojeného zařízení na polovinu (např. nedostupností nejvýše poloviny připojených rozhraní) nebo ztrátě dostupnosti management rozhraní.

  - Plzeň: infrastruktura switchů

    - Součástí dodávky musí být switche/routery pro připojení serverů mezi sebou a do vnější sítě, a to alespoň dva plně zastupitelné switche/routery (failover) typu 10GE se 40/100GE uplinky s podporou LACP přes více switchů/routerů. Součástí dodávky dále budou alespoň dva plně zastupitelné (failover) switche typu 1GE pro připojení monitor serverů a management rozhraní.

    - 10GE switche/routery se 40/100GE uplinky budou připojeny do stávajících hraničních směrovačů zadavatele (do páteřní sítě CESNET) pomocí 100GE rozhraní.

    - Minimální počet portů pro uplink do hraničních směrovačů zadavatele (do páteřní sítě CESNET) jsou 2, a to alespoň ze dvou prvků (10GE switchů). V případě použití více linek do jednoho hraničního směrovače musí být linky zapojeny do jednoho logického kanálu (LACP).

    - 10GE switche/routery se 40/100GE uplinky musí umožňovat ve 100GE portech používat i 40GE transceivery.

    - 10GE switche musí být mezi sebou propojeny tak, aby platilo, že propustnost mezi jednotlivými switchi bude rovna minimálně polovině součtu propustnosti všech portů, do nichž jsou zapojeny servery (nezávisle na typu serveru), na jejich plné rychlosti.

    - Servery zapojené do stejného switche musí být schopny současné přímé komunikace (pouze v rámci switche) plnou rychlostí rozhraní.

    - Každý 1GE switch musí mít alespoň dva uplinky 10GE a musí být přímo připojen těmito uplinky do dvojice 10GE switchů.

  - Jihlava: infrastruktura switchů

    - Záměrem zadavatele je instalaci v Jihlavě připojit ke stávajícímu objektovému úložišti zadavatele v této lokalitě. Bude-li počet strojů dodávaných do Jihlavy malý, postačí je připojit do stávajících volných portů stávajících switchů a posílit propojení mezi těmito switchi. Pro větší počet strojů je nutné dodat switche, které budou s vysokou propustností připojeny ke stávajícím switchům zadavatele. Další body popisují detaily.

    - Součástí stávající instalace objektového úložiště zadavatele v Jihlavě jsou dva switche Brocade ICX7750-48XGC s modulem ICX7750-QSFP 6-port QSFP a verzí SW 08.0.30saT203. V každém switchi je volných 10 portů 10GBASE-T.

    - Součástí této dodávky jsou čtyři 40GE transceivery do stávajících switchů zadavatele popsaných v bodu 9.7.2 (dva do každého ze stávajících switchů).

    - Pokud počet serverů dodávaných do této lokality nepřesáhne pět, bude možné je připojit do stávajících switchů zadavatele popsaných v bodě 9.7.2. V takovém případě budou součástí dodávky dva kabely (délka nepřesáhne 8 metrů) do transceiverů požadovaných bodem 9.7.3, kterými bude posílen propoj (stack) těchto switchů.

    - Pokud by byl počet serverů dodávaných do Jihlavy vyšší než pět, nepřipouští se použití stávajících 10GE rozhraní stávajících switchů zadavatele, a součástí dodávky bude dvojice 10 GE switchů/routerů, které budou připojeny spoji 2x40GE do každého stávajícího switche. Součástí dodávky budou i kabely pro propojení dodávaných switchů do stávajících switchů zadavatele. Dodávané switche budou splňovat následující parametry:

      - Alespoň dva plně zastupitelné switche/routery (failover) typu 10GE se 40GE uplinky s podporou LACP přes více switchů/routerů. Každý z nich musí mít alespoň dva 40GE uplinky. Uplinky budou připojeny do stávajících switchů zadavatele popsaných v bodě 9.7.2, z každého dodávaného 10GE switche do obou stávajících switchů.

      - Linky vedoucí do každého jednoho stávajícího switche zadavatele budou spojeny do jednoho logického kanálu (LACP).

      - Dodávané 10GE switche musí být mezi sebou propojeny tak, aby platilo, že propustnost mezi jednotlivými switchi bude rovna minimálně polovině součtu propustnosti všech portů, do nichž jsou zapojeny servery (nezávisle na typu serveru), na jejich plné rychlosti.

      - Servery zapojené do stejného switche musí být schopny současné přímé komunikace (pouze v rámci switche) plnou rychlostí rozhraní.

    - Pro management je v Jihlavě použita dvojice stávajících 1GE switchů zadavatele Brocade ICX7450-48 s modulem ICX7400-4X10GC a verzí SW 08.0.30saT213. V každém stávajícím 1GE switchi je volných 20 portů pro připojení management portů dodávaných serverů. Pokud by tento počet nepostačoval, bude součástí dodávky 1GE switch, který bude ke stávajícím 10GE switchům zadavatele připojen přes 10GBASE-T do každého z nich.

  - Typy rozhraní a kabeláž, volné porty

    - 10GE rozhraní switchů i serverů použité pro vnitřní propoje komponent úložiště musí být buď stejného optického typu, a to LR (long range), nebo typu 10GBASE-T nebo AOC (Active Optical Cable).

    - Plzeň: porty pro uplink do hraničních routerů zadavatele (do páteřní sítě CESNET) musí být typu 100GBASE-LR4.

    - Plzeň: každý switch propojovací infrastruktury vybavený 1GE porty musí po konečném zapojení všech prvků celé dodávky obsahovat navíc minimálně 4 volné porty 1GE. Každý switch propojovací infrastruktury vybavený 10GE LR (long range) porty musí po konečném zapojení všech prvků celé dodávky obsahovat navíc minimálně 4 volné porty 10GE LR, které budou osazeny transceivery. Jsou-li pro interní propoje úložiště použity porty 10GBASE-T, musí každý 10GE switch obsahovat navíc minimálně 4 volné 10GBASE-T porty.

    - Všechny obsazené i volné sloty switchů musí být pokryty licencí.

    - Dodávka musí obsahovat kabeláž pro propojení jednotlivých částí clusteru, tato kabeláž nesmí být typu Direct Attach Copper (Direct Attach Copper kabelem rozumíme metalický kabel pro 10GE, který je zakončen XFP nebo SFP/SFP+, tj. připojuje se do XFP, SFP/SFP+ housingu. Tato kabeláž se vyskytuje pod různými názvy, např. 10GSFP+Cu, 10GBase-CR, 10GBase-CX1, 10GbE Cu SFP).  Kabely typu Active Optical Cable (tj. kabel s elektricko-optickým a opticko-elektrickým převodníkem v konektorech, kde je signál přenášen po optickém kabelu) smějí být použity. Součástí dodávky jsou 2 kabely každého použitého typu navíc jako rezerva.

    - Plzeň: optické kabely pro připojení do vnější sítě musí mít délku dostačující k propojení do rozvaděče – optické vany umístěné ve stejné serverovně (lze předpokládat, že nepřesáhne 20 metrů, při realizaci lze dodat délku na míru).

  - Zadavatel požaduje, aby sítě s různými IP rozsahy byly nakonfigurovány do samostatných VLAN. Adresní plán a konfigurace VLAN budou upřesněny při realizaci.

  - Požadovaná funkcionalita pro switche/routery je popsána v tabulce v tomto bodu. Switche/routery typu 10GE do Plzně musí podporovat veškerou funkcionalitu uvedenou v tabulce. Switche/routery typu 10GE do Jihlavy musí podporovat veškerou funkcionalitu uvedenou v odstavcích L2 funkcionalita a Management. Switche typu 1GE musí podporovat funkcionalitu uvedenou v odstavcích L2 funkcionalita a Management. Pro 1GE i 10 GE switche/routery platí požadavek na volné porty z bodu 9.8.3.

HW

Neblokující architektura. Možnost současného využití plné kapacity všech portů v obou směrech.

Redundantní hot-swap AC zdroje.

Hot-swap větráky.

L2 funkcionalita

Velikost tabulek MAC adres: minimálně 20 000 záznamů.

Možnost použití minimálně 100 VLAN s číslováním od 1 do 4094.

Podpora rapid STP – MST podle 802.1s a 802.1w minimálně pro 16 instancí. Nezbytná je možnost filtrování BPDU, root guard a loop guard.

Podpora 802.1Q na všech portech.

Podpora jumbo rámců na všech portech minimálně 9000 bytů.

Možnost agregace nejméně 8 portů do jednoho kanálu podle 802.3ad staticky i se signalizací LACP. Při použití LACP je nutné porty zablokovat pokud protější strana nepoužívá LACP také. Možnost agregace portů přes dva fyzické switche. Počet logických kanálů musí být roven nejméně počtu portů switche.

IGMP snooping v2 a v3.

MLD snooping v2.

FHS (First Hop Security). Pro IPv4 minimálně DHCP snooping, Dynamic ARP inspection a IP Source Guard. Pro IPv6 minimálně Router Advertisement Guard a DHCPv6 guard

L3 funkcionalita

IPv4 i IPv6 unicast a multicast routing.

Velikost tabulek pro IPv4: minimálně 8 000 záznamů.

Velikost tabulek pro IPv6: minimálně 5 000 záznamů.

Plná podpora IPv4 i IPv6 protokolu. Nutná je podpora pro použití nejméně čtyř směrovacích tabulek u obou protokolů

Směrovací protokol BGPv4 pro IPv4 i IPv6. Nezbytná je možnost filtrování, nastavování parametrů (local-preference, metriky, komunity, ...) přijímaných i propagovaných prefixů podle IPv4/IPv6 adres, čísla AS a komunity.

Podpora čísel autonomních systémů (ASN) o velikosti 4 byte.

Podpora některého FHRP (First Hop Redundancy Protocol – HSRP, VRRP, GLBP, …) pro IPv4 i IPv6.

Podpora DHCP pro IPv4 i IPv6. Možnost přeposílání DHCP rámců do jiné IPv4/IPv6 sítě.

Podpora MTU na L3 rozhraních do velikosti minimálně 9000 bytů.

Možnost filtrování protékajícího IPv4 i IPv6 provozu na vstupu i na výstupu.

IPv4 i IPv6 PIM.

IPv4 IGMP.

IPv6 MLD.

QoS umožňující upřednostnění určitého typu provozu, definice šířky pásma pro určité typy provozu a zajištění dostupnosti managementu i při zcela vytížených linkách.

Kontrola unicast RPF (reverse-path-forwarding) pro IPv4 i IPv6.

Management

Správa z příkazové řádky a vzdálená správa konfigurace přes grafické rozhraní bez nutnosti instalace zvláštního SW, se zabezpečeným přístupem (SSH, SSL, …) s možností definovat seznam IPv4/IPv6 adres, ze kterých bude povolen přístup. U SSH musí být podporováno šifrování AES-CTR a MAC SHA2. U přístupu přes HTTPS musí být podporován TLS 1.2.

Možnost správy přes lokální konzoli.

Podpora SNMP v2c i v3 s možností definice seznamu IP adres pro použití komunity nebo uživatelského jména. Přes SNMP musí být dostupné informace o systému a všech rozhraních. U rozhraní musí být dostupné informace o stavu rozhraní. Dále o přenesených bytech, přenesených paketech, zahozených paketech a chybovosti v obou směrech.

Podpora telemetrie.

Možnost exportovat informace o přenesených datech (IPFIX, NetFlow v9 nebo vyšší, SFlow, …) u 10GE switchů/routeru.

Možnost uložení konfigurace v editovatelné formě na server. Možnost načtení připravené nebo zazálohované konfigurace ze serveru.

Ukládání informací o událostech na vzdálený syslog server a lokálně do paměti nebo na lokální médium.

Možnost zrcadlení provozu lokálně i vzdáleně.

Ochrana proti přetížení procesoru nežádoucím provozem u 10GE switchů/routerů.

Podpora LLDP (Link Layer Discovery Protokolu).

- Fyzické uspořádání – úvod

  - Pro umístění zařízení bude využita primárně serverovna v prostorách ZČU v Plzni. Pokud s ohledem na limity fyzického uspořádání a maximálního možného příkonu zařízení nebude tato serverovna dostačovat, lze část zařízení instalovat do areálu Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.

  - Všechny monitor servery budou umístěny v Plzni.

  - Parametry serverovny a podmínky pro umístění zařízení v Plzni jsou popsány v sekci 11.

  - Parametry serverovny a podmínky pro umístění zařízení v Jihlavě jsou popsány v sekci 12. Pokud nabídka nehodlá tuto serverovnu pro umístění zařízení využít, podmínky celé sekce 12 se neuplatní.

- Serverovna Plzeň

  - Tato sekce popisuje serverovnu v prostorách ZČU v Plzni. V této sekci se o vybavení, které je v serverovně připraveno a je možno či nutno je použít, hovoří v přítomném čase.

  - V serverovně jsou nainstalovány racky výšky 42U, šířky 80 cm a hloubky 120 cm s nastavitelnými svislými lištami. Veškeré zařízení dodávané do této serverovny bude umístěno do těchto připravených racků. Je možno obsadit nejvýše 5 racků, preferencí zadavatele je nepřekročit 4 obsazené racky v této lokalitě. Racky jsou umístěny ve dvou řadách proti sobě, uprostřed je uzavřená studená ulička.

  - Přípustné je pouze chlazení vzduchem. Chladný vzduch je rozváděn zdvojenou podlahou a do chladné uličky vstupuje mřížemi ve zdvojené podlaze. Při montáži zařízení musí být proudění vzduchu v racích orientováno vodorovným podélným směrem, od předních dveří racku do teplé uličky (přední hrany racků jsou ve studené uličce). Racky jsou osazeny sadami proti míchání teplého a studeného vzduchu. Neobsazené pozice v použitých racích dodavatel osadí záslepkami výšky 1U.

  - Maximální přípustné zatížení racku je 1500 kg.

  - Rozměry jednotlivých dále nedělitelných technologických dílů dodávky musí umožnit transport zařízení do serverovny takovým způsobem, který neporuší záruční podmínky výrobce těchto zařízení. Příjezd ke dveřím serverovny je možný přes garáže, kam je průjezd omezen výškou vozidla (nákladní vozy mohou být příliš vysoké). Do serverovny lze zajet paletovým vozíkem. Podlaha garáže je v úrovni okolní komunikace.

  - Propojení mezi racky lze realizovat kabelovými žlaby instalovanými v teplých uličkách nad každou řadou racků a dále dvojicí žlabů spojujících uličky.

  - Součástí nabídky je předběžné rozmístění komponent do racků. Rozmístění zařízení musí dovolovat jeho stabilní a trvalý provoz. Detailní rozmístění komponent bude nicméně upřesněno před realizací dohodou zadavatele a vybraného uchazeče.

  - Ke každému racku jsou dovedeny dva samostatně jištěné trojfázové přívody, každý s 3x32A jističem typu C. Racky jsou osazeny dvojicí PDU (jedno na každý přívod). Každé PDU má 18 IEC přístrojových (lichoběžníkových) zásuvek, 3 evropské zásuvky typ E a 3 IEC přístrojové obdélníkové zásuvky. Zařízení se dvěma zdroji budou zapojena do nezávisle jištěných přívodů.

  - Maximální příkon na jeden rack je 15 kW. Zadavatel požaduje rovnoměrné rozdělení příkonu do použitých racků a rovnoměrné zatížení fází.

  - Maximální příkon všech technologií dodaných do serverovny na ZČU nesmí překročit 50 kW. Peak příkon všech dodaných technologií však může být po dobu maximálně 10 vteřin až 55 kW. Pokud sestava úložiště bude obsahovat takové technické prostředky, které zamezí vyššímu peak příkonu (např. nedovolení roztáčení všech disků v jeden okamžik), může být čistý součet peak příkonů dodaných zařízení vyšší, výše uvedené podmínky však musí být při provozu splněny.

  - Součástí nabídky musí být spotřeba zařízení v jednotlivých racích a celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech serverů).

  - Všechny uváděné typy příkonů nesmí být při provozu (a při akceptaci, kdy budou zadavatelem měřeny) překročeny.

- Serverovna Jihlava

  - Podmínky popsané v této sekci 12 se použijí pouze, pokud dodavatel hodlá použít serverovnu v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě a týkají se instalace do této serverovny. Pokud by dodavatel do serverovny v Jihlavě nehodlal žádné komponenty umístit, nebylo by v takovém případě třeba dodávat ani komponenty popsané v této sekci (racky, rozšíření UPS, zastřešení uličky, rozvody elektřiny). V této dokumentaci se o vybavení a rozvodech, které jsou v serverovně připraveny a je možno či nutno je použít, hovoří v přítomném čase.

  - V serverovně se v současnosti nachází instalace objektového úložiště a diskového pole v proti sobě stojících řadách. Studená ulička uprostřed je zastřešena a opatřena posuvnými dveřmi a zastřešením z polykarbonátových desek.

  - Levá strana uličky obsahuje následující racky (číslováno od zadní strany serverovny):

    - L1 místo pro rack šířky 80 cm v současnosti osazené polykarbonátovou deskou proti míchání studeného a teplého vzduchu.

    - L2 až L4 racky stávajícího objektového úložiště zadavatele dodaného firmou Abacus Electric, s.r.o. v lednu 2019. V těchto racích se nacházejí rovněž moduly UPS. Deklarovaný maximální příkon zařízení instalovaných v těchto racích nepřekračuje 7.9 kW v jednom racku. V těchto racích je 16U + 12U + 6U volného místa. Neosazené pozice jsou zakryty záslepkami výšky 1U proti míchání studeného a teplého vzduchu.

    - L5 místo pro rack šířky 60 cm osazené polykarbonátovou deskou proti míchání studeného a teplého vzduchu.

- Všechny racky mají výšku 47 U a hloubku 100 cm. Není-li u konkrétních komponent uvedeno jinak, dodávka dislokovaná do Jihlavy bude umístěna v těchto racích.

  - Nejdříve bude obsazován rack L1 a L5, poté případně volné pozice v racích L2 až L4, zadavatel preferuje technicky smysluplné použití racků dle konkrétní situace. Součástí nabídky bude předběžné schéma umístění komponent do racků. Detailní rozmístění komponent bude nicméně upřesněno před realizací dohodou zadavatele a vybraného uchazeče. Rozmístění zařízení musí dovolovat jeho stabilní a trvalý provoz a nenarušit provoz stávajícího zařízení zadavatele.

  - Plánuje-li dodavatel umístit komponenty do racku L1, resp. L5, je součástí dodávky příslušný rack či racky. Racky budou široké 80 cm pro L1, resp. 60 cm v případě racku L5. Oba racky budou mít výšku 47 U a hloubku nejvýše 102 cm. Racky musí být připraveny na umístění do systému studené a teplé uličky, zejména nesmí mít skleněné dveře a podobně. Neobsazené pozice v racích musí být osazeny záslepkami výšky 1U. Racky budou osazeny sadami proti míchání teplého a studeného vzduchu, zejména kartáči pro protažení kabeláže. Součástí dodávky jsou rovněž veškeré nezbytné montážní sady, zadavatel preferuje použití šroubů M6 Philips (PH). Součástí dodávky je dále úprava zastřešení studené uličky (tj. zejména odstranění polykarbonátových desek nyní stojících na místě čel racků a zapravení/přizpůsobení instalovaným rackům).

  - S ohledem na provedení přívodů napájení k rackům se doporučuje uchazeči ponechat dostatek volného prostoru ve spodní části racku pro protažení silnoproudé kabeláže.

  - V serverovně jsou rozmístěny mezirackové chladící jednotky dostatečného výkonu (celkem pět jednotek po 25 kW chladícího výkonu, šířka 60 cm). Mezirackové jednotky nelze přesouvat. Přípustné je pouze chlazení vzduchem. Při montáži zařízení musí být proudění vzduchu v racích orientováno vodorovným podélným směrem, od předních dveří racku do teplé uličky (přední hrany racků jsou ve studené uličce).

  - Rozměry jednotlivých dále nedělitelných technologických dílů dodávky musí umožnit transport zařízení do serverovny takovým způsobem, který neporuší záruční podmínky výrobce těchto zařízení. Serverovna se nachází v suterénu a přístupové trasy k ní dovolují i pronesení racku požadovaných rozměrů. Uchazeči se nicméně důrazně doporučuje montáž technologie do racků provádět až v serverovně.

  - Plošná nosnost podlahy v serverovně pod racky je 1500 kg/m2. Podlaha serverovny je zdvojená.

  - Maximální příkon na jeden rack (a to včetně stávajícího úložiště zadavatele) může být nejvýše 12 kW (tj. do každého z racků L2, L3 a L4 lze přidat nejvýše 4,1 kW). Zadavatel požaduje rovnoměrné zatížení fází.

  - Součástí nabídky musí být spotřeba zařízení v jednotlivých racích a celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech serverů).

  - Všechny uváděné typy příkonů nesmí být při provozu (a při akceptaci, kdy budou zadavatelem měřeny) překročeny.

  - Součástí dodávky úložiště je zapojení všech nezbytných silnoproudých rozvodů pro napájení všech dodaných technologií (jak samotného úložiště, tak všech pomocných systémů UPS), a to do rozvodů připravených v serverovně (včetně připojení do rozvaděče).

  - V serverovně je k dispozici zdroj třífázového napětí 230 V/400 V, 50 Hz z distribuční sítě, který je v případě výpadku do cca 60 sekund přepojen na napájení z diesel agregátu (dále jen „napájení z diesel agregátu“). Napájení z diesel agregátu je vyvedeno v rozvaděči a jsou z něj napájeny vstupy stávající UPS zadavatele. V rozvaděči je rovněž instalován by-pass UPS.

  - Stávající UPS zadavatele sestává ze čtyř modulů Eaton BladeUPS a je umístěna v racku L4. Na její vstup je přiveden kabel z rozvaděče. Její výstupy jsou přivedeny zpět do rozvaděče, odkud jsou rozvedeny pod jednotlivé racky.

  - Moduly Eaton BladeUPS mají výkon 12 kW a jsou instalovány v redundanci n+1. Součástí dodávky bude rozšíření kapacity stávající UPS zadavatele doplněním jednoho nebo dvou modulů do stávající UPS zadavatele. Doplněná kapacita musí plně pokrýt příkon instalovaného rozšíření úložiště (tj. systém UPS pro napájení původního i nově dodávaného úložiště musí mít stále redundanci n+1). Součástí dodávky je dále výměna/doplnění zadní rozvodnice UPS, která je nyní plně osazena, za rozvodnici podporující zapojení šesti modulů UPS do jednoho funkčního celku.

  - Dodávané moduly UPS budou instalovány do racku L4. Bude-li kvůli tomu nezbytné přesunout stávající komponenty v těchto racích instalované, aby bylo možno modul UPS umístit technicky vhodným způsobem, je takový přesun stávajících komponent zadavatele součástí dodávky. Zadavatel nicméně preferuje takové operace provádět v koordinaci s dodavatelem stávajícího úložiště, který na systém rovněž poskytuje rozšířenou záruku.

  - Součástí dodávky bude rovněž výměna kabelu z rozvaděče k přívodu UPS a případně výměna jističe vstupu UPS v rozvaděči tak, aby v souladu s elektrotechnickými normami dokázal stabilně přenášet plnou kapacitu UPS, tj. stávající instalace plus dodávaného rozšíření. Délka tohoto kabelu nepřesáhne 12 metrů.

  - Instalaci a oživení rozšíření UPS smí provádět pouze výrobcem UPS certifikovaný dodavatel, aby nedošlo k porušení záručních podmínek UPS.

  - Pro výstupy z UPS jsou v rozvaděči připraveny jednofázové rozvody přivedené pod jednotlivé racky do koncovek 230 V/16 A. Tyto kabely může dodavatel použít, případně doplnit další kabely stejného typu a potřebné jističe do rozvaděče a v rámci dodávky je po dohodě se zadavatelem do rozvaděče namontovat. Součástí dodávky je rovněž výměna rozvodnice v rozvaděči, aby umožnila zapojení stávajících i přidaných jističů. Potřebné délky kabelů pro rozvody pod racky nepřesáhnou 15 metrů.

  - Silnoproudé kabely budou vedeny pod dvojitou podlahou. Součástí dodávky bude rovněž prořezání dlaždic zdvojené podlahy za účelem protažení kabeláže včetně případných nezbytných úprav pro zajištění stabilního umístění racků na takto upravenou podlahu (doplnění stojky pod dlaždice a podobně). Pod dvojitou podlahu nelze instalovat rozvodné krabice ani kabelové spojky.

  - Na připojení silnoproudých rozvodů serverovny včetně modifikací rozvaděče nechá vybraný dodavatel svým nákladem zpracovat dokumentaci skutečného stavu po instalaci a revizní zprávu. Tyto dokumenty předá zadavateli.

  - Součástí dodávky jsou PDU do racků pro připojení komponent, které jsou součástí této dodávky.

  - Maximální příkon všech dodaných technologií (včetně ztrát UPS) nesmí překročit 18 kW. Peak příkon všech dodaných technologií však může být po dobu maximálně 10 vteřin až 22 kW. Pokud sestava úložiště bude obsahovat takové technické prostředky, které zamezí vyššímu peak příkonu (např. nedovolení roztáčení všech disků v jeden okamžik), může být čistý součet peak příkonů dodaných zařízení vyšší, výše uvedené podmínky však musí být při provozu splněny.

  - Všechna zařízení musí být k elektrické síti připojena tak, aby platilo:

    - Napájení musí být realizováno tak, že výpadek UPS nesmí způsobit výpadek datového úložiště či výpadek poskytované funkcionality (může dojít k degradaci výkonu).

    - Výpadek napájení v době do spuštění diesel agregátu nezpůsobí výpadek zařízení či výpadek poskytované funkcionality (může dojít k degradaci výkonu).

- Požadavky na výkon objektového úložiště

  - Výkony disků jsou uváděny ve dvojkových násobcích, tj. 1MiB = 220B, 1TiB = 240B.

  - Dodavatel v akceptačních testech demonstruje zadavateli deklarované výsledky měření na dodané sestavě nakonfigurované dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Dodavatel pro účely akceptačních testů nainstaluje na všechny uzly vhodnou distribuci OS Linux (preferovaně CentOS 7 nebo vyšší).

  - Měření propustnosti datových a žurnálových disků bude provedeno pomocí nástroje iozone nad souborovým systémem vytvořeným nad všemi osazenými disky příslušného typu spojenými do softwarového RAID 0. Měření bude provedeno samostatně pro datové a samostatně pro žurnálové disky.

  - Měření bude provedeno příkazem
iozone -Mce -t16 -s100G -r256 -i0 -i1 -F soubor1 ... soubor16

- kde soubory soubor1 až soubor16 leží na souborovém systému vytvořeném nad testovanými disky.

  - Pro datové disky je požadována rychlost čtení počet_disků krát 80 MiB/s a rychlost zápisu počet_disků krát 60 MiB/s, kde počet_disků je počet datových disků v serveru.

  - Pro žurnálové disky je požadována rychlost čtení počet_disků krát 400 MiB/s a rychlost zápisu počet_disků krát 300 MiB/s, kde počet_disků je počet žurnálových disků v serveru.

  - Jako výsledek testu pro zápis respektive pro čtení je brána průměrná hodnota tří testů udaná výstupem programu iozone jako „Children see throughput for X initial writers“, respektive, „Children see throughput for X readers“.

  - Program iozone používá jednotky v dvojkových násobcích (KiB, MiB) apod.

- Akceptační testy

  - Po dodávce a instalaci datového úložiště požaduje zadavatel v rámci zkušebního provozu provést akceptační testy (viz článek 3.5 zadávací dokumentace). Tyto testy budou minimálně zahrnovat:

    - ověření funkcí a vlastností dodaných zařízení a komponent v souladu s deklarovanými parametry v nabídce vybraného dodavatele,

    - ověření funkčnosti managementu SW, komunikačních protokolů a přístupových rozhraní,

    - výkonové testy podle specifikace v části 13.

Srovnejte znění tohoto bodu rovněž s požadavky smlouvy na zajištění spolehlivosti úložiště. Tento bod prakticky požaduje úroveň redundance komponent, kdy „incident kategorie A nemá nikdy nastat“.