Příloha č. 1 zadávací dokumentace

# Technická specifikace předmětu plnění

Veřejná zakázka „Protokolový analyzátor PCIe gen 4“

Předmětem plnění je dodávka protokolového analyzátoru PCI Express generace 4 pro šířku x16. Součástí dodávky musí být také sonda („slot interposer“) pro zachycení obou směrů komunikace mezi PCIe slotem šířky x16 a testovanou kartou v PCIe formátu a další nezbytné doplňky, jako propojovací a napájecí kabely. Součástí dodávky musí být také jakékoliv softwarové vybavení nutné pro práci se zařízením a to s časově neomezenou licencí

Celý tento systém musí splňovat všechny následující minimální požadavky:

- bezeztrátové zachycení všech typů transakcí na všech přípustných datových rychlostech dle PCI Express specifikace verze 4.0 (2,5 až 16 GT/s) na šířce x16 a to v obou směrech současně

- kompatibilita s předchozími revizemi PCIe specifikace

- paměť pro zachycení transakcí minimálně 8 GB

- dekódování a zobrazení zachycených transakcí s možností filtrování a vyhledávání

- musí podporovat režim sběrnice s rozprostřeným hodinovým spektrem – „spread spectrum clocking“

- ruční nebo programovatelné (trigerované) spouštění záchytu

- externí spouštěcí vstup

- spouštěcí podmínky (triggery) pro spouštění záchytu musí zahrnovat:

            - chybný symbol, trénovací sekvence, nepotvrzené (NAK) transakce, chyby čtení

            - paket nebo sekvence (ordered set) daného typu a obsahu

            - sekvence linkových nebo paketových událostí pro alespoň čtyři stavy

- filtry pro podmínění záchytu transakcí dle definovaných typů

- sledování kreditů řízení toku (Flow control credits)