Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Rozšíření výpočetního clusteru národní gridové infrastruktury pro projekt eIGeR

Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění výpočetního clusteru složeného z uzlů se dvěma procesory se sdílenou pamětí a čtyřmi GPU kartami. Instalací a zprovozněním se rozumí instalaci hardware do RACK skříní, zapojení do elektrické sítě a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent.  Pokud bude dodavatel preferovat prověření výkonových požadavků na vlastní instalaci linuxových strojů, musí být součástí instalace a zprovoznění také instalace příslušného počtu klientských stanic. Současně zadavatel požaduje poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory pro jednotlivé komponenty výpočetního clusteru – požadovaný rozsah těchto plnění je uveden v zadávací dokumentaci.

Zadavatel požaduje kompletní řešení, sestávající se z totožných výpočetních uzlů, včetně montáže, tříletou (36 měsíců) rozšířenou záruku včetně technické podpory ve formě next-business day, on site.

Zadavatel požaduje nabídky na výpočetní cluster s následujícími vlastnostmi:

- deset uzlů, celkem alespoň 160 fyzických CPU jader (bez hyperthreadovaných jader) a 40 GPU karet s architekturou CUDA

- souborový server pro sdílení pracovních dat uživatelů, připojitelný k existujícímu diskovému poli se SAS rozhraním

Požadavky zadavatele na jednotlivé části výpočetního clusteru

- Každý výpočetní uzel musí splňovat tyto podmínky:

  - Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 2U.

  - V případě sdílení některých komponent více počítači redundance komponent společných pro všechny počítače (zdroje apod.). Redundance komponent v jednotlivých počítačích není nutná, v případě HW chyby může dojít k výpadku jednoho počítače, ale nesmí dojít k výpadku více než 2 počítačů vlivem selhání jedné komponenty.

  - Každý počítač (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít minimálně dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

  - Minimální výkon celého uzlu měřený nástrojem Spec2006 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 460 bodů. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu, dosahuje alespoň 28. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading. Zájemce uvede v nabídce deklarované hodnoty, které jeho řešení dosahuje, tyto hodnoty budou ověřeny v akceptačních testech. Zadavatel preferuje CPU se spotřebou nižší než 120W/CPU.

  - Operační paměť alespoň 4 GB ECC na jedno fyzické jádro, rychlost pamětí musí být alespoň 1600MHz, počet DIMMů v jednom uzlu musí být alespoň 16.

  - Každý počítač musí mít přístup k lokálním diskům, na kterých bude nainstalován operační systém, odkládací prostor a prostor pro dočasné soubory, vše realizováno alespoň 2x600 GB disky s alespoň 10.000 RPM (SAS, FC, SCSI nebo SATA s NCQ).

  - Dále musí být každý počítač vybaven čtyřmi SSD disky s kapacitou 240GB každý, je akceptovatelná technologie MLC, rychlost lineárního čtení a zápisu každého SSD disku musí být alespoň 500MB/s, každé SSD musí nabízet alespoň 50000 IOPS pro náhodné čtení i zápis. V případě, že stroj není možné osadit celkem 6 disky, je přípustné nahradit 4 SSD 240GB disky pouze dvěma 480GB stejných nebo lepších parametrů.

  - Rozhraní 1 Gb Ethernet a QDR Infiniband v každém uzlu. Rozhraní 1Gb Ethernet musí podporovat bootování přes PXE.

  - Každý uzel musí obsahovat čtyři GPU karty plně podporující platformu CUDA, každá karta musí mít výkon minimálně 600 DP GFlops (double precision floating-point), musí se jednat o karty určené do rackového provedení, každá karta musí být osazena min. 6GB ECC RAM.

  - Každý počítač umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) a zároveň podporuje bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média).

  - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

  - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

  - Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN.

- Souborový server

  - Jde o souborový server k již existujícímu diskovému poli se SAS rozhraním, umístitelný do standardního 19“ racku. Maximální velikost serveru je 2U.

  - Požadujeme 2 CPU, každé se 4 fyzickými jádry (celkem tedy 8 jader, větší počet je z licenčních důvod nevyhovující). Výkon celého serveru ve SpecINT2006 rate, baseline musí být alespoň 130 bodů.

  - Požadujeme alespoň 48 GB RAM ECC.

  - Server musí být osazen dvěma systémovými disky s kapacitou alespoň 140 GB každý, rychlost otáčení ploten 10000RPM, rozhraní SATA nebo SAS.

  - Server musí být osazen dvouportovým nebo dvěma jednoportovými SAS 2 řadiči, součástí nabídky musí být 2 SAS 2.0 kabely délky alespoň 3 metry.

  - Server musí mít 10Gb ethernet kartu s optickým rozhraním SFP+ včetně příslušného SFP+ modulu, dále musí mít InfiniBand QDR rozhraní a 1Gb rozhraní s možností PXE bootu.

  - Server musí mít duální napájení.

  - Zdroje i disky musí být vyměnitelné za chodu.

  - Server umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) a zároveň podporuje bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média).

  - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

  - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

  - Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN.

  - K serveru požadujeme dodat licenci operačního systému RHEL 6.2 na architektuře x86_64 s délkou podpory 3 roky.

- Síťová infrastruktura

  - Součástí nabídky musí být alespoň 36portový Infiniband QDR switch s neblokující propustností na všech portech. Switch musí být kompatibilní se dvěma existujícími switchi Mellanox 5025Q InfiniScale IV QDR.

  - Součástí nabídky musí být propojovací IB QDR kabely mezi nabídnutý switch a jednotlivé stroje (10 kusů, délka kabelů 1m) a 14 kabelů pro propojení IB QDR portů switchů o délce 3m.

  - Součástí nabídky musí být UTP kabely pro 1Gb ethernet. Délka kabelů 3m.

- Ostatní

  - Minimální záruční doba musí být 3 roky s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD). Výměny vadných komponent je třeba provádět výhradně v místě instalace serveru.

  - V nabídce musí být explicitně uvedena cena a spotřeba jednoho výpočetního uzlu. Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy všech výpočetních uzlů, front-endů, diskových polí).

  - Uzly clusteru i souborový server by mělo být možno koupit bez jakéhokoliv software. Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabídky (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do ceny dodávky (na dobu neurčitou; pokud autor / výrobce / dodavatel SW neposkytuje licenci na dobu neurčitou, je uchazeč povinen tuto skutečnost zadavateli prokázat a zajistit licenci nejméně do konce roku 2018 – viz zadávací dokumentace).

  - Všechny výpočetní uzly, které jsou touto technickou specifikací požadovány, i souborový server a všechny jeho komponenty musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně Debian a OpenSuse), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

  - Ethernetový switch, KVM switch a rack není součástí nabídky.

  - Výpočetní uzly i souborový server musí být instalovatelné do racku ZČU o rozměrech 800 x 1200 mm. Jedná se o rack s bočním aktivním chladícím systémem

- Měření výkonu

Součástí nabídky budou výkonnostní testy dle následujícího popisu.

  - Zadavatel v akceptačních testech ověří deklarované výsledky měření (dle bodu 1.4) na dodané sestavě nakonfigurované dle výše uvedené technické specifikace.

  - Testy dodané pro účely hodnocení nemusejí být pořízeny na stejném hardware, který bude dodán, případně v dodávané konfiguraci. Dodavatel nicméně odpovídá za to, že skutečně naměřené hodnoty během akceptačních testů na skutečně dodané konfiguraci nebudou horší, než jaké přikládá k nabídce. Nevadí, budou-li skutečně naměřené hodnoty lepší.

Celý bod splňuje např. procesor E5-2670

Celý bod splňuje např. karta TESLA M2090