Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Rozšíření výpočetního clusteru národní gridové infrastruktury pro projekt eIGeR (2012)

Binární posuzovaná kritéria

| Vlastnost pro výpočetní uzly | ANO | NE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cluster má alespoň 10 uzlů, 160 jader (bez hyperthreadingu) a 40 GPU karet s architekturou CUDA |  |  |  |  |
| Provedení do racku, velikost uzlu maximálně 2U |  |  |  |  |
| V případě sdílení některých komponent více počítači existuje redundance komponent společných pro všechny počítače, tak aby nevypadly více jak 2 počítače při výpadku komponenty. |  |  |  |  |
| Každý uzel je vybaven dvěma procesory se sdílenou pamětí, v architektuře x86_64 |  |  |  |  |
| Minimální výkon uzlu změřený pomocí SPEC2006fp ve variantě rate base (bez auto paralel) 460 bodů. Výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, dosahuje alespoň 28. |  |  |  |  |
| Operační paměť alespoň 4 GB ECC na jedno fyzické jádro, rychlost pamětí alespoň 1600MHz, počet DIMMů v jednom uzlu alespoň 16 |  |  |  |  |
| Dva lokální disky v každém počítači o velikosti alespoň 2x600 GB s alespoň 10.000 RPM |  |  |  |  |
| Čtyři SSD disky s kapacitou 240GB v každém uzlu, rychlost lineárního čtení a zápisu každého SSD disku musí být alespoň 500MB/s, každé SSD nabízí alespoň 50000 IOPS pro náhodné čtení i zápis. Nebo stroj obsahuje dva disky s kapacitou 480GB stejných nebo lepších parametrů. |  |  |  |  |
| 1 Gb ethernet a QDR IB rozhraní. Lze bootovat řes PXE přes ethernet. |  |  |  |  |
| Uzel obsahuje čtyři GPU karty plně podporující platformu CUDA, Každá karta má výkon minimálně 600 DP GFlops (double precision floating-point), jedná se o karty určené do rackového provedení, každá karta je osazena min. 6GB ECC RAM |  |  |  |  |
| Počítač umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) a zároveň podporuje bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média). |  |  |  |  |
| Základní deska umožňuje změnu pořadí bootovacích zařízení |  |  |  |  |
| Základní deska obsahuje management controller (BMC) kompatibilni s IPMI 2.0 nebo vyšší |  |  |  |  |
| BMC umí monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky |  |  |  |  |
| BMC poskytuje základní vzdálený power management (vypnout, zapnout uzel, reset), je možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. |  |  |  |  |
| Funkcionalita IPMI je přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN |  |  |  |  |
| Souborový server | ANO | NE |  |  |
| Provedení do racku, velikost 2U |  |  |  |  |
| Server obsahuje 2 CPU, 8 jader, SPEC výkon alespoň 130 bodů. |  |  |  |  |
| Server obsahuje minimálně 48 GB RAM. |  |  |  |  |
| Server obsahuje 2 systémové disky, s kapacitou alespoň 140 GB každý, rychlost otáčení ploten 10000RPM, rozhraní SATA nebo SAS |  |  |  |  |
| Server je osazen dvouportovým nebo dvěma jednoportovými SAS 2 řadiči, součástí nabídky jsou 2 SAS 2.0 kabely délky alespoň 3 metry. |  |  |  |  |
| Server má duální napájení. |  |  |  |  |
| Zdroje i disky jsou vyměnitelné za chodu. |  |  |  |  |
| Server má 10Gb ethernet kartu s optickým rozhraním SFP+ včetně příslušného SFP+ modulu, má InfiniBand QDR rozhraní a 1Gb ethernet rozhraní s možností PXE bootu. |  |  |  |  |
| Server umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) a zároveň podporuje bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média). |  |  |  |  |
| Základní deska umožňuje změnu pořadí bootovacích zařízení |  |  |  |  |
| Základní deska obsahuje management controller (BMC) kompatibilni s IPMI 2.0 nebo vyšší |  |  |  |  |
| BMC umí monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky |  |  |  |  |
| BMC poskytuje základní vzdálený power management (vypnout, zapnout uzel, reset), je možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. |  |  |  |  |
| Funkcionalita IPMI je přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN |  |  |  |  |
| Ostatní | ANO | NE |  |  |
| Stroje jsou použitelné v prostředí systému Linux (debian a opensuse) s podporou distribučního nebo originálního jádra nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu |  |  |  |  |
| Nabídka obsahuje 36portový Infiniband QDR switch s neblokující propustností na všech portech, kompatibilní s Mellanox 5025Q InfiniScale IV QDR switchem. |  |  |  |  |
| Nabídka obsahuje IB kabely pro připojení uzlů a propojení switchů. |  |  |  |  |
| Nabídka obsahuje UTP kabely pro 1Gb ethernet |  |  |  |  |
| Součástí nabídky je celková maximální spotřeba sestavy a cena a spotřeba jednoho uzlu. |  |  |  |  |
| Záruka na celou sestavu 36 měsíců, on site, NBD |  |  |  |  |